АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 28.06.2022	№ 2026

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания	территории кварталов 38А, 38Б, 39А, 39Б, 40А, 40Б жилого района Восточный

Руководствуясь	статьями	5.1,	8,	46	Градостроительного	кодекса

Российской  Федерации,  статьями  16,  43  Федерального  закона  от 06.10.2003

№131-ФЗ  «Об  общих   принципах   организации   местного   самоуправления  в Российской Федерации», статьями 37, 44, 53 Устава города Нягани, с учетом представленной доработанной документации по планировке территории:

- Утвердить проект планировки и проект межевания территории кварталов 38А, 38Б, 39А, 39Б, 40А, 40Б жилого района Восточный согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания и подлежит опубликованию в газете «Вестник Приобья», размещению на официальном веб-сайте органов местного самоуправления муниципального образования города Нягани.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Главы города	И.П. Ямашев

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Администрации города Нягани от 28.06.2022 № 2026 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА ГОРОД НЯГАНЬ

СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НЯГАНЬ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛОВ 38А, 38Б, 39А, 39Б, 40А, 40Б ЖИЛОГО РАЙОНА ВОСТОЧНЫЙ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ И ВИДАХ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

2021

|  | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА ГОРОД НЯГАНЬ |
| --- | --- |
|  | СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НЯГАНЬ |
|  | ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛОВ 38А, 38Б, 39А, 39Б, 40А, 40Б ЖИЛОГО РАЙОНА ВОСТОЧНЫЙ |
|  | ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ И ВИДАХ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ |
| Заказчик: | Администрация муниципального образования город Нягань |
| Муниципальный контракт: | № 38-МК от 03 сентября 2019 года |
| Исполнитель: | ООО «ИТП «Град» |
| Шифр проекта: | КП 1795-19 |

2021

## СОДЕРЖАНИЕ

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5

## ПЛОТНОСТЬ И ПАРАМЕТРЫ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ	6

  - ПЛОТНОСТЬ И ПАРАМЕТРЫ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ	6

  - ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ

КАПИТАЛЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА  И  НЕОБХОДИМЫХ  ДЛЯ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  ТАКИХ  ОБЪЕКТОВ  И

ОБЕСПЕЧЕНИЯ	ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ	ГРАЖДАН	ОБЪЕКТОВ	КОММУНАЛЬНОЙ,	ТРАНСПОРТНОЙ,

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР	6

    - Объекты жилого назначения	6

    - Объекты производственного назначения	7

    - Объекты общественно-делового назначения	7

    - Объекты социальной инфраструктуры	9

    - Объекты транспортной инфраструктуры	10

    - Объекты коммунальной инфраструктуры	15

    - Инженерная подготовка и инженерная защита территории	17

    - Объекты иного назначения	18

  - ИНФОРМАЦИЯ	О	ПЛАНИРУЕМЫХ	МЕРОПРИЯТИЯХ	ПО	ОБЕСПЕЧЕНИЮ	СОХРАНЕНИЯ

ПРИМЕНИТЕЛЬНО  К  ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ  ЗОНАМ,  В  КОТОРЫХ  ПЛАНИРУЕТСЯ  РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ  РЕГИОНАЛЬНОГО  ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ  МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ,

ФАКТИЧЕСКИХ	ПОКАЗАТЕЛЕЙ	ОБЕСПЕЧЕННОСТИ	ТЕРРИТОРИИ	ОБЪЕКТАМИ	КОММУНАЛЬНОЙ,

ТРАНСПОРТНОЙ,   СОЦИАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУР  И  ФАКТИЧЕСКИХ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	19

## ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	20

  - ГРАНИЦЫ	ТЕРРИТОРИИ,	В	ОТНОШЕНИИ	КОТОРОЙ	РАЗРАБОТАН	ПРОЕКТ	МЕЖЕВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ	20

  - ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ И ВИДАХ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ	21

    - Перечень образуемых земельных участков (1 этап)	21

    - Перечень образуемых земельных участков (2 этап)	24

    - Перечень образуемых земельных участков (3 этап)	40

  - ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕСОВ, ВИД (ВИДЫ) РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСНОГО

УЧАСТКА,  КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ   И КАЧЕСТВЕННЫЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ   ЛЕСНОГО   УЧАСТКА,  СВЕДЕНИЯ О

НАХОЖДЕНИИ ЛЕСНОГО УЧАСТКА В ГРАНИЦАХ ОСОБО ЗАЩИТНЫХ УЧАСТКОВ ЛЕСОВ	65

ЧЕРТЕЖ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ М 1 : 2000	66

ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ М 1 : 2000 (1 ЭТАП)	67

ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ М 1 : 2000 (2 ЭТАП)	68

ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ М 1 : 2000 (3 ЭТАП)	69

## ПРИЛОЖЕНИЕ  К  ЧЕРТЕЖУ	МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ......................................................1 - 73

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Проект планировки территории является основой для подготовки проекта ме- жевания территории. Подготовка проекта межевания территории осуществлена в со- ставе проекта планировки территории.

Согласно части 1 статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элемен- тов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользова- ния, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Согласно части 1 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к терри- тории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов плани- ровочной структуры, границах определенной правилами землепользования и за- стройки территориальной зоны и (или) границах установленной генеральным планом городского округа функциональной зоны.

Проектом планировки и проектом межевания территории кварталов 38А, 38Б, 39А, 39Б, 40А, 40Б жилого района Восточный (далее также – проект планировки и проект межевания территории) решены следующие задачи:

- выделены элементы планировочной структуры;

- установлены границы территорий общего пользования;

- установлены границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе объектов местного значения городского округа;

- определены характеристика и очередность планируемого развития в границе проектируемой территории;

- установлены красные линии

- определено местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков.

Проект планировки и проект межевания территории разработан на территорию площадью – 74,6 га.

Местоположение: территория кварталов 38А, 38Б, 39А, 39Б, 40А, 40Б жилого района Восточный г. Нягань.

Общая численность постоянного населения в границе проектируемой террито- рии – 4,2 тыс. человек.

Плотность населения (постоянного) в  границе  проектируемой  территории  – 56 чел./га.

Средняя жилищная обеспеченность – 28,5 кв. м общей площади жилых поме- щений на человека.

Общий объем жилищного фонда – 119,6 тыс. кв. м общей площади жилых по- мещений.

Общий объем нового жилищного строительства – 101,6 тыс. кв.м общей площа- ди жилых помещений.

Плотность жилой застройки – 1937 кв.м на га.

- ПЛОТНОСТЬ И ПАРАМЕТРЫ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ

  - Плотность и параметры застройки территории

| Наименование зо- ны планируемого размещения объек- тов капительного строительства | Предельные размеры земель- ных участков, в том числе их площадь, га | Предельная этажность/ предельная высота, м | Максимальный процент за- стройки, % | Максимальный коэффициент плотности за- стройки | Минимальные отступы от красных линий, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднеэтажной жилой застройки | - | 5 | 20 | 1,1 | 5 |
| Малоэтажной жи- лой застройки | - | 3 | 30 | 0,5 | 5 |
| Индивидуальной жилой застройки | 0,03-0,15 | 3 | 40 | 0,1 | 5 |
| Административно- делового назначе- ния | - | 2 | 35 | 0,7 | 5 |
| Торговли и обще- ственного питания | - | 2 | 30 | 0,7 | 5 |
| Культового назна- чения | - | 1 | 15 | 0,1 | 5 |
| Учебно- образовательного назначения | - | 3 | 25 | 0,4 | 25 |
| Культурно- досугового назна- чения | - | 2 | 30 | 0,3 | 5 |
| Инженерной ин- фраструктуры | - | 1 | 100 | 1 | 5 |
| Транспортной ин- фраструктуры | - | - | - | - | - |
| Рекреационного назначения | - | - | - | - | - |
| Спортивного назначения | - | 1 | 35 | 0,1 | 5 |
| Ритуального назна- чения | - | - | - | - | - |
| Зеленых насажде- ний общего поль- зования | - | - | - | - | - |

  - Характеристики и этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

Развитие территории в границах проекта планировки запланировано в 1 этап до конца 2040 года года.

## Объекты жилого назначения

| Номер элемента планировочной структуры | Тип жилой за- стройки | Номер на чертеже | Общая площадь жилых помеще- ний тыс. кв. м | Значение объекта | Статус объекта | Очередность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:13:02 | Индивидуальная жилая застройка | 2.1.1 | 1,5 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
| 02:10:01 (40а) | Индивидуальная жилая застройка | 2.1.2 | 0,2 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
| 02:10:02 (40б) | Индивидуальная жилая застройка | 2.1.3 | 0,4 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |

| Номер элемента планировочной структуры | Тип жилой за- стройки | Номер на чертеже | Общая площадь жилых помеще- ний тыс. кв. м | Значение объекта | Статус объекта | Очередность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:10:01 (40а) | Индивидуальная жилая застройка | 2.1.4 | 0,08 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
| 02:10:03 (40б) | Малоэтажная жи- лая застройка | 2.1.5 | 10,8 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
| 02:11:01 (38б) | Среднеэтажная жилая застройка | 2.1.6 | 18,3 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
| 02:10:03 (40б) | Среднеэтажная жилая застройка | 2.1.7 | 17,2 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
| 02:10:05 (39а) | Среднеэтажная жилая застройка | 2.1.8 | 9,2 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
| 02:10:05 (39а) | Среднеэтажная жилая застройка | 2.1.9 | 5,9 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
| 02:10:05 (39а) | Среднеэтажной жилой застройки | 2.1.10 | 11,3 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
| 02:10:04 (39б) | Среднеэтажная жилая застройка | 2.1.11 | 24,0 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
| 02:10:04 (39б) | Среднеэтажная жилая застройка | 2.1.12 | 2,6 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
| Примечания: - Статус объекта: П - планируемый к размещению. - Значение объекта: ОИЗ – объект иного значения. |  |  |  |  |  |  |

## Объекты производственного назначения

Объекты производственного назначения к размещению в границах проектируе- мой территории не предусмотрены.

## Объекты общественно-делового назначения

| Номер элемента планировочной структуры | Наименование объекта | Номер на чертеже | Мощность |  | Значение объекта | Статус объек- та | Очеред- ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. измерения | Значение |  |  |  |
| 02:11:02 (38а) | Администра- тивное здание | 2.3.1 | Общая пло- щадь здания, комплекса зданий, кв. м | 2003 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
| 02:11:03 (38а) | Администра- тивное здание | 2.3.2 | Общая пло- щадь здания, комплекса зданий, кв. м | 1947 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
| 02:10:05 (39а) | Участковый пункт полиции № 7 | 2.3.3 | Объект | 1 | ОФЗ | Р | До конца 2040 года |
| 02:11:02 (38а) | Церковь | 2.3.4 | Общая пло- щадь здания, комплекса зданий, кв. м | 721 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
| 02:10:03 (40б) | Объект обще- ственного и коммерческого назначения | 2.3.5 | Общая пло- щадь здания, комплекса зданий, кв. м | 1047 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
| 02:10:04 (39б) | Объект обще- ственного и коммерческого назначения | 2.3.6 | Общая пло- щадь здания, комплекса зданий, кв. м | 632 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
| 02:11:01 (38б) | Объект обще- ственного и коммерческого назначения | 2.3.7 | Общая пло- щадь здания, комплекса зданий, кв. м | 632 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
| 02:10:04 (39б) | Объект обще- ственного и коммерческого | 2.3.8 | Общая пло- щадь здания, комплекса | 632 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |

| Номер элемента планировочной структуры | Наименование объекта | Номер на чертеже | Мощность |  | Значение объекта | Статус объек- та | Очеред- ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. измерения | Значение |  |  |  |
|  | назначения |  | зданий, кв. м |  |  |  |  |
| 02:11:02 (38а) | Объект обще- ственного и коммерческого назначения | 2.3.9 | Общая пло- щадь здания, комплекса зданий, кв. м | 1199 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
| 02:10:01 (40а) | Объект торгов- ли | 2.3.10 | Общая пло- щадь здания, комплекса зданий, кв. м | 320 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
| 02:10:05 (39а) | Объект торгов- ли | 2.3.11 | Общая пло- щадь здания, комплекса зданий, кв. м | 320 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
| 02:11:01 (38б) | Объект торгов- ли | 2.3.12 | Общая пло- щадь здания, комплекса зданий, кв. м | 1047 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
| 02:11:02 (38а) | Объект обще- ственного и коммерческого назначения | 2.3.13 | Общая пло- щадь здания, комплекса зданий, кв. м | 960 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
| 02:11:01 (38б) | Администра- тивное здание | 2.3.14 | Общая пло- щадь здания, комплекса зданий, кв. м | 769 | ОИЗ | Л | До конца 2040 года |
| 02:10:05 (39а) | Объект торгов- ли | 2.3.15 | Общая пло- щадь здания, комплекса зданий, кв. м | 22 | ОИЗ | Л | До конца 2040 года |
| 02:11:02 (38а) | Объект торгов- ли | 2.3.16 | Общая пло- щадь здания, комплекса зданий, кв. м | 30 | ОИЗ | Л | До конца 2040 года |
| 02:10:05 (39а) | Объект торгов- ли | 2.3.17 | Общая пло- щадь здания, комплекса зданий, кв. м | 43 | ОИЗ | Л | До конца 2040 года |
| 02:10:03 (40б) | Объект торгов- ли | 2.3.18 | Общая пло- щадь здания, комплекса зданий, кв. м | 28 | ОИЗ | Л | До конца 2040 года |
| 02:11:03 (38а) | Объект обще- ственного пи- тания | 2.3.19 | Общая пло- щадь здания, комплекса зданий, кв. м | 202 | ОИЗ | Л | До конца 2040 года |
| 02:10:05 (39а) | Объект торгов- ли | 2.3.20 | Общая пло- щадь здания, комплекса зданий, кв. м | 52 | ОИЗ | Л | До конца 2040 года |
| 02:10:04 (39б) | Объект обще- ственного и коммерческого назначения | 2.3.21 | Общая пло- щадь здания, комплекса зданий, кв. м | 641 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
| 02:11:02 (38а) | Объект обще- ственного и коммерческого назначения | 2.3.22 | Общая пло- щадь здания, комплекса зданий, кв. м | 1960 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
| Примечания: - Статус объекта: П - планируемый к размещению, Р - планируемый к реконструкции, Л – планируемый к ликвидации. - Значение объекта: ОИЗ – объект иного значения, ОФЗ - объект федерального значения. |  |  |  |  |  |  |  |

## Объекты социальной инфраструктуры

| Номер элемента планировочной структуры | Наименова- ние объекта | Номер на чертеже | Мощность |  | Значение объекта | Статус объек- та | Очеред- ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. измерения | Значение |  |  |  |
| 02:10:03 (40б) | Клуб для де- тей и моло- дежи. Центр дополнитель- ного образо- вания. | 2.4.1 | Вместимость здания (ком- плекса зданий) образователь- ной организа- ции, число мест для де- тей, учащихся, студентов | 30 | ОМЗ | П | До конца 2040 года |
| 02:10:03 (40б) | Многофунк- циональная спортивная площадка | 2.4.2 | Единовремен- ная пропускная способность, чел | 30 | ОМЗ | П | До конца 2040 года |
| 02:10:05 (39а) | Многофунк- циональная спортивная площадка | 2.4.3 | Единовремен- ная пропускная способность, чел | 30 | ОМЗ | П | До конца 2040 года |
| 02:10:05 (39а) | Физкультур- но- спортивный комплекс | 2.4.4 | Единовремен- ная пропускная способность, чел | 150 | ОМЗ | П | До конца 2040 года |
| 02:11:03 (38а) | МАДОУ МО г. Нягань «Дет- ский сад №10 «Дубравуш- ка» | 2.4.5 | Вместимость здания (ком- плекса зданий) образователь- ной организа- ции, число мест для де- тей, учащихся, студентов | 262 | ОМЗ | Л | До конца 2040 года |
| 02:11:03 (38а) | Сквер | 2.4.6 | Площадь тер- ритории, кв. м | 26 606 | ОМЗ | П | До конца 2040 года |
| 02:10:05 (39а) | Сквер «Ряби- новый» | 2.4.7 | Площадь тер- ритории, кв. м | 18178 | ОМЗ | Р | До конца 2040 года |
| Примечания: - Статус объекта: П - планируемый к размещению, Р – планируемый к реконструкции, Л – планируемый к лик- видации. - Значение объекта: ОМЗ – объект местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |

    - Объекты транспортной инфраструктуры

      - Улично-дорожная сеть

| Номер элемента планиро- вочной структуры (квартал) | Категория улиц и дорог | Число полос движе- ния | Ширина проезжей части, м | Общая протя- женность, км | Общая площадь покрытия, кв.м | Ширина пеше- ходной части тротуара | Значение объ- екта | Статус объекта | Очередность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Магистральные улицы районного значения | 2 | 7,0 | 0.73 | 5110.00 | 2,25 | ОМЗ | П | До конца 2040 года |
| - | Магистральные улицы районного значения | 2 | 7,0 | 0.52 | 3640.00 | 2,25 | ОМЗ | Р | До конца 2040 года |
| - | Улицы в жилой за- стройке | 2 | 6,0 | 1.07 | 6420.00 | 1,5 | ОМЗ | П | До конца 2040 года |
| - | Улицы в жилой за- стройке | 2 | 6,0 | 1.41 | 8460.00 | 1,5 | ОМЗ | Р | До конца 2040 года |
| - | Проезды | 2 | 6,0 | 0.2 | 1200.00 | 1,0 | ОМЗ | Р | До конца 2040 года |
|  | Проезды | 2 | 6,0 | 0.38 | 2280.00 | 1,0 | ОМЗ | П | До конца 2040 года |
| 02:10:01 | Проезды | 2 | 6,0 | 0.09 | 540.00 | 1,0 | ОМЗ | П | До конца 2040 года |
| 02:10:02 | Проезды | 2 | 6,0 | 0.1 | 600.00 | 1,0 | ОМЗ | П | До конца 2040 года |
|  | Проезды | 2 | 6,0 | 0.18 | 1080.00 | 1,0 | ОМЗ | Р | До конца 2040 года |
| 02:10:03 | Проезды | 2 | 6,0 | 1.62 | 9720.00 | 1,0 | ОМЗ | П | До конца 2040 года |
| 02:10:04 | Проезды | 2 | 6,0 | 2.99 | 17940.00 | 1,0 | ОМЗ | П | До конца 2040 года |
| 02:10:05 | Проезды | 2 | 6,0 | 5.08 | 30480.00 | 1,0 | ОМЗ | П | До конца 2040 года |
|  | Проезды | 2 | 6,0 | 1.33 | 7980.00 | 1,0 | ОМЗ | Р | До конца 2040 года |
| 02:11:01 | Проезды | 2 | 6,0 | 2.49 | 14940.00 | 1,0 | ОМЗ | П | До конца 2040 года |
| 02:11:02 | Проезды | 2 | 6,0 | 2.4 | 14400.00 | 1,0 | ОМЗ | П | До конца 2040 года |
| 02:11:03 | Проезды | 2 | 6,0 | 1.06 | 6360.00 | 1,0 | ОМЗ | Р | До конца 2040 года |
|  | Проезды | 2 | 6,0 | 0.35 | 2100.00 | 1,0 | ОМЗ | П | До конца 2040 года |
| 02:13:02 | Проезды | 2 | 6,0 | 0.32 | 1920.00 | 1,0 | ОМЗ | П | До конца 2040 года |
| Примечания: - Статус: П – планируемый к размещению объект, Р – реконструируемый объект. - Значение: ОМЗ – объект местного значения. - Дорожные одежды – капитального типа с асфальтобетонным покрытием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      - Объекты транспортнго обслуживания

| Номер элемента пла- нировочной структу- ры (квартал) | Наименование объекта | Номер на чер- теже | Мощность |  | Значение объ- екта | Статус объ- екта | Очередность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. измерения | Значение |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02:10:03 | Стоянка (парковка) автомо- билей. Плоскостная стоянка автомобилей открытого хра- нения | 2.5.1 | Вместимость, еди- ниц | 25 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
|  |  |  | Объект | 1 |  |  |  |
|  | Стоянка (парковка) автомо- билей. Плоскостная стоянка автомобилей открытого хра- нения | 2.5.2 | Вместимость, еди- ниц | 26 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
|  |  |  | Объект | 1 |  |  |  |
|  | Стоянка (парковка) автомо- билей. Плоскостная стоянка автомобилей открытого хра- нения | 2.5.3 | Вместимость, еди- ниц | 25 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
|  |  |  | Объект | 1 |  |  |  |
| 02:10:04 | Стоянка (парковка) автомо- билей. Плоскостная стоянка автомобилей открытого хра- нения | 2.5.4 | Вместимость, еди- ниц | 39 | ОИЗ | Л | До конца 2040 года |
|  |  |  | Объект | 1 |  |  |  |
|  | Стоянка (парковка) автомо- билей. Плоскостная стоянка автомобилей открытого хра- нения | 2.5.5 | Вместимость, еди- ниц | 9 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
|  |  |  | Объект | 1 |  |  |  |
|  | Стоянка (парковка) автомо- билей. Плоскостная стоянка автомобилей открытого хра- нения | 2.5.6 | Вместимость, еди- ниц | 45 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
|  |  |  | Объект | 1 |  |  |  |
|  | Стоянка (парковка) автомо- билей. Плоскостная стоянка автомобилей открытого хра- нения | 2.5.7 | Вместимость, еди- ниц | 38 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
|  |  |  | Объект | 1 |  |  |  |
|  | Стоянка (парковка) автомо- билей. Плоскостная стоянка автомобилей открытого хра- нения | 2.5.8 | Вместимость, еди- ниц | 48 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
|  |  |  | Объект | 1 |  |  |  |
|  | Стоянка (парковка) автомо- билей. Плоскостная стоянка автомобилей открытого хра- нения | 2.5.9 | Вместимость, еди- ниц | 17 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
|  |  |  | Объект | 1 |  |  |  |
|  | Стоянка (парковка) автомо- билей. Плоскостная стоянка | 2.5.10 | Вместимость, еди- ниц | 45 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | автомобилей открытого хра- нения |  | Объект | 1 |  |  |  |
|  | Стоянка (парковка) автомо- билей. Плоскостная стоянка автомобилей открытого хра- нения | 2.5.11 | Вместимость, еди- ниц | 48 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
|  |  |  | Объект | 1 |  |  |  |
| - | Стоянка (парковка) автомо- билей. Плоскостная стоянка автомобилей ткрытого хра- нения | 2.5.12 | Вместимость, еди- ниц | 17 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
|  |  |  | Объект | 1 |  |  |  |
|  | Стоянка (парковка) автомо- билей. Плоскостная стоянка автомобилей открытого хра- нения | 2.5.13 | Вместимость, еди- ниц | 9 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
|  |  |  | Объект | 1 |  |  |  |
| 02:10:05 | Стоянка (парковка) автомо- билей. Плоскостная стоянка автомобилей открытого хра- нения | 2.5.14 | Вместимость, еди- ниц | 23 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
|  |  |  | Объект | 1 |  |  |  |
|  | Стоянка (парковка) автомо- билей. Плоскостная стоянка автомобилей открытого хра- нения | 2.5.15 | Вместимость, еди- ниц | 40 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
|  |  |  | Объект | 1 |  |  |  |
|  | Стоянка (парковка) автомо- билей. Плоскостная стоянка автомобилей открытого хра- нения | 2.5.16 | Вместимость, еди- ниц | 25 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
|  |  |  | Объект | 1 |  |  |  |
|  | Стоянка (парковка) автомо- билей. Плоскостная стоянка автомобилей открытого хра- нения | 2.5.17 | Вместимость, еди- ниц | 6 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
|  |  |  | Объект | 1 |  |  |  |
|  | Стоянка (парковка) автомо- билей. Плоскостная стоянка автомобилей открытого хра- нения | 2.5.18 | Вместимость, еди- ниц | 65 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
|  |  |  | Объект | 1 |  |  |  |
|  | Стоянка (парковка) автомо- билей. Плоскостная стоянка автомобилей открытого хра- нения | 2.5.19 | Вместимость, еди- ниц | 16 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
|  |  |  | Объект | 1 |  |  |  |
|  | Стоянка (парковка) автомо- билей. Плоскостная стоянка автомобилей открытого хра- нения | 2.5.20 | Вместимость, еди- ниц | 60 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
|  |  |  | Объект | 1 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стоянка (парковка) автомо- билей. Плоскостная стоянка автомобилей открытого хра- нения | 2.5.21 | Вместимость, еди- ниц | 12 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
|  |  |  | Объект | 1 |  |  |  |
| - | Стоянка (парковка) автомо- билей. Плоскостная стоянка автомобилей открытого хра- нения | 2.5.22 | Вместимость, еди- ниц | 85 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
|  |  |  | Объект | 1 |  |  |  |
|  | Стоянка (парковка) автомо- билей. Плоскостная стоянка автомобилей открытого хра- нения | 2.5.23 | Вместимость, еди- ниц | 10 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
|  |  |  | Объект | 1 |  |  |  |
|  | Стоянка (парковка) автомо- билей. Плоскостная стоянка автомобилей открытого хра- нения | 2.5.24 | Вместимость, еди- ниц | 84 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
|  |  |  | Объект | 1 |  |  |  |
|  | Стоянка (парковка) автомо- билей. Плоскостная стоянка автомобилей открытого хра- нения | 2.5.25 | Вместимость, еди- ниц | 100 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
|  |  |  | Объект | 1 |  |  |  |
| 02:11:01 | Стоянка (парковка) автомо- билей. Плоскостная стоянка автомобилей открытого хра- нения | 2.5.26 | Вместимость, еди- ниц | 42 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
|  |  |  | Объект | 1 |  |  |  |
|  | Стоянка (парковка) автомо- билей. Плоскостная стоянка автомобилей открытого хра- нения | 2.5.27 | Вместимость, еди- ниц | 42 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
|  |  |  | Объект | 1 |  |  |  |
|  | Стоянка (парковка) автомо- билей. Плоскостная стоянка автомобилей открытого хра- нения | 2.5.28 | Вместимость, еди- ниц | 42 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
|  |  |  | Объект | 1 |  |  |  |
|  | Стоянка (парковка) автомо- билей. Плоскостная стоянка автомобилей открытого хра- нения | 2.5.29 | Вместимость, еди- ниц | 42 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
|  |  |  | Объект | 1 |  |  |  |
|  | Стоянка (парковка) автомо- билей. Плоскостная стоянка автомобилей открытого хра- нения | 2.5.30 | Вместимость, еди- ниц | 42 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
|  |  |  | Объект | 1 |  |  |  |
| 02:11:02 | Стоянка (парковка) автомо- билей. Плоскостная стоянка автомобилей открытого хра- | 2.5.31 | Вместимость, еди- ниц | 50 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
|  |  |  | Объект | 1 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нения |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоянка (парковка) автомо- билей. Плоскостная стоянка автомобилей открытого хра- нения | 2.5.32 | Вместимость, еди- ниц | 38 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
|  |  |  | Объект | 1 |  |  |  |
|  | Стоянка (парковка) автомо- билей. Плоскостная стоянка автомобилей открытого хра- нения | 2.5.33 | Вместимость, еди- ниц | 75 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
|  |  |  | Объект | 1 |  |  |  |
| 02:11:03 | Стоянка (парковка) автомо- билей. Плоскостная стоянка автомобилей открытого хра- нения | 2.5.34 | Вместимость, еди- ниц | 8 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
|  |  |  | Объект | 1 |  |  |  |
|  | Стоянка (парковка) автомо- билей. Плоскостная стоянка автомобилей открытого хра- нения | 2.5.35 | Вместимость, еди- ниц | 5 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
|  |  |  | Объект | 1 |  |  |  |
|  | Стоянка (парковка) автомо- билей. Плоскостная стоянка автомобилей открытого хра- нения | 2.5.36 | Вместимость, еди- ниц | 36 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
|  |  |  | Объект | 1 |  |  |  |
| - | Стоянка (парковка) автомо- билей. Плоскостная стоянка автомобилей открытого хра- нения | 2.5.37 | Вместимость, еди- ниц | 24 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
|  |  |  | Объект | 1 |  |  |  |
| - | Стоянка (парковка) автомо- билей. Плоскостная стоянка автомобилей открытого хра- нения | 2.5.38 | Вместимость, еди- ниц | 45 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
|  |  |  | Объект | 1 |  |  |  |
| - | Стоянка (парковка) автомо- билей. Плоскостная стоянка автомобилей открытого хра- нения | 2.5.39 | Вместимость, еди- ниц | 16 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
|  |  |  | Объект | 1 |  |  |  |
| - | Стоянка (парковка) автомо- билей. Плоскостная стоянка автомобилей открытого хра- нения | 2.5.40 | Вместимость, еди- ниц | 18 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
|  |  |  | Объект | 1 |  |  |  |
| - | Стоянка (парковка) автомо- билей. Плоскостная стоянка автомобилей открытого хра- нения | 2.5.41 | Вместимость, еди- ниц | 14 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
|  |  |  | Объект | 1 |  |  |  |
| 02:11:03 | Стоянка (парковка) автомо- билей. Плоскостная стоянка | 2.5.42 | Вместимость, еди- ниц | 32 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | автомобилей открытого хра- нения |  | Объект | 1 |  |  |  |
| - | Стоянка (парковка) автомо- билей. Плоскостная стоянка автомобилей открытого хра- нения | 2.5.43 | Вместимость, еди- ниц | 58 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
|  |  |  | Объект | 1 |  |  |  |
| - | Стоянка (парковка) автомо- билей. Плоскостная стоянка автомобилей открытого хра- нения | 2.5.44 | Вместимость, еди- ниц | 18 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
|  |  |  | Объект | 1 |  |  |  |
| Примечания: - Статус: П - планируемый к размещению. - Значение: ОИЗ - иное значение. |  |  |  |  |  |  |  |

    - Объекты коммунальной инфраструктуры

| Номер элемента пла- нировочной структу- ры (квартал) | Наименование объекта | Номер на чер- теже | Мощность |  | Значение объек- та | Статус объекта | Очередность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. измерения | Значение |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Водопровод 63 мм | - | км | 0,02 | ОМЗ | П | До конца 2040 года |
| - | Водопровод 110 мм | - | км | 2,67 | ОМЗ | П | До конца 2040 года |
| - | Водопровод 160 мм | - | км | 0,75 | ОМЗ | П | До конца 2040 года |
| - | Водопровод 110 мм | - | км | 0,15 | ОМЗ | Р | До конца 2040 года |
| - | Водопровод 200 мм | - | км | 0,04 | ОМЗ | Р | До конца 2040 года |
| - | Водопровод 280 мм | - | км | 1,01 | ОМЗ | Р | До конца 2040 года |
| - | Водопровод 315 мм | - | км | 3,23 | ОМЗ | Р | До конца 2040 года |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Канализация 110 мм | - | км | 0,44 | ОМЗ | П | До конца 2040 года |
| - | Канализация 160 мм | - | км | 5,72 | ОМЗ | П | До конца 2040 года |
| - | Канализация 200 мм | - | км | 0,92 | ОМЗ | П | До конца 2040 года |
| - | Канализация 225 мм | - | км | 0,09 | ОМЗ | П | До конца 2040 года |
| - | Канализация 250 мм | - | км | 0,16 | ОМЗ | П | До конца 2040 года |
| - | Канализация 200 мм | - | км | 0,03 | ОМЗ | Р | До конца 2040 года |
| - | Канализация 250 мм | - | км | 0,16 | ОМЗ | Р | До конца 2040 года |
| - | Канализация 315 мм | - | км | 0,14 | ОМЗ | Р | До конца 2040 года |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Газопровод распределитель- ный среднего давленя 315 мм | - | км | 1,36 | ОМЗ | П | До конца 2040 года |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Газопровод распределитель- ный среднего давленя 110 мм | - | км | 0,63 | ОМЗ | П | До конца 2040 года |
| - | Газопровод распределитель- ный среднего давленя 63 мм | - | км | 0,72 | ОМЗ | П | До конца 2040 года |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 02:10:05 | ЦТП-185 | - | Объект | 1 | ОМЗ | Р | До конца 2040 года |
| - | Теплопровод магистральный 325 мм | - | км | 0,43 | ОМЗ | Р | До конца 2040 года |
| - | Теплопровод распределитель- ный (квартальный) 57 мм | - | км | 0,12 | ОМЗ | П | До конца 2040 года |
| - | Теплопровод распределитель- ный (квартальный) 76 мм | - | км | 0,43 | ОМЗ | П | До конца 2040 года |
| - | Теплопровод распределитель- ный (квартальный) 89 мм | - | км | 0,22 | ОМЗ | П | До конца 2040 года |
| - | Теплопровод распределитель- ный (квартальный) 108 мм | - | км | 0,65 | ОМЗ | П | До конца 2040 года |
| - | Теплопровод распределитель- ный (квартальный) 133 мм | - | км | 0,12 | ОМЗ | П | До конца 2040 года |
| - | Теплопровод распределитель- ный (квартальный) 159 мм | - | км | 0,2 | ОМЗ | П | До конца 2040 года |
| - | Теплопровод распределитель- ный (квартальный) 76 мм | - | км | 0,07 | ОМЗ | Р | До конца 2040 года |
| - | Теплопровод распределитель- ный (квартальный) 108 мм | - | км | 0,05 | ОМЗ | Р | До конца 2040 года |
| - | Теплопровод распределитель- ный (квартальный) 133 мм | - | км | 0,45 | ОМЗ | Р | До конца 2040 года |
| - | Теплопровод распределитель- ный (квартальный) 159 мм | - | км | 0,06 | ОМЗ | Р | До конца 2040 года |
| - | Теплопровод распределитель- ный (квартальный) 219 мм | - | км | 0,93 | ОМЗ | Р | До конца 2040 года |
| - | Теплопровод распределитель- ный (квартальный) | - | км | 0,41 | ОМЗ | Р | До конца 2040 года |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 273 мм |  |  |  |  |  |  |
| - | Теплопровод распределитель- ный (квартальный) 325 мм | - | км | 0,3 | ОМЗ | Р | До конца 2040 года |
| - | Теплопровод распределитель- ный (квартальный) 377 мм | - | км | 0,28 | ОМЗ | Р | До конца 2040 года |
| - | Теплопровод распределитель- ный (квартальный) 426 мм | - | км | 0,02 | ОМЗ | Р | До конца 2040 года |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 02:10:05 | ТП | - | кВА | 800 | ОМЗ | П | До конца 2040 года |
| 02:10:03 | ТП-5-1402 | - | кВА | 800 | ОМЗ | П | До конца 2040 года |
| 02:10:03 | ТП-5-1413 | - | кВА | 800 | ОМЗ | П | До конца 2040 года |
| 02:10:05 | ТП-5-1403 | - | кВА | 1260 | ОМЗ | Р | До конца 2040 года |
| 02:10:04 | ТП-5-1405 | - | кВА | 1260 | ОМЗ | Р | До конца 2040 года |
| 02:11:01 | ТП-5-1406 | - | кВА | 1260 | ОМЗ | Р | До конца 2040 года |
| 02:11:03 | ТП-5-1427 | - | кВА | 500 | ОМЗ | Р | До конца 2040 года |
| 02:11:02 | ТП-5-1428 | - | кВА | 800 | ОМЗ | Р | До конца 2040 года |
| - | Кабельные ЛЭП 10 кВ | - | км | 5,6 | ОМЗ | П | До конца 2040 года |
| - | Кабельные ЛЭП 0,4 кВ | - | км | 5,3 | ОМЗ | П | До конца 2040 года |
| - | Воздушные ЛЭП 0,4 кВ | - | км | 1,3 | ОМЗ | П | До конца 2040 года |
| - | Линии освещения | - | км | 0,1 | ОМЗ | П | До конца 2040 года |
| Связь и информатизация |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Линии связи | - | км | 3,58 | ОМЗ | П | До конца 2040 года |
| Примечания: - Статус: П – планируемый к размещению объект, Р – планируемый к реконструкции объект. - Значение: ОМЗ – объект местного значения |  |  |  |  |  |  |  |

    - Инженерная подготовка и инженерная защита территории

| Номер элемента пла- нировочной структу- ры (квартал) | Наименование объекта | Номер на чертеже | Мощность |  | Значение объек- та | Статус объекта | Очередность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. измерения | Значение |  |  |  |
| - | Ливневая канализация | - | км | 1,34 | ОМЗ | П | До конца 2040 года |
| Примечания: - Статус: П – планируемый к размещению объект, Р - реконструкция. - Значение: ОМЗ – объект местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |

    - Объекты иного назначения

| Элемент планировоч- ной структуры (квар- тал) | Наименование объекта | Номер на чертеже | Мощность |  | Значение объек- та | Статус объекта | Очередность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. измерения | Значение |  |  |  |
| 02:11:02 (38а) | Детская площадка | 2.8.1 | Объект | 1 | ОМЗ | Л | До конца 2040 года |
| 02:10:05 (39а) | Детская площадка | 2.8.2 | Объект | 1 | ОМЗ | Л | До конца 2040 года |
| 02:10:04 (39б) | Детская площадка | 2.8.3 | Объект | 1 | ОМЗ | Л | До конца 2040 года |
| 02:10:04 (39б) | Детская площадка | 2.8.4 | Объект | 1 | ОМЗ | Л | До конца 2040 года |
| 02:10:05 (39а) | Детская площадка | 2.8.5 | Объект | 1 | ОМЗ | Л | До конца 2040 года |
| 02:10:03 (40б) | Детская площадка | 2.8.6 | Объект | 1 | ОМЗ | Л | До конца 2040 года |
| 02:11:01 (38б) | Детская площадка | 2.8.7 | Объект | 1 | ОМЗ | Л | До конца 2040 года |
| 02:11:01 (38б) | Детская площадка | 2.8.8 | Объект | 1 | ОМЗ | Л | До конца 2040 года |
| 02:11:02 (38а) | Детская площадка | 2.8.9 | Объект | 1 | ОМЗ | Л | До конца 2040 года |
| Примечания: - Статус объекта: П - планируемый к размещению; Л - планируемый к ликвидации. - Значение объекта: ОМЗ - объект местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |

2.3 Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения

| № п/п | Вид мероприятий | Влияние мероприятия на обеспеченность объектами |  | Влияние мероприятия на территориальную доступность объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующая | проектируемая | существующая | проектируемая |
| I | Социальная инфраструктура | % от нормативной потребности |  |  |  |
| 1 | Размещение клуба для детей и молодежи в ком- плексе с центром дополнительного образования | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 2 | Строительство библиотеки | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 3 | Строительство многофункциональных спортивных площадок | 59 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Строительство физкультурно-спортивного ком- плекса | 64 | 100 | - | - |
| II | Коммунальная инфраструктура | % общего жилищного фонда |  |  |  |
| 1 | Планируемые к размещению объекты водоснаб- жения | 100 | 100 | - | - |
| 2 | Планируемые к размещению объекты водоотве- дения | 70 | 100 | - | - |
| 3 | Планируемые к размещению объекты электро- снабжения | 100 | 100 | - | - |
| 4 | Планируемые к размещению (реконструкции) объекты теплоснабжения | 95 | 81 | - | - |
| 5 | Планируемые к размещению объекты газоснаб- жения | 0 | 12 | - | - |
| III | Транспортная инфраструктура | % расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность стоянками транспортных средств | - | 100 | - | - |

- ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

  - Границы территории, в отношении которой разработан проект меже- вания территории

Ведомость координат характерных точек границ территории, в отношении которой разработан проект межевания территории

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083854.85 | 2468710.63 | 83° 1' 10'' | 330.36 |
| 2 | 1083895 | 2469038.54 | 81° 49' 51'' | 423.8 |
| 3 | 1083955.22 | 2469458.04 | 81° 26' 31'' | 275.65 |
| 4 | 1083996.24 | 2469730.62 | 172° 1' 0'' | 738.46 |
| 5 | 1083264.94 | 2469833.18 | 262° 30' 38'' | 310.26 |
| 6 | 1083224.5 | 2469525.57 | 262° 39' 45'' | 398.79 |
| 7 | 1083173.57 | 2469130.05 | 261° 18' 50'' | 207.52 |
| 8 | 1083142.23 | 2468924.91 | 261° 19' 30'' | 72.86 |
| 9 | 1083131.24 | 2468852.88 | 351° 59' 17'' | 178.29 |
| 10 | 1083307.79 | 2468828.03 | 313° 3' 32'' | 63.67 |
| 11 | 1083351.26 | 2468781.51 | 351° 59' 18'' | 508.55 |

  - Перечень и сведения о площади и видах разрешенного использования земельных участков

    - Перечень образуемых земельных участков (1 этап)

| Условный номер зе- мельного участка | Способ образования зе- мельного участка | Исходные земельные участки | Площадь земель- ного участка, кв. м | Территориальная зона | Разрешенное использо- вание земельного участ- ка в соответствии с решениями проекта планировки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Элемент планировочной структуры 02:10 |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |
| :ЗУ1 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0000000:2677 | 10 | Зона улично- дорожной сети | Коммунальное обслужи- вание |
| :ЗУ2 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0000000:2633 | 51 | Зона улично- дорожной сети | Коммунальное обслужи- вание |
| :ЗУ3 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0000000:172 | 3317 | Зона улично- дорожной сети | Коммунальное обслужи- вание |
| :ЗУ4 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301002:1133 | 29 | Зона улично- дорожной сети | Коммунальное обслужи- вание |
| :ЗУ5 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301002:1132 | 52 | Зона улично- дорожной сети | Коммунальное обслужи- вание |
| :ЗУ6 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- | 86:13:0301002:1137 | 18 | Зона улично- дорожной сети | Коммунальное обслужи- вание |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена |  |  |  |  |
| :ЗУ7 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301002:1072 | 4 | Зона улично- дорожной сети | Коммунальное обслужи- вание |
| :ЗУ8 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301003:839 | 13 | Зона улично- дорожной сети | Коммунальное обслужи- вание |
| :ЗУ9 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301003:852 | 9 | Зона улично- дорожной сети | Коммунальное обслужи- вание |
| :ЗУ10 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301003:847 | 11 | Зона улично- дорожной сети | Коммунальное обслужи- вание |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования |  |  |  |  |  |
| :ЗУ11 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0000000:3253 | 24983 | Зона улично- дорожной сети | Улично-дорожная сеть |
| :ЗУ12 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0000000:3303 | 16115 | Зона улично- дорожной сети | Земельные участки (тер- ритории) общего пользо- вания |
| :ЗУ13 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0000000:3491 | 97357 | Зона улично- дорожной сети | Земельные участки (тер- ритории) общего пользо- вания |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ14 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0000000:3246 | 21537 | Зона улично- дорожной сети | Земельные участки (тер- ритории) общего пользо- вания |
| Элемент планировочной структуры 02:10:02 |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |
| :ЗУ1 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301002:1139 | 494 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| Элемент планировочной структуры 02:10:03 |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования |  |  |  |  |  |
| :ЗУ1 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301002:1134 | 460 | Общественно-жилая зона | Земельные участки (тер- ритории) общего пользо- вания |
| :ЗУ2 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301002:1156 | 958 | Общественно-жилая зона | Земельные участки (тер- ритории) общего пользо- вания |
| Элемент планировочной структуры 02:10:04 |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |
| :ЗУ1 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0000000:2662 | 12384 | Общественно-жилая зона | Среднеэтажная жилая застройка |
| Элемент планировочной структуры 02:10:05 |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования |  |  |  |  |  |
| :ЗУ1 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0000000:2700 | 1885 | Общественно-жилая зона | Земельные участки (тер- ритории) общего пользо- вания |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ2 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301002:1135 | 5115 | Общественно-жилая зона | Земельные участки (тер- ритории) общего пользо- вания |
| Элемент планировочной структуры 02:11:01 |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |
| :ЗУ1 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301003:845 | 2793 | Общественно-жилая зона | Дошкольное, начальное и среднее общее образо- вание |
| Элемент планировочной структуры 02:11:02 |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |
| :ЗУ1 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301003:848 | 25005 | Общественно- деловая зона | Коммунальное обслужи- вание |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования |  |  |  |  |  |
| :ЗУ2 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301003:840 | 1918 | Общественно- деловая зона | Земельные участки (тер- ритории) общего пользо- вания |

    - Перечень образуемых земельных участков (2 этап)

| Условный номер зе- мельного участка | Способ образования зе- мельного участка | Исходные земельные участки | Площадь земель- ного участка, кв. м | Территориальная зона | Разрешенное использо- вание земельного участ- ка в соответствии с решениями проекта планировки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Элемент планировочной структуры 02:10 |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |
| :ЗУ1 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- | 86:13:0201012:169 | 14 | Зона улично- дорожной сети | Коммунальное обслужи- вание |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пальная собственность на которые не разграничена |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков, предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд |  |  |  |  |  |
| :1160:ЗУ4 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:1160 | 51 | Общественно-жилая зона | Земельные участки (тер- ритории) общего пользо- вания |
| :8:ЗУ1 | Раздел земельного участка | 86:13:0301003:8 | 87 | Общественно-жилая зона | Улично-дорожная сеть |
| :84:ЗУ1 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:84 | 115 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Улично-дорожная сеть |
| :107:ЗУ2 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:107 | 83 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Земельные участки (тер- ритории) общего пользо- вания |
| :2:ЗУ3 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:2 | 90 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Земельные участки (тер- ритории) общего пользо- вания |
| :115:ЗУ2 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:115 | 15 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Земельные участки (тер- ритории) общего пользо- вания |
| :116:ЗУ2 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:116 | 15 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Земельные участки (тер- ритории) общего пользо- вания |
| :1118:ЗУ2 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:1118 | 23 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Земельные участки (тер- ритории) общего пользо- вания |
| :135:ЗУ2 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:135 | 31 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Земельные участки (тер- ритории) общего пользо- вания |
| :128:ЗУ2 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:128 | 27 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Земельные участки (тер- ритории) общего пользо- вания |
| :126:ЗУ2 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:126 | 19 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Земельные участки (тер- ритории) общего пользо- вания |
| :1111:ЗУ2 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:1111 | 201 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Земельные участки (тер- ритории) общего пользо- вания |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| :94:ЗУ2 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:94 | 28 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Земельные участки (тер- ритории) общего пользо- вания |
| :99:ЗУ2 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:99 | 22 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Земельные участки (тер- ритории) общего пользо- вания |
| :122:ЗУ2 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:122 | 19 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Земельные участки (тер- ритории) общего пользо- вания |
| :93:ЗУ2 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:93 | 51 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :130:ЗУ1 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:130 | 18 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Земельные участки (тер- ритории) общего пользо- вания |
| :1099:ЗУ2 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:1099 | 18 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Земельные участки (тер- ритории) общего пользо- вания |
| :95:ЗУ2 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:95 | 20 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Земельные участки (тер- ритории) общего пользо- вания |
| :92:ЗУ2 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:92 | 23 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Земельные участки (тер- ритории) общего пользо- вания |
| :100:ЗУ2 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:100 | 22 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Земельные участки (тер- ритории) общего пользо- вания |
| :1092:ЗУ2 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:1092 | 16 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Земельные участки (тер- ритории) общего пользо- вания |
| :64:ЗУ2 | Раздел земельного участка | 86:13:0301003:64 | 111 | Общественно-жилая зона | Улично-дорожная сеть |
| :126:ЗУ2 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:126 | 40 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Земельные участки (тер- ритории) общего пользо- вания |
| :1120:ЗУ1 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:1120 | 170 | Общественно-жилая зона | Земельные участки (тер- ритории) общего пользо- вания |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| :120:ЗУ2 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:120 | 26 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Земельные участки (тер- ритории) общего пользо- вания |
| Границы изменяемых земельных участков |  |  |  |  |  |
| :1413 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:1413 | 75 | Общественно-жилая зона | Земельные участки (тер- ритории) общего пользо- вания |
| :1409 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:1409 | 12 | Зона озелененных территорий общего пользования | Земельные участки (тер- ритории) общего пользо- вания |
| Элемент планировочной структуры 02:10:01 |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |
| :ЗУ1 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 148 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ2 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 94 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ3 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 19 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ4 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 36 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ5 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- | - | 4 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | щихся в государственной или муниципальной соб- ственности |  |  |  |  |
| :92:ЗУ1 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:92 | 755 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :130:ЗУ1 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:130 | 602 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :1092:ЗУ1 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:1092 | 545 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :95:ЗУ1 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:95 | 688 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :100:ЗУ1 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:100 | 782 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :1099:ЗУ1 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:1099 | 583 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :107:ЗУ1 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:107 | 719 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :2:ЗУ1 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:2 | 158 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :2:ЗУ2 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:2 | 986 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :1094:ЗУ1 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:1094 | 6 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :1094:ЗУ5 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:1094 | 380 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :1094:ЗУ2 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:1094 | 341 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- | Для индивидуального жилищного строитель- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | лыми домами | ства |
| :1094:ЗУ4 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:1094 | 321 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :1094:ЗУ3 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:1094 | 328 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :1179:ЗУ1 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:1179 | 47 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :1179:ЗУ8 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:1179 | 23 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :131:ЗУ1 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:131 | 101 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :1179:ЗУ2 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:1179 | 250 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :1179:ЗУ7 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:1179 | 57 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :131:ЗУ2 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:131 | 247 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :1179:ЗУ3 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:1179 | 184 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :1179:ЗУ6 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:1179 | 26 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :131:ЗУ3 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:131 | 152 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :1179:ЗУ4 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:1179 | 44 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| :1179:ЗУ5 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:1179 | 0 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :131:ЗУ4 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:131 | 124 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :93:ЗУ1 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:93 | 758 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :115:ЗУ1 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:115 | 761 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :116:ЗУ1 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:116 | 710 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :1118:ЗУ1 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:1118 | 726 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :135:ЗУ1 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:135 | 703 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :128:ЗУ1 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:128 | 676 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| Элемент планировочной структуры 02:10:02 |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |
| :ЗУ1 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 76 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ2 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 108 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Обслуживание жилой застройки |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ3 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 79 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ4 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 84 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ5 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 142 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :1127:ЗУ3 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:1127 | 480 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :126:ЗУ1 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:126 | 393 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :1111:ЗУ1 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:1111 | 721 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :1111:ЗУ3 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:1111 | 395 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :94:ЗУ1 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:94 | 632 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :99:ЗУ1 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:99 | 483 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :122:ЗУ1 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:122 | 467 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| :1159:ЗУ3 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:1159 | 21 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :1159:ЗУ4 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:1159 | 4 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :133:ЗУ1 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:133 | 577 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :133:ЗУ2 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:133 | 915 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :1159:ЗУ1 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:1159 | 676 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :1159:ЗУ2 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:1159 | 825 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :1399:ЗУ1 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:1399 | 592 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :84:ЗУ2 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:84 | 559 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :1127:ЗУ2 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:1127 | 122 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :1115:ЗУ3 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:1115 | 21 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :1115:ЗУ2 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:1115 | 27 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :1115:ЗУ1 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:1115 | 817 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :120:ЗУ1 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:120 | 586 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| :1127:ЗУ1 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:1127 | 353 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| Элемент планировочной структуры 02:10:03 |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |
| :ЗУ1 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 2485 | Общественно-жилая зона | Малоэтажная многоквар- тирная жилая застройка |
| :ЗУ2 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 967 | Общественно-жилая зона | Малоэтажная многоквар- тирная жилая застройка |
| :ЗУ3 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 1880 | Общественно-жилая зона | Малоэтажная многоквар- тирная жилая застройка |
| :ЗУ4 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 433 | Общественно-жилая зона | Малоэтажная многоквар- тирная жилая застройка |
| :ЗУ5 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 6611 | Общественно-жилая зона | Среднеэтажная жилая застройка |
| :ЗУ6 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной | - | 1064 | Общественно-жилая зона | Блокированная жилая застройка |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | или муниципальной соб- ственности |  |  |  |  |
| :1158:ЗУ1 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:1158 | 520 | Общественно-жилая зона | Малоэтажная многоквар- тирная жилая застройка |
| :1158:ЗУ2 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:1158 | 232 | Общественно-жилая зона | Малоэтажная многоквар- тирная жилая застройка |
| :1122:ЗУ1 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:1122 | 453 | Общественно-жилая зона | Малоэтажная многоквар- тирная жилая застройка |
| :1122:ЗУ2 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:1122 | 75 | Общественно-жилая зона | Малоэтажная многоквар- тирная жилая застройка |
| :1157:ЗУ1 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:1157 | 52 | Общественно-жилая зона | Малоэтажная многоквар- тирная жилая застройка |
| :1157:ЗУ2 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:1157 | 564 | Общественно-жилая зона | Малоэтажная многоквар- тирная жилая застройка |
| :1120:ЗУ2 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:1120 | 908 | Общественно-жилая зона | Малоэтажная многоквар- тирная жилая застройка |
| :1157:ЗУ3 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:1157 | 3 | Общественно-жилая зона | Малоэтажная многоквар- тирная жилая застройка |
| :1160:ЗУ1 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:1160 | 287 | Общественно-жилая зона | Малоэтажная многоквар- тирная жилая застройка |
| :1158:ЗУ3 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:1158 | 350 | Общественно-жилая зона | Малоэтажная многоквар- тирная жилая застройка |
| :101:ЗУ2 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:101 | 71 | Общественно-жилая зона | Магазины |
| :101:ЗУ3 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:101 | 6 | Общественно-жилая зона | Магазины |
| :1160:ЗУ2 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:1160 | 516 | Общественно-жилая зона | Малоэтажная многоквар- тирная жилая застройка |
| :1158:ЗУ4 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:1158 | 282 | Общественно-жилая зона | Малоэтажная многоквар- тирная жилая застройка |
| :1122:ЗУ3 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:1122 | 304 | Общественно-жилая зона | Малоэтажная многоквар- тирная жилая застройка |
| :101:ЗУ1 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:101 | 49 | Общественно-жилая зона | Магазины |
| :1160:ЗУ3 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:1160 | 202 | Общественно-жилая зона | Малоэтажная многоквар- тирная жилая застройка |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования |  |  |  |  |  |
| :ЗУ7 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 689 | Общественно-жилая зона | Земельные участки (тер- ритории) общего пользо- вания |
| :ЗУ8 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 403 | Общественно-жилая зона | Земельные участки (тер- ритории) общего пользо- вания |
| :ЗУ9 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 335 | Общественно-жилая зона | Земельные участки (тер- ритории) общего пользо- вания |
| Элемент планировочной структуры 02:10:04 |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |
| :ЗУ1 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301002:1136 | 13011 | Общественно-жилая зона | Среднеэтажная жилая застройка |
| :ЗУ2 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301002:1137 | 3028 | Общественно-жилая зона | Малоэтажная многоквар- тирная жилая застройка |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования |  |  |  |  |  |
| :ЗУ3 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301002:1138 | 1979 | Общественно-жилая зона | Земельные участки (тер- ритории) общего пользо- вания |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Элемент планировочной структуры 02:10:05 |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |
| :ЗУ1 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301002:1131 | 3355 | Общественно-жилая зона | Спорт |
| :ЗУ2 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301002:1154 | 3835 | Общественно-жилая зона | Малоэтажная многоквар- тирная жилая застройка |
| :ЗУ3 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301002:1143 | 8726 | Общественно-жилая зона | Жилая застройка |
| :ЗУ4 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 2664 | Общественно-жилая зона | Малоэтажная многоквар- тирная жилая застройка |
| :ЗУ5 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301002:1149 | 11013 | Общественно-жилая зона | Среднеэтажная жилая застройка |
| :ЗУ6 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301002:1153 | 7396 | Общественно-жилая зона | Среднеэтажная жилая застройка |
| :1183:ЗУ1 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:1183 | 154 | Общественно-жилая зона | Коммунальное обслужи- вание |
| :1406:ЗУ2 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:1406 | 78 | Общественно-жилая зона | Коммунальное обслужи- вание |
| :1406:ЗУ1 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:1406 | 135 | Общественно-жилая зона | Коммунальное обслужи- вание |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования |  |  |  |  |  |
| :ЗУ7 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301002:1421 | 17077 | Зона озелененных территорий общего пользования | Земельные участки (тер- ритории) общего пользо- вания |
| :ЗУ8 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 12789 | Общественно-жилая зона | Земельные участки (тер- ритории) общего пользо- вания |
| :1413:ЗУ3 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:1413 | 206 | Общественно-жилая зона | Земельные участки (тер- ритории) общего пользо- вания |
| :1409:ЗУ1 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:1409 | 2783 | Зона озелененных территорий общего пользования | Земельные участки (тер- ритории) общего пользо- вания |
| :1413:ЗУ2 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:1413 | 193 | Общественно-жилая зона | Земельные участки (тер- ритории) общего пользо- вания |
| :1413:ЗУ1 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:1413 | 591 | Общественно-жилая зона | Земельные участки (тер- ритории) общего пользо- вания |
| Границы изменяемых земельных участков |  |  |  |  |  |
| :1183 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:1183 | 19 | Общественно-жилая зона | Коммунальное обслужи- вание |
| :1406 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:1406 | 149 | Зона озелененных территорий общего пользования | Коммунальное обслужи- вание |
| Элемент планировочной структуры 02:11:01 |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |
| :ЗУ1 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 6604 | Общественно-жилая зона | Среднеэтажная жилая застройка |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ2 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 9772 | Общественно-жилая зона | Среднеэтажная жилая застройка |
| :ЗУ3 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 6916 | Общественно-жилая зона | Среднеэтажная жилая застройка |
| :8:ЗУ3 | Раздел земельного участка | 86:13:0301003:8 | 146 | Общественно-жилая зона | Спорт |
| :8:ЗУ2 | Раздел земельного участка | 86:13:0301003:8 | 460 | Общественно-жилая зона | Спорт |
| :51:ЗУ2 | Раздел земельного участка | 86:13:0301003:51 | 38 | Общественно-жилая зона | Жилая застройка |
| :51:ЗУ1 | Раздел земельного участка | 86:13:0301003:51 | 233 | Общественно-жилая зона | Жилая застройка |
| :42:ЗУ1 | Раздел земельного участка | 86:13:0301003:42 | 426 | Общественно-жилая зона | Жилая застройка |
| :42:ЗУ2 | Раздел земельного участка | 86:13:0301003:42 | 472 | Общественно-жилая зона | Жилая застройка |
| :43:ЗУ3 | Раздел земельного участка | 86:13:0301003:42 | 103 | Общественно-жилая зона | Жилая застройка |
| Элемент планировочной структуры 02:11:02 |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |
| :ЗУ1 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0000000:2629 | 3741 | Общественно- деловая зона | Деловое управление |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к имуществу общего пользования |  |  |  |  |  |
| :64:ЗУ1 | Раздел земельного участка | 86:13:0301003:64 | 2185 | Общественно-жилая зона | Малоэтажная многоквар- тирная жилая застройка |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования |  |  |  |  |  |
| :ЗУ2 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301003:851 | 8841 | Зона озелененных территорий специ- ального назначения | Коммунальное обслужи- вание |
| Элемент планировочной структуры 02:11:03 |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |
| :ЗУ1 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 797 | Общественно- деловая зона | Магазины |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования |  |  |  |  |  |
| :ЗУ2 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 5219 | Зона озелененных территорий общего пользования | Земельные участки (тер- ритории) общего пользо- вания |
| Элемент планировочной структуры 02:13:02 |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |
| :91:ЗУ1 | Раздел земельного участка | 86:13:0201012:91 | 232 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :91:ЗУ2 | Раздел земельного участка | 86:13:0201012:91 | 423 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :91:ЗУ3 | Раздел земельного участка | 86:13:0201012:91 | 720 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :91:ЗУ4 | Раздел земельного участка | 86:13:0201012:91 | 123 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |

    - Перечень образуемых земельных участков (3 этап)

| Условный номер зе- мельного участка | Способ образования зе- мельного участка | Исходные земельные участки | Площадь земель- ного участка, кв. м | Территориальная зона | Разрешенное использо- вание земельного участ- ка в соответствии с ре- шениями проекта плани- ровки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Элемент планировочной структуры 02:10 |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков, предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд |  |  |  |  |  |
| :117:ЗУ1 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:117 | 15 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Земельные участки (тер- ритории) общего поль- зования |
| :1129:ЗУ2 | Раздел земельного участка | - | 100 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Земельные участки (тер- ритории) общего поль- зования |
| Границы изменяемых земельных участков |  |  |  |  |  |
| :14 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:14 | 69 | Общественно- деловая зона | Улично-дорожная сеть |
| Элемент планировочной структуры 02:10:01 |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |
| :ЗУ1 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301002:105, :2:ЗУ1 (2 этап) | 1216 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ2 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301002:1173, :1094:ЗУ2(2 этап), :1179:ЗУ1(2 этап) | 1318 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ3 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301002:1395, 86:13:0301002:1394, :1179:ЗУ4(2 этап) | 873 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ4 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на | :116:ЗУ1(2 этап), :1179:ЗУ7(2 этап), :131:ЗУ2(2 этап), :ЗУ4(2 этап) | 1053 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | которые не разграничена |  |  |  |  |
| :ЗУ5 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301002:1172, :1094:ЗУ1(2 этап), :ЗУ5(2 этап) | 1066 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ6 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301002:97, :1179:ЗУ2(2 этап), :ЗУ1(2 этап) | 1197 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ7 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | :2:ЗУ2(2 этап), :1094:ЗУ5(2 этап) | 1413 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ8 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301002:98, :1179:ЗУ3(2 этап), :ЗУ2(2 этап), | 1162 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ9 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301002:125, 86:13:0301002:121, 86:13:0301002:118 | 1497 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ10 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | :107:ЗУ1(2 этап) | 732 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ11 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301002:110 | 913 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ12 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- | 86:13:0301002:114 | 837 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пальная собственность на которые не разграничена |  |  |  |  |
| :ЗУ13 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301002:1130 | 814 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ14 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | :92:ЗУ1(2 этап), :130:ЗУ1(2 этап) | 1392 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ15 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301002:20, :131:ЗУ4, :1179:ЗУ5(2 этап) | 894 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ16 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 844 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ17 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301002:1403 | 829 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ18 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301002:10 | 742 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ19 | Объединение земельных участков | :1118:ЗУ1(2 этап), :131:ЗУ3(2 этап), :1179:ЗУ6(2 этап), :ЗУ3(2 этап) | 924 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ20 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- | :1092:ЗУ1(2 этап), :95:ЗУ1(2 этап) | 1266 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пальная собственность на которые не разграничена |  |  |  |  |
| :ЗУ21 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | :100:ЗУ1(2этап), :1099:ЗУ1(2 этап) | 1368 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ22 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | :115:ЗУ1(2 этап), :1179:ЗУ8(2 этап), :131:ЗУ1(2 этап), :1194:ЗУ3(2 этап) | 1375 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ23 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | :93:ЗУ1(2 этап) | 1390 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ24 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301002:16, :1094:ЗУ4(2 этап) | 1035 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ25 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | :128:ЗУ1(2 этап), :135:ЗУ1(2 этап) | 1413 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ26 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 750 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :1129:ЗУ1 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:1129 | 1134 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Магазины |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования |  |  |  |  |  |
| :ЗУ27 | Образование земельных участков из земель или зе- | - | 1148 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- | Земельные участки (тер- ритории) общего поль- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности |  |  | лыми домами | зования |
| Элемент планировочной структуры 02:10:02 |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |
| :ЗУ1 | Объединение земельных участков | :122:ЗУ1(2 этап), :ЗУ5(2 этап), :1159:ЗУ4(2 этап) | 612 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами, Зона улично-дорожной сети | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ2 | Перераспределение зе- мельного участка и земель, государственная или муни- ципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301002:1165, 1159:ЗУ2(2 этап) | 1489 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ3 | Перераспределение зе- мельного участка и земель, государственная или муни- ципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301002:1128 | 1315 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ4 | Перераспределение зе- мельного участка и земель, государственная или муни- ципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301002:108, 86:13:0301002:3 | 858 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами, Зона улично-дорожной сети | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ5 | Перераспределение зе- мельного участка и земель, государственная или муни- ципальная собственность на которые не разграничена | :84:ЗУ2(2 этап) | 919 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами, Зона улично-дорожной сети | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ6 | Перераспределение зе- мельного участка и земель, государственная или муни- ципальная собственность на которые не разграничена | :1115:ЗУ1(2 этап) | 902 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами, Зона улично-дорожной сети | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ7 | Перераспределение зе- мельного участка и земель, государственная или муни- ципальная собственность | :1127:ЗУ1(2 этап) | 585 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами, Зона улично-дорожной | Для индивидуального жилищного строитель- ства |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на которые не разграничена |  |  | сети |  |
| :ЗУ8 | Перераспределение зе- мельного участка и земель, государственная или муни- ципальная собственность на которые не разграничена | :1115:ЗУ2(2 этап), :ЗУ1(1 этап),:1127:ЗУ2(2 этап) | 644 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами, Зона улично-дорожной сети | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ9 | Перераспределение зе- мельного участка и земель, государственная или муни- ципальная собственность на которые не разграничена | :1399:ЗУ1(2 этап) | 631 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ10 | Перераспределение зе- мельного участка и земель, государственная или муни- ципальная собственность на которые не разграничена | :1111:ЗУ1(2 этап), :133:ЗУ1(2 этап), :ЗУ1(2 этап), :ЗУ8(2 этап), | 1406 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ11 | Перераспределение зе- мельного участка и земель, государственная или муни- ципальная собственность на которые не разграничена | :1159:ЗУ1(2 этап), :94:ЗУ1(2 этап), :ЗУ3(2 этап), :ЗУ6(2 этап) | 1417 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ12 | Объединение земельных участков | :99:ЗУ1(2 этап), :ЗУ4(2 этап), :1159:ЗУ3(2 этап) | 588 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ13 | Перераспределение зе- мельного участка и земель, государственная или муни- ципальная собственность на которые не разграничена | :1111:ЗУ3(2 этап), :133:ЗУ2(2 этап), :ЗУ2(2 этап), :ЗУ7(2 этап) | 1466 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Обслуживание жилой застройки |
| :ЗУ14 | Перераспределение зе- мельного участка и земель, государственная или муни- ципальная собственность на которые не разграничена | :120:ЗУ1(2 этап) | 598 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ15 | Перераспределение зе- мельного участка и земель, государственная или муни- ципальная собственность на которые не разграничена | :126:ЗУ(2 этап) | 394 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ16 | Перераспределение зе- мельного участка и земель, | 86:13:0301002:112, :1127:ЗУ3(2 этап), :1115:ЗУ3(2 этап) | 1021 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- | Для индивидуального жилищного строитель- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | государственная или муни- ципальная собственность на которые не разграничена |  |  | лыми домами | ства |
| :117:ЗУ2 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:117 | 828 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования |  |  |  |  |  |
| :ЗУ17 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 769 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами, Зона улично-дорожной сети | Земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ18 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 236 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Земельные участки (территории) общего пользования |
| Элемент планировочной структуры 02:10:03 |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования |  |  |  |  |  |
| :ЗУ19 | Объединение земельных участков | :1158:ЗУ4(2 этап), :1122:ЗУ2(2 этап), :101:ЗУ1(2 этап), :1160:ЗУ39(2 этап), :ЗУ7(2 этап), :ЗУ8(2 этап), :ЗУ9(2 этап), :ЗУ1(1 этап) | 2723 | Общественно-жилая зона | Земельные участки (тер- ритории) общего поль- зования |
| Границы образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |
| :ЗУ1 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | :101:ЗУ2 (2 этап) | 1695 | Общественно-жилая зона | Блокированная жилая застройка |
| :ЗУ2 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | :1158:ЗУ3(2 этап) | 1682 | Общественно-жилая зона | Блокированная жилая застройка |
| :ЗУ3 | Объединение земельных участков | 86:13:0301002:5, 86:13:0301002:1410, | 3204 | Общественно-жилая зона | Блокированная жилая застройка |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1158:ЗУ1 (2 этап), :ЗУ1(2 этап) |  |  |  |
| :ЗУ4 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 1633 | Общественно-жилая зона | Блокированная жилая застройка |
| :ЗУ5 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | :1160:ЗУ2 (2 этап), :ЗУ4 (2 этап), :101:ЗУ3(2 этап) | 3240 | Общественно-жилая зона | Блокированная жилая застройка |
| :ЗУ6 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 1582 | Общественно-жилая зона | Блокированная жилая застройка |
| :ЗУ7 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 1452 | Общественно-жилая зона | Коммунальное обслужи- вание |
| :ЗУ8 | Объединение земельных участков | :1158:ЗУ2 (2 этап), :ЗУ2 (2 этап),:1122:ЗУ1(2 этап), | 1652 | Общественно-жилая зона | Блокированная жилая застройка |
| :ЗУ9 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | :1157:ЗУ1 (2 этап) | 1524 | Общественно-жилая зона | Блокированная жилая застройка |
| :ЗУ10 | Объединение земельных участков | :1120:ЗУ1 (2 этап), :ЗУ3 (2 этап),:1160:ЗУ1 (2 этап), :1157:ЗУ3 (2 этап) | 3078 | Общественно-жилая зона | Блокированная жилая застройка |
| :ЗУ11 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | :1157:ЗУ2 (2 этап), :ЗУ6(2 этап), :1122:ЗУ2(2 этап) | 1702 | Общественно-жилая зона | Блокированная жилая застройка |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ12 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 49 | Общественно-жилая зона | Коммунальное обслужи- вание |
| :ЗУ13 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 65 | Общественно-жилая зона | Коммунальное обслужи- вание |
| :ЗУ14 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 6716 | Общественно-жилая зона | Среднеэтажная жилая застройка |
| :ЗУ15 | Объединение земельных участков | 86:13:0301002:1404, 86:13:0301002:1147, :ЗУ5(2 этап) | 6661 | Общественно-жилая зона | Среднеэтажная жилая застройка |
| :ЗУ16 | Объединение земельных участков | 86:13:0301002:1148 | 6354 | Общественно-жилая зона | Среднеэтажная жилая застройка |
| :ЗУ17 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301002:1407 | 6200 | Общественно-жилая зона | Среднеэтажная жилая застройка |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к имуществу общего пользования |  |  |  |  |  |
| :ЗУ18 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301002:21 | 3119 | Общественно-жилая зона | Блокированная жилая застройка |
| Элемент планировочной структуры 02:10:04 |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |
| :ЗУ1 | Объединение земельных участков | 86:13:0301002:1171 | 6570 | Общественно-жилая зона | Среднеэтажная жилая застройка |
| :ЗУ2 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- | 86:13:0301002:1408, 86:13:0301002:1150, :ЗУ2(1 этап) | 12578 | Общественно-жилая зона | Среднеэтажная жилая застройка |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена |  |  |  |  |
| :ЗУ3 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 4277 | Общественно-жилая зона | Среднеэтажная жилая застройка |
| :ЗУ4 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 55 | Общественно-жилая зона | Коммунальное обслужи- вание |
| :ЗУ5 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301002:9 | 10433 | Общественно-жилая зона | Дошкольное, начальное и среднее общее обра- зование |
| :ЗУ6 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 5246 | Общественно-жилая зона | Среднеэтажная жилая застройка |
| :ЗУ7 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 114 | Общественно-жилая зона | Коммунальное обслужи- вание |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования |  |  |  |  |  |
| :ЗУ9 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- | - | 2191 | Общественно-жилая зона | Земельные участки (тер- ритории) общего поль- зования |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ственности |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к имуществу общего пользования |  |  |  |  |  |
| :ЗУ8 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301002:67, 86:13:0301002:1151, 86:13:0301002:109, :ЗУ3(2 этап) | 3901 | Общественно-жилая зона | Малоэтажная многоквар- тирная жилая застройка |
| :ЗУ10 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301002:86 | 3694 | Общественно-жилая зона | Малоэтажная многоквар- тирная жилая застройка |
| Элемент планировочной структуры 02:10:05 |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |
| :ЗУ1 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 19 | Общественно-жилая зона | Размещение гаражей для собственных нужд |
| :ЗУ2 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 19 | Общественно-жилая зона | Размещение гаражей для собственных нужд |
| :ЗУ3 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 19 | Общественно-жилая зона | Размещение гаражей для собственных нужд |
| :ЗУ4 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 19 | Общественно-жилая зона | Размещение гаражей для собственных нужд |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ5 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 19 | Общественно-жилая зона | Размещение гаражей для собственных нужд |
| :ЗУ6 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 19 | Общественно-жилая зона | Размещение гаражей для собственных нужд |
| :ЗУ7 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 19 | Общественно-жилая зона | Размещение гаражей для собственных нужд |
| :ЗУ8 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 19 | Общественно-жилая зона | Размещение гаражей для собственных нужд |
| :ЗУ9 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 19 | Общественно-жилая зона | Размещение гаражей для собственных нужд |
| :ЗУ10 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 26 | Общественно-жилая зона | Размещение гаражей для собственных нужд |
| :ЗУ11 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- | - | 18 | Общественно-жилая зона | Размещение гаражей для собственных нужд |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | щихся в государственной или муниципальной соб- ственности |  |  |  |  |
| :ЗУ12 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 19 | Общественно-жилая зона | Размещение гаражей для собственных нужд |
| :ЗУ13 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 72 | Общественно-жилая зона | Коммунальное обслужи- вание |
| :ЗУ14 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 3234 | Общественно-жилая зона | Магазины |
| :ЗУ15 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 8577 | Общественно-жилая зона | Среднеэтажная жилая застройка |
| :ЗУ16 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301002:8 | 26502 | Общественно-жилая зона | Дошкольное, начальное и среднее общее обра- зование |
| :ЗУ17 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301002:4 | 2465 | Общественно- деловая зона | Магазины |
| :ЗУ18 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- | 86:13:0301002:6 | 2609 | Общественно- деловая зона | Магазины |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена |  |  |  |  |
| :ЗУ19 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301002:19, :1413:ЗУ2(2 этап) | 2174 | Общественно-жилая зона | Магазины |
| :ЗУ20 | Перераспределение земель- ных участков | 86:13:0301002:96, :1413:ЗУ3(2 этап) | 1893 | Общественно-жилая зона | Магазины |
| :ЗУ21 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301002:1418 | 1811 | Общественно- деловая зона | Образование и просве- щение |
| :ЗУ22 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301002:18 | 1853 | Общественно- деловая зона | Образование и просве- щение |
| :ЗУ23 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301002:1167, :183:ЗУ1(2 этап) | 4808 | Общественно-жилая зона | Спорт |
| :ЗУ24 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301002:37, 86:13:0301002:80, 86:13:0301002:132, :ЗУ1(2 этап) | 5387 | Общественно-жилая зона | Спорт |
| :ЗУ25 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | :1406:ЗУ1(2 этап) | 8450 | Общественно-жилая зона | Среднеэтажная жилая застройка |
| :ЗУ26 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на | 86:13:0301002:104, :1406:ЗУ2(2 этап), :ЗУ6(2 этап) | 7566 | Общественно-жилая зона | Среднеэтажная жилая застройка |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | которые не разграничена |  |  |  |  |
| :ЗУ27 | Объединение земельных участков | 86:13:0301002:1402, 86:13:0301002:103, :ЗУ(2 этап) | 11109 | Общественно-жилая зона | Среднеэтажная жилая застройка |
| :ЗУ28 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301002:1116, 86:13:0301002:1119, :ЗУ3(2 этап) | 10359 | Общественно-жилая зона | Среднеэтажная жилая застройка |
| :ЗУ29 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 68 | Общественно-жилая зона | Коммунальное обслужи- вание |
| :14:ЗУ1 | Раздел земельного участка | 86:13:0301002:14 | 2932 | Общественно- деловая зона | Государственное управ- ление |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к имуществу общего пользования |  |  |  |  |  |
| :ЗУ30 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301002:45,:ЗУ4 (2 этап), :1413:ЗУ1(2 этап) | 4925 | Общественно-жилая зона | Малоэтажная многоквар- тирная жилая застройка |
| :ЗУ31 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301002:63, :ЗУ2 (2 этап) | 4629 | Общественно-жилая зона | Малоэтажная многоквар- тирная жилая застройка |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования |  |  |  |  |  |
| :ЗУ32 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 4052 | Общественно-жилая зона | Земельные участки (тер- ритории) общего поль- зования |
| :ЗУ33 | Объединение земельных участков | 86:13:0301002:1141, 86:13:0301002:1406, :ЗУ12(2 этап),:ЗУ7(2 этап) | 18526 | Зона озелененных территорий общего пользования | Земельные участки (тер- ритории) общего поль- зования |
| :ЗУ34 | Образование земельных участков из земель или зе- | - | 938 | Общественно-жилая зона | Земельные участки (тер- ритории) общего поль- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности |  |  |  | зования |
| :ЗУ35 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 919 | Общественно-жилая зона | Земельные участки (тер- ритории) общего поль- зования |
| :ЗУ36 | Объединение земельных участков | :1409:ЗУ1(2 этап), :ЗУ9(2 этап) | 4680 | Зона озелененных территорий общего пользования | Земельные участки (тер- ритории) общего поль- зования |
| :ЗУ37 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | :ЗУ8(2 этап), 86:13:0301002:1121, 86:13:0301002:1097, 86:13:0301002:13, 86:13:0301002:1405 | 15602 | Общественно-жилая зона | Земельные участки (тер- ритории) общего поль- зования |
| :ЗУ38 | Объединение земельных участков | 86:13:0301002:1152, 86:13:0301002:1145,:ЗУ11(2 этап) | 5229 | Общественно-жилая зона | Земельные участки (тер- ритории) общего поль- зования |
| Элемент планировочной структуры 02:11:01 |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |
| :ЗУ1 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 58 | Общественно-жилая зона | Коммунальное обслужи- вание |
| :ЗУ3 | Объединение земельных участков | 86:13:0301003:23, 86:13:0301003:24, 86:13:0301003:25, 86:13:0301003:26, :51:ЗУ2(2 этап), :ЗУ1 (2 этап), :8:ЗУ3 (2 этап) | 10436 | Общественно-жилая зона | Среднеэтажная жилая застройка |
| :ЗУ2 | Объединение земельных участков | 86:13:0301003:45, 86:13:0301003:841, 86:13:0301003:43, 86:13:0301003:1119, | 14118 | Общественно-жилая зона | Среднеэтажная жилая застройка |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | :ЗУ2(2 этап), :8:ЗУ2(2 этап), :51:ЗУ1(2 этап), :42:ЗУ1(2 этап) |  |  |  |
| :ЗУ4 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301003:5, 86:13:0301003:40, :42:ЗУ2(2 этап), :ЗУ1(1 этап) | 13164 | Общественно-жилая зона | Дошкольное, начальное и среднее общее обра- зование |
| :ЗУ5 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301003:22, 86:13:0301003:849, 86:13:0301003:19, 86:13:0301003:18,:ЗУ3(2 этап) | 10132 | Общественно-жилая зона | Среднеэтажная жилая застройка |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования |  |  |  |  |  |
| :ЗУ6 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | :42:ЗУ3(2 этап) | 1558 | Общественно-жилая зона | Земельные участки (тер- ритории) общего поль- зования |
| Элемент планировочной структуры 02:11:02 |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования |  |  |  |  |  |
| :ЗУ8 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 2010 | Зона озелененных территорий специ- ального назначения | Земельные участки (тер- ритории) общего поль- зования |
| :ЗУ9 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 1477 | Зона озелененных территорий специ- ального назначения | Земельные участки (тер- ритории) общего поль- зования |
| Границы образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |
| :ЗУ1 | Перераспределение земель- ных участков | 86:13:0301003:6 | 8168 | Общественно- деловая зона | Деловое управление |
| :ЗУ2 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- | - | 2762 | Общественно- деловая зона | Культурное развитие |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | щихся в государственной или муниципальной соб- ственности |  |  |  |  |
| :ЗУ3 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301003:803 | 1110 | Общественно- деловая зона | Магазины |
| :ЗУ4 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 3724 | Общественно- деловая зона | Магазины |
| :ЗУ5 | Объединение земельных участков | 86:13:0301003:805, 86:13:0301003:17, 86:13:0301003:788, 86:13:0301003:843, 86:13:0301003:1118, 86:13:0301003:844, :ЗУ1(1 этап) | 27515 | Общественно- деловая зона | Религиозное использо- вание |
| :ЗУ6 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 7622 | Зона кладбищ | Ритуальная деятельность |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к имуществу общего пользования |  |  |  |  |  |
| :ЗУ7 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | :64:ЗУ1(2 этап) | 2837 | Общественно-жилая зона | Малоэтажная многоквар- тирная жилая застройка |
| Элемент планировочной структуры 02:11:03 |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |
| :ЗУ1 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301003:57 | 5095 | Общественно-жилая зона | Деловое управление |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ2 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301003:67 | 1949 | Общественно- деловая зона | Деловое управление |
| :ЗУ3 | Объединение земельных участков | 86:13:0301003:53, 86:13:0301003:68,:ЗУ1(2 этап) | 2127 | Общественно- деловая зона | Магазины |
| :ЗУ4 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301003:56 | 1151 | Общественно- деловая зона | Магазины |
| :ЗУ5 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301003:59 | 3839 | Общественно- деловая зона | Магазины |
| :ЗУ6 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301003:50 | 4970 | Общественно-жилая зона | Малоэтажная многоквар- тирная жилая застройка |
| :ЗУ7 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 23 | Зона озелененных территорий общего пользования | Предоставление комму- нальных услуг |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования |  |  |  |  |  |
| :ЗУ8 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301003:786, :ЗУ2 (2 этап), 86:13:0301003:4, 86:13:0301003:794, 86:13:0301003:1 | 26222 | Зона озелененных территорий общего пользования | Земельные участки (тер- ритории) общего поль- зования |
| :ЗУ9 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0301003:47 | 437 | Зона транспортной инфраструктуры | Земельные участки (тер- ритории) общего поль- зования |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Элемент планировочной структуры 02:13:02 |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |
| :ЗУ1 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 1500 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ2 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 232 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Коммунальное обслужи- вание |
| :ЗУ3 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201012:13 | 1490 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ4 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201012:34 | 1496 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ5 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201012:65 | 1486 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ6 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201012:10 | 1493 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ7 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201012:20 | 1458 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ8 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201012:8 | 1466 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ9 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201012:9 | 1460 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ10 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201012:170 | 1498 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ11 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201012:179 | 914 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ12 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201012:27 | 1498 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ13 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201012:423 | 1045 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ14 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201012:60 | 696 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ15 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на | 86:13:0201012:61 | 679 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | которые не разграничена |  |  |  |  |
| :ЗУ16 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | :91:ЗУ3(2 этап) | 1500 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ17 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201012:486 | 1495 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ18 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 1367 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ19 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201012:420 | 1101 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ20 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201012:482 | 1465 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ21 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201012:25 | 1455 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ22 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201012:447 | 1262 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ23 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- | 86:13:0201012:446 | 849 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- | Для индивидуального жилищного строитель- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена |  |  | лыми домами | ства |
| :ЗУ24 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201012:449 | 956 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ25 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 955 | Зоны рекреационно- го назначения | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ26 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 1409 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ27 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 987 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ28 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 1499 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ29 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 1474 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ30 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 880 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ31 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 1500 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ32 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | :91:ЗУ1(2 этап) | 1399 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ33 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | :91:ЗУ2(2 этап) | 1496 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ34 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 1496 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ35 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 1496 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ36 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- | - | 1495 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ственности |  |  |  |  |
| :ЗУ37 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 1496 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ38 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 1498 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ39 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 1478 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| :ЗУ40 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 1485 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Для индивидуального жилищного строитель- ства |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования |  |  |  |  |  |
| :ЗУ41 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 220 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Земельные участки (тер- ритории) общего поль- зования |
| :ЗУ42 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 1866 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Земельные участки (тер- ритории) общего поль- зования |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ43 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 71 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Земельные участки (тер- ритории) общего поль- зования |
| :ЗУ44 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 362 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Земельные участки (тер- ритории) общего поль- зования |
| :ЗУ45 | Образование земельных участков из земель или зе- мельных участков, находя- щихся в государственной или муниципальной соб- ственности | - | 41 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Земельные участки (тер- ритории) общего поль- зования |
| :ЗУ46 | Перераспределение земель- ного участка и земель, гос- ударственная или муници- пальная собственность на которые не разграничена | :91:ЗУ4(2 этап) | 1681 | Зона застройки ин- дивидуальными жи- лыми домами | Земельные участки (тер- ритории) общего поль- зования |

  - Целевое назначение  лесов, вид (виды)  разрешенного использования  лесного  участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов

В границе проектируемой территории кварталов 38А, 38Б, 39А, 39Б, 40А, 40Б жилого района Восточный границы лесни- честв, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов отсутству- ют.

| ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛОВ 38А, 38Б, 39А, 39Б, 40А, 40Б ЖИЛОГО РАЙОНА ВОСТОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. 1 ЭТАП . М 1:2000 | УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ГРАНИЦЫ И ТЕРРИТОРИИ Граница проектируемой территории Граница земельного участка на кадастровом nлане территории 1 02:н :о 1 Номер элемента планировочной структуры (квартала) ,, Существующийномерэлемента м а н ировочной структуры (квартала) Проекruруемые красные линии ', ЛиниR отступа от к расных линий в целях , ' определения места допустимого размещения '',. зданий, строений, сооружений Уа,овнь1й номер земельного участка - Границы образуемых земельных участков - Границы образуемых земельных участков, которые - после обраЗОВдНИЯ бупут ОТНОСИТЬСЯ к т ер риториям общего ПОЛЬЭОБа f-!И Я '' Объект ка питального строwПельства ) ОБЪЕКТЬI ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ' Улично-дорожная сеть с капитальнымтипомпокрытия '' Проезды ) ''' ' "''' ''' ' '1 Прl,'lне..ание - Ведомость l(ООрдинат характ ер .ых r 0<+ек образуемЬl)( и изме.tяемык эежшьнык уч.эспшн призедена в Пр,1пож:ен,1н к чертежу межнsания тер рнтарни. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Создание комплексной системы управления развитием территории муницип ального образования го д Н. гань |  |  |  |  |  |
|  |  | Проект nланировки м проект межевания территории к варт111Ю■ 38А, ЗВБ, 39А, 39Б, 40А, 4DБ жмоrо Нона ВосточныН |  |  |  |  |  |
|  |  | Чер1'е:.с межевания территории. 1 зтаn |  |  |  |  |  |
|  |  | М 1: 2 ООО | Ру,,;011ОДН1е11k> npoeК1o | ii | К-анушnи С.И. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лмсr | 10. 1 |

| ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛОВ ЗSА, ЗSБ, 39А, 39Б, 40А, 40Б ЖИЛОГО РАЙОНА ВОСТОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. 2 ЭТАП М 1:2000 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ГРАНИЦЫ И ТЕРРИТОРИИ L 1 J Границ а проектируемой территории Граница земельного участка L J J на кадастровом мане территоири 1 0l H: :0 t I Номер элемента планировочной структуры (квартала) Существующий номерэлемента планировочной структуры (квартала) Проектируемые красные линии Линия отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений ' Условный номер земельного участка '\ Границы изменяемых земельных участк ов Границы образуемых земельных участков ''' ' Границы образуемых земельных участков, которые - ' общего пользования после образования будут от носиться к территориям '' Границы образуемых земельныхучасrк ов, предполагаемы)( к изъятию дnя государственных или - [о муниципальных нужд - Объект капитал ьного строительства '' ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Улична-дорож ная сеть с капитальным типом покрытия '' [о Проезды ''' '' ,_, ' ''' \ ''' '' Примечание - Ведомость коорлинат характерных точек образуемых и изменяемых эемел.ьнь х: участмое nризедема в Прнnоll(енw1н 1( чертежу ме)К'ееания территориw1. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Создание комплексной системы управления развитием территории мун1-1ципального образования город Нягань |  |  |  |  |  |
|  | Проект nланмро вкн н проект межевания территории к вартii11Ю■ 38 А, ЗВБ, 39 А, 39Б, 40А, 4 DБ жмоrо Нона Восточный |  |  |  |  |  |
|  | Чер1'е:.с межевания террнтории. 2 :эт ап |  |  |  |  |  |
|  | Мьсш r86 | М 1 : 2 ООО | !'y!,;OIIOдIOeJIU npoe КJOii | l<ануш11н с.и . |  |  |
|  |  |  |  |  | Лист | 10 . 2 |

| ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛОВ ЗSА, ЗSБ, 39А, 39Б, 40А, 40Б ЖИЛОГО РАЙОНА ВОСТОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. З ЭТАП М 1:2000 ч ' , 1 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ГРАНИЦЫ И ТЕРРИТОРИИ L 1 J Грани ца проектируемой территории Граница земельного участка ,., ., ,· L J J на кадастровом мане территоири 1 0 l H: :0 t I Номер элемента планировочной структуры (квартала) Существующий номерэлемента планировочной структуры (квартала) Г раницы компл ексного развити я территории под жилищное сrроительсrво Проектируемые красные линии Линия отступа от красных линий в целях ' определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений '\ Уа, ов ный номер земельного участка ' Границы существующих (сох раняемых) земельнь1х участков '' Границы изменяемых земел-ы1ых участков Границы образуемых земельных участков ' Границы образуемых земельных участков, которые - ' после образования будут относиться к имуществу '' общеrо пользования Гра1-1и цы образуемых земельных участков, которые ' после образования будут относиться к территориям общего пользования '' Границы образуемых земельных участков, предполагаемых к изъятию для rосударственных или муниципальных нужд '' Грани цы публичных сервитутов для использования земельноrо участка в целях р емонта коммунальных, '' а также объектов транспортной инфраструктуры инженерных, электрическихи других линий и сетей, [о Объект капитального строительства ''' ОБЪЕКТ Ы ТРАНСПОР ТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ,, [=а Улич но -доро ая сеть с капитальным типом покрытия IH,1-= ::.c-- [=:о Проезды \ ''' \ ''' '' Примечание - Ведомость коорлинат характерных точек образуемых и изменяемы.: эемел.ьнt>1.: учасnое nризедема 8 Приnоll(ении к чертежу 1'4е)К'е83нИЯ территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ,.,::4 | '•, | '1 | Создание комплексной системы управления развитием территории муницип ального образования город Н. гань |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проект nланировкн н проект межевания территории к вартii11Ю■ 38А, ЗВБ, 39А, З9Б, 40А, 4DБ жмоrо Нона ВосточныН |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Чер1'еж меже вания Уерр мтории . З :этап |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Мьсш r 86 | М 1 : 2 ООО | Ру,,;011ОДю ет , npoeК1o | i1 | К-ануш11н С.И . |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист | 10 .3 |

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД НЯГАНЬ

СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НЯГАНЬ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛОВ 38А, 38Б, 39А, 39Б, 40А, 40Б ЖИЛОГО РАЙОНА ВОСТОЧНЫЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЧЕРТЕЖУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

1

2021

|  | НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД НЯГАНЬ |
| --- | --- |
|  | СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НЯГАНЬ |
|  | ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛОВ 38А, 38Б, 39А, 39Б, 40А, 40Б ЖИЛОГО РАЙОНА ВОСТОЧНЫЙ |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ К ЧЕРТЕЖУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ |
| Заказчик: | Администрация муниципального образования город Нягань |
| Муниципальный контракт: | № 38-МК от 03 сентября 2019 года |
| Исполнитель: | ООО «ИТП «Град» |
| Шифр проекта: | КП 1795-19 |

2

2021

ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Ведомость координат поворотных точек образуемых земельных участков (1 этап)

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 1083256.07 | 2469708.35 | 89° 25' 37'' | 2 |
| 41 | 1083256.09 | 2469710.35 | 180° 0' 0'' | 2 |
| 42 | 1083254.09 | 2469710.35 | 269° 8' 11'' | 1.99 |
| 43 | 1083254.06 | 2469708.36 | 359° 42' 54'' | 2.01 |
| 40 | 1083256.07 | 2469708.35 |  |  |
| 44 | 1083219.42 | 2469340.06 | 85° 24' 11'' | 2 |
| 45 | 1083219.58 | 2469342.05 | 180° 0' 0'' | 1.98 |
| 46 | 1083217.6 | 2469342.05 | 269° 8' 26'' | 2 |
| 47 | 1083217.57 | 2469340.05 | 0° 18' 35'' | 1.85 |
| 44 | 1083219.42 | 2469340.06 |  |  |
| 48 | 1083297.83 | 2469813 | 89° 12' 35'' | 1.45 |
| 49 | 1083297.85 | 2469814.45 | 180° 0' 0'' | 2 |
| 50 | 1083295.85 | 2469814.45 | 269° 29' 2'' | 1.11 |
| 51 | 1083295.84 | 2469813.34 | 350° 18' 16'' | 2.02 |
| 48 | 1083297.83 | 2469813 |  |  |

Элемент планировочной структуры 02:10 Земельный участок :ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083770.7 | 2468840.89 | 82° 0' 38'' | 1.73 |
| 2 | 1083770.94 | 2468842.6 | 170° 47' 20'' | 1.12 |
| 3 | 1083769.83 | 2468842.78 | 171° 48' 57'' | 4.5 |
| 4 | 1083765.38 | 2468843.42 | 261° 54' 56'' | 1.78 |
| 5 | 1083765.13 | 2468841.66 | 352° 7' 45'' | 5.62 |
| 1 | 1083770.7 | 2468840.89 |  |  |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083227.8 | 2469392.65 | 82° 0' 20'' | 5.97 |
| 2 | 1083228.63 | 2469398.56 | 81° 47' 24'' | 2.03 |
| 3 | 1083228.92 | 2469400.57 | 180° 0' 0'' | 1.89 |
| 4 | 1083227.03 | 2469400.57 | 269° 8' 26'' | 2 |
| 5 | 1083227 | 2469398.57 | 359° 12' 15'' | 0.72 |
| 6 | 1083227.72 | 2469398.56 | 261° 55' 32'' | 5.84 |
| 7 | 1083226.9 | 2469392.78 | 351° 46' 51'' | 0.91 |
| 1 | 1083227.8 | 2469392.65 |  |  |
| 8 | 1083227.82 | 2469129.97 | 89° 8' 42'' | 2.01 |
| 9 | 1083227.85 | 2469131.98 | 180° 0' 0'' | 2.01 |
| 10 | 1083225.84 | 2469131.98 | 269° 25' 37'' | 2 |
| 11 | 1083225.82 | 2469129.98 | 359° 42' 49'' | 2 |
| 8 | 1083227.82 | 2469129.97 |  |  |
| 12 | 1083245.06 | 2469603.44 | 89° 25' 48'' | 2.01 |
| 13 | 1083245.08 | 2469605.45 | 180° 0' 0'' | 2 |
| 14 | 1083243.08 | 2469605.45 | 269° 8' 26'' | 2 |
| 15 | 1083243.05 | 2469603.45 | 359° 42' 54'' | 2.01 |
| 12 | 1083245.06 | 2469603.44 |  |  |
| 16 | 1083253.01 | 2469674 | 89° 8' 42'' | 2.01 |
| 17 | 1083253.04 | 2469676.01 | 180° 0' 0'' | 2.01 |
| 18 | 1083251.03 | 2469676.01 | 269° 25' 37'' | 2 |
| 19 | 1083251.01 | 2469674.01 | 359° 42' 49'' | 2 |
| 16 | 1083253.01 | 2469674 |  |  |
| 20 | 1083242.24 | 2469573.3 | 89° 25' 37'' | 2 |
| 21 | 1083242.26 | 2469575.3 | 180° 0' 0'' | 2 |
| 22 | 1083240.26 | 2469575.3 | 269° 8' 26'' | 2 |
| 23 | 1083240.23 | 2469573.3 | 0° 0' 0'' | 2.01 |
| 20 | 1083242.24 | 2469573.3 |  |  |
| 24 | 1083240.05 | 2469509.3 | 89° 8' 26'' | 2 |
| 25 | 1083240.08 | 2469511.3 | 180° 0' 0'' | 2.01 |
| 26 | 1083238.07 | 2469511.3 | 269° 25' 37'' | 2 |
| 27 | 1083238.05 | 2469509.3 | 0° 0' 0'' | 2 |
| 24 | 1083240.05 | 2469509.3 |  |  |
| 28 | 1083222.64 | 2469128.42 | 89° 25' 37'' | 2 |
| 29 | 1083222.66 | 2469130.42 | 180° 0' 0'' | 2 |
| 30 | 1083220.66 | 2469130.42 | 269° 8' 26'' | 2 |
| 31 | 1083220.63 | 2469128.42 | 0° 0' 0'' | 2.01 |
| 28 | 1083222.64 | 2469128.42 |  |  |
| 32 | 1083263.92 | 2469812.58 | 89° 8' 26'' | 2 |
| 33 | 1083263.95 | 2469814.58 | 180° 0' 0'' | 2.01 |
| 34 | 1083261.94 | 2469814.58 | 269° 25' 27'' | 1.99 |
| 35 | 1083261.92 | 2469812.59 | 359° 42' 49'' | 2 |
| 32 | 1083263.92 | 2469812.58 |  |  |
| 36 | 1083259.92 | 2469742.2 | 89° 25' 37'' | 2 |
| 37 | 1083259.94 | 2469744.2 | 180° 0' 0'' | 2 |
| 38 | 1083257.94 | 2469744.2 | 269° 8' 11'' | 1.99 |
| 39 | 1083257.91 | 2469742.21 | 359° 42' 54'' | 2.01 |
| 36 | 1083259.92 | 2469742.2 |  |  |

Земельный участок :ЗУ2

Земельный участок :ЗУ3

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083897.65 | 2468948.5 | 82° 55' 51'' | 81.5 |
| 2 | 1083907.68 | 2469029.38 | 341° 52' 34'' | 4.66 |
| 3 | 1083912.11 | 2469027.93 | 79° 41' 43'' | 1.01 |
| 4 | 1083912.29 | 2469028.92 | 161° 55' 7'' | 5.12 |
| 5 | 1083907.42 | 2469030.51 | 162° 49' 55'' | 18.73 |
| 6 | 1083889.52 | 2469036.04 | 172° 14' 23'' | 10.74 |
| 7 | 1083878.88 | 2469037.49 | 172° 13' 9'' | 52.66 |
| 8 | 1083826.7 | 2469044.62 | 173° 3' 28'' | 141.89 |
| 9 | 1083685.85 | 2469061.77 | 82° 45' 59'' | 18.98 |
| 10 | 1083688.24 | 2469080.6 | 82° 45' 9'' | 101.62 |
| 11 | 1083701.06 | 2469181.41 | 174° 13' 56'' | 1 |
| 12 | 1083700.07 | 2469181.51 | 262° 45' 12'' | 53.75 |
| 13 | 1083693.29 | 2469128.19 | 249° 36' 31'' | 2.04 |
| 14 | 1083692.58 | 2469126.28 | 262° 19' 52'' | 45.34 |
| 15 | 1083686.53 | 2469081.35 | 331° 4' 25'' | 0.87 |
| 16 | 1083687.29 | 2469080.93 | 262° 45' 23'' | 19.19 |
| 17 | 1083684.87 | 2469061.89 | 172° 46' 7'' | 68.8 |
| 18 | 1083616.62 | 2469070.55 | 174° 2' 41'' | 10.02 |
| 19 | 1083606.65 | 2469071.59 | 172° 58' 54'' | 51.97 |
| 20 | 1083555.07 | 2469077.94 | 178° 23' 40'' | 33.19 |
| 21 | 1083521.89 | 2469078.87 | 172° 27' 17'' | 112.25 |
| 22 | 1083410.61 | 2469093.61 | 170° 57' 47'' | 19.48 |
| 23 | 1083391.37 | 2469096.67 | 172° 49' 43'' | 204.03 |
| 24 | 1083188.94 | 2469122.14 | 172° 56' 19'' | 4.47 |
| 25 | 1083184.5 | 2469122.69 | 208° 15' 4'' | 5.47 |
| 26 | 1083179.68 | 2469120.1 | 78° 49' 39'' | 22.91 |
| 27 | 1083184.12 | 2469142.58 | 84° 31' 3'' | 68.45 |
| 28 | 1083190.66 | 2469210.72 | 82° 17' 43'' | 76.38 |
| 29 | 1083200.9 | 2469286.41 | 82° 11' 26'' | 146.01 |
| 30 | 1083220.74 | 2469431.07 | 80° 50' 55'' | 33.32 |
| 31 | 1083226.04 | 2469463.97 | 180° 34' 23'' | 1 |
| 32 | 1083225.04 | 2469463.96 | 260° 51' 31'' | 33.17 |
| 33 | 1083219.77 | 2469431.21 | 262° 11' 28'' | 146.02 |
| 34 | 1083199.93 | 2469286.54 | 262° 17' 24'' | 76.4 |
| 35 | 1083189.68 | 2469210.83 | 264° 31' 25'' | 68.42 |
| 36 | 1083183.15 | 2469142.72 | 258° 48' 42'' | 24.94 |
| 37 | 1083178.31 | 2469118.25 | 259° 0' 42'' | 45.07 |
| 38 | 1083169.72 | 2469074.01 | 352° 3' 9'' | 12.87 |
| 39 | 1083182.47 | 2469072.23 | 81° 47' 14'' | 0.98 |
| 40 | 1083182.61 | 2469073.2 | 172° 2' 3'' | 11.83 |
| 41 | 1083170.89 | 2469074.84 | 79° 1' 6'' | 44.83 |
| 42 | 1083179.43 | 2469118.85 | 28° 11' 48'' | 5.97 |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 109 | 1083760.47 | 2469746.54 | 335° 31' 17'' | 9.58 |
| 110 | 1083769.19 | 2469742.57 | 352° 16' 22'' | 69.61 |
| 111 | 1083838.17 | 2469733.21 | 351° 56' 46'' | 123.12 |
| 112 | 1083960.08 | 2469715.96 | 350° 53' 60'' | 13.78 |
| 113 | 1083973.69 | 2469713.78 | 350° 53' 38'' | 25.91 |
| 102 | 1083999.27 | 2469709.68 |  |  |
| 114 | 1083231.74 | 2469836.56 | 168° 52' 48'' | 102.92 |
| 115 | 1083130.75 | 2469856.41 | 146° 19' 43'' | 118.61 |
| 116 | 1083032.04 | 2469922.17 | 236° 32' 2'' | 11.35 |
| 117 | 1083025.78 | 2469912.7 | 327° 55' 57'' | 0.98 |
| 118 | 1083026.61 | 2469912.18 | 56° 31' 31'' | 10.33 |
| 119 | 1083032.31 | 2469920.8 | 326° 19' 53'' | 117.82 |
| 120 | 1083130.37 | 2469855.48 | 348° 52' 46'' | 92.55 |
| 121 | 1083221.18 | 2469837.63 | 354° 12' 51'' | 10.61 |
| 114 | 1083231.74 | 2469836.56 |  |  |
| 122 | 1084710.39 | 2469427.66 | 61° 30' 11'' | 24.54 |
| 123 | 1084722.1 | 2469449.23 | 150° 49' 57'' | 0.98 |
| 124 | 1084721.24 | 2469449.71 | 241° 28' 58'' | 24.55 |
| 125 | 1084709.52 | 2469428.14 | 331° 6' 48'' | 0.99 |
| 122 | 1084710.39 | 2469427.66 |  |  |
| 126 | 1083226.37 | 2469465.97 | 80° 50' 16'' | 14.44 |
| 127 | 1083228.67 | 2469480.23 | 164° 5' 38'' | 10.03 |
| 128 | 1083219.02 | 2469482.98 | 262° 31' 9'' | 1 |
| 129 | 1083218.89 | 2469481.99 | 344° 4' 51'' | 9.01 |
| 130 | 1083227.55 | 2469479.52 | 260° 52' 1'' | 13.73 |
| 131 | 1083225.37 | 2469465.96 | 0° 34' 23'' | 1 |
| 126 | 1083226.37 | 2469465.97 |  |  |
| 132 | 1084419.69 | 2469589.33 | 60° 6' 49'' | 22.62 |
| 133 | 1084430.96 | 2469608.94 | 151° 6' 48'' | 0.99 |
| 134 | 1084430.09 | 2469609.42 | 240° 6' 4'' | 22.61 |
| 135 | 1084418.82 | 2469589.82 | 330° 36' 40'' | 1 |
| 132 | 1084419.69 | 2469589.33 |  |  |
| 136 | 1083895.98 | 2468935.01 | 82° 55' 19'' | 12.09 |
| 137 | 1083897.47 | 2468947.01 | 173° 1' 8'' | 0.99 |
| 138 | 1083896.49 | 2468947.13 | 262° 54' 58'' | 12.08 |
| 139 | 1083895 | 2468935.14 | 352° 26' 37'' | 0.99 |
| 136 | 1083895.98 | 2468935.01 |  |  |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 1083184.69 | 2469121.67 | 352° 48' 24'' | 4.15 |
| 44 | 1083188.81 | 2469121.15 | 352° 49' 52'' | 204.01 |
| 45 | 1083391.23 | 2469095.69 | 350° 57' 31'' | 19.47 |
| 46 | 1083410.46 | 2469092.63 | 352° 27' 33'' | 112.32 |
| 47 | 1083521.81 | 2469077.89 | 358° 23' 42'' | 33.2 |
| 48 | 1083555 | 2469076.96 | 352° 59' 14'' | 51.93 |
| 49 | 1083606.54 | 2469070.62 | 353° 59' 17'' | 10.03 |
| 50 | 1083616.51 | 2469069.57 | 352° 46' 8'' | 69.75 |
| 51 | 1083685.71 | 2469060.79 | 353° 3' 32'' | 141.91 |
| 52 | 1083826.58 | 2469043.64 | 352° 13' 46'' | 63.31 |
| 53 | 1083889.31 | 2469035.08 | 342° 48' 26'' | 18.23 |
| 54 | 1083906.73 | 2469029.69 | 262° 55' 35'' | 81.69 |
| 55 | 1083896.67 | 2468948.62 | 353° 1' 8'' | 0.99 |
| 1 | 1083897.65 | 2468948.5 |  |  |
| 56 | 1084722.57 | 2469450.1 | 61° 26' 55'' | 1.55 |
| 57 | 1084723.31 | 2469451.46 | 151° 17' 4'' | 332.51 |
| 58 | 1084431.69 | 2469611.22 | 151° 10' 27'' | 67.12 |
| 59 | 1084372.89 | 2469643.58 | 154° 36' 6'' | 42.83 |
| 60 | 1084334.2 | 2469661.95 | 159° 25' 54'' | 43.66 |
| 61 | 1084293.32 | 2469677.29 | 164° 0' 12'' | 35.23 |
| 62 | 1084259.45 | 2469687 | 171° 9' 19'' | 71.67 |
| 63 | 1084188.63 | 2469698.02 | 199° 42' 34'' | 28.44 |
| 64 | 1084161.86 | 2469688.43 | 171° 25' 23'' | 110.64 |
| 65 | 1084052.46 | 2469704.93 | 172° 22' 8'' | 27.94 |
| 66 | 1084024.77 | 2469708.64 | 175° 38' 30'' | 16.32 |
| 67 | 1084008.5 | 2469709.88 | 175° 35' 45'' | 8.07 |
| 68 | 1084000.45 | 2469710.5 | 258° 55' 3'' | 0.99 |
| 69 | 1084000.26 | 2469709.53 | 355° 33' 29'' | 8.13 |
| 70 | 1084008.37 | 2469708.9 | 355° 32' 41'' | 16.35 |
| 71 | 1084024.67 | 2469707.63 | 352° 22' 51'' | 27.91 |
| 72 | 1084052.33 | 2469703.93 | 351° 25' 35'' | 110.88 |
| 73 | 1084161.97 | 2469687.4 | 19° 41' 6'' | 28.41 |
| 74 | 1084188.72 | 2469696.97 | 351° 8' 56'' | 71.36 |
| 75 | 1084259.23 | 2469685.99 | 344° 2' 28'' | 35.13 |
| 76 | 1084293.01 | 2469676.33 | 339° 26' 38'' | 43.57 |
| 77 | 1084333.81 | 2469661.03 | 334° 36' 13'' | 42.76 |
| 78 | 1084372.44 | 2469642.69 | 331° 9' 22'' | 66.58 |
| 79 | 1084430.76 | 2469610.57 | 238° 44' 11'' | 0.33 |
| 80 | 1084430.59 | 2469610.29 | 331° 6' 48'' | 0.99 |
| 81 | 1084431.46 | 2469609.81 | 61° 6' 48'' | 0.33 |
| 82 | 1084431.62 | 2469610.1 | 331° 17' 3'' | 331.05 |
| 83 | 1084721.96 | 2469451.04 | 241° 28' 37'' | 0.52 |
| 84 | 1084721.71 | 2469450.58 | 330° 49' 57'' | 0.98 |
| 56 | 1084722.57 | 2469450.1 |  |  |
| 85 | 1083747.61 | 2469752.41 | 86° 43' 46'' | 1.05 |
| 86 | 1083747.67 | 2469753.46 | 155° 22' 41'' | 12.79 |
| 87 | 1083736.04 | 2469758.79 | 172° 18' 37'' | 218.97 |
| 88 | 1083519.04 | 2469788.09 | 160° 17' 14'' | 35.31 |
| 89 | 1083485.8 | 2469800 | 172° 26' 14'' | 211.08 |
| 90 | 1083276.56 | 2469827.78 | 82° 24' 31'' | 126.19 |
| 91 | 1083293.23 | 2469952.86 | 173° 39' 35'' | 1 |
| 92 | 1083292.24 | 2469952.97 | 262° 24' 53'' | 126.13 |
| 93 | 1083275.59 | 2469827.94 | 168° 53' 23'' | 11.26 |
| 94 | 1083264.54 | 2469830.11 | 262° 22' 0'' | 0.98 |
| 95 | 1083264.41 | 2469829.14 | 348° 48' 40'' | 0.93 |
| 96 | 1083265.32 | 2469828.96 | 348° 41' 24'' | 0.87 |
| 97 | 1083266.17 | 2469828.79 | 348° 52' 15'' | 9.95 |
| 98 | 1083275.93 | 2469826.87 | 352° 25' 48'' | 211.48 |
| 99 | 1083485.57 | 2469799.01 | 340° 17' 49'' | 35.3 |
| 100 | 1083518.8 | 2469787.11 | 352° 18' 32'' | 218.93 |
| 101 | 1083735.76 | 2469757.81 | 335° 30' 5'' | 13.02 |
| 85 | 1083747.61 | 2469752.41 |  |  |
| 102 | 1083999.27 | 2469709.68 | 80° 3' 34'' | 0.98 |
| 103 | 1083999.44 | 2469710.65 | 170° 51' 52'' | 25.95 |
| 104 | 1083973.82 | 2469714.77 | 170° 50' 44'' | 13.77 |
| 105 | 1083960.23 | 2469716.96 | 171° 56' 51'' | 123.14 |
| 106 | 1083838.3 | 2469734.21 | 172° 17' 53'' | 69.47 |
| 107 | 1083769.46 | 2469743.52 | 155° 25' 18'' | 6.71 |
| 108 | 1083763.36 | 2469746.31 | 175° 26' 59'' | 2.9 |

Земельный участок :ЗУ4

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083897.66 | 2469161.88 | 88° 51' 36'' | 2.01 |
| 2 | 1083897.7 | 2469163.89 | 178° 56' 56'' | 1.09 |
| 3 | 1083896.61 | 2469163.91 | 178° 56' 9'' | 3.23 |
| 4 | 1083893.38 | 2469163.97 | 271° 7' 4'' | 2.05 |
| 5 | 1083893.42 | 2469161.92 | 359° 48' 11'' | 2.91 |
| 6 | 1083896.33 | 2469161.91 | 358° 42' 28'' | 1.33 |
| 1 | 1083897.66 | 2469161.88 |  |  |
| 7 | 1083893.16 | 2469123.33 | 88° 34' 30'' | 2.01 |
| 8 | 1083893.21 | 2469125.34 | 179° 8' 26'' | 2 |
| 9 | 1083891.21 | 2469125.37 | 261° 59' 27'' | 2.01 |
| 10 | 1083890.93 | 2469123.38 | 0° 0' 0'' | 0.24 |
| 11 | 1083891.17 | 2469123.38 | 358° 33' 39'' | 1.99 |
| 7 | 1083893.16 | 2469123.33 |  |  |
| 12 | 1083895.46 | 2469140.68 | 89° 8' 26'' | 2 |
| 13 | 1083895.49 | 2469142.68 | 178° 51' 15'' | 2 |
| 14 | 1083893.49 | 2469142.72 | 266° 16' 52'' | 2 |
| 15 | 1083893.36 | 2469140.72 | 0° 0' 0'' | 0.11 |
| 16 | 1083893.47 | 2469140.72 | 358° 50' 55'' | 1.99 |
| 12 | 1083895.46 | 2469140.68 |  |  |
| 17 | 1083886.09 | 2469068.45 | 89° 8' 42'' | 2.01 |
| 18 | 1083886.12 | 2469070.46 | 178° 51' 15'' | 2 |
| 19 | 1083884.12 | 2469070.5 | 269° 8' 26'' | 2 |
| 20 | 1083884.09 | 2469068.5 | 358° 34' 4'' | 2 |
| 17 | 1083886.09 | 2469068.45 |  |  |
| 21 | 1083716 | 2469073.73 | 89° 8' 42'' | 2.01 |
| 22 | 1083716.03 | 2469075.74 | 178° 51' 15'' | 2 |
| 23 | 1083714.03 | 2469075.78 | 269° 25' 37'' | 2 |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 1083714.01 | 2469073.78 | 358° 33' 39'' | 1.99 |
| 21 | 1083716 | 2469073.73 |  |  |
| 25 | 1083889.5 | 2469092.74 | 88° 51' 36'' | 2.01 |
| 26 | 1083889.54 | 2469094.75 | 179° 8' 26'' | 2 |
| 27 | 1083887.54 | 2469094.78 | 268° 50' 34'' | 1.98 |
| 28 | 1083887.5 | 2469092.8 | 358° 16' 54'' | 2 |
| 25 | 1083889.5 | 2469092.74 |  |  |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 1083903.27 | 2469221.65 | 267° 42' 34'' | 2 |
| 48 | 1083903.19 | 2469219.65 | 356° 47' 41'' | 1.25 |
| 45 | 1083904.44 | 2469219.58 |  |  |
| 49 | 1083902.43 | 2469205.41 | 81° 54' 38'' | 1.99 |
| 50 | 1083902.71 | 2469207.38 | 176° 53' 38'' | 1.29 |
| 51 | 1083901.42 | 2469207.45 | 267° 41' 52'' | 1.99 |
| 52 | 1083901.34 | 2469205.46 | 357° 22' 25'' | 1.09 |
| 49 | 1083902.43 | 2469205.41 |  |  |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083924.71 | 2469376.72 | 87° 14' 40'' | 3.74 |
| 2 | 1083924.89 | 2469380.46 | 177° 24' 38'' | 1.99 |
| 3 | 1083922.9 | 2469380.55 | 267° 13' 20'' | 3.71 |
| 4 | 1083922.72 | 2469376.84 | 356° 32' 57'' | 1.99 |
| 1 | 1083924.71 | 2469376.72 |  |  |
| 5 | 1083922.36 | 2469348.4 | 87° 8' 15'' | 2 |
| 6 | 1083922.46 | 2469350.4 | 176° 35' 0'' | 2.01 |
| 7 | 1083920.45 | 2469350.52 | 267° 25' 24'' | 2 |
| 8 | 1083920.36 | 2469348.52 | 356° 33' 59'' | 2 |
| 5 | 1083922.36 | 2469348.4 |  |  |
| 9 | 1083826.08 | 2469405.15 | 87° 8' 15'' | 2 |
| 10 | 1083826.18 | 2469407.15 | 176° 35' 0'' | 2.01 |
| 11 | 1083824.17 | 2469407.27 | 267° 24' 38'' | 1.99 |
| 12 | 1083824.08 | 2469405.28 | 356° 16' 52'' | 2 |
| 9 | 1083826.08 | 2469405.15 |  |  |
| 13 | 1083908.74 | 2469258.27 | 87° 7' 24'' | 1.99 |
| 14 | 1083908.84 | 2469260.26 | 176° 17' 58'' | 2.01 |
| 15 | 1083906.83 | 2469260.39 | 267° 25' 24'' | 2 |
| 16 | 1083906.74 | 2469258.39 | 356° 33' 59'' | 2 |
| 13 | 1083908.74 | 2469258.27 |  |  |
| 17 | 1083809.79 | 2469407.18 | 87° 8' 15'' | 2 |
| 18 | 1083809.89 | 2469409.18 | 176° 35' 0'' | 2.01 |
| 19 | 1083807.88 | 2469409.3 | 267° 24' 38'' | 1.99 |
| 20 | 1083807.79 | 2469407.31 | 356° 16' 52'' | 2 |
| 17 | 1083809.79 | 2469407.18 |  |  |
| 21 | 1083925.43 | 2469391.72 | 87° 8' 15'' | 2 |
| 22 | 1083925.53 | 2469393.72 | 176° 35' 0'' | 2.01 |
| 23 | 1083923.52 | 2469393.84 | 267° 42' 34'' | 2 |
| 24 | 1083923.44 | 2469391.84 | 356° 32' 57'' | 1.99 |
| 21 | 1083925.43 | 2469391.72 |  |  |
| 25 | 1083880.38 | 2469398.33 | 87° 7' 24'' | 1.99 |
| 26 | 1083880.48 | 2469400.32 | 176° 35' 0'' | 2.01 |
| 27 | 1083878.47 | 2469400.44 | 267° 24' 38'' | 1.99 |
| 28 | 1083878.38 | 2469398.45 | 356° 33' 59'' | 2 |
| 25 | 1083880.38 | 2469398.33 |  |  |
| 29 | 1083853.7 | 2469402.22 | 87° 7' 24'' | 1.99 |
| 30 | 1083853.8 | 2469404.21 | 176° 35' 0'' | 2.01 |
| 31 | 1083851.79 | 2469404.33 | 267° 24' 38'' | 1.99 |
| 32 | 1083851.7 | 2469402.34 | 356° 33' 59'' | 2 |
| 29 | 1083853.7 | 2469402.22 |  |  |
| 33 | 1083906.87 | 2469237.65 | 87° 7' 24'' | 1.99 |
| 34 | 1083906.97 | 2469239.64 | 176° 17' 58'' | 2.01 |
| 35 | 1083904.96 | 2469239.77 | 267° 42' 34'' | 2 |
| 36 | 1083904.88 | 2469237.77 | 356° 32' 57'' | 1.99 |
| 33 | 1083906.87 | 2469237.65 |  |  |
| 37 | 1083783.83 | 2469410.16 | 87° 8' 15'' | 2 |
| 38 | 1083783.93 | 2469412.16 | 176° 35' 0'' | 2.01 |
| 39 | 1083781.92 | 2469412.28 | 267° 41' 52'' | 1.99 |
| 40 | 1083781.84 | 2469410.29 | 356° 15' 45'' | 1.99 |
| 37 | 1083783.83 | 2469410.16 |  |  |
| 41 | 1083908.62 | 2469252.56 | 87° 7' 24'' | 1.99 |
| 42 | 1083908.72 | 2469254.55 | 176° 6' 23'' | 1.91 |
| 43 | 1083906.81 | 2469254.68 | 264° 34' 23'' | 2.01 |
| 44 | 1083906.62 | 2469252.68 | 356° 33' 59'' | 2 |
| 41 | 1083908.62 | 2469252.56 |  |  |
| 45 | 1083904.44 | 2469219.58 | 82° 14' 5'' | 2 |
| 46 | 1083904.71 | 2469221.56 | 176° 25' 25'' | 1.44 |

Земельный участок :ЗУ5

Земельный участок :ЗУ6

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083477.9 | 2469078.68 | 82° 42' 54'' | 4.89 |
| 2 | 1083478.52 | 2469083.53 | 172° 50' 8'' | 3.61 |
| 3 | 1083474.94 | 2469083.98 | 262° 58' 35'' | 4.91 |
| 4 | 1083474.34 | 2469079.11 | 353° 6' 46'' | 3.59 |
| 1 | 1083477.9 | 2469078.68 |  |  |

Земельный участок :ЗУ7

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083696.6 | 2469125.66 | 82° 35' 35'' | 2.02 |
| 2 | 1083696.86 | 2469127.66 | 170° 20' 24'' | 1.91 |
| 3 | 1083694.98 | 2469127.98 | 262° 48' 24'' | 2.08 |
| 4 | 1083694.72 | 2469125.92 | 352° 7' 34'' | 1.9 |
| 1 | 1083696.6 | 2469125.66 |  |  |

Земельный участок :ЗУ8

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083935.31 | 2469456.09 | 84° 42' 58'' | 5.21 |
| 2 | 1083935.79 | 2469461.28 | 173° 16' 10'' | 1.62 |
| 3 | 1083934.18 | 2469461.47 | 261° 59' 37'' | 5.24 |
| 4 | 1083933.45 | 2469456.28 | 354° 10' 3'' | 1.87 |
| 1 | 1083935.31 | 2469456.09 |  |  |
| 5 | 1083937.62 | 2469477.66 | 83° 39' 35'' | 1.99 |
| 6 | 1083937.84 | 2469479.64 | 173° 15' 36'' | 1.11 |
| 7 | 1083936.74 | 2469479.77 | 261° 54' 38'' | 1.99 |
| 8 | 1083936.46 | 2469477.8 | 353° 7' 6'' | 1.17 |
| 5 | 1083937.62 | 2469477.66 |  |  |
| 9 | 1083941.15 | 2469503.64 | 83° 41' 29'' | 2 |
| 10 | 1083941.37 | 2469505.63 | 173° 9' 26'' | 1.01 |
| 11 | 1083940.37 | 2469505.75 | 261° 57' 3'' | 2 |
| 12 | 1083940.09 | 2469503.77 | 353° 0' 29'' | 1.07 |
| 9 | 1083941.15 | 2469503.64 |  |  |

Земельный участок :ЗУ9

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083842.23 | 2469464.49 | 90° 0' 0'' | 2.91 |
| 2 | 1083842.23 | 2469467.4 | 180° 0' 0'' | 2.79 |
| 3 | 1083839.44 | 2469467.4 | 270° 35' 26'' | 2.91 |
| 4 | 1083839.47 | 2469464.49 | 0° 0' 0'' | 2.76 |
| 1 | 1083842.23 | 2469464.49 |  |  |
| 5 | 1083735.87 | 2469587.35 | 90° 0' 0'' | 1.14 |
| 6 | 1083735.87 | 2469588.49 | 180° 0' 0'' | 1.18 |
| 7 | 1083734.69 | 2469588.49 | 270° 0' 0'' | 1.14 |
| 8 | 1083734.69 | 2469587.35 | 0° 0' 0'' | 1.18 |
| 5 | 1083735.87 | 2469587.35 |  |  |

Земельный участок :ЗУ10

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083434.47 | 2469549.2 | 81° 26' 36'' | 4.37 |
| 2 | 1083435.12 | 2469553.52 | 173° 26' 35'' | 2.63 |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1083432.51 | 2469553.82 | 262° 38' 51'' | 4.38 |
| 4 | 1083431.95 | 2469549.48 | 353° 39' 35'' | 2.54 |
| 1 | 1083434.47 | 2469549.2 |  |  |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 1083660.01 | 2469078.24 | 180° 0' 0'' | 2 |
| 56 | 1083658.01 | 2469078.24 | 270° 0' 0'' | 2.01 |
| 57 | 1083658.01 | 2469076.23 | 0° 0' 0'' | 2 |
| 54 | 1083660.01 | 2469076.23 |  |  |
| 58 | 1083222.64 | 2469128.42 | 89° 25' 37'' | 2 |
| 59 | 1083222.66 | 2469130.42 | 180° 0' 0'' | 2 |
| 60 | 1083220.66 | 2469130.42 | 269° 8' 26'' | 2 |
| 61 | 1083220.63 | 2469128.42 | 0° 0' 0'' | 2.01 |
| 58 | 1083222.64 | 2469128.42 |  |  |
| 62 | 1083193.41 | 2469133.97 | 90° 0' 0'' | 2.01 |
| 63 | 1083193.41 | 2469135.98 | 180° 0' 0'' | 1.99 |
| 64 | 1083191.42 | 2469135.98 | 270° 0' 0'' | 2.01 |
| 65 | 1083191.42 | 2469133.97 | 0° 0' 0'' | 1.99 |
| 62 | 1083193.41 | 2469133.97 |  |  |
| 66 | 1083674.37 | 2469077.62 | 81° 57' 3'' | 2 |
| 67 | 1083674.65 | 2469079.6 | 171° 57' 3'' | 2 |
| 68 | 1083672.67 | 2469079.88 | 261° 57' 3'' | 2 |
| 69 | 1083672.39 | 2469077.9 | 351° 57' 3'' | 2 |
| 66 | 1083674.37 | 2469077.62 |  |  |
| 70 | 1083568.29 | 2469087.07 | 86° 49' 13'' | 2.16 |
| 71 | 1083568.41 | 2469089.23 | 175° 42' 9'' | 1.73 |
| 72 | 1083566.68 | 2469089.36 | 264° 55' 35'' | 2.15 |
| 73 | 1083566.49 | 2469087.22 | 355° 14' 11'' | 1.81 |
| 70 | 1083568.29 | 2469087.07 |  |  |
| 74 | 1084353.05 | 2469026.05 | 62° 50' 54'' | 24.89 |
| 75 | 1084364.41 | 2469048.2 | 150° 53' 31'' | 9.37 |
| 76 | 1084356.22 | 2469052.76 | 150° 50' 48'' | 76.65 |
| 77 | 1084289.28 | 2469090.1 | 150° 53' 55'' | 83.48 |
| 78 | 1084216.34 | 2469130.7 | 150° 55' 38'' | 24.53 |
| 79 | 1084194.9 | 2469142.62 | 240° 51' 28'' | 22.88 |
| 80 | 1084183.76 | 2469122.64 | 333° 56' 47'' | 0.5 |
| 81 | 1084184.21 | 2469122.42 | 243° 18' 25'' | 2 |
| 82 | 1084183.31 | 2469120.63 | 330° 46' 59'' | 65.82 |
| 83 | 1084240.76 | 2469088.5 | 330° 55' 36'' | 64.99 |
| 84 | 1084297.56 | 2469056.92 | 330° 54' 22'' | 18.45 |
| 85 | 1084313.68 | 2469047.95 | 60° 15' 18'' | 3.95 |
| 86 | 1084315.64 | 2469051.38 | 330° 46' 5'' | 9.42 |
| 87 | 1084323.86 | 2469046.78 | 240° 17' 29'' | 3.91 |
| 88 | 1084321.92 | 2469043.38 | 330° 53' 43'' | 35.63 |
| 74 | 1084353.05 | 2469026.05 |  |  |
| 89 | 1084225.17 | 2469119.5 | 90° 0' 0'' | 2.01 |
| 90 | 1084225.17 | 2469121.51 | 180° 0' 0'' | 2 |
| 91 | 1084223.17 | 2469121.51 | 270° 0' 0'' | 2.01 |
| 92 | 1084223.17 | 2469119.5 | 0° 0' 0'' | 2 |
| 89 | 1084225.17 | 2469119.5 |  |  |
| 93 | 1084297.55 | 2469078.68 | 90° 0' 0'' | 2.01 |
| 94 | 1084297.55 | 2469080.69 | 180° 0' 0'' | 2 |
| 95 | 1084295.55 | 2469080.69 | 270° 0' 0'' | 2.01 |
| 96 | 1084295.55 | 2469078.68 | 0° 0' 0'' | 2 |
| 93 | 1084297.55 | 2469078.68 |  |  |
| 97 | 1084276.91 | 2469090.64 | 90° 0' 0'' | 2.01 |
| 98 | 1084276.91 | 2469092.65 | 180° 0' 0'' | 2 |
| 99 | 1084274.91 | 2469092.65 | 270° 0' 0'' | 2.01 |
| 100 | 1084274.91 | 2469090.64 | 0° 0' 0'' | 2 |
| 97 | 1084276.91 | 2469090.64 |  |  |
| 101 | 1084333.38 | 2469038.29 | 88° 34' 30'' | 2.01 |
| 102 | 1084333.43 | 2469040.3 | 180° 0' 0'' | 2.01 |
| 103 | 1084331.42 | 2469040.3 | 269° 25' 48'' | 2.01 |
| 104 | 1084331.4 | 2469038.29 | 0° 0' 0'' | 1.98 |
| 101 | 1084333.38 | 2469038.29 |  |  |
| 105 | 1084220.16 | 2469101.03 | 63° 18' 25'' | 2 |
| 106 | 1084221.06 | 2469102.82 | 154° 35' 9'' | 2 |
| 107 | 1084219.25 | 2469103.68 | 244° 4' 18'' | 2.01 |
| 108 | 1084218.37 | 2469101.87 | 334° 51' 38'' | 1.98 |
| 105 | 1084220.16 | 2469101.03 |  |  |
| 109 | 1084283.5 | 2469065.25 | 63° 18' 25'' | 2 |
| 110 | 1084284.4 | 2469067.04 | 154° 35' 9'' | 2 |
| 111 | 1084282.59 | 2469067.9 | 243° 56' 47'' | 2 |
| 112 | 1084281.71 | 2469066.1 | 334° 35' 56'' | 1.98 |

Земельный участок :ЗУ11

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083684.87 | 2469061.89 | 82° 45' 23'' | 19.19 |
| 2 | 1083687.29 | 2469080.93 | 151° 4' 25'' | 0.87 |
| 3 | 1083686.53 | 2469081.35 | 173° 4' 29'' | 20.65 |
| 4 | 1083666.03 | 2469083.84 | 262° 52' 30'' | 1.21 |
| 5 | 1083665.88 | 2469082.64 | 172° 38' 4'' | 248.98 |
| 6 | 1083418.95 | 2469114.56 | 262° 41' 26'' | 3.85 |
| 7 | 1083418.46 | 2469110.74 | 262° 41' 8'' | 3.38 |
| 8 | 1083418.03 | 2469107.39 | 172° 24' 43'' | 228.32 |
| 9 | 1083191.71 | 2469137.54 | 81° 59' 27'' | 2.01 |
| 10 | 1083191.99 | 2469139.53 | 172° 24' 19'' | 0.61 |
| 11 | 1083191.39 | 2469139.61 | 262° 1' 1'' | 17.64 |
| 12 | 1083188.94 | 2469122.14 | 352° 49' 43'' | 204.03 |
| 13 | 1083391.37 | 2469096.67 | 351° 0' 22'' | 18.29 |
| 14 | 1083409.44 | 2469093.81 | 84° 45' 10'' | 0.98 |
| 15 | 1083409.53 | 2469094.79 | 355° 7' 2'' | 2 |
| 16 | 1083411.52 | 2469094.62 | 265° 21' 52'' | 1.11 |
| 17 | 1083411.43 | 2469093.51 | 352° 27' 1'' | 111.43 |
| 18 | 1083521.89 | 2469078.87 | 358° 23' 40'' | 33.19 |
| 19 | 1083555.07 | 2469077.94 | 352° 58' 54'' | 51.97 |
| 20 | 1083606.65 | 2469071.59 | 354° 2' 41'' | 10.02 |
| 21 | 1083616.62 | 2469070.55 | 352° 46' 7'' | 68.8 |
| 1 | 1083684.87 | 2469061.89 |  |  |
| 22 | 1083351.09 | 2469103.22 | 82° 47' 32'' | 7.73 |
| 23 | 1083352.06 | 2469110.89 | 172° 10' 41'' | 5 |
| 24 | 1083347.11 | 2469111.57 | 262° 43' 7'' | 7.73 |
| 25 | 1083346.13 | 2469103.9 | 352° 11' 37'' | 5.01 |
| 22 | 1083351.09 | 2469103.22 |  |  |
| 26 | 1083627.1 | 2469076.82 | 84° 56' 4'' | 3.62 |
| 27 | 1083627.42 | 2469080.43 | 175° 7' 15'' | 4.11 |
| 28 | 1083623.32 | 2469080.78 | 265° 54' 52'' | 3.51 |
| 29 | 1083623.07 | 2469077.28 | 353° 29' 18'' | 4.06 |
| 26 | 1083627.1 | 2469076.82 |  |  |
| 30 | 1083428.77 | 2469104.12 | 84° 5' 38'' | 3.5 |
| 31 | 1083429.13 | 2469107.6 | 173° 26' 57'' | 4.21 |
| 32 | 1083424.95 | 2469108.08 | 264° 57' 27'' | 3.41 |
| 33 | 1083424.65 | 2469104.68 | 352° 15' 35'' | 4.16 |
| 30 | 1083428.77 | 2469104.12 |  |  |
| 34 | 1083537.7 | 2469090.05 | 81° 23' 4'' | 2.67 |
| 35 | 1083538.1 | 2469092.69 | 170° 32' 16'' | 3.28 |
| 36 | 1083534.86 | 2469093.23 | 267° 10' 51'' | 2.64 |
| 37 | 1083534.73 | 2469090.59 | 349° 41' 43'' | 3.02 |
| 34 | 1083537.7 | 2469090.05 |  |  |
| 38 | 1083568.48 | 2469084.45 | 87° 1' 47'' | 2.12 |
| 39 | 1083568.59 | 2469086.57 | 174° 9' 32'' | 3.93 |
| 40 | 1083564.68 | 2469086.97 | 268° 7' 35'' | 2.14 |
| 41 | 1083564.61 | 2469084.83 | 354° 23' 31'' | 3.89 |
| 38 | 1083568.48 | 2469084.45 |  |  |
| 42 | 1083674.13 | 2469075.12 | 84° 43' 8'' | 2.39 |
| 43 | 1083674.35 | 2469077.5 | 174° 15' 44'' | 2.1 |
| 44 | 1083672.26 | 2469077.71 | 264° 33' 35'' | 2.32 |
| 45 | 1083672.04 | 2469075.4 | 352° 22' 10'' | 2.11 |
| 42 | 1083674.13 | 2469075.12 |  |  |
| 46 | 1083421.39 | 2469110.16 | 84° 36' 0'' | 2.02 |
| 47 | 1083421.58 | 2469112.17 | 175° 8' 30'' | 2.01 |
| 48 | 1083419.58 | 2469112.34 | 265° 8' 30'' | 2.01 |
| 49 | 1083419.41 | 2469110.34 | 354° 48' 20'' | 1.99 |
| 46 | 1083421.39 | 2469110.16 |  |  |
| 50 | 1083227.82 | 2469129.97 | 89° 8' 42'' | 2.01 |
| 51 | 1083227.85 | 2469131.98 | 180° 0' 0'' | 2.01 |
| 52 | 1083225.84 | 2469131.98 | 269° 25' 37'' | 2 |
| 53 | 1083225.82 | 2469129.98 | 359° 42' 49'' | 2 |
| 50 | 1083227.82 | 2469129.97 |  |  |
| 54 | 1083660.01 | 2469076.23 | 90° 0' 0'' | 2.01 |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 109 | 1084283.5 | 2469065.25 |  |  |
| 113 | 1084196.42 | 2469114.25 | 63° 3' 8'' | 2.01 |
| 114 | 1084197.33 | 2469116.04 | 154° 35' 9'' | 2 |
| 115 | 1084195.52 | 2469116.9 | 244° 4' 18'' | 2.01 |
| 116 | 1084194.64 | 2469115.09 | 334° 44' 13'' | 1.97 |
| 113 | 1084196.42 | 2469114.25 |  |  |
| 117 | 1084232.32 | 2469093.51 | 63° 3' 8'' | 2.01 |
| 118 | 1084233.23 | 2469095.3 | 154° 35' 9'' | 2 |
| 119 | 1084231.42 | 2469096.16 | 243° 56' 47'' | 2 |
| 120 | 1084230.54 | 2469094.36 | 334° 28' 27'' | 1.97 |
| 117 | 1084232.32 | 2469093.51 |  |  |
| 121 | 1084306.74 | 2469052.14 | 60° 36' 40'' | 2 |
| 122 | 1084307.72 | 2469053.88 | 151° 53' 37'' | 2 |
| 123 | 1084305.96 | 2469054.82 | 241° 0' 4'' | 2 |
| 124 | 1084304.99 | 2469053.07 | 332° 0' 45'' | 1.98 |
| 121 | 1084306.74 | 2469052.14 |  |  |
| 125 | 1083878.88 | 2469037.49 | 82° 1' 26'' | 19.46 |
| 126 | 1083881.58 | 2469056.76 | 172° 38' 51'' | 3.13 |
| 127 | 1083878.48 | 2469057.16 | 172° 38' 51'' | 1.88 |
| 128 | 1083876.62 | 2469057.4 | 262° 9' 24'' | 1.98 |
| 129 | 1083876.35 | 2469055.44 | 172° 37' 51'' | 107.36 |
| 130 | 1083769.88 | 2469069.21 | 172° 37' 36'' | 79.87 |
| 131 | 1083690.67 | 2469079.46 | 154° 52' 1'' | 2.68 |
| 132 | 1083688.24 | 2469080.6 | 262° 45' 59'' | 18.98 |
| 133 | 1083685.85 | 2469061.77 | 353° 3' 28'' | 141.89 |
| 134 | 1083826.7 | 2469044.62 | 352° 13' 9'' | 52.66 |
| 125 | 1083878.88 | 2469037.49 |  |  |
| 135 | 1083764.51 | 2469062.13 | 81° 38' 27'' | 2.48 |
| 136 | 1083764.87 | 2469064.58 | 175° 53' 42'' | 2.1 |
| 137 | 1083762.78 | 2469064.73 | 264° 26' 49'' | 2.17 |
| 138 | 1083762.57 | 2469062.57 | 347° 13' 17'' | 1.99 |
| 135 | 1083764.51 | 2469062.13 |  |  |
| 139 | 1083716 | 2469073.73 | 89° 8' 42'' | 2.01 |
| 140 | 1083716.03 | 2469075.74 | 178° 51' 15'' | 2 |
| 141 | 1083714.03 | 2469075.78 | 269° 25' 37'' | 2 |
| 142 | 1083714.01 | 2469073.78 | 358° 33' 39'' | 1.99 |
| 139 | 1083716 | 2469073.73 |  |  |
| 143 | 1083782.04 | 2469060.18 | 87° 14' 10'' | 1.45 |
| 144 | 1083782.11 | 2469061.63 | 173° 27' 13'' | 1.23 |
| 145 | 1083780.89 | 2469061.77 | 264° 3' 11'' | 1.45 |
| 146 | 1083780.74 | 2469060.33 | 353° 25' 5'' | 1.31 |
| 143 | 1083782.04 | 2469060.18 |  |  |
| 147 | 1084450.46 | 2468971.87 | 55° 19' 46'' | 25.12 |
| 148 | 1084464.75 | 2468992.53 | 150° 54' 9'' | 7.79 |
| 149 | 1084457.94 | 2468996.32 | 246° 45' 18'' | 1.62 |
| 150 | 1084457.3 | 2468994.83 | 154° 59' 44'' | 2.79 |
| 151 | 1084454.77 | 2468996.01 | 66° 30' 50'' | 1.83 |
| 152 | 1084455.5 | 2468997.69 | 150° 58' 27'' | 36.87 |
| 153 | 1084423.26 | 2469015.58 | 242° 40' 28'' | 5.05 |
| 154 | 1084420.94 | 2469011.09 | 152° 46' 43'' | 2.73 |
| 155 | 1084418.51 | 2469012.34 | 62° 59' 21'' | 5.17 |
| 156 | 1084420.86 | 2469016.95 | 151° 25' 31'' | 1.28 |
| 157 | 1084419.74 | 2469017.56 | 151° 1' 33'' | 20.75 |
| 158 | 1084401.59 | 2469027.61 | 151° 0' 26'' | 41.49 |
| 159 | 1084365.3 | 2469047.72 | 242° 50' 18'' | 24.91 |
| 160 | 1084353.93 | 2469025.56 | 330° 56' 7'' | 27.38 |
| 161 | 1084377.86 | 2469012.26 | 333° 40' 55'' | 49.8 |
| 162 | 1084422.5 | 2468990.18 | 243° 45' 10'' | 2.42 |
| 163 | 1084421.43 | 2468988.01 | 330° 46' 41'' | 5.98 |
| 164 | 1084426.65 | 2468985.09 | 60° 1' 50'' | 7.91 |
| 165 | 1084430.6 | 2468991.94 | 327° 29' 17'' | 2.16 |
| 166 | 1084432.42 | 2468990.78 | 327° 13' 30'' | 4.34 |
| 167 | 1084436.07 | 2468988.43 | 238° 25' 36'' | 5.48 |
| 168 | 1084433.2 | 2468983.76 | 159° 21' 39'' | 4.03 |
| 169 | 1084429.43 | 2468985.18 | 239° 27' 9'' | 1.42 |
| 170 | 1084428.71 | 2468983.96 | 330° 55' 55'' | 20.58 |
| 171 | 1084446.7 | 2468973.96 | 0° 0' 0'' | 1.53 |
| 172 | 1084448.23 | 2468973.96 | 268° 38' 10'' | 0.84 |
| 173 | 1084448.21 | 2468973.12 | 330° 56' 43'' | 2.57 |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 147 | 1084450.46 | 2468971.87 |  |  |
| 174 | 1084374.38 | 2469025.07 | 62° 22' 24'' | 6.28 |
| 175 | 1084377.29 | 2469030.63 | 152° 30' 48'' | 5 |
| 176 | 1084372.85 | 2469032.94 | 245° 44' 46'' | 5.99 |
| 177 | 1084370.39 | 2469027.48 | 328° 52' 3'' | 4.66 |
| 174 | 1084374.38 | 2469025.07 |  |  |
| 178 | 1084427.13 | 2468987.01 | 89° 42' 49'' | 2 |
| 179 | 1084427.14 | 2468989.01 | 180° 17' 6'' | 2.01 |
| 180 | 1084425.13 | 2468989 | 270° 0' 0'' | 2 |
| 181 | 1084425.13 | 2468987 | 0° 17' 11'' | 2 |
| 178 | 1084427.13 | 2468987.01 |  |  |
| 182 | 1084369.88 | 2469018.52 | 88° 16' 54'' | 2 |
| 183 | 1084369.94 | 2469020.52 | 180° 0' 0'' | 2.01 |
| 184 | 1084367.93 | 2469020.52 | 269° 8' 11'' | 1.99 |
| 185 | 1084367.9 | 2469018.53 | 359° 42' 38'' | 1.98 |
| 182 | 1084369.88 | 2469018.52 |  |  |
| 186 | 1084396.39 | 2469003.42 | 64° 12' 14'' | 2 |
| 187 | 1084397.26 | 2469005.22 | 155° 29' 6'' | 2 |
| 188 | 1084395.44 | 2469006.05 | 244° 50' 41'' | 2 |
| 189 | 1084394.59 | 2469004.24 | 335° 30' 29'' | 1.98 |
| 186 | 1084396.39 | 2469003.42 |  |  |
| 190 | 1084085.28 | 2468945.96 | 60° 22' 59'' | 14.45 |
| 191 | 1084092.42 | 2468958.52 | 151° 2' 45'' | 89.26 |
| 192 | 1084014.32 | 2469001.73 | 240° 54' 32'' | 3.04 |
| 193 | 1084012.84 | 2468999.07 | 151° 43' 44'' | 30.19 |
| 194 | 1083986.25 | 2469013.37 | 161° 19' 42'' | 9.18 |
| 195 | 1083977.55 | 2469016.31 | 159° 32' 1'' | 50.94 |
| 196 | 1083929.83 | 2469034.12 | 253° 17' 22'' | 9.67 |
| 197 | 1083927.05 | 2469024.86 | 349° 18' 35'' | 1.99 |
| 198 | 1083929.01 | 2469024.49 | 340° 4' 35'' | 40.41 |
| 199 | 1083967 | 2469010.72 | 331° 43' 15'' | 62.65 |
| 200 | 1084022.17 | 2468981.04 | 331° 3' 16'' | 69.45 |
| 201 | 1084082.94 | 2468947.43 | 327° 51' 46'' | 2.76 |
| 190 | 1084085.28 | 2468945.96 |  |  |
| 202 | 1084088.11 | 2468958.79 | 90° 0' 0'' | 2 |
| 203 | 1084088.11 | 2468960.79 | 180° 0' 0'' | 2 |
| 204 | 1084086.11 | 2468960.79 | 270° 0' 0'' | 2 |
| 205 | 1084086.11 | 2468958.79 | 0° 0' 0'' | 2 |
| 202 | 1084088.11 | 2468958.79 |  |  |
| 206 | 1084017.09 | 2468997.98 | 90° 0' 0'' | 2 |
| 207 | 1084017.09 | 2468999.98 | 180° 0' 0'' | 2 |
| 208 | 1084015.09 | 2468999.98 | 270° 0' 0'' | 2 |
| 209 | 1084015.09 | 2468997.98 | 0° 0' 0'' | 2 |
| 206 | 1084017.09 | 2468997.98 |  |  |
| 210 | 1083878.11 | 2469032.01 | 82° 2' 52'' | 4.55 |
| 211 | 1083878.74 | 2469036.52 | 172° 13' 37'' | 52.64 |
| 212 | 1083826.58 | 2469043.64 | 173° 3' 32'' | 141.91 |
| 213 | 1083685.71 | 2469060.79 | 172° 46' 8'' | 69.75 |
| 214 | 1083616.51 | 2469069.57 | 173° 59' 17'' | 10.03 |
| 215 | 1083606.54 | 2469070.62 | 172° 59' 14'' | 51.93 |
| 216 | 1083555 | 2469076.96 | 178° 25' 53'' | 28.13 |
| 217 | 1083526.88 | 2469077.73 | 352° 9' 33'' | 37.24 |
| 218 | 1083563.77 | 2469072.65 | 352° 38' 6'' | 108.43 |
| 219 | 1083671.31 | 2469058.75 | 38° 28' 49'' | 1.49 |
| 220 | 1083672.48 | 2469059.68 | 353° 17' 25'' | 0.34 |
| 221 | 1083672.82 | 2469059.64 | 352° 11' 25'' | 12.14 |
| 222 | 1083684.85 | 2469057.99 | 319° 7' 5'' | 1.77 |
| 223 | 1083686.19 | 2469056.83 | 352° 38' 52'' | 87.91 |
| 224 | 1083773.38 | 2469045.58 | 84° 5' 38'' | 0.29 |
| 225 | 1083773.41 | 2469045.87 | 82° 46' 19'' | 2.07 |
| 226 | 1083773.67 | 2469047.92 | 352° 18' 14'' | 2.24 |
| 227 | 1083775.89 | 2469047.62 | 262° 57' 54'' | 2.37 |
| 228 | 1083775.6 | 2469045.27 | 352° 38' 8'' | 63.19 |
| 229 | 1083838.27 | 2469037.17 | 86° 13' 40'' | 0.91 |
| 230 | 1083838.33 | 2469038.08 | 172° 40' 53'' | 14.68 |
| 231 | 1083823.77 | 2469039.95 | 82° 31' 9'' | 1 |
| 232 | 1083823.9 | 2469040.94 | 352° 40' 12'' | 15.6 |
| 233 | 1083839.37 | 2469038.95 | 267° 0' 11'' | 1.91 |
| 234 | 1083839.27 | 2469037.04 | 352° 37' 15'' | 39.16 |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 | 1083878.11 | 2469032.01 |  |  |
| 235 | 1083720.64 | 2469054.11 | 88° 54' 50'' | 2.11 |
| 236 | 1083720.68 | 2469056.22 | 176° 26' 27'' | 2.09 |
| 237 | 1083718.59 | 2469056.35 | 268° 9' 9'' | 2.17 |
| 238 | 1083718.52 | 2469054.18 | 358° 6' 32'' | 2.12 |
| 235 | 1083720.64 | 2469054.11 |  |  |
| 239 | 1083409.36 | 2469092.8 | 170° 56' 35'' | 18.36 |
| 240 | 1083391.23 | 2469095.69 | 172° 49' 52'' | 204.01 |
| 241 | 1083188.81 | 2469121.15 | 262° 0' 46'' | 4.53 |
| 242 | 1083188.18 | 2469116.66 | 353° 50' 35'' | 222.46 |
| 239 | 1083409.36 | 2469092.8 |  |  |
| 243 | 1083977.1 | 2469017.52 | 60° 48' 41'' | 3.32 |
| 244 | 1083978.72 | 2469020.42 | 160° 38' 17'' | 39.88 |
| 245 | 1083941.1 | 2469033.64 | 108° 59' 25'' | 8.48 |
| 246 | 1083938.34 | 2469041.66 | 166° 28' 17'' | 12.87 |
| 247 | 1083925.83 | 2469044.67 | 172° 10' 15'' | 10.5 |
| 248 | 1083915.43 | 2469046.1 | 82° 15' 35'' | 1.04 |
| 249 | 1083915.57 | 2469047.13 | 262° 0' 17'' | 18.62 |
| 250 | 1083912.98 | 2469028.69 | 341° 53' 25'' | 8.91 |
| 251 | 1083921.45 | 2469025.92 | 349° 12' 57'' | 4.7 |
| 252 | 1083926.07 | 2469025.04 | 73° 15' 19'' | 10.83 |
| 253 | 1083929.19 | 2469035.41 | 339° 31' 26'' | 51.14 |
| 243 | 1083977.1 | 2469017.52 |  |  |
| 254 | 1083937.14 | 2469035.7 | 71° 5' 5'' | 4.9 |
| 255 | 1083938.73 | 2469040.34 | 164° 24' 59'' | 4.13 |
| 256 | 1083934.75 | 2469041.45 | 250° 30' 32'' | 4.98 |
| 257 | 1083933.09 | 2469036.76 | 345° 19' 59'' | 4.19 |
| 254 | 1083937.14 | 2469035.7 |  |  |
| 258 | 1084092.92 | 2468959.39 | 60° 29' 19'' | 6.7 |
| 259 | 1084096.22 | 2468965.22 | 150° 53' 31'' | 25 |
| 260 | 1084074.38 | 2468977.38 | 180° 0' 0'' | 0.01 |
| 261 | 1084074.37 | 2468977.38 | 240° 57' 34'' | 3.93 |
| 262 | 1084072.46 | 2468973.94 | 150° 55' 13'' | 64.32 |
| 263 | 1084016.25 | 2469005.2 | 240° 55' 36'' | 2.96 |
| 264 | 1084014.81 | 2469002.61 | 331° 2' 36'' | 89.27 |
| 258 | 1084092.92 | 2468959.39 |  |  |
| 265 | 1083979.21 | 2469021.31 | 60° 49' 3'' | 3.92 |
| 266 | 1083981.12 | 2469024.73 | 150° 55' 26'' | 33.69 |
| 267 | 1083951.68 | 2469041.1 | 172° 8' 8'' | 15.86 |
| 268 | 1083935.97 | 2469043.27 | 346° 10' 46'' | 3.22 |
| 269 | 1083939.1 | 2469042.5 | 288° 59' 11'' | 8.54 |
| 270 | 1083941.88 | 2469034.42 | 340° 38' 57'' | 39.57 |
| 265 | 1083979.21 | 2469021.31 |  |  |
| 271 | 1084013.95 | 2469003.09 | 61° 5' 45'' | 2.96 |
| 272 | 1084015.38 | 2469005.68 | 150° 55' 35'' | 38.22 |
| 273 | 1083981.98 | 2469024.25 | 240° 54' 3'' | 3.74 |
| 274 | 1083980.16 | 2469020.98 | 340° 37' 13'' | 4.22 |
| 275 | 1083984.14 | 2469019.58 | 331° 2' 60'' | 34.07 |
| 271 | 1084013.95 | 2469003.09 |  |  |
| 276 | 1084012.45 | 2469000.4 | 60° 50' 17'' | 2.07 |
| 277 | 1084013.46 | 2469002.21 | 151° 3' 7'' | 33.99 |
| 278 | 1083983.72 | 2469018.66 | 160° 35' 49'' | 4.3 |
| 279 | 1083979.66 | 2469020.09 | 240° 48' 41'' | 3.32 |
| 280 | 1083978.04 | 2469017.19 | 341° 18' 20'' | 9.08 |
| 281 | 1083986.64 | 2469014.28 | 331° 43' 47'' | 29.31 |
| 276 | 1084012.45 | 2469000.4 |  |  |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1083699.08 | 2469173.74 | 82° 44' 20'' | 7.83 |
| 10 | 1083700.07 | 2469181.51 | 354° 13' 56'' | 1 |
| 11 | 1083701.06 | 2469181.41 | 262° 45' 27'' | 53.78 |
| 12 | 1083694.28 | 2469128.06 | 351° 15' 14'' | 0.39 |
| 13 | 1083694.67 | 2469128 | 82° 1' 1'' | 189.95 |
| 14 | 1083721.05 | 2469316.11 | 82° 41' 7'' | 99.67 |
| 15 | 1083733.74 | 2469414.97 | 352° 44' 48'' | 1.11 |
| 16 | 1083734.84 | 2469414.83 | 81° 52' 12'' | 0.35 |
| 17 | 1083734.89 | 2469415.18 | 172° 48' 37'' | 4.39 |
| 18 | 1083730.53 | 2469415.73 | 82° 58' 7'' | 5.31 |
| 19 | 1083731.18 | 2469421 | 99° 13' 58'' | 9.85 |
| 20 | 1083729.6 | 2469430.72 | 99° 10' 14'' | 4.52 |
| 21 | 1083728.88 | 2469435.18 | 352° 40' 22'' | 8.78 |
| 22 | 1083737.59 | 2469434.06 | 81° 52' 12'' | 0.99 |
| 23 | 1083737.73 | 2469435.04 | 172° 39' 50'' | 9.08 |
| 24 | 1083728.72 | 2469436.2 | 99° 27' 44'' | 0.73 |
| 25 | 1083728.6 | 2469436.92 | 83° 10' 45'' | 9.35 |
| 26 | 1083729.71 | 2469446.2 | 352° 55' 12'' | 9.49 |
| 27 | 1083739.13 | 2469445.03 | 82° 6' 30'' | 1.02 |
| 28 | 1083739.27 | 2469446.04 | 172° 59' 40'' | 9.51 |
| 29 | 1083729.83 | 2469447.2 | 83° 51' 32'' | 1.59 |
| 30 | 1083730 | 2469448.78 | 82° 1' 49'' | 1.01 |
| 31 | 1083730.14 | 2469449.78 | 83° 9' 47'' | 19.24 |
| 32 | 1083732.43 | 2469468.88 | 352° 40' 4'' | 9.95 |
| 33 | 1083742.3 | 2469467.61 | 81° 47' 14'' | 0.98 |
| 34 | 1083742.44 | 2469468.58 | 172° 37' 32'' | 9.97 |
| 35 | 1083732.55 | 2469469.86 | 83° 17' 25'' | 0.86 |
| 36 | 1083732.65 | 2469470.71 | 351° 59' 59'' | 9.99 |
| 37 | 1083742.54 | 2469469.32 | 81° 49' 13'' | 11.46 |
| 38 | 1083744.17 | 2469480.66 | 82° 52' 30'' | 3.39 |
| 39 | 1083744.59 | 2469484.02 | 177° 27' 19'' | 0.9 |
| 40 | 1083743.69 | 2469484.06 | 87° 42' 34'' | 2 |
| 41 | 1083743.77 | 2469486.06 | 357° 51' 33'' | 1.07 |
| 42 | 1083744.84 | 2469486.02 | 82° 50' 48'' | 127.85 |
| 43 | 1083760.76 | 2469612.87 | 177° 53' 31'' | 1.63 |
| 44 | 1083759.13 | 2469612.93 | 87° 59' 44'' | 2 |
| 45 | 1083759.2 | 2469614.93 | 358° 6' 5'' | 1.81 |
| 46 | 1083761.01 | 2469614.87 | 82° 50' 50'' | 122.31 |
| 47 | 1083776.24 | 2469736.23 | 352° 4' 2'' | 3.7 |
| 48 | 1083779.9 | 2469735.72 | 171° 59' 58'' | 25 |
| 49 | 1083755.14 | 2469739.2 | 262° 1' 37'' | 32.01 |
| 50 | 1083750.7 | 2469707.5 | 262° 0' 56'' | 237 |
| 51 | 1083717.78 | 2469472.8 | 352° 0' 9'' | 6.11 |
| 52 | 1083723.83 | 2469471.95 | 262° 12' 29'' | 0.96 |
| 53 | 1083723.7 | 2469471 | 172° 39' 56'' | 6.11 |
| 54 | 1083717.64 | 2469471.78 | 262° 1' 49'' | 1.01 |
| 55 | 1083717.5 | 2469470.78 | 352° 39' 56'' | 6.11 |
| 56 | 1083723.56 | 2469470 | 262° 21' 29'' | 19.25 |
| 57 | 1083721 | 2469450.92 | 262° 1' 49'' | 1.01 |
| 58 | 1083720.86 | 2469449.92 | 261° 58' 22'' | 1.58 |
| 59 | 1083720.64 | 2469448.36 | 172° 48' 24'' | 6.23 |
| 60 | 1083714.46 | 2469449.14 | 262° 1' 49'' | 1.01 |
| 61 | 1083714.32 | 2469448.14 | 352° 49' 46'' | 6.25 |
| 62 | 1083720.52 | 2469447.36 | 262° 24' 19'' | 9.68 |
| 63 | 1083719.24 | 2469437.76 | 263° 17' 25'' | 0.34 |
| 64 | 1083719.2 | 2469437.42 | 172° 38' 20'' | 6.32 |
| 65 | 1083712.93 | 2469438.23 | 262° 1' 49'' | 1.01 |
| 66 | 1083712.79 | 2469437.23 | 352° 39' 43'' | 6.34 |
| 67 | 1083719.08 | 2469436.42 | 263° 13' 46'' | 4.41 |
| 68 | 1083718.56 | 2469432.04 | 263° 9' 37'' | 14.69 |
| 69 | 1083716.81 | 2469417.45 | 172° 49' 58'' | 6.73 |
| 70 | 1083710.13 | 2469418.29 | 261° 59' 11'' | 6.96 |
| 71 | 1083709.16 | 2469411.4 | 262° 1' 48'' | 93.61 |
| 72 | 1083696.18 | 2469318.69 | 262° 41' 11'' | 189.47 |
| 73 | 1083672.06 | 2469130.76 | 353° 10' 20'' | 9.08 |
| 74 | 1083681.08 | 2469129.68 | 262° 31' 9'' | 2 |
| 75 | 1083680.82 | 2469127.7 | 173° 2' 22'' | 9.08 |
| 76 | 1083671.81 | 2469128.8 | 262° 40' 28'' | 45.33 |
| 77 | 1083666.03 | 2469083.84 | 353° 4' 29'' | 20.65 |

Земельный участок :ЗУ12

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083686.53 | 2469081.35 | 82° 19' 52'' | 45.34 |
| 2 | 1083692.58 | 2469126.28 | 173° 6' 40'' | 10.84 |
| 3 | 1083681.82 | 2469127.58 | 83° 5' 20'' | 1.99 |
| 4 | 1083682.06 | 2469129.56 | 353° 2' 41'' | 11.31 |
| 5 | 1083693.29 | 2469128.19 | 82° 45' 7'' | 43.91 |
| 6 | 1083698.83 | 2469171.75 | 178° 55' 9'' | 1.06 |
| 7 | 1083697.77 | 2469171.77 | 89° 8' 11'' | 1.99 |
| 8 | 1083697.8 | 2469173.76 | 359° 6' 17'' | 1.28 |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083686.53 | 2469081.35 |  |  |
| 78 | 1083729.55 | 2469415.85 | 82° 59' 55'' | 5.17 |
| 79 | 1083730.18 | 2469420.98 | 99° 19' 49'' | 9.99 |
| 80 | 1083728.56 | 2469430.84 | 99° 10' 14'' | 4.52 |
| 81 | 1083727.84 | 2469435.3 | 172° 39' 25'' | 7.82 |
| 82 | 1083720.08 | 2469436.3 | 262° 58' 18'' | 4.41 |
| 83 | 1083719.54 | 2469431.92 | 263° 9' 37'' | 14.69 |
| 84 | 1083717.79 | 2469417.33 | 352° 49' 37'' | 11.85 |
| 78 | 1083729.55 | 2469415.85 |  |  |
| 85 | 1083728.83 | 2469447.32 | 83° 8' 35'' | 1.59 |
| 86 | 1083729.02 | 2469448.9 | 83° 9' 26'' | 1.01 |
| 87 | 1083729.14 | 2469449.9 | 83° 11' 34'' | 19.24 |
| 88 | 1083731.42 | 2469469 | 172° 40' 46'' | 6.91 |
| 89 | 1083724.57 | 2469469.88 | 262° 18' 52'' | 2.92 |
| 90 | 1083724.18 | 2469466.99 | 262° 20' 26'' | 16.36 |
| 91 | 1083722 | 2469450.78 | 261° 52' 12'' | 0.99 |
| 92 | 1083721.86 | 2469449.8 | 262° 47' 9'' | 1.59 |
| 93 | 1083721.66 | 2469448.22 | 352° 50' 44'' | 7.23 |
| 85 | 1083728.83 | 2469447.32 |  |  |
| 94 | 1083727.67 | 2469436.34 | 99° 7' 49'' | 0.57 |
| 95 | 1083727.58 | 2469436.9 | 83° 10' 26'' | 9.51 |
| 96 | 1083728.71 | 2469446.34 | 172° 51' 19'' | 7.24 |
| 97 | 1083721.53 | 2469447.24 | 262° 20' 48'' | 9.69 |
| 98 | 1083720.24 | 2469437.64 | 263° 17' 25'' | 0.34 |
| 99 | 1083720.2 | 2469437.3 | 352° 40' 37'' | 7.53 |
| 94 | 1083727.67 | 2469436.34 |  |  |
| 100 | 1083710 | 2469261.16 | 110° 19' 23'' | 4.32 |
| 101 | 1083708.5 | 2469265.21 | 172° 40' 4'' | 8.23 |
| 102 | 1083700.34 | 2469266.26 | 262° 45' 38'' | 3.73 |
| 103 | 1083699.87 | 2469262.56 | 352° 7' 53'' | 10.23 |
| 100 | 1083710 | 2469261.16 |  |  |
| 104 | 1083756.56 | 2469665.95 | 83° 32' 48'' | 3.91 |
| 105 | 1083757 | 2469669.84 | 172° 13' 6'' | 6.28 |
| 106 | 1083750.78 | 2469670.69 | 262° 18' 42'' | 4.04 |
| 107 | 1083750.24 | 2469666.69 | 353° 19' 18'' | 6.36 |
| 104 | 1083756.56 | 2469665.95 |  |  |
| 108 | 1083763.05 | 2469640.8 | 80° 3' 6'' | 4.46 |
| 109 | 1083763.82 | 2469645.19 | 169° 19' 2'' | 5.02 |
| 110 | 1083758.89 | 2469646.12 | 262° 35' 19'' | 4.96 |
| 111 | 1083758.25 | 2469641.2 | 355° 14' 11'' | 4.82 |
| 108 | 1083763.05 | 2469640.8 |  |  |
| 112 | 1083754.9 | 2469574.49 | 89° 12' 29'' | 4.34 |
| 113 | 1083754.96 | 2469578.83 | 176° 38' 38'' | 3.25 |
| 114 | 1083751.72 | 2469579.02 | 268° 52' 1'' | 4.55 |
| 115 | 1083751.63 | 2469574.47 | 0° 21' 2'' | 3.27 |
| 112 | 1083754.9 | 2469574.49 |  |  |
| 116 | 1083745.19 | 2469508.16 | 84° 30' 59'' | 3.77 |
| 117 | 1083745.55 | 2469511.91 | 172° 40' 25'' | 3.53 |
| 118 | 1083742.05 | 2469512.36 | 264° 49' 10'' | 3.77 |
| 119 | 1083741.71 | 2469508.61 | 352° 37' 55'' | 3.51 |
| 116 | 1083745.19 | 2469508.16 |  |  |
| 120 | 1083767.09 | 2469697.25 | 84° 36' 38'' | 2.66 |
| 121 | 1083767.34 | 2469699.9 | 171° 11' 27'' | 3.46 |
| 122 | 1083763.92 | 2469700.43 | 260° 18' 20'' | 2.43 |
| 123 | 1083763.51 | 2469698.03 | 347° 42' 31'' | 3.66 |
| 120 | 1083767.09 | 2469697.25 |  |  |
| 124 | 1083764.81 | 2469649.84 | 88° 34' 4'' | 2 |
| 125 | 1083764.86 | 2469651.84 | 177° 42' 34'' | 2 |
| 126 | 1083762.86 | 2469651.92 | 267° 43' 15'' | 2.01 |
| 127 | 1083762.78 | 2469649.91 | 358° 1' 30'' | 2.03 |
| 124 | 1083764.81 | 2469649.84 |  |  |
| 128 | 1083775.56 | 2469730.86 | 88° 34' 4'' | 2 |
| 129 | 1083775.61 | 2469732.86 | 177° 42' 34'' | 2 |
| 130 | 1083773.61 | 2469732.94 | 267° 59' 44'' | 2 |
| 131 | 1083773.54 | 2469730.94 | 357° 43' 55'' | 2.02 |
| 128 | 1083775.56 | 2469730.86 |  |  |
| 132 | 1083755.34 | 2469571.8 | 88° 34' 4'' | 2 |
| 133 | 1083755.39 | 2469573.8 | 177° 59' 44'' | 2 |
| 134 | 1083753.39 | 2469573.87 | 267° 59' 44'' | 2 |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 135 | 1083753.32 | 2469571.87 | 358° 0' 55'' | 2.02 |
| 132 | 1083755.34 | 2469571.8 |  |  |
| 136 | 1083753.17 | 2469553.55 | 89° 25' 48'' | 2.01 |
| 137 | 1083753.19 | 2469555.56 | 179° 25' 17'' | 1.98 |
| 138 | 1083751.21 | 2469555.58 | 268° 17' 25'' | 2.01 |
| 139 | 1083751.15 | 2469553.57 | 359° 25' 58'' | 2.02 |
| 136 | 1083753.17 | 2469553.55 |  |  |
| 140 | 1083680.18 | 2469122.76 | 90° 0' 0'' | 2.01 |
| 141 | 1083680.18 | 2469124.77 | 180° 0' 0'' | 2 |
| 142 | 1083678.18 | 2469124.77 | 270° 0' 0'' | 2.01 |
| 143 | 1083678.18 | 2469122.76 | 0° 0' 0'' | 2 |
| 140 | 1083680.18 | 2469122.76 |  |  |
| 144 | 1083768.4 | 2469676.44 | 89° 25' 48'' | 2.01 |
| 145 | 1083768.42 | 2469678.45 | 179° 25' 17'' | 1.98 |
| 146 | 1083766.44 | 2469678.47 | 268° 34' 30'' | 2.01 |
| 147 | 1083766.39 | 2469676.46 | 359° 25' 48'' | 2.01 |
| 144 | 1083768.4 | 2469676.44 |  |  |
| 148 | 1083710.12 | 2469265.76 | 89° 25' 48'' | 2.01 |
| 149 | 1083710.14 | 2469267.77 | 179° 42' 38'' | 1.98 |
| 150 | 1083708.16 | 2469267.78 | 268° 16' 54'' | 2 |
| 151 | 1083708.1 | 2469265.78 | 359° 25' 58'' | 2.02 |
| 148 | 1083710.12 | 2469265.76 |  |  |
| 152 | 1083771.72 | 2469703.46 | 89° 8' 26'' | 2 |
| 153 | 1083771.75 | 2469705.46 | 179° 25' 27'' | 1.99 |
| 154 | 1083769.76 | 2469705.48 | 268° 34' 4'' | 2 |
| 155 | 1083769.71 | 2469703.48 | 359° 25' 48'' | 2.01 |
| 152 | 1083771.72 | 2469703.46 |  |  |
| 156 | 1083745.54 | 2469518.94 | 89° 25' 37'' | 2 |
| 157 | 1083745.56 | 2469520.94 | 179° 25' 17'' | 1.98 |
| 158 | 1083743.58 | 2469520.96 | 268° 16' 54'' | 2 |
| 159 | 1083743.52 | 2469518.96 | 359° 25' 58'' | 2.02 |
| 156 | 1083745.54 | 2469518.94 |  |  |
| 160 | 1083743.96 | 2469501.09 | 89° 25' 48'' | 2.01 |
| 161 | 1083743.98 | 2469503.1 | 179° 42' 38'' | 1.98 |
| 162 | 1083742 | 2469503.11 | 268° 34' 4'' | 2 |
| 163 | 1083741.95 | 2469501.11 | 359° 25' 48'' | 2.01 |
| 160 | 1083743.96 | 2469501.09 |  |  |
| 164 | 1083704.36 | 2469218.81 | 89° 25' 48'' | 2.01 |
| 165 | 1083704.38 | 2469220.82 | 179° 42' 38'' | 1.98 |
| 166 | 1083702.4 | 2469220.83 | 268° 34' 4'' | 2 |
| 167 | 1083702.35 | 2469218.83 | 359° 25' 48'' | 2.01 |
| 164 | 1083704.36 | 2469218.81 |  |  |
| 168 | 1083697.43 | 2469261.03 | 90° 0' 0'' | 2 |
| 169 | 1083697.43 | 2469263.03 | 180° 0' 0'' | 2 |
| 170 | 1083695.43 | 2469263.03 | 270° 0' 0'' | 2 |
| 171 | 1083695.43 | 2469261.03 | 0° 0' 0'' | 2 |
| 168 | 1083697.43 | 2469261.03 |  |  |
| 172 | 1083684.14 | 2469163.64 | 90° 0' 0'' | 2 |
| 173 | 1083684.14 | 2469165.64 | 180° 0' 0'' | 2 |
| 174 | 1083682.14 | 2469165.64 | 270° 0' 0'' | 2 |
| 175 | 1083682.14 | 2469163.64 | 0° 0' 0'' | 2 |
| 172 | 1083684.14 | 2469163.64 |  |  |
| 176 | 1083684.15 | 2469165.69 | 90° 0' 0'' | 1.98 |
| 177 | 1083684.15 | 2469167.67 | 180° 0' 0'' | 2.01 |
| 178 | 1083682.14 | 2469167.67 | 270° 0' 0'' | 1.98 |
| 179 | 1083682.14 | 2469165.69 | 0° 0' 0'' | 2.01 |
| 176 | 1083684.15 | 2469165.69 |  |  |
| 180 | 1083713.97 | 2469291.35 | 81° 37' 33'' | 1.99 |
| 181 | 1083714.26 | 2469293.32 | 178° 30' 44'' | 1.54 |
| 182 | 1083712.72 | 2469293.36 | 268° 16' 54'' | 2 |
| 183 | 1083712.66 | 2469291.36 | 359° 33' 45'' | 1.31 |
| 180 | 1083713.97 | 2469291.35 |  |  |
| 184 | 1083707.2 | 2469319.5 | 82° 50' 40'' | 2.33 |
| 185 | 1083707.49 | 2469321.81 | 176° 50' 57'' | 1.09 |
| 186 | 1083706.4 | 2469321.87 | 263° 20' 59'' | 2.25 |
| 187 | 1083706.14 | 2469319.64 | 352° 28' 34'' | 1.07 |
| 184 | 1083707.2 | 2469319.5 |  |  |
| 188 | 1083716.33 | 2469309.45 | 83° 24' 26'' | 2 |
| 189 | 1083716.56 | 2469311.44 | 179° 26' 37'' | 1.03 |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 190 | 1083715.53 | 2469311.45 | 268° 34' 4'' | 2 |
| 191 | 1083715.48 | 2469309.45 | 0° 0' 0'' | 0.85 |
| 188 | 1083716.33 | 2469309.45 |  |  |
| 192 | 1083735.87 | 2469587.35 | 90° 0' 0'' | 1.14 |
| 193 | 1083735.87 | 2469588.49 | 180° 0' 0'' | 1.18 |
| 194 | 1083734.69 | 2469588.49 | 270° 0' 0'' | 1.14 |
| 195 | 1083734.69 | 2469587.35 | 0° 0' 0'' | 1.18 |
| 192 | 1083735.87 | 2469587.35 |  |  |
| 196 | 1083662.63 | 2468894.63 | 82° 13' 11'' | 22.23 |
| 197 | 1083665.64 | 2468916.66 | 356° 0' 33'' | 0.86 |
| 198 | 1083666.5 | 2468916.6 | 82° 42' 52'' | 43.37 |
| 199 | 1083672 | 2468959.62 | 84° 5' 49'' | 13.03 |
| 200 | 1083673.34 | 2468972.58 | 82° 36' 55'' | 15.87 |
| 201 | 1083675.38 | 2468988.32 | 82° 34' 7'' | 29.69 |
| 202 | 1083679.22 | 2469017.76 | 82° 2' 29'' | 20.8 |
| 203 | 1083682.1 | 2469038.36 | 82° 0' 46'' | 18.14 |
| 204 | 1083684.62 | 2469056.32 | 82° 9' 30'' | 1.69 |
| 205 | 1083684.85 | 2469057.99 | 172° 11' 25'' | 12.14 |
| 206 | 1083672.82 | 2469059.64 | 173° 17' 25'' | 0.34 |
| 207 | 1083672.48 | 2469059.68 | 261° 46' 51'' | 1.82 |
| 208 | 1083672.22 | 2469057.88 | 262° 2' 7'' | 18.62 |
| 209 | 1083669.64 | 2469039.44 | 261° 59' 25'' | 21.53 |
| 210 | 1083666.64 | 2469018.12 | 262° 0' 44'' | 27.35 |
| 211 | 1083662.84 | 2468991.04 | 349° 53' 49'' | 2.79 |
| 212 | 1083665.59 | 2468990.55 | 263° 1' 37'' | 20.1 |
| 213 | 1083663.15 | 2468970.6 | 171° 15' 14'' | 0.53 |
| 214 | 1083662.63 | 2468970.68 | 263° 21' 30'' | 30.43 |
| 215 | 1083659.11 | 2468940.45 | 172° 48' 41'' | 3.36 |
| 216 | 1083655.78 | 2468940.87 | 262° 9' 10'' | 26.07 |
| 217 | 1083652.22 | 2468915.04 | 261° 55' 49'' | 18.81 |
| 218 | 1083649.58 | 2468896.42 | 352° 2' 19'' | 12.49 |
| 219 | 1083661.95 | 2468894.69 | 354° 57' 27'' | 0.68 |
| 196 | 1083662.63 | 2468894.63 |  |  |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 1084584.3 | 2468600.36 | 286° 4' 48'' | 2.92 |
| 33 | 1084585.11 | 2468597.55 | 197° 18' 14'' | 2.72 |
| 34 | 1084582.51 | 2468596.74 | 105° 48' 47'' | 2.97 |
| 35 | 1084581.7 | 2468599.6 | 195° 55' 4'' | 124.99 |
| 36 | 1084461.5 | 2468565.32 | 186° 10' 2'' | 25.23 |
| 37 | 1084436.42 | 2468562.61 | 151° 1' 31'' | 24.36 |
| 38 | 1084415.11 | 2468574.41 | 151° 0' 27'' | 36.74 |
| 39 | 1084382.97 | 2468592.22 | 150° 59' 40'' | 25 |
| 40 | 1084361.11 | 2468604.34 | 151° 1' 32'' | 25 |
| 41 | 1084339.24 | 2468616.45 | 150° 59' 40'' | 25 |
| 42 | 1084317.38 | 2468628.57 | 150° 59' 40'' | 25 |
| 43 | 1084295.52 | 2468640.69 | 151° 2' 12'' | 25.01 |
| 44 | 1084273.64 | 2468652.8 | 150° 59' 40'' | 25 |
| 45 | 1084251.78 | 2468664.92 | 150° 59' 36'' | 34.85 |
| 46 | 1084221.3 | 2468681.82 | 241° 2' 41'' | 27.45 |
| 47 | 1084208.01 | 2468657.8 | 331° 28' 1'' | 20.06 |
| 48 | 1084225.63 | 2468648.22 | 242° 26' 19'' | 2.57 |
| 49 | 1084224.44 | 2468645.94 | 151° 18' 17'' | 22.62 |
| 50 | 1084204.6 | 2468656.8 | 61° 1' 24'' | 29.97 |
| 51 | 1084219.12 | 2468683.02 | 150° 59' 28'' | 20.66 |
| 52 | 1084201.05 | 2468693.04 | 151° 2' 12'' | 25.01 |
| 53 | 1084179.17 | 2468705.15 | 151° 0' 52'' | 24.99 |
| 54 | 1084157.31 | 2468717.26 | 151° 0' 20'' | 25 |
| 55 | 1084135.44 | 2468729.38 | 150° 59' 40'' | 25 |
| 56 | 1084113.58 | 2468741.5 | 151° 0' 60'' | 25.01 |
| 57 | 1084091.7 | 2468753.62 | 150° 59' 40'' | 25 |
| 58 | 1084069.84 | 2468765.74 | 151° 0' 20'' | 25 |
| 59 | 1084047.97 | 2468777.86 | 151° 0' 19'' | 119.84 |
| 60 | 1083943.15 | 2468835.95 | 180° 0' 0'' | 0.17 |
| 61 | 1083942.98 | 2468835.95 | 90° 0' 0'' | 0.09 |
| 62 | 1083942.98 | 2468836.04 | 151° 0' 4'' | 49.92 |
| 63 | 1083899.32 | 2468860.24 | 258° 19' 20'' | 36.66 |
| 64 | 1083891.9 | 2468824.34 | 331° 0' 24'' | 106.5 |
| 65 | 1083985.05 | 2468772.72 | 331° 0' 21'' | 447.27 |
| 66 | 1084376.26 | 2468555.92 | 334° 55' 18'' | 51.72 |
| 67 | 1084423.1 | 2468534 | 268° 44' 30'' | 7.74 |
| 68 | 1084422.93 | 2468526.26 | 8° 58' 58'' | 49.89 |
| 69 | 1084472.21 | 2468534.05 | 16° 1' 1'' | 57.12 |
| 70 | 1084527.11 | 2468549.81 | 15° 54' 57'' | 47.99 |
| 71 | 1084573.26 | 2468562.97 | 15° 53' 22'' | 175.58 |
| 72 | 1084742.13 | 2468611.04 | 18° 29' 46'' | 23.67 |
| 73 | 1084764.58 | 2468618.55 | 25° 24' 55'' | 40.57 |
| 74 | 1084801.22 | 2468635.96 | 32° 52' 21'' | 24.1 |
| 75 | 1084821.46 | 2468649.04 | 180° 0' 0'' | 1.72 |
| 76 | 1084819.74 | 2468649.04 | 90° 0' 0'' | 2 |
| 77 | 1084819.74 | 2468651.04 | 0° 0' 0'' | 2 |
| 78 | 1084821.74 | 2468651.04 | 270° 0' 0'' | 1.82 |
| 79 | 1084821.74 | 2468649.22 | 32° 52' 40'' | 4.11 |
| 80 | 1084825.19 | 2468651.45 | 39° 4' 26'' | 27.87 |
| 1 | 1084846.83 | 2468669.02 |  |  |
| 81 | 1084744.08 | 2468617.56 | 103° 33' 5'' | 2.01 |
| 82 | 1084743.61 | 2468619.51 | 193° 37' 7'' | 2 |
| 83 | 1084741.67 | 2468619.04 | 283° 16' 24'' | 2 |
| 84 | 1084742.13 | 2468617.09 | 13° 33' 5'' | 2.01 |
| 81 | 1084744.08 | 2468617.56 |  |  |
| 85 | 1084667.07 | 2468620.68 | 90° 0' 0'' | 2 |
| 86 | 1084667.07 | 2468622.68 | 180° 0' 0'' | 2 |
| 87 | 1084665.07 | 2468622.68 | 270° 0' 0'' | 2 |
| 88 | 1084665.07 | 2468620.68 | 0° 0' 0'' | 2 |
| 85 | 1084667.07 | 2468620.68 |  |  |
| 89 | 1084458.37 | 2468562.47 | 90° 0' 0'' | 2 |
| 90 | 1084458.37 | 2468564.47 | 180° 0' 0'' | 2 |
| 91 | 1084456.37 | 2468564.47 | 270° 0' 0'' | 2 |
| 92 | 1084456.37 | 2468562.47 | 0° 0' 0'' | 2 |
| 89 | 1084458.37 | 2468562.47 |  |  |
| 93 | 1084747.53 | 2468620.06 | 90° 0' 0'' | 2 |
| 94 | 1084747.53 | 2468622.06 | 180° 0' 0'' | 2 |
| 95 | 1084745.53 | 2468622.06 | 270° 0' 0'' | 2 |
| 96 | 1084745.53 | 2468620.06 | 0° 0' 0'' | 2 |

Земельный участок :ЗУ13

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1084846.83 | 2468669.02 | 43° 33' 16'' | 20.46 |
| 2 | 1084861.66 | 2468683.12 | 47° 30' 50'' | 8.71 |
| 3 | 1084867.54 | 2468689.54 | 50° 52' 52'' | 26.71 |
| 4 | 1084884.39 | 2468710.26 | 57° 31' 56'' | 25.74 |
| 5 | 1084898.21 | 2468731.98 | 112° 8' 8'' | 5.1 |
| 6 | 1084896.29 | 2468736.7 | 61° 3' 8'' | 156.63 |
| 7 | 1084972.1 | 2468873.76 | 61° 27' 50'' | 22.75 |
| 8 | 1084982.97 | 2468893.75 | 150° 55' 17'' | 27.74 |
| 9 | 1084958.73 | 2468907.23 | 240° 55' 2'' | 175.2 |
| 10 | 1084873.57 | 2468754.12 | 238° 27' 36'' | 16.71 |
| 11 | 1084864.83 | 2468739.88 | 330° 13' 6'' | 17.37 |
| 12 | 1084879.91 | 2468731.25 | 57° 5' 3'' | 8.01 |
| 13 | 1084884.26 | 2468737.97 | 328° 48' 27'' | 1.72 |
| 14 | 1084885.73 | 2468737.08 | 236° 18' 36'' | 9.55 |
| 15 | 1084880.43 | 2468729.13 | 149° 54' 49'' | 18.93 |
| 16 | 1084864.05 | 2468738.62 | 238° 36' 35'' | 2.07 |
| 17 | 1084862.97 | 2468736.85 | 233° 48' 7'' | 16.04 |
| 18 | 1084853.5 | 2468723.91 | 229° 32' 41'' | 20.44 |
| 19 | 1084840.24 | 2468708.36 | 224° 31' 29'' | 20.46 |
| 20 | 1084825.65 | 2468694.01 | 220° 12' 8'' | 5.92 |
| 21 | 1084821.13 | 2468690.19 | 218° 46' 4'' | 14.92 |
| 22 | 1084809.5 | 2468680.85 | 216° 45' 11'' | 8.82 |
| 23 | 1084802.43 | 2468675.57 | 211° 17' 44'' | 37.31 |
| 24 | 1084770.55 | 2468656.19 | 201° 21' 17'' | 19.06 |
| 25 | 1084752.8 | 2468649.25 | 198° 27' 56'' | 17.68 |
| 26 | 1084736.03 | 2468643.65 | 270° 0' 0'' | 1.87 |
| 27 | 1084736.03 | 2468641.78 | 180° 0' 0'' | 2 |
| 28 | 1084734.03 | 2468641.78 | 90° 0' 0'' | 1.26 |
| 29 | 1084734.03 | 2468643.04 | 196° 1' 38'' | 24.99 |
| 30 | 1084710.01 | 2468636.14 | 196° 1' 34'' | 43.94 |
| 31 | 1084667.78 | 2468624.01 | 195° 49' 3'' | 86.77 |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | 1084747.53 | 2468620.06 |  |  |
| 97 | 1084733.97 | 2468614.72 | 107° 47' 58'' | 2 |
| 98 | 1084733.36 | 2468616.62 | 195° 59' 5'' | 2 |
| 99 | 1084731.44 | 2468616.07 | 287° 47' 58'' | 2 |
| 100 | 1084732.05 | 2468614.17 | 15° 59' 5'' | 2 |
| 97 | 1084733.97 | 2468614.72 |  |  |
| 101 | 1084548.45 | 2468559.11 | 90° 51' 49'' | 1.99 |
| 102 | 1084548.42 | 2468561.1 | 178° 16' 54'' | 2 |
| 103 | 1084546.42 | 2468561.16 | 271° 8' 45'' | 2 |
| 104 | 1084546.46 | 2468559.16 | 358° 33' 39'' | 1.99 |
| 101 | 1084548.45 | 2468559.11 |  |  |
| 105 | 1084867.2 | 2468697.95 | 108° 4' 20'' | 2 |
| 106 | 1084866.58 | 2468699.85 | 196° 3' 51'' | 1.99 |
| 107 | 1084864.67 | 2468699.3 | 287° 47' 58'' | 2 |
| 108 | 1084865.28 | 2468697.4 | 15° 59' 5'' | 2 |
| 105 | 1084867.2 | 2468697.95 |  |  |
| 109 | 1084846.55 | 2468673.2 | 107° 47' 58'' | 2 |
| 110 | 1084845.94 | 2468675.1 | 195° 59' 5'' | 2 |
| 111 | 1084844.02 | 2468674.55 | 288° 4' 20'' | 2 |
| 112 | 1084844.64 | 2468672.65 | 16° 3' 51'' | 1.99 |
| 109 | 1084846.55 | 2468673.2 |  |  |
| 113 | 1084941.72 | 2468819.31 | 60° 13' 10'' | 1.99 |
| 114 | 1084942.71 | 2468821.04 | 152° 8' 51'' | 1.99 |
| 115 | 1084940.95 | 2468821.97 | 240° 13' 10'' | 1.99 |
| 116 | 1084939.96 | 2468820.24 | 332° 8' 51'' | 1.99 |
| 113 | 1084941.72 | 2468819.31 |  |  |
| 117 | 1084970.5 | 2468871.32 | 62° 32' 9'' | 1.99 |
| 118 | 1084971.42 | 2468873.09 | 154° 27' 45'' | 1.99 |
| 119 | 1084969.62 | 2468873.95 | 242° 47' 28'' | 1.99 |
| 120 | 1084968.71 | 2468872.18 | 334° 20' 17'' | 1.99 |
| 117 | 1084970.5 | 2468871.32 |  |  |
| 121 | 1084958.77 | 2468850.24 | 58° 8' 50'' | 1.99 |
| 122 | 1084959.82 | 2468851.93 | 150° 13' 10'' | 1.99 |
| 123 | 1084958.09 | 2468852.92 | 238° 8' 50'' | 1.99 |
| 124 | 1084957.04 | 2468851.23 | 330° 13' 10'' | 1.99 |
| 121 | 1084958.77 | 2468850.24 |  |  |
| 125 | 1084801.07 | 2468636.24 | 108° 9' 42'' | 1.99 |
| 126 | 1084800.45 | 2468638.13 | 196° 3' 51'' | 1.99 |
| 127 | 1084798.54 | 2468637.58 | 287° 53' 15'' | 1.99 |
| 128 | 1084799.15 | 2468635.69 | 15° 59' 5'' | 2 |
| 125 | 1084801.07 | 2468636.24 |  |  |
| 129 | 1084771.61 | 2468626.97 | 108° 9' 42'' | 1.99 |
| 130 | 1084770.99 | 2468628.86 | 196° 3' 51'' | 1.99 |
| 131 | 1084769.08 | 2468628.31 | 287° 53' 15'' | 1.99 |
| 132 | 1084769.69 | 2468626.42 | 15° 59' 5'' | 2 |
| 129 | 1084771.61 | 2468626.97 |  |  |
| 133 | 1084909.61 | 2468761.03 | 58° 32' 35'' | 1.99 |
| 134 | 1084910.65 | 2468762.73 | 150° 51' 42'' | 1.99 |
| 135 | 1084908.91 | 2468763.7 | 238° 47' 21'' | 1.99 |
| 136 | 1084907.88 | 2468762 | 330° 43' 15'' | 1.98 |
| 133 | 1084909.61 | 2468761.03 |  |  |
| 137 | 1084925.87 | 2468790.95 | 58° 47' 21'' | 1.99 |
| 138 | 1084926.9 | 2468792.65 | 150° 28' 10'' | 1.99 |
| 139 | 1084925.17 | 2468793.63 | 238° 47' 21'' | 1.99 |
| 140 | 1084924.14 | 2468791.93 | 330° 28' 10'' | 1.99 |
| 137 | 1084925.87 | 2468790.95 |  |  |
| 141 | 1084938.96 | 2468820.33 | 56° 28' 10'' | 1.99 |
| 142 | 1084940.06 | 2468821.99 | 148° 23' 33'' | 1.98 |
| 143 | 1084938.37 | 2468823.03 | 236° 18' 36'' | 1.98 |
| 144 | 1084937.27 | 2468821.38 | 328° 8' 50'' | 1.99 |
| 141 | 1084938.96 | 2468820.33 |  |  |
| 145 | 1084741.87 | 2468616.87 | 107° 53' 15'' | 1.99 |
| 146 | 1084741.26 | 2468618.76 | 196° 3' 51'' | 1.99 |
| 147 | 1084739.35 | 2468618.21 | 287° 53' 15'' | 1.99 |
| 148 | 1084739.96 | 2468616.32 | 16° 3' 51'' | 1.99 |
| 145 | 1084741.87 | 2468616.87 |  |  |
| 149 | 1084630.81 | 2468585.99 | 107° 53' 15'' | 1.99 |
| 150 | 1084630.2 | 2468587.88 | 196° 3' 51'' | 1.99 |
| 151 | 1084628.29 | 2468587.33 | 287° 53' 15'' | 1.99 |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 152 | 1084628.9 | 2468585.44 | 16° 3' 51'' | 1.99 |
| 149 | 1084630.81 | 2468585.99 |  |  |
| 153 | 1084674.27 | 2468597.32 | 107° 53' 15'' | 1.99 |
| 154 | 1084673.66 | 2468599.21 | 196° 3' 51'' | 1.99 |
| 155 | 1084671.75 | 2468598.66 | 287° 53' 15'' | 1.99 |
| 156 | 1084672.36 | 2468596.77 | 16° 3' 51'' | 1.99 |
| 153 | 1084674.27 | 2468597.32 |  |  |
| 157 | 1084887.36 | 2468720.74 | 107° 53' 15'' | 1.99 |
| 158 | 1084886.75 | 2468722.63 | 196° 3' 51'' | 1.99 |
| 159 | 1084884.84 | 2468722.08 | 287° 53' 15'' | 1.99 |
| 160 | 1084885.45 | 2468720.19 | 16° 3' 51'' | 1.99 |
| 157 | 1084887.36 | 2468720.74 |  |  |
| 161 | 1084753.41 | 2468623.38 | 90° 0' 0'' | 1.98 |
| 162 | 1084753.41 | 2468625.36 | 180° 0' 0'' | 1.99 |
| 163 | 1084751.42 | 2468625.36 | 270° 0' 0'' | 1.98 |
| 164 | 1084751.42 | 2468623.38 | 0° 0' 0'' | 1.99 |
| 161 | 1084753.41 | 2468623.38 |  |  |
| 165 | 1083842.76 | 2468834 | 69° 54' 51'' | 35.79 |
| 166 | 1083855.05 | 2468867.61 | 171° 59' 29'' | 30.65 |
| 167 | 1083824.7 | 2468871.88 | 172° 2' 23'' | 41.02 |
| 168 | 1083784.08 | 2468877.56 | 172° 1' 53'' | 10.03 |
| 169 | 1083774.15 | 2468878.95 | 171° 55' 22'' | 3.06 |
| 170 | 1083771.12 | 2468879.38 | 264° 12' 40'' | 4.36 |
| 171 | 1083770.68 | 2468875.04 | 176° 18' 55'' | 27.7 |
| 172 | 1083743.04 | 2468876.82 | 262° 27' 18'' | 9.14 |
| 173 | 1083741.84 | 2468867.76 | 173° 5' 40'' | 12.31 |
| 174 | 1083729.62 | 2468869.24 | 82° 42' 58'' | 8.04 |
| 175 | 1083730.64 | 2468877.22 | 169° 19' 59'' | 5.94 |
| 176 | 1083724.8 | 2468878.32 | 79° 14' 15'' | 4.93 |
| 177 | 1083725.72 | 2468883.16 | 171° 0' 17'' | 10.49 |
| 178 | 1083715.36 | 2468884.8 | 84° 24' 36'' | 2.36 |
| 179 | 1083715.59 | 2468887.15 | 171° 59' 28'' | 24.04 |
| 180 | 1083691.78 | 2468890.5 | 171° 58' 58'' | 28.68 |
| 181 | 1083663.38 | 2468894.5 | 172° 25' 54'' | 1.44 |
| 182 | 1083661.95 | 2468894.69 | 172° 2' 19'' | 12.49 |
| 183 | 1083649.58 | 2468896.42 | 171° 59' 51'' | 22.84 |
| 184 | 1083626.96 | 2468899.6 | 172° 4' 40'' | 6.24 |
| 185 | 1083620.78 | 2468900.46 | 172° 0' 8'' | 25.73 |
| 186 | 1083595.3 | 2468904.04 | 172° 2' 14'' | 26.13 |
| 187 | 1083569.42 | 2468907.66 | 260° 29' 56'' | 4.85 |
| 188 | 1083568.62 | 2468902.88 | 169° 37' 13'' | 24.64 |
| 189 | 1083544.38 | 2468907.32 | 137° 4' 2'' | 6.67 |
| 190 | 1083539.5 | 2468911.86 | 172° 0' 32'' | 46.04 |
| 191 | 1083493.91 | 2468918.26 | 172° 23' 14'' | 329.95 |
| 192 | 1083166.87 | 2468961.97 | 81° 56' 44'' | 2.14 |
| 193 | 1083167.17 | 2468964.09 | 172° 30' 15'' | 0.38 |
| 194 | 1083166.79 | 2468964.14 | 172° 2' 47'' | 27.53 |
| 195 | 1083139.52 | 2468967.95 | 257° 54' 42'' | 30.75 |
| 196 | 1083133.08 | 2468937.88 | 204° 55' 43'' | 0.78 |
| 197 | 1083132.37 | 2468937.55 | 172° 29' 56'' | 2.83 |
| 198 | 1083129.56 | 2468937.92 | 262° 8' 28'' | 3.58 |
| 199 | 1083129.07 | 2468934.37 | 352° 48' 10'' | 42.38 |
| 200 | 1083171.12 | 2468929.06 | 352° 8' 48'' | 47.13 |
| 201 | 1083217.81 | 2468922.62 | 351° 52' 38'' | 78.28 |
| 202 | 1083295.3 | 2468911.56 | 351° 21' 23'' | 65.81 |
| 203 | 1083360.36 | 2468901.67 | 351° 48' 57'' | 413.68 |
| 204 | 1083769.83 | 2468842.78 | 350° 47' 20'' | 1.12 |
| 205 | 1083770.94 | 2468842.6 | 351° 1' 13'' | 72.4 |
| 206 | 1083842.45 | 2468831.3 | 83° 27' 1'' | 2.72 |
| 165 | 1083842.76 | 2468834 |  |  |
| 207 | 1083768.77 | 2468844.48 | 80° 27' 35'' | 1.21 |
| 208 | 1083768.97 | 2468845.67 | 168° 41' 24'' | 1.07 |
| 209 | 1083767.92 | 2468845.88 | 258° 52' 43'' | 1.19 |
| 210 | 1083767.69 | 2468844.71 | 347° 58' 40'' | 1.1 |
| 207 | 1083768.77 | 2468844.48 |  |  |
| 211 | 1083127.48 | 2468941.37 | 82° 30' 15'' | 18.01 |
| 212 | 1083129.83 | 2468959.23 | 82° 18' 39'' | 6.8 |
| 213 | 1083130.74 | 2468965.97 | 172° 31' 3'' | 3.38 |
| 214 | 1083127.39 | 2468966.41 | 13° 46' 36'' | 2.14 |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 215 | 1083129.47 | 2468966.92 | 13° 8' 2'' | 0.31 |
| 216 | 1083129.77 | 2468966.99 | 34° 5' 55'' | 3.89 |
| 217 | 1083132.99 | 2468969.17 | 171° 38' 44'' | 1.45 |
| 218 | 1083131.56 | 2468969.38 | 213° 41' 24'' | 1.08 |
| 219 | 1083130.66 | 2468968.78 | 214° 15' 22'' | 1.4 |
| 220 | 1083129.5 | 2468967.99 | 194° 2' 10'' | 1.81 |
| 221 | 1083127.74 | 2468967.55 | 195° 9' 15'' | 0.99 |
| 222 | 1083126.78 | 2468967.29 | 194° 21' 41'' | 2.14 |
| 223 | 1083124.71 | 2468966.76 | 172° 26' 38'' | 63.65 |
| 224 | 1083061.61 | 2468975.13 | 80° 56' 1'' | 3.81 |
| 225 | 1083062.21 | 2468978.89 | 172° 11' 16'' | 29.06 |
| 226 | 1083033.42 | 2468982.84 | 169° 0' 51'' | 14.9 |
| 227 | 1083018.79 | 2468985.68 | 162° 10' 22'' | 18.49 |
| 228 | 1083001.19 | 2468991.34 | 155° 54' 40'' | 13.35 |
| 229 | 1082989 | 2468996.79 | 150° 59' 13'' | 16.12 |
| 230 | 1082974.9 | 2469004.61 | 144° 23' 9'' | 136.54 |
| 231 | 1082863.9 | 2469084.12 | 144° 26' 17'' | 181.28 |
| 232 | 1082716.43 | 2469189.55 | 141° 20' 25'' | 0.06 |
| 233 | 1082716.38 | 2469189.59 | 142° 44' 1'' | 5.2 |
| 234 | 1082712.24 | 2469192.74 | 144° 31' 47'' | 92.85 |
| 235 | 1082636.62 | 2469246.62 | 159° 26' 38'' | 0.09 |
| 236 | 1082636.54 | 2469246.65 | 255° 57' 50'' | 0.16 |
| 237 | 1082636.5 | 2469246.49 | 180° 21' 13'' | 1.62 |
| 238 | 1082634.88 | 2469246.48 | 90° 0' 0'' | 0.98 |
| 239 | 1082634.88 | 2469247.46 | 154° 7' 37'' | 16.66 |
| 240 | 1082619.89 | 2469254.73 | 322° 15' 9'' | 22.85 |
| 241 | 1082637.96 | 2469240.74 | 322° 46' 44'' | 81.24 |
| 242 | 1082702.65 | 2469191.6 | 323° 55' 19'' | 41.54 |
| 243 | 1082736.22 | 2469167.14 | 324° 38' 55'' | 220.61 |
| 244 | 1082916.15 | 2469039.5 | 235° 19' 40'' | 6.31 |
| 245 | 1082912.56 | 2469034.31 | 145° 14' 5'' | 1.03 |
| 246 | 1082911.71 | 2469034.9 | 55° 21' 33'' | 5.35 |
| 247 | 1082914.75 | 2469039.3 | 144° 27' 17'' | 51.66 |
| 248 | 1082872.72 | 2469069.33 | 144° 44' 59'' | 167.36 |
| 249 | 1082736.05 | 2469165.92 | 143° 50' 32'' | 42 |
| 250 | 1082702.14 | 2469190.7 | 143° 5' 26'' | 81.09 |
| 251 | 1082637.3 | 2469239.4 | 141° 56' 46'' | 29.23 |
| 252 | 1082614.28 | 2469257.42 | 154° 3' 59'' | 3.25 |
| 253 | 1082611.36 | 2469258.84 | 233° 7' 48'' | 0.1 |
| 254 | 1082611.3 | 2469258.76 | 144° 55' 34'' | 0.57 |
| 255 | 1082610.83 | 2469259.09 | 154° 11' 26'' | 34.25 |
| 256 | 1082580 | 2469274 | 144° 45' 57'' | 50.23 |
| 257 | 1082538.97 | 2469302.98 | 228° 26' 51'' | 0.59 |
| 258 | 1082538.58 | 2469302.54 | 140° 55' 53'' | 2.19 |
| 259 | 1082536.88 | 2469303.92 | 229° 49' 33'' | 7.56 |
| 260 | 1082532 | 2469298.14 | 230° 1' 36'' | 16.62 |
| 261 | 1082521.32 | 2469285.4 | 321° 28' 17'' | 29.99 |
| 262 | 1082544.78 | 2469266.72 | 231° 1' 42'' | 5.45 |
| 263 | 1082541.35 | 2469262.48 | 324° 25' 58'' | 24.72 |
| 264 | 1082561.46 | 2469248.1 | 331° 21' 42'' | 34.36 |
| 265 | 1082591.62 | 2469231.63 | 53° 25' 5'' | 8.36 |
| 266 | 1082596.6 | 2469238.34 | 56° 29' 15'' | 16.12 |
| 267 | 1082605.5 | 2469251.78 | 322° 25' 53'' | 0.98 |
| 268 | 1082606.28 | 2469251.18 | 236° 34' 1'' | 16.08 |
| 269 | 1082597.42 | 2469237.76 | 233° 28' 38'' | 8.25 |
| 270 | 1082592.51 | 2469231.13 | 331° 21' 15'' | 27.1 |
| 271 | 1082616.29 | 2469218.14 | 324° 26' 7'' | 140.06 |
| 272 | 1082730.22 | 2469136.68 | 324° 26' 8'' | 94.63 |
| 273 | 1082807.2 | 2469081.64 | 324° 26' 34'' | 61.46 |
| 274 | 1082857.2 | 2469045.9 | 324° 28' 50'' | 51.26 |
| 275 | 1082898.92 | 2469016.12 | 325° 40' 53'' | 89.23 |
| 276 | 1082972.62 | 2468965.81 | 336° 24' 34'' | 4.22 |
| 277 | 1082976.49 | 2468964.12 | 144° 48' 9'' | 93.62 |
| 278 | 1082899.99 | 2469018.08 | 55° 9' 9'' | 16.89 |
| 279 | 1082909.64 | 2469031.94 | 55° 5' 51'' | 2.62 |
| 280 | 1082911.14 | 2469034.09 | 325° 32' 53'' | 1.04 |
| 281 | 1082912 | 2469033.5 | 235° 24' 5'' | 2.62 |
| 282 | 1082910.51 | 2469031.34 | 235° 21' 2'' | 15.9 |
| 283 | 1082901.47 | 2469018.26 | 324° 47' 54'' | 93.78 |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 284 | 1082978.1 | 2468964.2 | 340° 13' 36'' | 38.72 |
| 285 | 1083014.54 | 2468951.1 | 351° 33' 49'' | 103.94 |
| 286 | 1083117.36 | 2468935.85 | 352° 51' 41'' | 5.23 |
| 287 | 1083122.55 | 2468935.2 | 79° 9' 35'' | 6.22 |
| 288 | 1083123.72 | 2468941.31 | 0° 54' 51'' | 3.76 |
| 211 | 1083127.48 | 2468941.37 |  |  |
| 289 | 1082614.4 | 2469251.68 | 56° 16' 18'' | 4.16 |
| 290 | 1082616.71 | 2469255.14 | 143° 22' 53'' | 2.28 |
| 291 | 1082614.88 | 2469256.5 | 240° 34' 55'' | 4.13 |
| 292 | 1082612.85 | 2469252.9 | 321° 47' 38'' | 1.97 |
| 289 | 1082614.4 | 2469251.68 |  |  |
| 293 | 1082857.16 | 2469047.16 | 59° 50' 54'' | 3.15 |
| 294 | 1082858.74 | 2469049.88 | 147° 34' 28'' | 2.89 |
| 295 | 1082856.3 | 2469051.43 | 238° 49' 43'' | 2.84 |
| 296 | 1082854.83 | 2469049 | 321° 42' 7'' | 2.97 |
| 293 | 1082857.16 | 2469047.16 |  |  |
| 297 | 1082606.84 | 2469252 | 56° 29' 20'' | 7.1 |
| 298 | 1082610.76 | 2469257.92 | 145° 22' 33'' | 1.02 |
| 299 | 1082609.92 | 2469258.5 | 236° 37' 37'' | 7.02 |
| 300 | 1082606.06 | 2469252.64 | 320° 37' 50'' | 1.01 |
| 297 | 1082606.84 | 2469252 |  |  |
| 301 | 1082783.9 | 2469099.82 | 54° 45' 16'' | 2.96 |
| 302 | 1082785.61 | 2469102.24 | 145° 34' 25'' | 2.16 |
| 303 | 1082783.83 | 2469103.46 | 237° 40' 49'' | 2.9 |
| 304 | 1082782.28 | 2469101.01 | 323° 42' 1'' | 2.01 |
| 301 | 1082783.9 | 2469099.82 |  |  |
| 305 | 1082638.93 | 2469205.51 | 86° 9' 59'' | 1.94 |
| 306 | 1082639.06 | 2469207.45 | 172° 46' 19'' | 2.07 |
| 307 | 1082637.01 | 2469207.71 | 265° 59' 45'' | 2 |
| 308 | 1082636.87 | 2469205.71 | 354° 27' 17'' | 2.07 |
| 305 | 1082638.93 | 2469205.51 |  |  |
| 309 | 1082713.42 | 2469155.03 | 85° 52' 21'' | 1.95 |
| 310 | 1082713.56 | 2469156.97 | 173° 4' 50'' | 2.08 |
| 311 | 1082711.5 | 2469157.22 | 265° 58' 33'' | 1.99 |
| 312 | 1082711.36 | 2469155.23 | 354° 27' 17'' | 2.07 |
| 309 | 1082713.42 | 2469155.03 |  |  |
| 313 | 1082783.31 | 2469103.25 | 86° 11' 9'' | 1.95 |
| 314 | 1082783.44 | 2469105.2 | 173° 2' 49'' | 2.07 |
| 315 | 1082781.39 | 2469105.45 | 265° 58' 33'' | 1.99 |
| 316 | 1082781.25 | 2469103.46 | 354° 10' 45'' | 2.07 |
| 313 | 1082783.31 | 2469103.25 |  |  |
| 317 | 1082806.35 | 2469089.95 | 86° 9' 59'' | 1.94 |
| 318 | 1082806.48 | 2469091.89 | 173° 4' 50'' | 2.08 |
| 319 | 1082804.42 | 2469092.14 | 266° 15' 45'' | 1.99 |
| 320 | 1082804.29 | 2469090.15 | 354° 27' 17'' | 2.07 |
| 317 | 1082806.35 | 2469089.95 |  |  |
| 321 | 1082776.45 | 2469110.92 | 86° 9' 59'' | 1.94 |
| 322 | 1082776.58 | 2469112.86 | 173° 4' 50'' | 2.08 |
| 323 | 1082774.52 | 2469113.11 | 266° 15' 45'' | 1.99 |
| 324 | 1082774.39 | 2469111.12 | 354° 27' 17'' | 2.07 |
| 321 | 1082776.45 | 2469110.92 |  |  |
| 325 | 1082662.59 | 2469188.1 | 86° 9' 59'' | 1.94 |
| 326 | 1082662.72 | 2469190.04 | 173° 4' 50'' | 2.08 |
| 327 | 1082660.66 | 2469190.29 | 266° 15' 45'' | 1.99 |
| 328 | 1082660.53 | 2469188.3 | 354° 27' 17'' | 2.07 |
| 325 | 1082662.59 | 2469188.1 |  |  |
| 329 | 1082879.89 | 2469059.9 | 86° 9' 59'' | 1.94 |
| 330 | 1082880.02 | 2469061.84 | 173° 4' 50'' | 2.08 |
| 331 | 1082877.96 | 2469062.09 | 266° 15' 45'' | 1.99 |
| 332 | 1082877.83 | 2469060.1 | 354° 27' 17'' | 2.07 |
| 329 | 1082879.89 | 2469059.9 |  |  |
| 333 | 1082747.71 | 2469131.64 | 85° 52' 21'' | 1.95 |
| 334 | 1082747.85 | 2469133.58 | 173° 4' 50'' | 2.08 |
| 335 | 1082745.79 | 2469133.83 | 266° 15' 45'' | 1.99 |
| 336 | 1082745.66 | 2469131.84 | 354° 25' 40'' | 2.06 |
| 333 | 1082747.71 | 2469131.64 |  |  |
| 337 | 1082939.76 | 2469020.08 | 86° 9' 59'' | 1.94 |
| 338 | 1082939.89 | 2469022.02 | 173° 2' 49'' | 2.07 |
| 339 | 1082937.84 | 2469022.27 | 265° 58' 33'' | 1.99 |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 393 | 1084900.2 | 2468735.1 |  |  |
| 397 | 1083127.07 | 2468934.63 | 82° 0' 18'' | 3.59 |
| 398 | 1083127.57 | 2468938.19 | 171° 56' 44'' | 1.07 |
| 399 | 1083126.51 | 2468938.34 | 261° 53' 32'' | 3.62 |
| 400 | 1083126 | 2468934.76 | 353° 4' 22'' | 1.08 |
| 397 | 1083127.07 | 2468934.63 |  |  |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 340 | 1082937.7 | 2469020.28 | 354° 27' 17'' | 2.07 |
| 337 | 1082939.76 | 2469020.08 |  |  |
| 341 | 1082602.8 | 2469227.32 | 90° 0' 0'' | 1.99 |
| 342 | 1082602.8 | 2469229.31 | 180° 0' 0'' | 2.02 |
| 343 | 1082600.78 | 2469229.31 | 270° 0' 0'' | 2 |
| 344 | 1082600.78 | 2469227.31 | 0° 17' 1'' | 2.02 |
| 341 | 1082602.8 | 2469227.32 |  |  |
| 345 | 1082654.88 | 2469198.29 | 90° 0' 0'' | 2.01 |
| 346 | 1082654.88 | 2469200.3 | 180° 0' 0'' | 2 |
| 347 | 1082652.88 | 2469200.3 | 270° 0' 0'' | 2.01 |
| 348 | 1082652.88 | 2469198.29 | 0° 0' 0'' | 2 |
| 345 | 1082654.88 | 2469198.29 |  |  |
| 349 | 1082803.76 | 2469095.48 | 90° 0' 0'' | 2.01 |
| 350 | 1082803.76 | 2469097.49 | 180° 0' 0'' | 2 |
| 351 | 1082801.76 | 2469097.49 | 270° 0' 0'' | 2.01 |
| 352 | 1082801.76 | 2469095.48 | 0° 0' 0'' | 2 |
| 349 | 1082803.76 | 2469095.48 |  |  |
| 353 | 1082893.88 | 2469028.55 | 90° 0' 0'' | 2 |
| 354 | 1082893.88 | 2469030.55 | 180° 0' 0'' | 2 |
| 355 | 1082891.88 | 2469030.55 | 270° 0' 0'' | 2 |
| 356 | 1082891.88 | 2469028.55 | 0° 0' 0'' | 2 |
| 353 | 1082893.88 | 2469028.55 |  |  |
| 357 | 1082606.56 | 2469232.08 | 90° 0' 0'' | 1.98 |
| 358 | 1082606.56 | 2469234.06 | 180° 0' 0'' | 2.01 |
| 359 | 1082604.55 | 2469234.06 | 270° 0' 0'' | 2 |
| 360 | 1082604.55 | 2469232.06 | 0° 34' 12'' | 2.01 |
| 357 | 1082606.56 | 2469232.08 |  |  |
| 361 | 1082752.17 | 2469131.89 | 90° 0' 0'' | 2 |
| 362 | 1082752.17 | 2469133.89 | 180° 0' 0'' | 2 |
| 363 | 1082750.17 | 2469133.89 | 270° 0' 0'' | 2 |
| 364 | 1082750.17 | 2469131.89 | 0° 0' 0'' | 2 |
| 361 | 1082752.17 | 2469131.89 |  |  |
| 365 | 1082844.89 | 2469066.43 | 90° 0' 0'' | 2 |
| 366 | 1082844.89 | 2469068.43 | 180° 0' 0'' | 1.99 |
| 367 | 1082842.9 | 2469068.43 | 270° 0' 0'' | 2 |
| 368 | 1082842.9 | 2469066.43 | 0° 0' 0'' | 1.99 |
| 365 | 1082844.89 | 2469066.43 |  |  |
| 369 | 1082539.6 | 2469263.73 | 50° 22' 51'' | 3.54 |
| 370 | 1082541.86 | 2469266.46 | 141° 24' 22'' | 29.91 |
| 371 | 1082518.48 | 2469285.12 | 50° 1' 15'' | 18.58 |
| 372 | 1082530.42 | 2469299.36 | 49° 56' 31'' | 7.55 |
| 373 | 1082535.28 | 2469305.14 | 139° 46' 46'' | 4.24 |
| 374 | 1082532.04 | 2469307.88 | 144° 9' 15'' | 198.05 |
| 375 | 1082371.5 | 2469423.86 | 234° 59' 42'' | 32.51 |
| 376 | 1082352.85 | 2469397.23 | 324° 26' 50'' | 83.45 |
| 377 | 1082420.74 | 2469348.71 | 324° 26' 12'' | 146.11 |
| 369 | 1082539.6 | 2469263.73 |  |  |
| 378 | 1084944.98 | 2468814.64 | 60° 54' 35'' | 87.6 |
| 379 | 1084987.57 | 2468891.19 | 151° 10' 1'' | 2.26 |
| 380 | 1084985.59 | 2468892.28 | 241° 25' 40'' | 22.73 |
| 381 | 1084974.72 | 2468872.32 | 241° 3' 3'' | 71.28 |
| 382 | 1084940.22 | 2468809.95 | 44° 34' 32'' | 6.68 |
| 378 | 1084944.98 | 2468814.64 |  |  |
| 383 | 1084418.61 | 2468525.6 | 87° 54' 4'' | 5.73 |
| 384 | 1084418.82 | 2468531.33 | 154° 22' 32'' | 18.8 |
| 385 | 1084401.87 | 2468539.46 | 320° 22' 36'' | 21.73 |
| 383 | 1084418.61 | 2468525.6 |  |  |
| 386 | 1083131.48 | 2468941.56 | 81° 20' 2'' | 17.39 |
| 387 | 1083134.1 | 2468958.75 | 81° 22' 58'' | 10.14 |
| 388 | 1083135.62 | 2468968.78 | 171° 37' 26'' | 1.65 |
| 389 | 1083133.99 | 2468969.02 | 259° 32' 43'' | 1.71 |
| 390 | 1083133.68 | 2468967.34 | 262° 2' 38'' | 13.51 |
| 391 | 1083131.81 | 2468953.96 | 265° 1' 35'' | 12.69 |
| 392 | 1083130.71 | 2468941.32 | 17° 18' 42'' | 0.81 |
| 386 | 1083131.48 | 2468941.56 |  |  |
| 393 | 1084900.2 | 2468735.1 | 57° 30' 35'' | 4.64 |
| 394 | 1084902.69 | 2468739.01 | 149° 29' 44'' | 1.5 |
| 395 | 1084901.4 | 2468739.77 | 241° 0' 20'' | 3.69 |
| 396 | 1084899.61 | 2468736.54 | 292° 16' 48'' | 1.56 |

Земельный участок :ЗУ14

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083166.79 | 2468964.14 | 82° 0' 58'' | 109.22 |
| 2 | 1083181.96 | 2469072.3 | 172° 2' 49'' | 12.36 |
| 3 | 1083169.72 | 2469074.01 | 79° 0' 42'' | 45.07 |
| 4 | 1083178.31 | 2469118.25 | 78° 48' 42'' | 24.94 |
| 5 | 1083183.15 | 2469142.72 | 84° 31' 25'' | 68.42 |
| 6 | 1083189.68 | 2469210.83 | 82° 17' 24'' | 76.4 |
| 7 | 1083199.93 | 2469286.54 | 82° 15' 41'' | 15.52 |
| 8 | 1083202.02 | 2469301.92 | 163° 28' 35'' | 10.62 |
| 9 | 1083191.84 | 2469304.94 | 82° 1' 49'' | 2.02 |
| 10 | 1083192.12 | 2469306.94 | 343° 47' 14'' | 10.6 |
| 11 | 1083202.3 | 2469303.98 | 82° 10' 54'' | 128.42 |
| 12 | 1083219.77 | 2469431.21 | 80° 51' 31'' | 33.17 |
| 13 | 1083225.04 | 2469463.96 | 0° 34' 23'' | 1 |
| 14 | 1083226.04 | 2469463.97 | 260° 50' 55'' | 33.32 |
| 15 | 1083220.74 | 2469431.07 | 262° 11' 58'' | 128.64 |
| 16 | 1083203.28 | 2469303.62 | 343° 45' 0'' | 11.11 |
| 17 | 1083213.95 | 2469300.51 | 82° 4' 12'' | 14.57 |
| 18 | 1083215.96 | 2469314.94 | 81° 59' 59'' | 78.61 |
| 19 | 1083226.9 | 2469392.78 | 81° 55' 32'' | 5.84 |
| 20 | 1083227.72 | 2469398.56 | 179° 12' 15'' | 0.72 |
| 21 | 1083227 | 2469398.57 | 89° 8' 26'' | 2 |
| 22 | 1083227.03 | 2469400.57 | 0° 0' 0'' | 0.97 |
| 23 | 1083228 | 2469400.57 | 0° 0' 0'' | 0.92 |
| 24 | 1083228.92 | 2469400.57 | 81° 56' 58'' | 77.54 |
| 25 | 1083239.78 | 2469477.35 | 156° 5' 32'' | 1.06 |
| 26 | 1083238.81 | 2469477.78 | 172° 39' 23'' | 10.41 |
| 27 | 1083228.49 | 2469479.11 | 260° 50' 6'' | 13.31 |
| 28 | 1083226.37 | 2469465.97 | 180° 34' 23'' | 1 |
| 29 | 1083225.37 | 2469465.96 | 80° 52' 52'' | 13.44 |
| 30 | 1083227.5 | 2469479.23 | 172° 41' 28'' | 23.58 |
| 31 | 1083204.11 | 2469482.23 | 262° 0' 50'' | 40.52 |
| 32 | 1083198.48 | 2469442.1 | 261° 52' 12'' | 102.95 |
| 33 | 1083183.92 | 2469340.18 | 263° 17' 43'' | 6.42 |
| 34 | 1083183.17 | 2469333.8 | 317° 9' 29'' | 2.44 |
| 35 | 1083184.96 | 2469332.14 | 308° 14' 2'' | 0.42 |
| 36 | 1083185.22 | 2469331.81 | 273° 37' 49'' | 3.32 |
| 37 | 1083185.43 | 2469328.5 | 266° 18' 39'' | 17.1 |
| 38 | 1083184.33 | 2469311.44 | 262° 54' 13'' | 62.33 |
| 39 | 1083176.63 | 2469249.59 | 257° 47' 58'' | 9.84 |
| 40 | 1083174.55 | 2469239.97 | 353° 33' 30'' | 3.12 |
| 41 | 1083177.65 | 2469239.62 | 262° 6' 52'' | 3.64 |
| 42 | 1083177.15 | 2469236.01 | 263° 59' 2'' | 12.88 |
| 43 | 1083175.8 | 2469223.2 | 171° 59' 9'' | 2.8 |
| 44 | 1083173.03 | 2469223.59 | 264° 8' 44'' | 29.31 |
| 45 | 1083170.04 | 2469194.43 | 259° 29' 26'' | 41.83 |
| 46 | 1083162.41 | 2469153.3 | 263° 51' 35'' | 4.11 |
| 47 | 1083161.97 | 2469149.21 | 291° 31' 21'' | 0.76 |
| 48 | 1083162.25 | 2469148.5 | 260° 23' 41'' | 5.93 |
| 49 | 1083161.26 | 2469142.65 | 264° 2' 6'' | 17.03 |
| 50 | 1083159.49 | 2469125.71 | 262° 32' 49'' | 116.8 |
| 51 | 1083144.34 | 2469009.9 | 263° 35' 36'' | 32.35 |
| 52 | 1083140.73 | 2468977.75 | 263° 17' 25'' | 1.71 |
| 53 | 1083140.53 | 2468976.05 | 263° 39' 3'' | 7.05 |
| 54 | 1083139.75 | 2468969.04 | 257° 58' 40'' | 1.1 |
| 55 | 1083139.52 | 2468967.96 | 352° 1' 33'' | 27.54 |
| 1 | 1083166.79 | 2468964.14 |  |  |
| 56 | 1083191.14 | 2469307.24 | 160° 55' 30'' | 2.26 |
| 57 | 1083189 | 2469307.98 | 82° 48' 56'' | 158.16 |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 117 | 1083184.12 | 2469142.58 | 258° 49' 39'' | 22.91 |
| 118 | 1083179.68 | 2469120.1 | 28° 15' 4'' | 5.47 |
| 119 | 1083184.5 | 2469122.69 | 352° 56' 19'' | 4.47 |
| 108 | 1083188.94 | 2469122.14 |  |  |
| 120 | 1083212.9 | 2469293.43 | 86° 31' 5'' | 3.79 |
| 121 | 1083213.13 | 2469297.21 | 175° 42' 3'' | 5.74 |
| 122 | 1083207.41 | 2469297.64 | 264° 16' 27'' | 3.71 |
| 123 | 1083207.04 | 2469293.95 | 354° 55' 44'' | 5.88 |
| 120 | 1083212.9 | 2469293.43 |  |  |
| 124 | 1083205.62 | 2469283.76 | 84° 51' 26'' | 4.02 |
| 125 | 1083205.98 | 2469287.76 | 176° 12' 40'' | 3.03 |
| 126 | 1083202.96 | 2469287.96 | 265° 4' 4'' | 3.95 |
| 127 | 1083202.62 | 2469284.02 | 355° 2' 48'' | 3.01 |
| 124 | 1083205.62 | 2469283.76 |  |  |
| 128 | 1083239.75 | 2469543.87 | 172° 24' 19'' | 0.76 |
| 129 | 1083239 | 2469543.97 | 82° 0' 44'' | 230.57 |
| 130 | 1083271.04 | 2469772.3 | 180° 0' 0'' | 3.05 |
| 131 | 1083267.99 | 2469772.3 | 90° 0' 0'' | 4 |
| 132 | 1083267.99 | 2469776.3 | 0° 0' 0'' | 3.61 |
| 133 | 1083271.6 | 2469776.3 | 81° 59' 43'' | 30.38 |
| 134 | 1083275.83 | 2469806.38 | 172° 9' 36'' | 5.86 |
| 135 | 1083270.02 | 2469807.18 | 263° 48' 8'' | 149.31 |
| 136 | 1083253.9 | 2469658.74 | 243° 13' 59'' | 15.23 |
| 137 | 1083247.04 | 2469645.14 | 263° 23' 55'' | 105.34 |
| 138 | 1083234.93 | 2469540.5 | 352° 1' 3'' | 4.39 |
| 139 | 1083239.28 | 2469539.89 | 83° 15' 54'' | 4.01 |
| 128 | 1083239.75 | 2469543.87 |  |  |
| 140 | 1083245.06 | 2469603.44 | 89° 25' 48'' | 2.01 |
| 141 | 1083245.08 | 2469605.45 | 180° 0' 0'' | 2 |
| 142 | 1083243.08 | 2469605.45 | 269° 8' 26'' | 2 |
| 143 | 1083243.05 | 2469603.45 | 359° 42' 54'' | 2.01 |
| 140 | 1083245.06 | 2469603.44 |  |  |
| 144 | 1083242.24 | 2469573.3 | 89° 25' 37'' | 2 |
| 145 | 1083242.26 | 2469575.3 | 180° 0' 0'' | 2 |
| 146 | 1083240.26 | 2469575.3 | 269° 8' 26'' | 2 |
| 147 | 1083240.23 | 2469573.3 | 0° 0' 0'' | 2.01 |
| 144 | 1083242.24 | 2469573.3 |  |  |
| 148 | 1083182.1 | 2469073.28 | 82° 1' 18'' | 43.8 |
| 149 | 1083188.18 | 2469116.66 | 82° 0' 46'' | 4.53 |
| 150 | 1083188.81 | 2469121.15 | 172° 48' 24'' | 4.15 |
| 151 | 1083184.69 | 2469121.67 | 208° 11' 48'' | 5.97 |
| 152 | 1083179.43 | 2469118.85 | 259° 1' 6'' | 44.83 |
| 153 | 1083170.89 | 2469074.84 | 352° 4' 39'' | 11.32 |
| 148 | 1083182.1 | 2469073.28 |  |  |
| 154 | 1083178.6 | 2469090.4 | 115° 9' 19'' | 2 |
| 155 | 1083177.75 | 2469092.21 | 201° 28' 4'' | 1.91 |
| 156 | 1083175.97 | 2469091.51 | 292° 37' 12'' | 2.08 |
| 157 | 1083176.77 | 2469089.59 | 23° 52' 31'' | 2 |
| 154 | 1083178.6 | 2469090.4 |  |  |
| 158 | 1083215.61 | 2469543.21 | 82° 53' 15'' | 57.02 |
| 159 | 1083222.67 | 2469599.79 | 173° 9' 60'' | 2.44 |
| 160 | 1083220.25 | 2469600.08 | 262° 23' 0'' | 56.96 |
| 161 | 1083212.7 | 2469543.62 | 351° 58' 49'' | 2.94 |
| 158 | 1083215.61 | 2469543.21 |  |  |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | 1083208.78 | 2469464.9 | 175° 22' 48'' | 1.99 |
| 59 | 1083206.8 | 2469465.06 | 262° 49' 18'' | 159.89 |
| 60 | 1083186.82 | 2469306.42 | 343° 32' 3'' | 4.23 |
| 61 | 1083190.88 | 2469305.22 | 82° 39' 56'' | 2.04 |
| 56 | 1083191.14 | 2469307.24 |  |  |
| 62 | 1083186.13 | 2469201.82 | 81° 49' 51'' | 4.15 |
| 63 | 1083186.72 | 2469205.93 | 172° 13' 52'' | 6.95 |
| 64 | 1083179.83 | 2469206.87 | 261° 49' 51'' | 4.15 |
| 65 | 1083179.24 | 2469202.76 | 352° 13' 52'' | 6.95 |
| 62 | 1083186.13 | 2469201.82 |  |  |
| 66 | 1083224.31 | 2469393.38 | 79° 4' 38'' | 2.9 |
| 67 | 1083224.86 | 2469396.23 | 171° 8' 14'' | 2.99 |
| 68 | 1083221.91 | 2469396.69 | 261° 8' 41'' | 2.79 |
| 69 | 1083221.48 | 2469393.93 | 349° 0' 7'' | 2.88 |
| 66 | 1083224.31 | 2469393.38 |  |  |
| 70 | 1083226.39 | 2469430.6 | 90° 0' 0'' | 2 |
| 71 | 1083226.39 | 2469432.6 | 180° 0' 0'' | 2.01 |
| 72 | 1083224.38 | 2469432.6 | 270° 0' 0'' | 2 |
| 73 | 1083224.38 | 2469430.6 | 0° 0' 0'' | 2.01 |
| 70 | 1083226.39 | 2469430.6 |  |  |
| 74 | 1083226.34 | 2469426.72 | 90° 0' 0'' | 2 |
| 75 | 1083226.34 | 2469428.72 | 180° 0' 0'' | 1.99 |
| 76 | 1083224.35 | 2469428.72 | 270° 0' 0'' | 2 |
| 77 | 1083224.35 | 2469426.72 | 0° 0' 0'' | 1.99 |
| 74 | 1083226.34 | 2469426.72 |  |  |
| 78 | 1083219.42 | 2469340.06 | 85° 24' 11'' | 2 |
| 79 | 1083219.58 | 2469342.05 | 180° 0' 0'' | 1.98 |
| 80 | 1083217.6 | 2469342.05 | 269° 8' 26'' | 2 |
| 81 | 1083217.57 | 2469340.05 | 0° 18' 35'' | 1.85 |
| 78 | 1083219.42 | 2469340.06 |  |  |
| 82 | 1083232.93 | 2469540.78 | 83° 23' 49'' | 105.66 |
| 83 | 1083245.08 | 2469645.74 | 63° 11' 57'' | 15.21 |
| 84 | 1083251.94 | 2469659.32 | 83° 43' 22'' | 148.71 |
| 85 | 1083268.2 | 2469807.14 | 170° 55' 59'' | 18.34 |
| 86 | 1083250.09 | 2469810.03 | 262° 19' 49'' | 64.59 |
| 87 | 1083241.47 | 2469746.02 | 261° 54' 20'' | 100.07 |
| 88 | 1083227.38 | 2469646.95 | 353° 34' 36'' | 3.04 |
| 89 | 1083230.4 | 2469646.61 | 262° 6' 30'' | 1.02 |
| 90 | 1083230.26 | 2469645.6 | 173° 47' 4'' | 3.05 |
| 91 | 1083227.23 | 2469645.93 | 262° 53' 45'' | 3.4 |
| 92 | 1083226.81 | 2469642.56 | 263° 35' 20'' | 41.11 |
| 93 | 1083222.22 | 2469601.71 | 352° 7' 34'' | 2.85 |
| 94 | 1083225.04 | 2469601.32 | 263° 16' 7'' | 58.87 |
| 95 | 1083218.14 | 2469542.86 | 351° 59' 41'' | 14.94 |
| 82 | 1083232.93 | 2469540.78 |  |  |
| 96 | 1083253.01 | 2469674 | 89° 8' 42'' | 2.01 |
| 97 | 1083253.04 | 2469676.01 | 180° 0' 0'' | 2.01 |
| 98 | 1083251.03 | 2469676.01 | 269° 25' 37'' | 2 |
| 99 | 1083251.01 | 2469674.01 | 359° 42' 49'' | 2 |
| 96 | 1083253.01 | 2469674 |  |  |
| 100 | 1083256.07 | 2469708.35 | 89° 25' 37'' | 2 |
| 101 | 1083256.09 | 2469710.35 | 180° 0' 0'' | 2 |
| 102 | 1083254.09 | 2469710.35 | 269° 8' 11'' | 1.99 |
| 103 | 1083254.06 | 2469708.36 | 359° 42' 54'' | 2.01 |
| 100 | 1083256.07 | 2469708.35 |  |  |
| 104 | 1083259.92 | 2469742.2 | 89° 25' 37'' | 2 |
| 105 | 1083259.94 | 2469744.2 | 180° 0' 0'' | 2 |
| 106 | 1083257.94 | 2469744.2 | 269° 8' 11'' | 1.99 |
| 107 | 1083257.91 | 2469742.21 | 359° 42' 54'' | 2.01 |
| 104 | 1083259.92 | 2469742.2 |  |  |
| 108 | 1083188.94 | 2469122.14 | 82° 1' 1'' | 17.64 |
| 109 | 1083191.39 | 2469139.61 | 82° 21' 14'' | 25.78 |
| 110 | 1083194.82 | 2469165.16 | 81° 29' 35'' | 2.37 |
| 111 | 1083195.17 | 2469167.5 | 81° 52' 6'' | 54.65 |
| 112 | 1083202.9 | 2469221.6 | 82° 2' 2'' | 77.57 |
| 113 | 1083213.65 | 2469298.42 | 163° 59' 52'' | 11.1 |
| 114 | 1083202.98 | 2469301.48 | 262° 8' 30'' | 15.21 |
| 115 | 1083200.9 | 2469286.41 | 262° 17' 43'' | 76.38 |
| 116 | 1083190.66 | 2469210.72 | 264° 31' 3'' | 68.45 |

Элемент планировочной структуры 02:10:02 Земельный участок :ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083572.72 | 2468996.48 | 76° 15' 18'' | 8.59 |
| 2 | 1083574.76 | 2469004.82 | 84° 11' 42'' | 15.72 |
| 3 | 1083576.35 | 2469020.46 | 121° 23' 58'' | 0.9 |
| 4 | 1083575.88 | 2469021.23 | 178° 8' 20'' | 6.77 |
| 5 | 1083569.11 | 2469021.45 | 178° 41' 10'' | 4.36 |
| 6 | 1083564.75 | 2469021.55 | 89° 23' 26'' | 2.82 |
| 7 | 1083564.78 | 2469024.37 | 171° 24' 39'' | 3.88 |
| 8 | 1083560.94 | 2469024.95 | 170° 33' 51'' | 3.54 |
| 9 | 1083557.45 | 2469025.53 | 262° 21' 46'' | 26.64 |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1083553.91 | 2468999.13 | 351° 58' 51'' | 19 |
| 1 | 1083572.72 | 2468996.48 |  |  |

Элемент планировочной структуры 02:10:03 Земельный участок :ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083450.07 | 2469015.85 | 82° 3' 37'' | 27.22 |
| 2 | 1083453.83 | 2469042.81 | 82° 41' 6'' | 17.2 |
| 3 | 1083456.02 | 2469059.87 | 173° 52' 50'' | 10.6 |
| 4 | 1083445.48 | 2469061 | 262° 10' 44'' | 15.21 |
| 5 | 1083443.41 | 2469045.93 | 310° 53' 6'' | 1.97 |
| 6 | 1083444.7 | 2469044.44 | 286° 45' 21'' | 9.71 |
| 7 | 1083447.5 | 2469035.14 | 220° 45' 22'' | 8.03 |
| 8 | 1083441.42 | 2469029.9 | 131° 25' 25'' | 0.23 |
| 9 | 1083441.27 | 2469030.07 | 262° 2' 41'' | 23.63 |
| 10 | 1083438 | 2469006.67 | 48° 29' 17'' | 14.88 |
| 11 | 1083447.86 | 2469017.81 | 318° 25' 51'' | 2.95 |
| 1 | 1083450.07 | 2469015.85 |  |  |

Земельный участок :ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083340.67 | 2468938.74 | 82° 32' 38'' | 35.83 |
| 2 | 1083345.32 | 2468974.27 | 82° 25' 9'' | 38.05 |
| 3 | 1083350.34 | 2469011.99 | 82° 55' 44'' | 6.58 |
| 4 | 1083351.15 | 2469018.52 | 82° 47' 18'' | 36.88 |
| 5 | 1083355.78 | 2469055.11 | 82° 19' 47'' | 37.01 |
| 6 | 1083360.72 | 2469091.79 | 172° 6' 40'' | 6.05 |
| 7 | 1083354.73 | 2469092.62 | 262° 24' 23'' | 78.4 |
| 8 | 1083344.37 | 2469014.91 | 262° 23' 60'' | 75.99 |
| 9 | 1083334.32 | 2468939.59 | 352° 22' 33'' | 6.41 |
| 1 | 1083340.67 | 2468938.74 |  |  |

Элемент планировочной структуры 02:10:04 Земельный участок :ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083904.92 | 2469259.16 | 82° 2' 17'' | 131.61 |
| 2 | 1083923.15 | 2469389.5 | 172° 15' 39'' | 94.9 |
| 3 | 1083829.11 | 2469402.28 | 262° 0' 59'' | 131.18 |
| 4 | 1083810.89 | 2469272.37 | 352° 0' 11'' | 94.95 |
| 1 | 1083904.92 | 2469259.16 |  |  |
| 5 | 1083837.92 | 2469279.17 | 81° 49' 55'' | 10.7 |
| 6 | 1083839.44 | 2469289.76 | 171° 52' 12'' | 6.58 |
| 7 | 1083832.93 | 2469290.69 | 261° 46' 17'' | 10.69 |
| 8 | 1083831.4 | 2469280.11 | 351° 47' 46'' | 6.59 |
| 5 | 1083837.92 | 2469279.17 |  |  |
| 9 | 1083855.64 | 2469333.23 | 81° 32' 42'' | 4.49 |
| 10 | 1083856.3 | 2469337.67 | 170° 16' 21'' | 4.26 |
| 11 | 1083852.1 | 2469338.39 | 262° 58' 24'' | 4.33 |
| 12 | 1083851.57 | 2469334.09 | 348° 4' 8'' | 4.16 |
| 9 | 1083855.64 | 2469333.23 |  |  |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083688.16 | 2469256.14 | 82° 48' 57'' | 6 |
| 2 | 1083688.91 | 2469262.09 | 172° 22' 10'' | 133.83 |
| 3 | 1083556.27 | 2469279.86 | 173° 6' 1'' | 5.99 |
| 4 | 1083550.32 | 2469280.58 | 172° 48' 52'' | 42.21 |
| 5 | 1083508.44 | 2469285.86 | 172° 50' 53'' | 105.06 |

Элемент планировочной структуры 02:10:05 Земельный участок :ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1083404.2 | 2469298.94 | 172° 45' 47'' | 4.45 |
| 7 | 1083399.79 | 2469299.5 | 195° 34' 7'' | 15.87 |
| 8 | 1083384.5 | 2469295.24 | 262° 28' 3'' | 10.98 |
| 9 | 1083383.06 | 2469284.35 | 26° 46' 14'' | 19.94 |
| 10 | 1083400.86 | 2469293.33 | 352° 49' 32'' | 84.71 |
| 11 | 1083484.91 | 2469282.75 | 352° 50' 1'' | 65.17 |
| 12 | 1083549.57 | 2469274.62 | 352° 31' 9'' | 5.99 |
| 13 | 1083555.51 | 2469273.84 | 352° 23' 59'' | 133.83 |
| 1 | 1083688.16 | 2469256.14 |  |  |
| 14 | 1083449.75 | 2469290.01 | 84° 51' 26'' | 2.01 |
| 15 | 1083449.93 | 2469292.01 | 174° 51' 26'' | 2.01 |
| 16 | 1083447.93 | 2469292.19 | 265° 8' 30'' | 2.01 |
| 17 | 1083447.76 | 2469290.19 | 354° 49' 54'' | 2 |
| 14 | 1083449.75 | 2469290.01 |  |  |

Земельный участок :ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083475.72 | 2469210.56 | 172° 30' 25'' | 5.21 |
| 2 | 1083470.55 | 2469211.24 | 82° 24' 19'' | 0.3 |
| 3 | 1083470.59 | 2469211.54 | 170° 28' 34'' | 13.78 |
| 4 | 1083457 | 2469213.82 | 79° 31' 43'' | 5.23 |
| 5 | 1083457.95 | 2469218.96 | 350° 2' 31'' | 14.63 |
| 6 | 1083472.36 | 2469216.43 | 259° 59' 31'' | 1.38 |
| 7 | 1083472.12 | 2469215.07 | 352° 38' 27'' | 2.73 |
| 8 | 1083474.83 | 2469214.72 | 264° 56' 34'' | 1.13 |
| 9 | 1083474.73 | 2469213.59 | 354° 57' 27'' | 1.37 |
| 10 | 1083476.09 | 2469213.47 | 82° 44' 41'' | 69.84 |
| 11 | 1083484.91 | 2469282.75 | 172° 49' 32'' | 84.71 |
| 12 | 1083400.86 | 2469293.33 | 206° 46' 14'' | 19.94 |
| 13 | 1083383.06 | 2469284.35 | 262° 25' 51'' | 5.92 |
| 14 | 1083382.28 | 2469278.48 | 353° 34' 29'' | 17.87 |
| 15 | 1083400.04 | 2469276.48 | 264° 14' 49'' | 37.71 |
| 16 | 1083396.26 | 2469238.96 | 350° 18' 59'' | 38.29 |
| 17 | 1083434 | 2469232.52 | 262° 44' 55'' | 16.87 |
| 18 | 1083431.87 | 2469215.78 | 351° 59' 41'' | 44.16 |
| 19 | 1083475.6 | 2469209.63 | 82° 38' 51'' | 0.94 |
| 1 | 1083475.72 | 2469210.56 |  |  |
| 20 | 1083404.65 | 2469287.27 | 79° 42' 20'' | 4.87 |
| 21 | 1083405.52 | 2469292.06 | 170° 41' 5'' | 5.13 |
| 22 | 1083400.46 | 2469292.89 | 261° 6' 44'' | 4.92 |
| 23 | 1083399.7 | 2469288.03 | 351° 16' 16'' | 5.01 |
| 20 | 1083404.65 | 2469287.27 |  |  |
| 24 | 1083436.52 | 2469221.34 | 87° 19' 12'' | 2.35 |
| 25 | 1083436.63 | 2469223.69 | 177° 2' 57'' | 1.94 |
| 26 | 1083434.69 | 2469223.79 | 265° 45' 16'' | 2.3 |
| 27 | 1083434.52 | 2469221.5 | 355° 25' 34'' | 2.01 |
| 24 | 1083436.52 | 2469221.34 |  |  |
| 28 | 1083451.93 | 2469280.47 | 83° 48' 41'' | 5.84 |
| 29 | 1083452.56 | 2469286.28 | 173° 6' 23'' | 5.83 |
| 30 | 1083446.77 | 2469286.98 | 263° 12' 15'' | 5.83 |
| 31 | 1083446.08 | 2469281.19 | 352° 59' 1'' | 5.89 |
| 28 | 1083451.93 | 2469280.47 |  |  |
| 32 | 1083428.78 | 2469251.14 | 82° 59' 11'' | 24.24 |
| 33 | 1083431.74 | 2469275.2 | 173° 23' 12'' | 12.5 |
| 34 | 1083419.32 | 2469276.64 | 262° 54' 58'' | 24.16 |
| 35 | 1083416.34 | 2469252.66 | 353° 2' 2'' | 12.53 |
| 32 | 1083428.78 | 2469251.14 |  |  |
| 36 | 1083448.65 | 2469261.94 | 81° 52' 12'' | 6.36 |
| 37 | 1083449.55 | 2469268.24 | 171° 52' 12'' | 4.81 |
| 38 | 1083444.79 | 2469268.92 | 261° 36' 36'' | 6.24 |
| 39 | 1083443.88 | 2469262.75 | 350° 21' 45'' | 4.84 |
| 36 | 1083448.65 | 2469261.94 |  |  |

Элемент планировочной структуры 02:11:01 Земельный участок :ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083847.85 | 2469581.08 | 81° 58' 13'' | 114.76 |
| 2 | 1083863.88 | 2469694.71 | 171° 31' 59'' | 26.69 |
| 3 | 1083837.48 | 2469698.64 | 81° 33' 32'' | 17.71 |
| 4 | 1083840.08 | 2469716.16 | 351° 34' 49'' | 26.57 |
| 5 | 1083866.36 | 2469712.27 | 81° 58' 17'' | 11.17 |
| 6 | 1083867.92 | 2469723.33 | 171° 59' 15'' | 88.89 |
| 7 | 1083779.9 | 2469735.72 | 262° 10' 46'' | 10.73 |
| 8 | 1083778.44 | 2469725.09 | 172° 17' 17'' | 0.97 |
| 9 | 1083777.48 | 2469725.22 | 351° 48' 44'' | 53.36 |
| 10 | 1083830.3 | 2469717.62 | 261° 27' 23'' | 17.64 |
| 11 | 1083827.68 | 2469700.18 | 171° 40' 5'' | 52.17 |
| 12 | 1083776.06 | 2469707.74 | 262° 11' 59'' | 15.47 |
| 13 | 1083773.96 | 2469692.41 | 172° 52' 30'' | 2.18 |
| 14 | 1083771.8 | 2469692.68 | 352° 39' 37'' | 89.39 |
| 15 | 1083860.46 | 2469681.26 | 262° 15' 21'' | 96.18 |
| 16 | 1083847.5 | 2469585.96 | 221° 5' 39'' | 3.53 |
| 17 | 1083844.84 | 2469583.64 | 174° 0' 22'' | 66.85 |
| 18 | 1083778.36 | 2469590.62 | 127° 45' 47'' | 16.17 |
| 19 | 1083768.46 | 2469603.4 | 172° 43' 30'' | 6.63 |
| 20 | 1083761.88 | 2469604.24 | 261° 51' 24'' | 12.14 |
| 21 | 1083760.16 | 2469592.22 | 353° 39' 35'' | 3.17 |
| 22 | 1083763.31 | 2469591.87 | 86° 40' 56'' | 5.53 |
| 23 | 1083763.63 | 2469597.39 | 357° 13' 24'' | 8.67 |
| 24 | 1083772.29 | 2469596.97 | 267° 39' 14'' | 6.6 |
| 25 | 1083772.02 | 2469590.38 | 353° 0' 29'' | 76.4 |
| 1 | 1083847.85 | 2469581.08 |  |  |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1083664.15 | 2469716.8 | 0 | 0 |
| 7 | 1083532.95 | 2469506.91 | 352° 47' 26'' | 187.81 |
| 1 | 1083719.28 | 2469483.34 |  |  |
| 8 | 1083689.22 | 2469526.52 | 83° 9' 2'' | 23.73 |
| 9 | 1083692.05 | 2469550.08 | 173° 18' 47'' | 54.36 |
| 10 | 1083638.06 | 2469556.41 | 263° 26' 52'' | 23.57 |
| 11 | 1083635.37 | 2469532.99 | 353° 8' 56'' | 54.24 |
| 8 | 1083689.22 | 2469526.52 |  |  |
| 12 | 1083717.52 | 2469492.08 | 82° 50' 5'' | 17.64 |
| 13 | 1083719.72 | 2469509.58 | 83° 7' 6'' | 2.34 |
| 14 | 1083720 | 2469511.9 | 172° 22' 38'' | 56.54 |
| 15 | 1083663.96 | 2469519.4 | 262° 49' 10'' | 2.56 |
| 16 | 1083663.64 | 2469516.86 | 262° 10' 47'' | 17.79 |
| 17 | 1083661.22 | 2469499.24 | 352° 45' 8'' | 56.75 |
| 12 | 1083717.52 | 2469492.08 |  |  |
| 18 | 1083634.62 | 2469565.73 | 82° 37' 21'' | 7.32 |
| 19 | 1083635.56 | 2469572.99 | 172° 41' 4'' | 5.97 |
| 20 | 1083629.64 | 2469573.75 | 262° 37' 21'' | 7.32 |
| 21 | 1083628.7 | 2469566.49 | 352° 41' 4'' | 5.97 |
| 18 | 1083634.62 | 2469565.73 |  |  |
| 22 | 1083622.31 | 2469498.11 | 88° 19' 15'' | 3.07 |
| 23 | 1083622.4 | 2469501.18 | 176° 59' 44'' | 3.62 |
| 24 | 1083618.78 | 2469501.37 | 268° 50' 48'' | 2.98 |
| 25 | 1083618.72 | 2469498.39 | 355° 32' 25'' | 3.6 |
| 22 | 1083622.31 | 2469498.11 |  |  |
| 26 | 1083683.07 | 2469522.67 | 88° 4' 29'' | 3.57 |
| 27 | 1083683.19 | 2469526.24 | 179° 37' 14'' | 3.02 |
| 28 | 1083680.17 | 2469526.26 | 269° 30' 12'' | 3.46 |
| 29 | 1083680.14 | 2469522.8 | 357° 27' 34'' | 2.93 |
| 26 | 1083683.07 | 2469522.67 |  |  |
| 30 | 1083556.75 | 2469505.72 | 88° 51' 48'' | 2.52 |
| 31 | 1083556.8 | 2469508.24 | 175° 6' 3'' | 3.86 |
| 32 | 1083552.95 | 2469508.57 | 268° 26' 23'' | 2.57 |
| 33 | 1083552.88 | 2469506 | 355° 51' 42'' | 3.88 |
| 30 | 1083556.75 | 2469505.72 |  |  |
| 34 | 1083669.58 | 2469589.78 | 90° 0' 0'' | 2.1 |
| 35 | 1083669.58 | 2469591.88 | 175° 16' 4'' | 3.03 |
| 36 | 1083666.56 | 2469592.13 | 268° 40' 26'' | 2.16 |
| 37 | 1083666.51 | 2469589.97 | 356° 27' 31'' | 3.08 |
| 34 | 1083669.58 | 2469589.78 |  |  |

Элемент планировочной структуры 02:11:02 Земельный участок :ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083719.28 | 2469483.34 | 82° 50' 15'' | 225.37 |
| 1 | 1083664.15 | 2469716.8 | 82° 24' 19'' | 34.81 |
| 2 | 1083747.38 | 2469706.95 | 173° 15' 2'' | 83.81 |
| 2 | 1083668.75 | 2469751.3 | 172° 0' 43'' | 54.76 |
| 3 | 1083664.15 | 2469716.8 | 262° 48' 57'' | 116.67 |
| 3 | 1083614.52 | 2469758.91 | 262° 2' 3'' | 35 |
| 4 | 1083649.56 | 2469601.05 | 219° 4' 47'' | 39.63 |
| 4 | 1083609.67 | 2469724.25 | 352° 5' 5'' | 49.02 |
| 5 | 1083618.8 | 2469576.07 | 172° 45' 15'' | 76.51 |
| 5 | 1083658.22 | 2469717.5 | 353° 16' 4'' | 5.97 |
| 6 | 1083542.9 | 2469585.72 | 262° 48' 16'' | 79.44 |

# Ведомость координат поворотных точек образуемых земельных участков (2 этап)

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1083422.01 | 2469084.58 | 263° 43' 44'' | 0.92 |
| 4 | 1083421.91 | 2469083.67 | 352° 24' 48'' | 52.04 |
| 1 | 1083473.49 | 2469076.8 |  |  |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083502.9 | 2468876.69 | 83° 36' 20'' | 2.33 |
| 2 | 1083503.16 | 2468879.01 | 171° 12' 23'' | 3.66 |
| 3 | 1083499.54 | 2468879.57 | 171° 15' 14'' | 2.24 |
| 4 | 1083497.33 | 2468879.91 | 263° 13' 19'' | 2.46 |
| 5 | 1083497.04 | 2468877.47 | 352° 28' 34'' | 2.14 |
| 6 | 1083499.16 | 2468877.19 | 352° 23' 7'' | 3.77 |
| 1 | 1083502.9 | 2468876.69 |  |  |

Элемент планировочной структуры 02:10 Земельный участок :ЗУ1

Земельный участок :8:ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083951.84 | 2469557.68 | 82° 3' 46'' | 21 |
| 2 | 1083954.74 | 2469578.48 | 170° 51' 19'' | 4.15 |
| 3 | 1083950.64 | 2469579.14 | 262° 2' 9'' | 21 |
| 4 | 1083947.73 | 2469558.34 | 350° 52' 38'' | 4.16 |
| 1 | 1083951.84 | 2469557.68 |  |  |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083473.49 | 2469076.8 | 82° 56' 32'' | 1.06 |
| 2 | 1083473.62 | 2469077.85 | 172° 34' 14'' | 52.05 |

Земельный участок :1160:ЗУ4

Земельный участок :84:ЗУ1

| Номер | X | Y | Дирекционный | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| точки |  |  | угол |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083568.62 | 2468902.88 | 87° 26' 10'' | 5.37 |
| 2 | 1083568.86 | 2468908.24 | 172° 23' 34'' | 23.87 |
| 3 | 1083545.2 | 2468911.4 | 258° 38' 10'' | 4.16 |
| 4 | 1083544.38 | 2468907.32 | 349° 37' 13'' | 24.64 |
| 1 | 1083568.62 | 2468902.88 |  |  |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083683.57 | 2469038.15 | 82° 1' 49'' | 18.18 |
| 2 | 1083686.09 | 2469056.15 | 173° 24' 12'' | 1.48 |
| 3 | 1083684.62 | 2469056.32 | 262° 0' 46'' | 18.14 |
| 4 | 1083682.1 | 2469038.36 | 351° 52' 12'' | 1.48 |
| 1 | 1083683.57 | 2469038.15 |  |  |

Земельный участок :107:ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083824.7 | 2468871.88 | 81° 40' 51'' | 2.14 |
| 2 | 1083825.01 | 2468874 | 172° 23' 6'' | 41.05 |
| 3 | 1083784.32 | 2468879.44 | 262° 43' 30'' | 1.9 |
| 4 | 1083784.08 | 2468877.56 | 352° 2' 23'' | 41.02 |
| 1 | 1083824.7 | 2468871.88 |  |  |

Земельный участок :2:ЗУ3

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083771.12 | 2468879.38 | 85° 14' 11'' | 1.81 |
| 2 | 1083771.27 | 2468881.18 | 172° 23' 33'' | 55.97 |
| 3 | 1083715.79 | 2468888.59 | 262° 19' 32'' | 1.42 |
| 4 | 1083715.6 | 2468887.18 | 352° 0' 10'' | 56.07 |
| 1 | 1083771.12 | 2468879.38 |  |  |

Земельный участок :115:ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083672.56 | 2468959.55 | 82° 1' 11'' | 17.86 |
| 2 | 1083675.04 | 2468977.24 | 173° 39' 35'' | 0.91 |
| 3 | 1083674.14 | 2468977.34 | 260° 27' 35'' | 4.83 |
| 4 | 1083673.34 | 2468972.58 | 264° 5' 49'' | 13.03 |
| 5 | 1083672 | 2468959.62 | 352° 52' 30'' | 0.56 |
| 1 | 1083672.56 | 2468959.55 |  |  |

Земельный участок :116:ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083675.65 | 2468981.59 | 82° 1' 33'' | 17.66 |
| 2 | 1083678.1 | 2468999.08 | 172° 52' 30'' | 0.97 |
| 3 | 1083677.14 | 2468999.2 | 260° 48' 40'' | 11.02 |
| 4 | 1083675.38 | 2468988.32 | 353° 5' 20'' | 0.66 |
| 5 | 1083676.04 | 2468988.24 | 262° 22' 57'' | 6.64 |
| 6 | 1083675.16 | 2468981.66 | 351° 52' 12'' | 0.49 |
| 1 | 1083675.65 | 2468981.59 |  |  |

Земельный участок :1118:ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083678.1 | 2468999.08 | 82° 2' 33'' | 18.78 |
| 2 | 1083680.7 | 2469017.68 | 176° 54' 21'' | 1.48 |
| 3 | 1083679.22 | 2469017.76 | 263° 36' 20'' | 18.68 |
| 4 | 1083677.14 | 2468999.2 | 352° 52' 30'' | 0.97 |
| 1 | 1083678.1 | 2468999.08 |  |  |

Земельный участок :135:ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083680.7 | 2469017.68 | 82° 1' 8'' | 20.67 |
| 2 | 1083683.57 | 2469038.15 | 171° 52' 12'' | 1.48 |
| 3 | 1083682.1 | 2469038.36 | 262° 2' 29'' | 20.8 |
| 4 | 1083679.22 | 2469017.76 | 356° 54' 21'' | 1.48 |
| 1 | 1083680.7 | 2469017.68 |  |  |

Земельный участок :128:ЗУ2

Земельный участок :1399:ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083621.09 | 2468900.43 | 81° 34' 23'' | 0.82 |
| 2 | 1083621.21 | 2468901.24 | 172° 23' 11'' | 26.04 |
| 3 | 1083595.4 | 2468904.69 | 261° 15' 14'' | 0.66 |
| 4 | 1083595.3 | 2468904.04 | 352° 0' 8'' | 25.73 |
| 5 | 1083620.78 | 2468900.46 | 354° 28' 21'' | 0.31 |
| 1 | 1083621.09 | 2468900.43 |  |  |

Земельный участок :1111:ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083659.11 | 2468940.45 | 83° 21' 30'' | 30.43 |
| 2 | 1083662.63 | 2468970.68 | 351° 15' 14'' | 0.53 |
| 3 | 1083663.15 | 2468970.6 | 83° 1' 37'' | 20.1 |
| 4 | 1083665.59 | 2468990.55 | 170° 5' 56'' | 2.79 |
| 5 | 1083662.84 | 2468991.03 | 173° 9' 26'' | 1.01 |
| 6 | 1083661.84 | 2468991.15 | 262° 1' 19'' | 50.65 |
| 7 | 1083654.81 | 2468940.99 | 352° 56' 52'' | 0.98 |
| 8 | 1083655.78 | 2468940.87 | 352° 48' 41'' | 3.36 |
| 1 | 1083659.11 | 2468940.45 |  |  |

Земельный участок :94:ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083662.84 | 2468991.04 | 82° 0' 44'' | 27.35 |
| 2 | 1083666.64 | 2469018.12 | 173° 13' 28'' | 1.02 |
| 3 | 1083665.63 | 2469018.24 | 262° 1' 58'' | 27.34 |
| 4 | 1083661.84 | 2468991.16 | 353° 9' 26'' | 1.01 |
| 1 | 1083662.84 | 2468991.04 |  |  |

Земельный участок :99:ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083666.64 | 2469018.12 | 81° 59' 25'' | 21.53 |
| 2 | 1083669.64 | 2469039.44 | 174° 24' 2'' | 1.02 |
| 3 | 1083668.62 | 2469039.54 | 262° 0' 33'' | 21.51 |
| 4 | 1083665.63 | 2469018.24 | 353° 13' 28'' | 1.02 |
| 1 | 1083666.64 | 2469018.12 |  |  |

Земельный участок :122:ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083669.64 | 2469039.44 | 82° 2' 7'' | 18.62 |
| 2 | 1083672.22 | 2469057.88 | 172° 39' 56'' | 1.02 |
| 3 | 1083671.21 | 2469058.01 | 262° 1' 3'' | 18.65 |
| 4 | 1083668.62 | 2469039.54 | 354° 24' 2'' | 1.02 |
| 1 | 1083669.64 | 2469039.44 |  |  |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083697.98 | 2468890.32 | 81° 59' 43'' | 0.65 |
| 2 | 1083698.07 | 2468890.96 | 172° 23' 5'' | 34.79 |
| 3 | 1083663.59 | 2468895.57 | 82° 1' 9'' | 21.18 |
| 4 | 1083666.53 | 2468916.54 | 172° 19' 16'' | 0.9 |
| 5 | 1083665.64 | 2468916.66 | 263° 55' 17'' | 15.49 |

Земельный участок :93:ЗУ2

| 6 | 1083664 | 2468901.26 | 264° 36' 3'' | 6.59 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1083663.38 | 2468894.7 | 270° 0' 0'' | 0.2 |
| 8 | 1083663.38 | 2468894.5 | 351° 58' 58'' | 28.68 |
| 9 | 1083691.78 | 2468890.5 | 358° 20' 13'' | 6.2 |
| 1 | 1083697.98 | 2468890.32 |  |  |

| 2 | 1083755.14 | 2469739.2 | 172° 1' 16'' | 71.75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1083684.08 | 2469749.16 | 270° 0' 0'' | 0.01 |
| 4 | 1083684.08 | 2469749.15 | 352° 1' 16'' | 68.08 |
| 5 | 1083751.5 | 2469739.7 | 262° 50' 14'' | 32 |
| 6 | 1083747.51 | 2469707.95 | 351° 58' 14'' | 3.22 |
| 1 | 1083750.7 | 2469707.5 |  |  |

Земельный участок :130:ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083864.14 | 2468932.22 | 82° 3' 42'' | 20.27 |
| 2 | 1083866.94 | 2468952.3 | 174° 13' 32'' | 0.89 |
| 3 | 1083866.05 | 2468952.39 | 262° 4' 27'' | 20.23 |
| 4 | 1083863.26 | 2468932.35 | 351° 35' 48'' | 0.89 |
| 1 | 1083864.14 | 2468932.22 |  |  |

Земельный участок :1099:ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083875.58 | 2469013.62 | 82° 10' 0'' | 18.56 |
| 2 | 1083878.11 | 2469032.01 | 172° 43' 30'' | 0.95 |
| 3 | 1083877.17 | 2469032.13 | 262° 4' 15'' | 18.56 |
| 4 | 1083874.61 | 2469013.75 | 352° 22' 0'' | 0.98 |
| 1 | 1083875.58 | 2469013.62 |  |  |

Земельный участок :95:ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083869.48 | 2468970.22 | 81° 59' 25'' | 21.53 |
| 2 | 1083872.48 | 2468991.54 | 172° 12' 29'' | 0.96 |
| 3 | 1083871.53 | 2468991.67 | 262° 3' 57'' | 21.52 |
| 4 | 1083868.56 | 2468970.36 | 351° 20' 51'' | 0.93 |
| 1 | 1083869.48 | 2468970.22 |  |  |

Земельный участок :92:ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083860.48 | 2468906.12 | 82° 1' 3'' | 26.36 |
| 2 | 1083864.14 | 2468932.22 | 171° 35' 48'' | 0.89 |
| 3 | 1083863.26 | 2468932.35 | 262° 2' 55'' | 26.31 |
| 4 | 1083859.62 | 2468906.29 | 348° 49' 6'' | 0.88 |
| 1 | 1083860.48 | 2468906.12 |  |  |

Земельный участок :100:ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083872.48 | 2468991.54 | 82° 0' 29'' | 22.3 |
| 2 | 1083875.58 | 2469013.62 | 172° 22' 0'' | 0.98 |
| 3 | 1083874.61 | 2469013.75 | 262° 3' 32'' | 22.29 |
| 4 | 1083871.53 | 2468991.67 | 352° 12' 29'' | 0.96 |
| 1 | 1083872.48 | 2468991.54 |  |  |

Земельный участок :1092:ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083866.94 | 2468952.3 | 82° 37' 44'' | 7.79 |
| 2 | 1083867.94 | 2468960.03 | 81° 24' 22'' | 10.31 |
| 3 | 1083869.48 | 2468970.22 | 171° 20' 51'' | 0.93 |
| 4 | 1083868.56 | 2468970.36 | 262° 2' 55'' | 18.14 |
| 5 | 1083866.05 | 2468952.39 | 354° 13' 32'' | 0.89 |
| 1 | 1083866.94 | 2468952.3 |  |  |

Земельный участок :64:ЗУ2

Земельный участок :126:ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083649.58 | 2468896.42 | 81° 55' 49'' | 18.81 |
| 2 | 1083652.22 | 2468915.04 | 173° 21' 17'' | 1.04 |
| 3 | 1083651.19 | 2468915.16 | 262° 0' 40'' | 17.77 |
| 4 | 1083648.72 | 2468897.56 | 172° 22' 40'' | 21.86 |
| 5 | 1083627.05 | 2468900.46 | 264° 1' 32'' | 0.86 |
| 6 | 1083626.96 | 2468899.6 | 351° 59' 51'' | 22.84 |
| 1 | 1083649.58 | 2468896.42 |  |  |

Земельный участок :1120:ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083544.48 | 2469049.03 | 83° 11' 17'' | 19.98 |
| 2 | 1083546.85 | 2469068.87 | 172° 25' 32'' | 54.7 |
| 3 | 1083492.63 | 2469076.08 | 262° 24' 19'' | 1.82 |
| 4 | 1083492.39 | 2469074.28 | 352° 24' 43'' | 50.97 |
| 5 | 1083542.91 | 2469067.55 | 262° 22' 49'' | 18.1 |
| 6 | 1083540.51 | 2469049.61 | 351° 41' 17'' | 4.01 |
| 1 | 1083544.48 | 2469049.03 |  |  |

Земельный участок :120:ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083652.22 | 2468915.04 | 82° 9' 20'' | 26.08 |
| 2 | 1083655.78 | 2468940.88 | 173° 31' 49'' | 0.98 |
| 3 | 1083654.81 | 2468940.99 | 262° 1' 20'' | 26.08 |
| 4 | 1083651.19 | 2468915.16 | 353° 21' 17'' | 1.04 |
| 1 | 1083652.22 | 2468915.04 |  |  |

Земельный участок :1413

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083195.94 | 2469167.43 | 81° 57' 11'' | 66.15 |
| 2 | 1083205.2 | 2469232.93 | 117° 11' 32'' | 1.23 |
| 3 | 1083204.64 | 2469234.02 | 262° 1' 30'' | 12.54 |
| 4 | 1083202.9 | 2469221.6 | 261° 52' 6'' | 54.65 |
| 5 | 1083195.17 | 2469167.5 | 354° 48' 20'' | 0.77 |
| 1 | 1083195.94 | 2469167.43 |  |  |
| 6 | 1083213.05 | 2469288.38 | 81° 56' 7'' | 9.91 |
| 7 | 1083214.44 | 2469298.19 | 163° 46' 4'' | 0.82 |
| 8 | 1083213.65 | 2469298.42 | 262° 2' 18'' | 11.55 |
| 9 | 1083212.05 | 2469286.98 | 54° 27' 44'' | 1.72 |
| 6 | 1083213.05 | 2469288.38 |  |  |
| 10 | 1083191.99 | 2469139.53 | 81° 56' 43'' | 25.76 |
| 11 | 1083195.6 | 2469165.04 | 171° 15' 14'' | 0.79 |
| 12 | 1083194.82 | 2469165.16 | 262° 21' 14'' | 25.78 |
| 13 | 1083191.39 | 2469139.61 | 352° 24' 19'' | 0.61 |
| 10 | 1083191.99 | 2469139.53 |  |  |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083214.73 | 2469300.28 | 81° 56' 30'' | 14.7 |
| 2 | 1083216.79 | 2469314.83 | 172° 27' 2'' | 0.84 |
| 3 | 1083215.96 | 2469314.94 | 262° 4' 12'' | 14.57 |
| 4 | 1083213.95 | 2469300.51 | 343° 34' 15'' | 0.81 |
| 1 | 1083214.73 | 2469300.28 |  |  |

Земельный участок :1409

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083750.7 | 2469707.5 | 82° 1' 37'' | 32.01 |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083859.62 | 2468906.29 | 82° 2' 55'' | 26.31 |
| 2 | 1083863.26 | 2468932.35 | 171° 21' 39'' | 3.66 |
| 3 | 1083859.64 | 2468932.9 | 263° 9' 26'' | 0.5 |
| 4 | 1083859.58 | 2468932.4 | 172° 33' 42'' | 7.26 |
| 5 | 1083852.38 | 2468933.34 | 174° 31' 46'' | 18.04 |
| 6 | 1083834.42 | 2468935.06 | 173° 48' 41'' | 1.67 |
| 7 | 1083832.76 | 2468935.24 | 262° 3' 28'' | 23.3 |
| 8 | 1083829.54 | 2468912.16 | 349° 38' 5'' | 13.56 |
| 9 | 1083842.88 | 2468909.72 | 348° 25' 14'' | 17.09 |
| 1 | 1083859.62 | 2468906.29 |  |  |

Элемент планировочной структуры 02:10:01 Земельный участок :ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083750 | 2468967.92 | 83° 14' 9'' | 18.51 |
| 2 | 1083752.18 | 2468986.3 | 73° 18' 3'' | 0.63 |
| 3 | 1083752.36 | 2468986.9 | 172° 4' 53'' | 6.9 |
| 4 | 1083745.53 | 2468987.85 | 261° 54' 53'' | 14.43 |
| 5 | 1083743.5 | 2468973.56 | 172° 20' 26'' | 2.93 |
| 6 | 1083740.6 | 2468973.95 | 260° 41' 53'' | 4.7 |
| 7 | 1083739.84 | 2468969.31 | 352° 12' 35'' | 10.25 |
| 1 | 1083750 | 2468967.92 |  |  |

Земельный участок :ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083752.24 | 2468986.92 | 81° 58' 30'' | 20.06 |
| 2 | 1083755.04 | 2469006.78 | 172° 45' 47'' | 0.64 |
| 3 | 1083754.41 | 2469006.86 | 262° 13' 52'' | 6.73 |
| 4 | 1083753.5 | 2469000.19 | 172° 9' 34'' | 6.16 |
| 5 | 1083747.4 | 2469001.03 | 261° 55' 29'' | 13.31 |
| 6 | 1083745.53 | 2468987.85 | 352° 6' 33'' | 6.77 |
| 1 | 1083752.24 | 2468986.92 |  |  |

Земельный участок :ЗУ3

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083715.49 | 2468994.78 | 82° 24' 58'' | 10.53 |
| 2 | 1083716.88 | 2469005.22 | 82° 25' 41'' | 6.68 |
| 3 | 1083717.76 | 2469011.84 | 79° 59' 31'' | 3.8 |
| 4 | 1083718.42 | 2469015.58 | 177° 6' 31'' | 0.99 |
| 5 | 1083717.43 | 2469015.63 | 261° 56' 51'' | 20.92 |
| 6 | 1083714.5 | 2468994.92 | 351° 57' 3'' | 1 |
| 1 | 1083715.49 | 2468994.78 |  |  |

Земельный участок :ЗУ4

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083713.35 | 2468975.83 | 83° 55' 39'' | 10.87 |
| 2 | 1083714.5 | 2468986.64 | 349° 22' 49'' | 5.53 |
| 3 | 1083719.94 | 2468985.62 | 80° 22' 49'' | 1.2 |
| 4 | 1083720.14 | 2468986.8 | 166° 44' 52'' | 5.67 |
| 5 | 1083714.62 | 2468988.1 | 83° 9' 26'' | 4.53 |
| 6 | 1083715.16 | 2468992.6 | 352° 16' 41'' | 4.76 |
| 7 | 1083719.88 | 2468991.96 | 78° 41' 24'' | 1.33 |
| 8 | 1083720.14 | 2468993.26 | 167° 48' 21'' | 4.83 |
| 9 | 1083715.42 | 2468994.28 | 82° 1' 49'' | 0.5 |
| 10 | 1083715.49 | 2468994.78 | 171° 57' 3'' | 1 |
| 11 | 1083714.5 | 2468994.92 | 260° 0' 45'' | 6.46 |
| 12 | 1083713.38 | 2468988.56 | 277° 45' 55'' | 1.33 |
| 13 | 1083713.56 | 2468987.24 | 263° 50' 27'' | 5.59 |
| 14 | 1083712.96 | 2468981.68 | 251° 58' 49'' | 1.75 |
| 15 | 1083712.42 | 2468980.02 | 266° 0' 56'' | 4.03 |
| 16 | 1083712.14 | 2468976 | 352° 0' 9'' | 1.22 |
| 1 | 1083713.35 | 2468975.83 |  |  |

Земельный участок :ЗУ5

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083742.6 | 2468918.92 | 87° 3' 16'' | 8.95 |
| 2 | 1083743.06 | 2468927.86 | 84° 37' 33'' | 17.62 |
| 3 | 1083744.71 | 2468945.4 | 263° 58' 45'' | 17.64 |
| 4 | 1083742.86 | 2468927.86 | 266° 15' 47'' | 8.9 |
| 5 | 1083742.28 | 2468918.98 | 349° 22' 49'' | 0.33 |
| 1 | 1083742.6 | 2468918.92 |  |  |

Земельный участок :92:ЗУ1

Земельный участок :130:ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083863.26 | 2468932.35 | 82° 4' 27'' | 20.23 |
| 2 | 1083866.05 | 2468952.39 | 174° 16' 19'' | 29.56 |
| 3 | 1083836.64 | 2468955.34 | 261° 49' 18'' | 20.1 |
| 4 | 1083833.78 | 2468935.44 | 329° 18' 1'' | 0.74 |
| 5 | 1083834.42 | 2468935.06 | 354° 31' 46'' | 18.04 |
| 6 | 1083852.38 | 2468933.34 | 352° 33' 42'' | 7.26 |
| 7 | 1083859.58 | 2468932.4 | 83° 9' 26'' | 0.5 |
| 8 | 1083859.64 | 2468932.9 | 351° 21' 39'' | 3.66 |
| 1 | 1083863.26 | 2468932.35 |  |  |

Земельный участок :1092:ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083866.05 | 2468952.39 | 82° 2' 55'' | 18.14 |
| 2 | 1083868.56 | 2468970.36 | 172° 4' 27'' | 11.89 |
| 3 | 1083856.78 | 2468972 | 179° 5' 52'' | 2.54 |
| 4 | 1083854.24 | 2468972.04 | 172° 51' 48'' | 12.07 |
| 5 | 1083842.26 | 2468973.54 | 168° 2' 28'' | 2.94 |
| 6 | 1083839.38 | 2468974.15 | 261° 42' 44'' | 19.01 |
| 7 | 1083836.64 | 2468955.34 | 354° 16' 19'' | 29.56 |
| 1 | 1083866.05 | 2468952.39 |  |  |

Земельный участок :95:ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083868.56 | 2468970.36 | 82° 3' 57'' | 21.52 |
| 2 | 1083871.53 | 2468991.67 | 172° 25' 5'' | 8.87 |
| 3 | 1083862.74 | 2468992.84 | 163° 38' 39'' | 1.92 |
| 4 | 1083860.9 | 2468993.38 | 172° 34' 15'' | 21.5 |
| 5 | 1083839.58 | 2468996.16 | 265° 50' 8'' | 21.76 |
| 6 | 1083838 | 2468974.46 | 347° 20' 22'' | 1.41 |
| 7 | 1083839.38 | 2468974.15 | 348° 2' 28'' | 2.94 |
| 8 | 1083842.26 | 2468973.54 | 352° 51' 48'' | 12.07 |
| 9 | 1083854.24 | 2468972.04 | 359° 5' 52'' | 2.54 |
| 10 | 1083856.78 | 2468972 | 352° 4' 27'' | 11.89 |
| 1 | 1083868.56 | 2468970.36 |  |  |

Земельный участок :100:ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083871.53 | 2468991.67 | 82° 3' 32'' | 22.29 |
| 2 | 1083874.61 | 2469013.75 | 171° 56' 44'' | 1.07 |
| 3 | 1083873.55 | 2469013.9 | 84° 44' 15'' | 0.76 |
| 4 | 1083873.62 | 2469014.66 | 172° 12' 14'' | 7.52 |
| 5 | 1083866.17 | 2469015.68 | 81° 35' 48'' | 0.89 |
| 6 | 1083866.3 | 2469016.56 | 173° 11' 33'' | 10.29 |
| 7 | 1083856.08 | 2469017.78 | 175° 9' 42'' | 13.99 |
| 8 | 1083842.14 | 2469018.96 | 184° 14' 11'' | 0.54 |
| 9 | 1083841.6 | 2469018.92 | 258° 18' 4'' | 4.04 |
| 10 | 1083840.78 | 2469014.96 | 263° 55' 25'' | 6.24 |
| 11 | 1083840.12 | 2469008.76 | 261° 3' 9'' | 9.52 |
| 12 | 1083838.64 | 2468999.36 | 258° 5' 30'' | 3 |

| 13 | 1083838.02 | 2468996.42 | 350° 32' 16'' | 1.58 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1083839.58 | 2468996.16 | 352° 34' 15'' | 21.5 |
| 15 | 1083860.9 | 2468993.38 | 343° 38' 39'' | 1.92 |
| 16 | 1083862.74 | 2468992.84 | 352° 25' 5'' | 8.87 |
| 1 | 1083871.53 | 2468991.67 |  |  |

Земельный участок :1099:ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083874.61 | 2469013.75 | 82° 4' 15'' | 18.56 |
| 2 | 1083877.17 | 2469032.13 | 172° 50' 23'' | 34.26 |
| 3 | 1083843.18 | 2469036.4 | 264° 50' 6'' | 17.55 |
| 4 | 1083841.6 | 2469018.92 | 4° 14' 11'' | 0.54 |
| 5 | 1083842.14 | 2469018.96 | 355° 9' 42'' | 13.99 |
| 6 | 1083856.08 | 2469017.78 | 353° 11' 33'' | 10.29 |
| 7 | 1083866.3 | 2469016.56 | 261° 35' 48'' | 0.89 |
| 8 | 1083866.17 | 2469015.68 | 352° 12' 14'' | 7.52 |
| 9 | 1083873.62 | 2469014.66 | 264° 44' 15'' | 0.76 |
| 10 | 1083873.55 | 2469013.9 | 351° 56' 44'' | 1.07 |
| 1 | 1083874.61 | 2469013.75 |  |  |

Земельный участок :107:ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083825.01 | 2468874 | 81° 36' 42'' | 17.89 |
| 2 | 1083827.62 | 2468891.7 | 173° 25' 5'' | 22.51 |
| 3 | 1083805.26 | 2468894.28 | 172° 56' 57'' | 7.66 |
| 4 | 1083797.66 | 2468895.22 | 176° 12' 23'' | 11.18 |
| 5 | 1083786.5 | 2468895.96 | 262° 28' 57'' | 16.66 |
| 6 | 1083784.32 | 2468879.44 | 352° 23' 6'' | 41.05 |
| 1 | 1083825.01 | 2468874 |  |  |

Земельный участок :2:ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083771.27 | 2468881.18 | 85° 22' 59'' | 5.84 |
| 2 | 1083771.74 | 2468887 | 173° 52' 16'' | 28.75 |
| 3 | 1083743.15 | 2468890.07 | 263° 20' 10'' | 5.08 |
| 4 | 1083742.56 | 2468885.02 | 352° 22' 15'' | 22.97 |
| 5 | 1083765.33 | 2468881.97 | 352° 25' 28'' | 5.99 |
| 1 | 1083771.27 | 2468881.18 |  |  |

Земельный участок :2:ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083742.56 | 2468885.02 | 83° 20' 10'' | 5.08 |
| 2 | 1083743.15 | 2468890.07 | 173° 48' 41'' | 2.5 |
| 3 | 1083740.66 | 2468890.34 | 84° 22' 57'' | 8.58 |
| 4 | 1083741.5 | 2468898.88 | 63° 56' 47'' | 2 |
| 5 | 1083742.38 | 2468900.68 | 83° 18' 10'' | 5.32 |
| 6 | 1083743 | 2468905.96 | 174° 8' 38'' | 1.57 |
| 7 | 1083741.44 | 2468906.12 | 86° 15' 46'' | 12.89 |
| 8 | 1083742.28 | 2468918.98 | 86° 15' 47'' | 8.9 |
| 9 | 1083742.86 | 2468927.86 | 175° 19' 28'' | 10.8 |
| 10 | 1083732.1 | 2468928.74 | 182° 23' 56'' | 10.99 |
| 11 | 1083721.12 | 2468928.28 | 262° 21' 55'' | 39.59 |
| 12 | 1083715.86 | 2468889.04 | 261° 9' 29'' | 0.46 |
| 13 | 1083715.79 | 2468888.59 | 352° 24' 14'' | 27.01 |
| 1 | 1083742.56 | 2468885.02 |  |  |

Земельный участок :1094:ЗУ1

Земельный участок :1094:ЗУ5

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083742.86 | 2468927.86 | 86° 16' 12'' | 17.68 |
| 2 | 1083744.01 | 2468945.5 | 172° 3' 2'' | 2.24 |
| 3 | 1083741.79 | 2468945.81 | 172° 11' 33'' | 15.83 |
| 4 | 1083726.11 | 2468947.96 | 171° 54' 20'' | 2.27 |
| 5 | 1083723.86 | 2468948.28 | 262° 17' 32'' | 18.42 |
| 6 | 1083721.39 | 2468930.03 | 353° 7' 55'' | 10.79 |
| 7 | 1083732.1 | 2468928.74 | 355° 19' 28'' | 10.8 |
| 1 | 1083742.86 | 2468927.86 |  |  |

Земельный участок :1094:ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083745.91 | 2468945.88 | 83° 9' 31'' | 15.03 |
| 2 | 1083747.7 | 2468960.8 | 169° 44' 44'' | 9.16 |
| 3 | 1083738.69 | 2468962.43 | 80° 23' 41'' | 2.64 |
| 4 | 1083739.13 | 2468965.03 | 173° 12' 17'' | 10.56 |
| 5 | 1083728.64 | 2468966.28 | 262° 8' 14'' | 18.49 |
| 6 | 1083726.11 | 2468947.96 | 352° 11' 33'' | 15.83 |
| 7 | 1083741.79 | 2468945.81 | 352° 3' 2'' | 2.24 |
| 8 | 1083744.01 | 2468945.5 | 351° 52' 12'' | 0.71 |
| 9 | 1083744.71 | 2468945.4 | 84° 17' 22'' | 0.5 |
| 10 | 1083744.76 | 2468945.9 | 359° 0' 13'' | 1.15 |
| 1 | 1083745.91 | 2468945.88 |  |  |

Земельный участок :1094:ЗУ4

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083721.39 | 2468930.03 | 82° 17' 32'' | 18.42 |
| 2 | 1083723.86 | 2468948.28 | 172° 12' 12'' | 17.99 |
| 3 | 1083706.04 | 2468950.72 | 263° 54' 55'' | 15.85 |
| 4 | 1083704.36 | 2468934.96 | 348° 38' 11'' | 6.29 |
| 5 | 1083710.53 | 2468933.72 | 259° 20' 27'' | 5.35 |
| 6 | 1083709.54 | 2468928.46 | 24° 6' 29'' | 4.8 |
| 7 | 1083713.92 | 2468930.42 | 357° 20' 55'' | 6.92 |
| 8 | 1083720.83 | 2468930.1 | 352° 52' 30'' | 0.56 |
| 1 | 1083721.39 | 2468930.03 |  |  |

Земельный участок :1094:ЗУ3

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083726.11 | 2468947.96 | 82° 8' 14'' | 18.49 |
| 2 | 1083728.64 | 2468966.28 | 173° 12' 8'' | 3.04 |
| 3 | 1083725.62 | 2468966.64 | 173° 53' 43'' | 13.16 |
| 4 | 1083712.53 | 2468968.04 | 175° 8' 8'' | 0.94 |
| 5 | 1083711.59 | 2468968.12 | 265° 13' 14'' | 12.12 |
| 6 | 1083710.58 | 2468956.04 | 175° 30' 55'' | 4.09 |
| 7 | 1083706.5 | 2468956.36 | 266° 50' 43'' | 2.54 |
| 8 | 1083706.36 | 2468953.82 | 264° 6' 23'' | 3.12 |
| 9 | 1083706.04 | 2468950.72 | 352° 12' 12'' | 17.99 |
| 10 | 1083723.86 | 2468948.28 | 351° 54' 20'' | 2.27 |
| 1 | 1083726.11 | 2468947.96 |  |  |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083739.13 | 2468965.03 | 80° 34' 52'' | 4.34 |
| 2 | 1083739.84 | 2468969.31 | 172° 10' 40'' | 8.16 |
| 3 | 1083731.76 | 2468970.42 | 172° 3' 42'' | 2.53 |
| 4 | 1083729.25 | 2468970.77 | 262° 15' 48'' | 4.53 |
| 5 | 1083728.64 | 2468966.28 | 353° 12' 17'' | 10.56 |

Земельный участок :1179:ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083742.86 | 2468927.86 | 83° 58' 45'' | 17.64 |
| 2 | 1083744.71 | 2468945.4 | 171° 52' 12'' | 0.71 |
| 3 | 1083744.01 | 2468945.5 | 266° 16' 12'' | 17.68 |
| 1 | 1083742.86 | 2468927.86 |  |  |

| 1 | 1083739.13 | 2468965.03 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 14 | 1083713.35 | 2468975.83 | 352° 2' 2'' | 13.35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083726.57 | 2468973.98 |  |  |

Земельный участок :1179:ЗУ8

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083728.64 | 2468966.28 | 82° 15' 48'' | 4.53 |
| 2 | 1083729.25 | 2468970.77 | 82° 25' 8'' | 2.8 |
| 3 | 1083729.62 | 2468973.55 | 171° 58' 30'' | 3.08 |
| 4 | 1083726.57 | 2468973.98 | 262° 40' 55'' | 5.89 |
| 5 | 1083725.82 | 2468968.14 | 262° 24' 19'' | 1.51 |
| 6 | 1083725.62 | 2468966.64 | 353° 12' 8'' | 3.04 |
| 1 | 1083728.64 | 2468966.28 |  |  |

Земельный участок :131:ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083725.62 | 2468966.64 | 82° 24' 19'' | 1.51 |
| 2 | 1083725.82 | 2468968.14 | 82° 40' 55'' | 5.89 |
| 3 | 1083726.57 | 2468973.98 | 172° 2' 2'' | 13.35 |
| 4 | 1083713.35 | 2468975.83 | 263° 55' 6'' | 7.83 |
| 5 | 1083712.52 | 2468968.04 | 353° 53' 60'' | 13.17 |
| 1 | 1083725.62 | 2468966.64 |  |  |

Земельный участок :1179:ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083743.5 | 2468973.56 | 81° 54' 53'' | 14.43 |
| 2 | 1083745.53 | 2468987.85 | 172° 13' 18'' | 13.82 |
| 3 | 1083731.84 | 2468989.72 | 262° 10' 58'' | 16.32 |
| 4 | 1083729.62 | 2468973.55 | 262° 25' 8'' | 2.8 |
| 5 | 1083729.25 | 2468970.77 | 352° 3' 42'' | 2.53 |
| 6 | 1083731.76 | 2468970.42 | 352° 10' 40'' | 8.16 |
| 7 | 1083739.84 | 2468969.31 | 80° 41' 53'' | 4.7 |
| 8 | 1083740.6 | 2468973.95 | 352° 20' 26'' | 2.93 |
| 1 | 1083743.5 | 2468973.56 |  |  |

Земельный участок :1179:ЗУ7

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083729.62 | 2468973.55 | 82° 10' 58'' | 16.32 |
| 2 | 1083731.84 | 2468989.72 | 82° 13' 31'' | 2.74 |
| 3 | 1083732.21 | 2468992.43 | 171° 57' 34'' | 2.72 |
| 4 | 1083729.52 | 2468992.81 | 259° 28' 53'' | 3.83 |
| 5 | 1083728.82 | 2468989.04 | 261° 9' 60'' | 11.98 |
| 6 | 1083726.98 | 2468977.2 | 262° 44' 37'' | 3.25 |
| 7 | 1083726.57 | 2468973.98 | 351° 58' 30'' | 3.08 |
| 1 | 1083729.62 | 2468973.55 |  |  |

Земельный участок :131:ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083726.57 | 2468973.98 | 82° 44' 37'' | 3.25 |
| 2 | 1083726.98 | 2468977.2 | 81° 9' 60'' | 11.98 |
| 3 | 1083728.82 | 2468989.04 | 79° 28' 53'' | 3.83 |
| 4 | 1083729.52 | 2468992.81 | 172° 0' 26'' | 14.17 |
| 5 | 1083715.49 | 2468994.78 | 262° 1' 49'' | 0.5 |
| 6 | 1083715.42 | 2468994.28 | 347° 48' 21'' | 4.83 |
| 7 | 1083720.14 | 2468993.26 | 258° 41' 24'' | 1.33 |
| 8 | 1083719.88 | 2468991.96 | 172° 16' 41'' | 4.76 |
| 9 | 1083715.16 | 2468992.6 | 263° 9' 26'' | 4.53 |
| 10 | 1083714.62 | 2468988.1 | 346° 44' 52'' | 5.67 |
| 11 | 1083720.14 | 2468986.8 | 260° 22' 49'' | 1.2 |
| 12 | 1083719.94 | 2468985.62 | 169° 22' 49'' | 5.53 |
| 13 | 1083714.5 | 2468986.64 | 263° 55' 39'' | 10.87 |

Земельный участок :1179:ЗУ3

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083745.53 | 2468987.85 | 81° 55' 29'' | 13.31 |
| 2 | 1083747.4 | 2469001.03 | 172° 10' 45'' | 13.89 |
| 3 | 1083733.64 | 2469002.92 | 262° 14' 14'' | 10.59 |
| 4 | 1083732.21 | 2468992.43 | 262° 13' 31'' | 2.74 |
| 5 | 1083731.84 | 2468989.72 | 352° 13' 18'' | 13.82 |
| 1 | 1083745.53 | 2468987.85 |  |  |

Земельный участок :1179:ЗУ6

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083732.21 | 2468992.43 | 82° 14' 14'' | 10.59 |
| 2 | 1083733.64 | 2469002.92 | 172° 14' 5'' | 2.22 |
| 3 | 1083731.44 | 2469003.22 | 259° 32' 60'' | 10.59 |
| 4 | 1083729.52 | 2468992.81 | 351° 57' 34'' | 2.72 |
| 1 | 1083732.21 | 2468992.43 |  |  |

Земельный участок :131:ЗУ3

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083729.52 | 2468992.81 | 79° 32' 60'' | 10.59 |
| 2 | 1083731.44 | 2469003.22 | 172° 10' 43'' | 14.7 |
| 3 | 1083716.88 | 2469005.22 | 262° 24' 58'' | 10.53 |
| 4 | 1083715.49 | 2468994.78 | 352° 0' 26'' | 14.17 |
| 1 | 1083729.52 | 2468992.81 |  |  |

Земельный участок :1179:ЗУ4

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083747.4 | 2469001.03 | 81° 53' 4'' | 5.53 |
| 2 | 1083748.18 | 2469006.5 | 179° 27' 16'' | 6.3 |
| 3 | 1083741.88 | 2469006.56 | 215° 40' 48'' | 6.55 |
| 4 | 1083736.56 | 2469002.74 | 176° 28' 21'' | 2.93 |
| 5 | 1083733.64 | 2469002.92 | 352° 10' 45'' | 13.89 |
| 1 | 1083747.4 | 2469001.03 |  |  |

Земельный участок :1179:ЗУ5

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083733.64 | 2469002.92 | 169° 5' 42'' | 2.22 |
| 2 | 1083731.46 | 2469003.34 | 260° 32' 16'' | 0.12 |
| 3 | 1083731.44 | 2469003.22 | 352° 14' 5'' | 2.22 |
| 1 | 1083733.64 | 2469002.92 |  |  |

Земельный участок :131:ЗУ4

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083733.64 | 2469002.92 | 82° 35' 7'' | 8.83 |
| 2 | 1083734.78 | 2469011.68 | 177° 12' 26'' | 3.28 |
| 3 | 1083731.5 | 2469011.84 | 200° 54' 54'' | 3.36 |
| 4 | 1083728.36 | 2469010.64 | 173° 32' 28'' | 10.67 |
| 5 | 1083717.76 | 2469011.84 | 262° 25' 41'' | 6.68 |
| 6 | 1083716.88 | 2469005.22 | 352° 10' 43'' | 14.7 |
| 7 | 1083731.44 | 2469003.22 | 80° 32' 16'' | 0.12 |
| 8 | 1083731.46 | 2469003.34 | 349° 5' 42'' | 2.22 |
| 1 | 1083733.64 | 2469002.92 |  |  |

Земельный участок :93:ЗУ1

| 8 | 1083680.7 | 2469017.68 | 356° 48' 20'' | 36.79 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1083717.43 | 2469015.63 | 357° 6' 31'' | 0.99 |
| 1 | 1083718.42 | 2469015.58 |  |  |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083698.14 | 2468891.52 | 81° 57' 56'' | 22.04 |
| 2 | 1083701.22 | 2468913.34 | 171° 17' 9'' | 13.6 |
| 3 | 1083687.78 | 2468915.4 | 266° 8' 4'' | 1.48 |
| 4 | 1083687.68 | 2468913.92 | 173° 40' 16'' | 11.25 |
| 5 | 1083676.5 | 2468915.16 | 172° 9' 37'' | 10.04 |
| 6 | 1083666.55 | 2468916.53 | 261° 57' 42'' | 21.17 |
| 7 | 1083663.59 | 2468895.57 | 352° 23' 5'' | 34.79 |
| 8 | 1083698.07 | 2468890.96 | 82° 52' 30'' | 0.56 |
| 1 | 1083698.14 | 2468891.52 |  |  |

Земельный участок :115:ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083710.58 | 2468956.04 | 85° 13' 14'' | 12.12 |
| 2 | 1083711.59 | 2468968.12 | 86° 0' 27'' | 7.9 |
| 3 | 1083712.14 | 2468976 | 174° 29' 54'' | 35.46 |
| 4 | 1083676.84 | 2468979.4 | 263° 10' 36'' | 2.36 |
| 5 | 1083676.56 | 2468977.06 | 173° 14' 47'' | 1.53 |
| 6 | 1083675.04 | 2468977.24 | 262° 1' 11'' | 17.86 |
| 7 | 1083672.56 | 2468959.55 | 353° 4' 16'' | 16.66 |
| 8 | 1083689.1 | 2468957.54 | 356° 7' 13'' | 17.44 |
| 9 | 1083706.5 | 2468956.36 | 355° 30' 55'' | 4.09 |
| 1 | 1083710.58 | 2468956.04 |  |  |

Земельный участок :116:ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083712.14 | 2468976 | 86° 0' 56'' | 4.03 |
| 2 | 1083712.42 | 2468980.02 | 71° 58' 49'' | 1.75 |
| 3 | 1083712.96 | 2468981.68 | 83° 50' 27'' | 5.59 |
| 4 | 1083713.56 | 2468987.24 | 97° 45' 55'' | 1.33 |
| 5 | 1083713.38 | 2468988.56 | 80° 0' 45'' | 6.46 |
| 6 | 1083714.5 | 2468994.92 | 169° 58' 41'' | 4.71 |
| 7 | 1083709.86 | 2468995.74 | 171° 40' 28'' | 0.83 |
| 8 | 1083709.04 | 2468995.86 | 175° 1' 37'' | 15.46 |
| 9 | 1083693.64 | 2468997.2 | 173° 38' 32'' | 7.22 |
| 10 | 1083686.46 | 2468998 | 172° 38' 20'' | 8.43 |
| 11 | 1083678.1 | 2468999.08 | 262° 1' 33'' | 17.66 |
| 12 | 1083675.65 | 2468981.59 | 351° 38' 44'' | 1.45 |
| 13 | 1083677.08 | 2468981.38 | 263° 5' 20'' | 1.99 |
| 14 | 1083676.84 | 2468979.4 | 354° 29' 54'' | 35.46 |
| 1 | 1083712.14 | 2468976 |  |  |

Земельный участок :1118:ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083714.5 | 2468994.92 | 81° 56' 51'' | 20.92 |
| 2 | 1083717.43 | 2469015.63 | 176° 48' 20'' | 36.79 |
| 3 | 1083680.7 | 2469017.68 | 262° 2' 33'' | 18.78 |
| 4 | 1083678.1 | 2468999.08 | 352° 38' 20'' | 8.43 |
| 5 | 1083686.46 | 2468998 | 353° 38' 32'' | 7.22 |
| 6 | 1083693.64 | 2468997.2 | 355° 1' 37'' | 15.46 |
| 7 | 1083709.04 | 2468995.86 | 351° 40' 28'' | 0.83 |
| 8 | 1083709.86 | 2468995.74 | 349° 58' 41'' | 4.71 |
| 1 | 1083714.5 | 2468994.92 |  |  |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083718.42 | 2469015.58 | 84° 41' 37'' | 12.98 |
| 2 | 1083719.62 | 2469028.5 | 84° 44' 27'' | 4.8 |
| 3 | 1083720.06 | 2469033.28 | 175° 34' 50'' | 21.28 |
| 4 | 1083698.84 | 2469034.92 | 85° 18' 51'' | 1.22 |
| 5 | 1083698.94 | 2469036.14 | 173° 0' 14'' | 7.72 |
| 6 | 1083691.28 | 2469037.08 | 172° 5' 56'' | 7.78 |
| 7 | 1083683.57 | 2469038.15 | 262° 1' 8'' | 20.67 |

Земельный участок :135:ЗУ1

Земельный участок :128:ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083720.06 | 2469033.28 | 81° 51' 9'' | 18.49 |
| 2 | 1083722.68 | 2469051.58 | 172° 30' 15'' | 15.33 |
| 3 | 1083707.48 | 2469053.58 | 261° 18' 49'' | 2.91 |
| 4 | 1083707.04 | 2469050.7 | 170° 52' 56'' | 4.92 |
| 5 | 1083702.18 | 2469051.48 | 83° 23' 12'' | 2.78 |
| 6 | 1083702.5 | 2469054.24 | 173° 21' 40'' | 16.52 |
| 7 | 1083686.09 | 2469056.15 | 262° 1' 49'' | 18.18 |
| 8 | 1083683.57 | 2469038.15 | 352° 5' 56'' | 7.78 |
| 9 | 1083691.28 | 2469037.08 | 353° 0' 14'' | 7.72 |
| 10 | 1083698.94 | 2469036.14 | 265° 18' 51'' | 1.22 |
| 11 | 1083698.84 | 2469034.92 | 355° 34' 50'' | 21.28 |
| 1 | 1083720.06 | 2469033.28 |  |  |

Элемент планировочной структуры 02:10:02 Земельный участок :ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083633.05 | 2468944.71 | 82° 49' 43'' | 32.2 |
| 2 | 1083637.07 | 2468976.66 | 172° 7' 44'' | 4.38 |
| 3 | 1083632.73 | 2468977.26 | 262° 33' 19'' | 9.34 |
| 4 | 1083631.52 | 2468968 | 175° 23' 1'' | 3.23 |
| 5 | 1083628.3 | 2468968.26 | 266° 28' 4'' | 1.62 |
| 6 | 1083628.2 | 2468966.64 | 351° 27' 3'' | 3.09 |
| 7 | 1083631.26 | 2468966.18 | 263° 26' 20'' | 3.15 |
| 8 | 1083630.9 | 2468963.05 | 353° 53' 4'' | 0.28 |
| 9 | 1083631.18 | 2468963.02 | 352° 46' 48'' | 3.74 |
| 10 | 1083634.89 | 2468962.55 | 262° 36' 6'' | 17.94 |
| 11 | 1083632.58 | 2468944.76 | 353° 55' 39'' | 0.47 |
| 1 | 1083633.05 | 2468944.71 |  |  |

Земельный участок :ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083637.07 | 2468976.66 | 82° 41' 39'' | 16.91 |
| 2 | 1083639.22 | 2468993.43 | 83° 55' 6'' | 7.83 |
| 3 | 1083640.05 | 2469001.22 | 172° 28' 44'' | 4.13 |
| 4 | 1083635.96 | 2469001.76 | 262° 10' 26'' | 18.65 |
| 5 | 1083633.42 | 2468983.28 | 263° 27' 41'' | 6.06 |
| 6 | 1083632.73 | 2468977.26 | 352° 7' 44'' | 4.38 |
| 1 | 1083637.07 | 2468976.66 |  |  |

Земельный участок :ЗУ3

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083640.05 | 2469001.22 | 83° 35' 57'' | 19.82 |
| 2 | 1083642.26 | 2469020.92 | 170° 55' 38'' | 3.87 |
| 3 | 1083638.44 | 2469021.53 | 264° 59' 13'' | 2.29 |
| 4 | 1083638.24 | 2469019.25 | 262° 34' 22'' | 17.64 |
| 5 | 1083635.96 | 2469001.76 | 352° 28' 44'' | 4.13 |
| 1 | 1083640.05 | 2469001.22 |  |  |

Земельный участок :ЗУ4

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083642.26 | 2469020.92 | 82° 52' 56'' | 19.69 |
| 2 | 1083644.7 | 2469040.46 | 172° 31' 13'' | 4.61 |
| 3 | 1083640.13 | 2469041.06 | 262° 35' 31'' | 5.27 |
| 4 | 1083639.45 | 2469035.83 | 267° 50' 36'' | 4.78 |
| 5 | 1083639.27 | 2469031.05 | 265° 1' 2'' | 9.56 |

| 6 | 1083638.44 | 2469021.53 | 350° 55' 38'' | 3.87 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083642.26 | 2469020.92 |  |  |

Земельный участок :ЗУ5

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083671.21 | 2469058.01 | 82° 18' 14'' | 0.75 |
| 2 | 1083671.31 | 2469058.75 | 172° 38' 24'' | 29.35 |
| 3 | 1083642.2 | 2469062.51 | 263° 22' 3'' | 0.87 |
| 4 | 1083642.1 | 2469061.65 | 261° 44' 52'' | 16.58 |
| 5 | 1083639.72 | 2469045.24 | 352° 8' 48'' | 0.88 |
| 6 | 1083640.59 | 2469045.12 | 263° 32' 9'' | 4.09 |
| 7 | 1083640.13 | 2469041.06 | 352° 31' 13'' | 4.61 |
| 8 | 1083644.7 | 2469040.46 | 82° 51' 40'' | 10.3 |
| 9 | 1083645.98 | 2469050.68 | 353° 32' 28'' | 6.4 |
| 10 | 1083652.34 | 2469049.96 | 81° 38' 3'' | 1.37 |
| 11 | 1083652.54 | 2469051.32 | 173° 45' 29'' | 6.44 |
| 12 | 1083646.14 | 2469052.02 | 82° 56' 15'' | 9.11 |
| 13 | 1083647.26 | 2469061.06 | 351° 53' 52'' | 5.82 |
| 14 | 1083653.02 | 2469060.24 | 263° 31' 1'' | 0.89 |
| 15 | 1083652.92 | 2469059.36 | 353° 27' 13'' | 1.23 |
| 16 | 1083654.14 | 2469059.22 | 83° 31' 1'' | 0.89 |
| 17 | 1083654.24 | 2469060.1 | 352° 58' 44'' | 17.1 |
| 1 | 1083671.21 | 2469058.01 |  |  |

Земельный участок :1127:ЗУ3

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083585.6 | 2468968.18 | 82° 5' 19'' | 3.71 |
| 2 | 1083586.11 | 2468971.85 | 13° 22' 17'' | 1.25 |
| 3 | 1083587.33 | 2468972.14 | 80° 20' 34'' | 21.76 |
| 4 | 1083590.98 | 2468993.59 | 175° 4' 22'' | 2.91 |
| 5 | 1083588.08 | 2468993.84 | 170° 14' 51'' | 15.59 |
| 6 | 1083572.72 | 2468996.48 | 255° 11' 26'' | 6.65 |
| 7 | 1083571.02 | 2468990.05 | 262° 18' 23'' | 19.12 |
| 8 | 1083568.46 | 2468971.1 | 349° 39' 13'' | 12.36 |
| 9 | 1083580.62 | 2468968.88 | 351° 59' 56'' | 5.03 |
| 1 | 1083585.6 | 2468968.18 |  |  |

Земельный участок :126:ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083648.72 | 2468897.56 | 82° 0' 40'' | 17.77 |
| 2 | 1083651.19 | 2468915.16 | 173° 14' 44'' | 7.48 |
| 3 | 1083643.76 | 2468916.04 | 171° 0' 42'' | 7.55 |
| 4 | 1083636.3 | 2468917.22 | 171° 30' 40'' | 2.71 |
| 5 | 1083633.62 | 2468917.62 | 112° 55' 56'' | 0.56 |
| 6 | 1083633.4 | 2468918.14 | 177° 56' 39'' | 3.9 |
| 7 | 1083629.5 | 2468918.28 | 259° 16' 56'' | 6.45 |
| 8 | 1083628.3 | 2468911.94 | 263° 47' 9'' | 11.55 |
| 9 | 1083627.05 | 2468900.46 | 352° 22' 40'' | 21.86 |
| 1 | 1083648.72 | 2468897.56 |  |  |

Земельный участок :1111:ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083654.81 | 2468940.99 | 82° 5' 45'' | 33.01 |
| 2 | 1083659.35 | 2468973.69 | 172° 24' 25'' | 22.48 |
| 3 | 1083637.07 | 2468976.66 | 262° 49' 43'' | 32.2 |
| 4 | 1083633.05 | 2468944.71 | 352° 53' 39'' | 11.16 |
| 5 | 1083644.12 | 2468943.33 | 348° 20' 39'' | 5.2 |
| 6 | 1083649.21 | 2468942.28 | 354° 8' 38'' | 2.35 |
| 7 | 1083651.55 | 2468942.04 | 246° 48' 5'' | 0.69 |
| 8 | 1083651.28 | 2468941.41 | 353° 12' 53'' | 3.55 |
| 1 | 1083654.81 | 2468940.99 |  |  |

Земельный участок :1111:ЗУ3

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083659.35 | 2468973.69 | 81° 53' 1'' | 17.64 |
| 2 | 1083661.84 | 2468991.15 | 172° 53' 17'' | 16.48 |
| 3 | 1083645.49 | 2468993.19 | 177° 48' 29'' | 6.27 |
| 4 | 1083639.22 | 2468993.43 | 262° 41' 39'' | 16.91 |
| 5 | 1083637.07 | 2468976.66 | 352° 24' 25'' | 22.48 |
| 1 | 1083659.35 | 2468973.69 |  |  |

Земельный участок :94:ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083661.84 | 2468991.16 | 82° 1' 58'' | 27.34 |
| 2 | 1083665.63 | 2469018.24 | 173° 27' 29'' | 23.52 |
| 3 | 1083642.26 | 2469020.92 | 263° 35' 57'' | 19.82 |
| 4 | 1083640.05 | 2469001.22 | 263° 55' 6'' | 7.83 |
| 5 | 1083639.22 | 2468993.43 | 357° 43' 13'' | 6.28 |
| 6 | 1083645.5 | 2468993.18 | 352° 57' 10'' | 16.46 |
| 1 | 1083661.84 | 2468991.16 |  |  |

Земельный участок :99:ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083665.63 | 2469018.24 | 82° 0' 33'' | 21.51 |
| 2 | 1083668.62 | 2469039.54 | 174° 19' 29'' | 9.71 |
| 3 | 1083658.96 | 2469040.5 | 263° 22' 3'' | 1.73 |
| 4 | 1083658.76 | 2469038.78 | 172° 55' 51'' | 7.64 |
| 5 | 1083651.18 | 2469039.72 | 173° 29' 7'' | 6.52 |
| 6 | 1083644.7 | 2469040.46 | 262° 52' 56'' | 19.69 |
| 7 | 1083642.26 | 2469020.92 | 353° 27' 29'' | 23.52 |
| 1 | 1083665.63 | 2469018.24 |  |  |

Земельный участок :122:ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083668.62 | 2469039.54 | 82° 1' 3'' | 18.65 |
| 2 | 1083671.21 | 2469058.01 | 172° 58' 44'' | 17.1 |
| 3 | 1083654.24 | 2469060.1 | 263° 31' 1'' | 0.89 |
| 4 | 1083654.14 | 2469059.22 | 173° 27' 13'' | 1.23 |
| 5 | 1083652.92 | 2469059.36 | 83° 31' 1'' | 0.89 |
| 6 | 1083653.02 | 2469060.24 | 171° 53' 52'' | 5.82 |
| 7 | 1083647.26 | 2469061.06 | 262° 56' 15'' | 9.11 |
| 8 | 1083646.14 | 2469052.02 | 353° 45' 29'' | 6.44 |
| 9 | 1083652.54 | 2469051.32 | 261° 38' 3'' | 1.37 |
| 10 | 1083652.34 | 2469049.96 | 173° 32' 28'' | 6.4 |
| 11 | 1083645.98 | 2469050.68 | 262° 51' 40'' | 10.3 |
| 12 | 1083644.7 | 2469040.46 | 353° 29' 7'' | 6.52 |
| 13 | 1083651.18 | 2469039.72 | 352° 55' 51'' | 7.64 |
| 14 | 1083658.76 | 2469038.78 | 83° 22' 3'' | 1.73 |
| 15 | 1083658.96 | 2469040.5 | 354° 19' 29'' | 9.71 |
| 1 | 1083668.62 | 2469039.54 |  |  |

Земельный участок :1159:ЗУ3

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083638.44 | 2469021.53 | 85° 1' 2'' | 9.56 |
| 2 | 1083639.27 | 2469031.05 | 87° 50' 36'' | 4.78 |
| 3 | 1083639.45 | 2469035.83 | 82° 35' 31'' | 5.27 |
| 4 | 1083640.13 | 2469041.06 | 172° 37' 34'' | 0.86 |
| 5 | 1083639.28 | 2469041.17 | 263° 23' 40'' | 19.56 |
| 6 | 1083637.03 | 2469021.74 | 351° 31' 44'' | 1.43 |
| 1 | 1083638.44 | 2469021.53 |  |  |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Земельный участок :133:ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083630.9 | 2468963.05 | 83° 26' 20'' | 3.15 |
| 2 | 1083631.26 | 2468966.18 | 171° 27' 3'' | 3.09 |
| 3 | 1083628.2 | 2468966.64 | 86° 28' 4'' | 1.62 |
| 4 | 1083628.3 | 2468968.26 | 355° 23' 1'' | 3.23 |
| 5 | 1083631.52 | 2468968 | 82° 33' 19'' | 9.34 |
| 6 | 1083632.73 | 2468977.26 | 172° 21' 13'' | 35.17 |
| 7 | 1083597.87 | 2468981.94 | 264° 13' 30'' | 8.84 |
| 8 | 1083596.98 | 2468973.14 | 265° 27' 17'' | 9.59 |
| 9 | 1083596.22 | 2468963.58 | 352° 15' 59'' | 6.54 |
| 10 | 1083602.7 | 2468962.7 | 253° 36' 38'' | 0.35 |
| 11 | 1083602.6 | 2468962.36 | 355° 12' 50'' | 12.7 |
| 12 | 1083615.26 | 2468961.3 | 87° 35' 59'' | 3.34 |
| 13 | 1083615.4 | 2468964.64 | 355° 14' 11'' | 4.33 |
| 14 | 1083619.72 | 2468964.28 | 353° 43' 18'' | 11.25 |
| 1 | 1083630.9 | 2468963.05 |  |  |

Земельный участок :1399:ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083621.21 | 2468901.24 | 81° 52' 38'' | 21.94 |
| 2 | 1083624.31 | 2468922.96 | 170° 8' 3'' | 0.7 |
| 3 | 1083623.62 | 2468923.08 | 170° 19' 53'' | 8.22 |
| 4 | 1083615.52 | 2468924.46 | 174° 11' 53'' | 19.98 |
| 5 | 1083595.64 | 2468926.48 | 269° 29' 39'' | 9.06 |
| 6 | 1083595.56 | 2468917.42 | 353° 23' 43'' | 1.91 |
| 7 | 1083597.46 | 2468917.2 | 260° 26' 45'' | 8.19 |
| 8 | 1083596.1 | 2468909.12 | 261° 1' 15'' | 4.48 |
| 9 | 1083595.4 | 2468904.69 | 352° 23' 11'' | 26.04 |
| 1 | 1083621.21 | 2468901.24 |  |  |

Земельный участок :133:ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083632.73 | 2468977.26 | 83° 27' 41'' | 6.06 |
| 2 | 1083633.42 | 2468983.28 | 82° 10' 26'' | 18.65 |
| 3 | 1083635.96 | 2469001.76 | 172° 3' 6'' | 2.68 |
| 4 | 1083633.31 | 2469002.13 | 155° 33' 22'' | 1.45 |
| 5 | 1083631.99 | 2469002.73 | 172° 43' 30'' | 3.32 |
| 6 | 1083628.7 | 2469003.15 | 155° 31' 3'' | 6.15 |
| 7 | 1083623.1 | 2469005.7 | 175° 58' 15'' | 16.65 |
| 8 | 1083606.49 | 2469006.87 | 175° 49' 42'' | 5.22 |
| 9 | 1083601.28 | 2469007.25 | 177° 18' 58'' | 0.64 |
| 10 | 1083600.64 | 2469007.28 | 264° 24' 30'' | 20.12 |
| 11 | 1083598.68 | 2468987.26 | 180° 0' 0'' | 0.12 |
| 12 | 1083598.56 | 2468987.26 | 262° 30' 40'' | 4.3 |
| 13 | 1083598 | 2468983 | 263° 0' 29'' | 1.07 |
| 14 | 1083597.87 | 2468981.94 | 352° 21' 13'' | 35.17 |
| 1 | 1083632.73 | 2468977.26 |  |  |

Земельный участок :1159:ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083635.96 | 2469001.76 | 82° 34' 22'' | 17.64 |
| 2 | 1083638.24 | 2469019.25 | 84° 59' 13'' | 2.29 |
| 3 | 1083638.44 | 2469021.53 | 172° 31' 9'' | 1 |
| 4 | 1083637.45 | 2469021.66 | 172° 43' 30'' | 36.01 |
| 5 | 1083601.73 | 2469026.22 | 265° 14' 11'' | 2.41 |
| 6 | 1083601.53 | 2469023.82 | 267° 16' 33'' | 12.2 |
| 7 | 1083600.95 | 2469011.63 | 308° 20' 44'' | 0.85 |
| 8 | 1083601.48 | 2469010.96 | 266° 54' 51'' | 3.72 |
| 9 | 1083601.28 | 2469007.25 | 355° 49' 42'' | 5.22 |
| 10 | 1083606.49 | 2469006.87 | 355° 58' 15'' | 16.65 |
| 11 | 1083623.1 | 2469005.7 | 335° 31' 3'' | 6.15 |
| 12 | 1083628.7 | 2469003.15 | 352° 43' 30'' | 3.32 |
| 13 | 1083631.99 | 2469002.73 | 335° 33' 22'' | 1.45 |
| 14 | 1083633.31 | 2469002.13 | 352° 3' 6'' | 2.68 |
| 1 | 1083635.96 | 2469001.76 |  |  |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083637.03 | 2469021.74 | 83° 23' 40'' | 19.56 |
| 2 | 1083639.28 | 2469041.17 | 83° 49' 47'' | 4.09 |
| 3 | 1083639.72 | 2469045.24 | 171° 58' 46'' | 8.89 |
| 4 | 1083630.92 | 2469046.48 | 176° 46' 57'' | 3.39 |
| 5 | 1083627.54 | 2469046.67 | 176° 7' 16'' | 21.73 |
| 6 | 1083605.86 | 2469048.14 | 243° 46' 41'' | 4.48 |
| 7 | 1083603.88 | 2469044.12 | 248° 27' 54'' | 2.4 |
| 8 | 1083603 | 2469041.89 | 265° 21' 59'' | 15.72 |
| 9 | 1083601.73 | 2469026.22 | 352° 46' 2'' | 35.58 |
| 1 | 1083637.03 | 2469021.74 |  |  |

Земельный участок :1159:ЗУ2

Земельный участок :84:ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083568.86 | 2468908.24 | 90° 0' 0'' | 0.06 |
| 2 | 1083568.86 | 2468908.3 | 82° 0' 23'' | 4.75 |
| 3 | 1083569.52 | 2468913 | 82° 2' 18'' | 2.89 |
| 4 | 1083569.92 | 2468915.86 | 82° 1' 36'' | 6.2 |
| 5 | 1083570.78 | 2468922 | 81° 58' 58'' | 2.87 |
| 6 | 1083571.18 | 2468924.84 | 84° 16' 14'' | 6.01 |
| 7 | 1083571.78 | 2468930.82 | 163° 54' 8'' | 3.1 |
| 8 | 1083568.8 | 2468931.68 | 165° 18' 40'' | 19.17 |
| 9 | 1083550.26 | 2468936.54 | 258° 36' 46'' | 8.71 |
| 10 | 1083548.54 | 2468928 | 258° 41' 24'' | 6.12 |
| 11 | 1083547.34 | 2468922 | 258° 41' 24'' | 6.32 |
| 12 | 1083546.1 | 2468915.8 | 258° 17' 50'' | 2.86 |
| 13 | 1083545.52 | 2468913 | 258° 41' 24'' | 1.63 |
| 14 | 1083545.2 | 2468911.4 | 352° 23' 34'' | 23.87 |
| 1 | 1083568.86 | 2468908.24 |  |  |

Земельный участок :1127:ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083571.02 | 2468990.05 | 75° 11' 26'' | 6.65 |
| 2 | 1083572.72 | 2468996.48 | 171° 55' 36'' | 18.58 |
| 3 | 1083554.32 | 2468999.09 | 261° 28' 24'' | 6.74 |
| 4 | 1083553.32 | 2468992.42 | 352° 22' 25'' | 17.86 |
| 1 | 1083571.02 | 2468990.05 |  |  |

Земельный участок :1115:ЗУ3

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083594.31 | 2469020.58 | 172° 33' 37'' | 18.07 |
| 2 | 1083576.39 | 2469022.92 | 269° 4' 6'' | 2.46 |
| 3 | 1083576.35 | 2469020.46 | 1° 17' 36'' | 10.63 |
| 4 | 1083586.98 | 2469020.7 | 359° 3' 44'' | 7.33 |
| 1 | 1083594.31 | 2469020.58 |  |  |

Земельный участок :1115:ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083576.35 | 2469020.46 | 89° 4' 6'' | 2.46 |
| 2 | 1083576.39 | 2469022.92 | 172° 34' 45'' | 11.77 |
| 3 | 1083564.72 | 2469024.44 | 270° 35' 41'' | 2.89 |
| 4 | 1083564.75 | 2469021.55 | 358° 41' 10'' | 4.36 |
| 5 | 1083569.11 | 2469021.45 | 358° 8' 20'' | 6.77 |
| 6 | 1083575.88 | 2469021.23 | 301° 23' 58'' | 0.9 |
| 1 | 1083576.35 | 2469020.46 |  |  |

Земельный участок :1115:ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1083478.18 | 2468941.54 | 261° 52' 50'' | 15.01 |
| 12 | 1083476.06 | 2468926.68 | 351° 57' 3'' | 10 |
| 9 | 1083485.96 | 2468925.28 |  |  |
| 13 | 1083510.23 | 2468947.81 | 80° 8' 3'' | 6.07 |
| 14 | 1083511.27 | 2468953.79 | 170° 54' 45'' | 8.04 |
| 15 | 1083503.33 | 2468955.06 | 259° 56' 54'' | 6.07 |
| 16 | 1083502.27 | 2468949.08 | 350° 56' 6'' | 8.06 |
| 13 | 1083510.23 | 2468947.81 |  |  |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083594.66 | 2469021.89 | 84° 20' 44'' | 5.07 |
| 2 | 1083595.16 | 2469026.94 | 88° 37' 43'' | 5.43 |
| 3 | 1083595.29 | 2469032.37 | 17° 10' 33'' | 0.58 |
| 4 | 1083595.84 | 2469032.54 | 83° 32' 46'' | 2.22 |
| 5 | 1083596.09 | 2469034.75 | 82° 36' 1'' | 2.33 |
| 6 | 1083596.39 | 2469037.06 | 84° 1' 43'' | 8.75 |
| 7 | 1083597.3 | 2469045.76 | 177° 1' 26'' | 18.88 |
| 8 | 1083578.45 | 2469046.74 | 163° 18' 3'' | 1.15 |
| 9 | 1083577.35 | 2469047.07 | 176° 30' 20'' | 13.95 |
| 10 | 1083563.43 | 2469047.92 | 263° 48' 47'' | 23.1 |
| 11 | 1083560.94 | 2469024.95 | 355° 19' 2'' | 2.94 |
| 12 | 1083563.87 | 2469024.71 | 28° 42' 21'' | 0.96 |
| 13 | 1083564.71 | 2469025.17 | 270° 47' 5'' | 0.73 |
| 14 | 1083564.72 | 2469024.44 | 352° 34' 45'' | 11.77 |
| 15 | 1083576.39 | 2469022.92 | 352° 33' 37'' | 18.07 |
| 16 | 1083594.31 | 2469020.58 | 0° 0' 0'' | 0.04 |
| 17 | 1083594.35 | 2469020.58 | 76° 41' 11'' | 1.35 |
| 1 | 1083594.66 | 2469021.89 |  |  |

Земельный участок :120:ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083651.19 | 2468915.16 | 82° 1' 20'' | 26.08 |
| 2 | 1083654.81 | 2468940.99 | 173° 22' 30'' | 3.55 |
| 3 | 1083651.28 | 2468941.4 | 66° 22' 14'' | 0.7 |
| 4 | 1083651.56 | 2468942.04 | 174° 8' 38'' | 2.35 |
| 5 | 1083649.22 | 2468942.28 | 168° 28' 27'' | 5.2 |
| 6 | 1083644.12 | 2468943.32 | 172° 50' 35'' | 11.16 |
| 7 | 1083633.05 | 2468944.71 | 262° 20' 60'' | 26.67 |
| 8 | 1083629.5 | 2468918.28 | 357° 56' 39'' | 3.9 |
| 9 | 1083633.4 | 2468918.14 | 292° 55' 56'' | 0.56 |
| 10 | 1083633.62 | 2468917.62 | 351° 30' 40'' | 2.71 |
| 11 | 1083636.3 | 2468917.22 | 351° 0' 42'' | 7.55 |
| 12 | 1083643.76 | 2468916.04 | 353° 14' 44'' | 7.48 |
| 1 | 1083651.19 | 2468915.16 |  |  |

Земельный участок :1127:ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083568.46 | 2468971.1 | 82° 18' 23'' | 19.12 |
| 2 | 1083571.02 | 2468990.05 | 172° 22' 25'' | 17.86 |
| 3 | 1083553.32 | 2468992.42 | 261° 26' 55'' | 16.54 |
| 4 | 1083550.86 | 2468976.06 | 352° 16' 41'' | 2.98 |
| 5 | 1083553.81 | 2468975.66 | 259° 42' 42'' | 3.08 |
| 6 | 1083553.26 | 2468972.63 | 260° 36' 16'' | 1.41 |
| 7 | 1083553.03 | 2468971.24 | 352° 38' 59'' | 8.83 |
| 8 | 1083561.79 | 2468970.11 | 353° 1' 8'' | 0.49 |
| 9 | 1083562.28 | 2468970.05 | 99° 37' 11'' | 1.8 |
| 10 | 1083561.98 | 2468971.82 | 355° 54' 28'' | 6.17 |
| 11 | 1083568.13 | 2468971.38 | 319° 41' 9'' | 0.43 |
| 1 | 1083568.46 | 2468971.1 |  |  |

Элемент планировочной структуры 02:10:03 Земельный участок :ЗУ1

Земельный участок :ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083487.89 | 2468957.08 | 82° 31' 18'' | 36.42 |
| 2 | 1083492.63 | 2468993.19 | 172° 48' 32'' | 20.45 |
| 3 | 1083472.34 | 2468995.75 | 317° 57' 57'' | 12.71 |
| 4 | 1083481.78 | 2468987.24 | 227° 44' 13'' | 18.21 |
| 5 | 1083469.53 | 2468973.76 | 138° 4' 30'' | 30.19 |
| 6 | 1083447.07 | 2468993.93 | 262° 21' 49'' | 13.62 |
| 7 | 1083445.26 | 2468980.43 | 318° 6' 43'' | 31.39 |
| 8 | 1083468.63 | 2468959.47 | 352° 55' 34'' | 19.41 |
| 1 | 1083487.89 | 2468957.08 |  |  |

Земельный участок :ЗУ3

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083538.11 | 2469031.69 | 82° 22' 19'' | 18.08 |
| 2 | 1083540.51 | 2469049.61 | 171° 44' 17'' | 51.01 |
| 3 | 1083490.03 | 2469056.94 | 82° 14' 58'' | 17.5 |
| 4 | 1083492.39 | 2469074.28 | 172° 26' 7'' | 19.07 |
| 5 | 1083473.49 | 2469076.79 | 262° 46' 48'' | 18.7 |
| 6 | 1083471.14 | 2469058.24 | 173° 50' 49'' | 15.21 |
| 7 | 1083456.02 | 2469059.87 | 262° 41' 6'' | 17.2 |
| 8 | 1083453.83 | 2469042.81 | 352° 39' 35'' | 16.52 |
| 9 | 1083470.21 | 2469040.7 | 48° 38' 10'' | 2.12 |
| 10 | 1083471.61 | 2469042.29 | 317° 8' 27'' | 3.03 |
| 11 | 1083473.83 | 2469040.23 | 352° 40' 19'' | 24.85 |
| 12 | 1083498.48 | 2469037.06 | 352° 16' 60'' | 39.99 |
| 1 | 1083538.11 | 2469031.69 |  |  |

Земельный участок :ЗУ4

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083443.41 | 2469045.93 | 82° 10' 44'' | 15.21 |
| 2 | 1083445.48 | 2469061 | 173° 50' 15'' | 25.99 |
| 3 | 1083419.64 | 2469063.79 | 263° 36' 11'' | 16.69 |
| 4 | 1083417.78 | 2469047.2 | 352° 24' 50'' | 22.19 |
| 5 | 1083439.78 | 2469044.27 | 40° 52' 36'' | 3.84 |
| 6 | 1083442.68 | 2469046.78 | 310° 39' 24'' | 1.12 |
| 1 | 1083443.41 | 2469045.93 |  |  |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083334.32 | 2468939.59 | 82° 23' 60'' | 75.99 |
| 2 | 1083344.37 | 2469014.91 | 171° 34' 19'' | 86.99 |
| 3 | 1083258.32 | 2469027.66 | 262° 25' 56'' | 77.22 |
| 4 | 1083248.15 | 2468951.11 | 352° 23' 7'' | 86.94 |
| 1 | 1083334.32 | 2468939.59 |  |  |
| 5 | 1083284.4 | 2468997.9 | 57° 13' 53'' | 7.24 |
| 6 | 1083288.32 | 2469003.99 | 145° 56' 56'' | 4.84 |
| 7 | 1083284.31 | 2469006.7 | 236° 4' 8'' | 7.26 |
| 8 | 1083280.26 | 2469000.68 | 326° 7' 7'' | 4.99 |
| 5 | 1083284.4 | 2468997.9 |  |  |
| 9 | 1083267.34 | 2468963.79 | 134° 28' 39'' | 2.33 |
| 10 | 1083265.71 | 2468965.45 | 225° 15' 45'' | 4.63 |
| 11 | 1083262.45 | 2468962.16 | 169° 57' 47'' | 1.15 |

Земельный участок :ЗУ5

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083522.45 | 2468914.44 | 82° 26' 29'' | 37.86 |
| 2 | 1083527.43 | 2468951.97 | 172° 38' 10'' | 39.87 |
| 3 | 1083487.89 | 2468957.08 | 172° 55' 34'' | 19.41 |
| 4 | 1083468.63 | 2468959.47 | 318° 8' 39'' | 10.06 |
| 5 | 1083476.12 | 2468952.76 | 229° 1' 55'' | 22.02 |
| 6 | 1083461.68 | 2468936.13 | 138° 24' 21'' | 26.66 |
| 7 | 1083441.74 | 2468953.83 | 262° 23' 55'' | 28.35 |
| 8 | 1083437.99 | 2468925.73 | 352° 23' 11'' | 85.21 |
| 1 | 1083522.45 | 2468914.44 |  |  |
| 9 | 1083485.96 | 2468925.28 | 81° 52' 12'' | 14.99 |
| 10 | 1083488.08 | 2468940.12 | 171° 50' 15'' | 10 |

| 12 | 1083261.32 | 2468962.36 | 261° 7' 40'' | 2.07 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1083261 | 2468960.31 | 351° 39' 22'' | 2.27 |
| 14 | 1083263.25 | 2468959.98 | 42° 58' 12'' | 5.59 |
| 9 | 1083267.34 | 2468963.79 |  |  |

Земельный участок :ЗУ6

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083493.46 | 2468999.19 | 82° 26' 16'' | 5.85 |
| 2 | 1083494.23 | 2469004.99 | 225° 57' 9'' | 2.98 |
| 3 | 1083492.16 | 2469002.85 | 136° 43' 39'' | 41.52 |
| 4 | 1083461.93 | 2469031.31 | 48° 35' 40'' | 12.52 |
| 5 | 1083470.21 | 2469040.7 | 172° 39' 35'' | 16.52 |
| 6 | 1083453.83 | 2469042.81 | 262° 4' 9'' | 27.25 |
| 7 | 1083450.07 | 2469015.82 | 317° 57' 39'' | 18.07 |
| 8 | 1083463.49 | 2469003.72 | 351° 24' 17'' | 30.31 |
| 1 | 1083493.46 | 2468999.19 |  |  |
| 9 | 1083496.15 | 2469019.53 | 82° 25' 44'' | 17.68 |
| 10 | 1083498.48 | 2469037.06 | 172° 40' 19'' | 24.85 |
| 11 | 1083473.83 | 2469040.23 | 317° 9' 24'' | 30.44 |
| 9 | 1083496.15 | 2469019.53 |  |  |

Земельный участок :1158:ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083461.68 | 2468936.13 | 49° 1' 55'' | 22.02 |
| 2 | 1083476.12 | 2468952.76 | 138° 8' 39'' | 10.06 |
| 3 | 1083468.63 | 2468959.47 | 172° 55' 57'' | 25.93 |
| 4 | 1083442.9 | 2468962.66 | 262° 30' 57'' | 8.91 |
| 5 | 1083441.74 | 2468953.83 | 318° 24' 21'' | 26.66 |
| 1 | 1083461.68 | 2468936.13 |  |  |

Земельный участок :1158:ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083468.63 | 2468959.47 | 138° 6' 43'' | 31.39 |
| 2 | 1083445.26 | 2468980.43 | 262° 26' 6'' | 17.93 |
| 3 | 1083442.9 | 2468962.66 | 352° 55' 57'' | 25.93 |
| 1 | 1083468.63 | 2468959.47 |  |  |

Земельный участок :1122:ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083469.53 | 2468973.76 | 47° 44' 13'' | 18.21 |
| 2 | 1083481.78 | 2468987.24 | 137° 57' 57'' | 12.71 |
| 3 | 1083472.34 | 2468995.75 | 172° 49' 24'' | 24.81 |
| 4 | 1083447.72 | 2468998.85 | 262° 28' 26'' | 4.96 |
| 5 | 1083447.07 | 2468993.93 | 318° 4' 30'' | 30.19 |
| 1 | 1083469.53 | 2468973.76 |  |  |

Земельный участок :1122:ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083463.5 | 2469003.72 | 137° 54' 42'' | 18.1 |
| 2 | 1083450.07 | 2469015.85 | 262° 3' 24'' | 9.99 |
| 3 | 1083448.69 | 2469005.96 | 351° 23' 57'' | 14.98 |
| 1 | 1083463.5 | 2469003.72 |  |  |

Земельный участок :1157:ЗУ1

Земельный участок :1157:ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083494.23 | 2469004.98 | 82° 28' 58'' | 14.68 |
| 2 | 1083496.15 | 2469019.53 | 137° 9' 24'' | 30.44 |
| 3 | 1083473.83 | 2469040.23 | 172° 36' 9'' | 3.65 |
| 4 | 1083470.21 | 2469040.7 | 228° 35' 40'' | 12.52 |
| 5 | 1083461.93 | 2469031.31 | 316° 43' 39'' | 41.52 |
| 6 | 1083492.16 | 2469002.85 | 45° 49' 6'' | 2.97 |
| 1 | 1083494.23 | 2469004.98 |  |  |

Земельный участок :1120:ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083540.51 | 2469049.61 | 82° 22' 49'' | 18.1 |
| 2 | 1083542.91 | 2469067.55 | 172° 24' 43'' | 50.97 |
| 3 | 1083492.39 | 2469074.28 | 262° 14' 58'' | 17.5 |
| 4 | 1083490.03 | 2469056.94 | 351° 44' 17'' | 51.01 |
| 1 | 1083540.51 | 2469049.61 |  |  |

Земельный участок :1157:ЗУ3

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083473.83 | 2469040.23 | 137° 8' 27'' | 3.03 |
| 2 | 1083471.61 | 2469042.29 | 228° 38' 10'' | 2.12 |
| 3 | 1083470.21 | 2469040.7 | 352° 36' 9'' | 3.65 |
| 1 | 1083473.83 | 2469040.23 |  |  |

Земельный участок :1160:ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083471.14 | 2469058.24 | 82° 47' 2'' | 18.71 |
| 2 | 1083473.49 | 2469076.8 | 172° 25' 31'' | 15.17 |
| 3 | 1083458.45 | 2469078.8 | 262° 41' 6'' | 19.09 |
| 4 | 1083456.02 | 2469059.87 | 353° 50' 49'' | 15.21 |
| 1 | 1083471.14 | 2469058.24 |  |  |

Земельный участок :1158:ЗУ3

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083432.19 | 2468962.31 | 82° 11' 26'' | 26.79 |
| 2 | 1083435.83 | 2468988.85 | 138° 8' 58'' | 8.11 |
| 3 | 1083429.79 | 2468994.26 | 227° 32' 41'' | 22.3 |
| 4 | 1083414.74 | 2468977.81 | 318° 23' 13'' | 23.34 |
| 1 | 1083432.19 | 2468962.31 |  |  |

Земельный участок :101:ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083441.27 | 2469030.07 | 82° 20' 33'' | 13.88 |
| 2 | 1083443.12 | 2469043.83 | 172° 29' 43'' | 3.37 |
| 3 | 1083439.78 | 2469044.27 | 220° 52' 57'' | 8.17 |
| 4 | 1083433.6 | 2469038.92 | 310° 54' 52'' | 11.71 |
| 1 | 1083441.27 | 2469030.07 |  |  |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083443.12 | 2469043.83 | 82° 8' 15'' | 2.12 |
| 2 | 1083443.41 | 2469045.93 | 130° 39' 24'' | 1.12 |
| 3 | 1083442.68 | 2469046.78 | 220° 52' 36'' | 3.84 |
| 4 | 1083439.78 | 2469044.27 | 352° 29' 43'' | 3.37 |
| 1 | 1083443.12 | 2469043.83 |  |  |

Земельный участок :101:ЗУ3

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083494.23 | 2469004.98 | 45° 56' 49'' | 11.98 |
| 2 | 1083502.56 | 2469013.59 | 137° 10' 46'' | 8.74 |
| 3 | 1083496.15 | 2469019.53 | 262° 28' 58'' | 14.68 |
| 1 | 1083494.23 | 2469004.98 |  |  |

Земельный участок :1160:ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083445.48 | 2469061 | 82° 6' 1'' | 19.35 |
| 2 | 1083448.14 | 2469080.17 | 172° 23' 59'' | 26.46 |
| 3 | 1083421.91 | 2469083.67 | 263° 29' 9'' | 20.01 |
| 4 | 1083419.64 | 2469063.79 | 353° 50' 15'' | 25.99 |
| 1 | 1083445.48 | 2469061 |  |  |

Земельный участок :1158:ЗУ4

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083441.74 | 2468953.83 | 82° 30' 57'' | 8.91 |
| 2 | 1083442.9 | 2468962.66 | 82° 26' 6'' | 17.93 |
| 3 | 1083445.26 | 2468980.43 | 138° 14' 19'' | 12.64 |
| 4 | 1083435.83 | 2468988.85 | 262° 11' 26'' | 26.79 |
| 5 | 1083432.19 | 2468962.31 | 318° 23' 47'' | 12.77 |
| 1 | 1083441.74 | 2468953.83 |  |  |

Земельный участок :1122:ЗУ3

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083472.34 | 2468995.75 | 137° 57' 46'' | 11.9 |
| 2 | 1083463.5 | 2469003.72 | 171° 23' 57'' | 14.98 |
| 3 | 1083448.69 | 2469005.96 | 82° 3' 24'' | 9.99 |
| 4 | 1083450.07 | 2469015.85 | 138° 25' 51'' | 2.95 |
| 5 | 1083447.86 | 2469017.81 | 228° 29' 17'' | 14.88 |
| 6 | 1083438 | 2469006.67 | 228° 27' 1'' | 3.41 |
| 7 | 1083435.74 | 2469004.12 | 318° 1' 56'' | 15.24 |
| 8 | 1083447.07 | 2468993.93 | 82° 28' 26'' | 4.96 |
| 9 | 1083447.72 | 2468998.85 | 352° 49' 24'' | 24.81 |
| 1 | 1083472.34 | 2468995.75 |  |  |

Земельный участок :101:ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083447.5 | 2469035.14 | 106° 45' 21'' | 9.71 |
| 2 | 1083444.7 | 2469044.44 | 130° 53' 6'' | 1.97 |
| 3 | 1083443.41 | 2469045.93 | 262° 8' 15'' | 2.12 |
| 4 | 1083443.12 | 2469043.83 | 262° 20' 33'' | 13.88 |
| 5 | 1083441.27 | 2469030.07 | 311° 25' 25'' | 0.23 |
| 6 | 1083441.42 | 2469029.9 | 40° 45' 22'' | 8.03 |
| 1 | 1083447.5 | 2469035.14 |  |  |

Земельный участок :1160:ЗУ3

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083456.02 | 2469059.87 | 82° 41' 6'' | 19.09 |
| 2 | 1083458.45 | 2469078.8 | 172° 25' 51'' | 10.4 |
| 3 | 1083448.14 | 2469080.17 | 262° 6' 1'' | 19.35 |
| 4 | 1083445.48 | 2469061 | 353° 52' 50'' | 10.6 |
| 1 | 1083456.02 | 2469059.87 |  |  |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083445.26 | 2468980.43 | 82° 21' 49'' | 13.62 |
| 2 | 1083447.07 | 2468993.93 | 138° 1' 56'' | 15.24 |
| 3 | 1083435.74 | 2469004.12 | 48° 27' 1'' | 3.41 |
| 4 | 1083438 | 2469006.67 | 172° 17' 4'' | 45.14 |
| 5 | 1083393.27 | 2469012.73 | 172° 10' 23'' | 42.52 |
| 6 | 1083351.15 | 2469018.52 | 262° 55' 44'' | 6.58 |
| 7 | 1083350.34 | 2469011.99 | 352° 36' 56'' | 42.48 |
| 8 | 1083392.47 | 2469006.53 | 353° 4' 38'' | 7.38 |
| 9 | 1083399.8 | 2469005.64 | 352° 20' 12'' | 38.02 |
| 10 | 1083437.48 | 2469000.57 | 261° 59' 11'' | 11.84 |
| 11 | 1083435.83 | 2468988.85 | 318° 14' 19'' | 12.64 |

Земельный участок :ЗУ7

| 1 | 1083445.26 | 2468980.43 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Земельный участок :ЗУ8

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083532.27 | 2468987.97 | 82° 35' 35'' | 6.05 |
| 2 | 1083533.05 | 2468993.97 | 172° 29' 20'' | 39.93 |
| 3 | 1083493.46 | 2468999.19 | 171° 24' 7'' | 30.3 |
| 4 | 1083463.5 | 2469003.72 | 317° 57' 46'' | 11.9 |
| 5 | 1083472.34 | 2468995.75 | 352° 48' 32'' | 20.45 |
| 6 | 1083492.63 | 2468993.19 | 352° 29' 53'' | 39.98 |
| 1 | 1083532.27 | 2468987.97 |  |  |

Земельный участок :ЗУ9

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083437.99 | 2468925.73 | 82° 23' 55'' | 28.35 |
| 2 | 1083441.74 | 2468953.83 | 138° 23' 47'' | 12.77 |
| 3 | 1083432.19 | 2468962.31 | 262° 52' 30'' | 0.16 |
| 4 | 1083432.17 | 2468962.15 | 262° 41' 53'' | 35.33 |
| 5 | 1083427.68 | 2468927.11 | 352° 22' 34'' | 10.4 |
| 1 | 1083437.99 | 2468925.73 |  |  |

Элемент планировочной структуры 02:10:04 Земельный участок :ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083876.35 | 2469055.44 | 82° 1' 15'' | 136.88 |
| 2 | 1083895.35 | 2469190.99 | 172° 25' 50'' | 94.97 |
| 3 | 1083801.21 | 2469203.5 | 262° 1' 31'' | 137.17 |
| 4 | 1083782.18 | 2469067.66 | 352° 36' 23'' | 94.96 |
| 1 | 1083876.35 | 2469055.44 |  |  |

Земельный участок :ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083745.33 | 2469103.57 | 82° 28' 50'' | 75.65 |
| 2 | 1083755.23 | 2469178.57 | 171° 2' 39'' | 50.04 |
| 3 | 1083705.8 | 2469186.36 | 171° 20' 51'' | 1.4 |
| 4 | 1083704.42 | 2469186.57 | 262° 41' 14'' | 59.39 |
| 5 | 1083696.86 | 2469127.66 | 350° 49' 31'' | 5.9 |
| 6 | 1083702.68 | 2469126.72 | 82° 30' 27'' | 36.35 |
| 7 | 1083707.42 | 2469162.76 | 352° 17' 0'' | 14.89 |
| 8 | 1083722.18 | 2469160.76 | 262° 35' 6'' | 48.04 |
| 9 | 1083715.98 | 2469113.12 | 172° 33' 8'' | 14.97 |
| 10 | 1083701.14 | 2469115.06 | 82° 31' 32'' | 9.76 |
| 11 | 1083702.41 | 2469124.74 | 171° 0' 7'' | 5.88 |
| 12 | 1083696.6 | 2469125.66 | 262° 41' 11'' | 15.08 |
| 13 | 1083694.68 | 2469110.7 | 351° 59' 14'' | 51.15 |
| 1 | 1083745.33 | 2469103.57 |  |  |
| 14 | 1083729.68 | 2469173.42 | 81° 25' 17'' | 8.31 |
| 15 | 1083730.92 | 2469181.64 | 172° 7' 57'' | 16.66 |
| 16 | 1083714.42 | 2469183.92 | 262° 23' 45'' | 8.01 |
| 17 | 1083713.36 | 2469175.98 | 351° 5' 6'' | 16.52 |
| 14 | 1083729.68 | 2469173.42 |  |  |
| 18 | 1083735.2 | 2469149.39 | 87° 20' 30'' | 2.8 |
| 19 | 1083735.33 | 2469152.19 | 173° 58' 12'' | 2.86 |
| 20 | 1083732.49 | 2469152.49 | 265° 13' 11'' | 2.88 |
| 21 | 1083732.25 | 2469149.62 | 355° 32' 31'' | 2.96 |
| 18 | 1083735.2 | 2469149.39 |  |  |

Земельный участок :ЗУ3

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083807.56 | 2469291.92 | 81° 59' 35'' | 23.04 |
| 2 | 1083810.77 | 2469314.74 | 171° 56' 40'' | 32.61 |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1083778.48 | 2469319.31 | 171° 10' 50'' | 56.55 |
| 4 | 1083722.6 | 2469327.98 | 262° 37' 48'' | 22.92 |
| 5 | 1083719.66 | 2469305.25 | 351° 22' 37'' | 88.9 |
| 1 | 1083807.56 | 2469291.92 |  |  |
| 6 | 1083750.04 | 2469305.22 | 83° 52' 9'' | 6.65 |
| 7 | 1083750.75 | 2469311.83 | 173° 52' 43'' | 3.47 |
| 8 | 1083747.3 | 2469312.2 | 173° 45' 9'' | 4.78 |
| 9 | 1083742.55 | 2469312.72 | 263° 56' 12'' | 6.63 |
| 10 | 1083741.85 | 2469306.13 | 353° 39' 35'' | 8.24 |
| 6 | 1083750.04 | 2469305.22 |  |  |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1083544.39 | 2469197.74 | 352° 22' 21'' | 71.27 |
| 14 | 1083615.03 | 2469188.28 | 352° 27' 8'' | 63.87 |
| 1 | 1083678.35 | 2469179.89 |  |  |
| 15 | 1083588.75 | 2469265.09 | 87° 7' 32'' | 2.39 |
| 16 | 1083588.87 | 2469267.48 | 178° 6' 43'' | 2.73 |
| 17 | 1083586.14 | 2469267.57 | 267° 7' 32'' | 2.39 |
| 18 | 1083586.02 | 2469265.18 | 358° 6' 43'' | 2.73 |
| 15 | 1083588.75 | 2469265.09 |  |  |
| 19 | 1083647.3 | 2469210.77 | 90° 0' 0'' | 2.74 |
| 20 | 1083647.3 | 2469213.51 | 183° 24' 23'' | 2.52 |
| 21 | 1083644.78 | 2469213.36 | 269° 34' 43'' | 2.72 |
| 22 | 1083644.76 | 2469210.64 | 2° 55' 48'' | 2.54 |
| 19 | 1083647.3 | 2469210.77 |  |  |
| 23 | 1083579.06 | 2469236.52 | 85° 42' 39'' | 2.01 |
| 24 | 1083579.21 | 2469238.52 | 176° 32' 57'' | 1.99 |
| 25 | 1083577.22 | 2469238.64 | 265° 59' 45'' | 2 |
| 26 | 1083577.08 | 2469236.64 | 356° 31' 54'' | 1.98 |
| 23 | 1083579.06 | 2469236.52 |  |  |
| 27 | 1083570.93 | 2469210.8 | 85° 42' 39'' | 2.01 |
| 28 | 1083571.08 | 2469212.8 | 176° 33' 59'' | 2 |
| 29 | 1083569.08 | 2469212.92 | 265° 59' 45'' | 2 |
| 30 | 1083568.94 | 2469210.92 | 356° 32' 57'' | 1.99 |
| 27 | 1083570.93 | 2469210.8 |  |  |
| 31 | 1083575.48 | 2469233.28 | 85° 43' 56'' | 2.02 |
| 32 | 1083575.63 | 2469235.29 | 176° 50' 10'' | 1.99 |
| 33 | 1083573.64 | 2469235.4 | 265° 41' 22'' | 2 |
| 34 | 1083573.49 | 2469233.41 | 356° 15' 45'' | 1.99 |
| 31 | 1083575.48 | 2469233.28 |  |  |
| 35 | 1083602.02 | 2469218.26 | 84° 8' 14'' | 32.6 |
| 36 | 1083605.35 | 2469250.69 | 179° 6' 30'' | 17.35 |
| 37 | 1083588 | 2469250.96 | 248° 59' 17'' | 16.18 |
| 38 | 1083582.2 | 2469235.86 | 215° 46' 8'' | 3.75 |
| 39 | 1083579.16 | 2469233.67 | 264° 29' 28'' | 13.85 |
| 40 | 1083577.83 | 2469219.88 | 356° 10' 7'' | 24.24 |
| 35 | 1083602.02 | 2469218.26 |  |  |
| 41 | 1083571.54 | 2469219.96 | 83° 17' 12'' | 39.01 |
| 42 | 1083576.1 | 2469258.7 | 175° 37' 45'' | 22.17 |
| 43 | 1083553.99 | 2469260.39 | 260° 28' 49'' | 39.42 |
| 44 | 1083547.47 | 2469221.51 | 356° 18' 56'' | 24.12 |
| 41 | 1083571.54 | 2469219.96 |  |  |

Элемент планировочной структуры 02:10:05 Земельный участок :ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083700.9 | 2469355.73 | 82° 39' 21'' | 62.9 |
| 2 | 1083708.94 | 2469418.11 | 172° 48' 35'' | 82.77 |
| 3 | 1083626.82 | 2469428.47 | 263° 18' 26'' | 62.64 |
| 4 | 1083619.52 | 2469366.26 | 352° 37' 38'' | 82.06 |
| 1 | 1083700.9 | 2469355.73 |  |  |
| 5 | 1083704.58 | 2469400 | 83° 14' 34'' | 17 |
| 6 | 1083706.58 | 2469416.88 | 173° 8' 57'' | 57.01 |
| 7 | 1083649.98 | 2469423.68 | 263° 15' 3'' | 17.02 |
| 8 | 1083647.98 | 2469406.78 | 353° 10' 9'' | 57 |
| 5 | 1083704.58 | 2469400 |  |  |
| 9 | 1083698.5 | 2469366.14 | 83° 13' 47'' | 14.42 |
| 10 | 1083700.2 | 2469380.46 | 173° 16' 8'' | 56.99 |
| 11 | 1083643.6 | 2469387.14 | 263° 10' 23'' | 14.3 |
| 12 | 1083641.9 | 2469372.94 | 353° 8' 57'' | 57.01 |
| 9 | 1083698.5 | 2469366.14 |  |  |
| 13 | 1083626.34 | 2469365.82 | 83° 19' 49'' | 4.99 |
| 14 | 1083626.92 | 2469370.78 | 173° 18' 5'' | 6 |
| 15 | 1083620.96 | 2469371.48 | 263° 21' 25'' | 5.01 |
| 16 | 1083620.38 | 2469366.5 | 353° 29' 28'' | 6 |
| 13 | 1083626.34 | 2469365.82 |  |  |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083665.88 | 2469082.64 | 82° 41' 42'' | 36.73 |
| 2 | 1083670.55 | 2469119.07 | 172° 51' 13'' | 16.64 |
| 3 | 1083654.04 | 2469121.14 | 82° 45' 44'' | 47.94 |
| 4 | 1083660.08 | 2469168.7 | 352° 25' 57'' | 16.71 |
| 5 | 1083676.64 | 2469166.5 | 82° 43' 20'' | 13.5 |
| 6 | 1083678.35 | 2469179.89 | 172° 27' 8'' | 63.87 |
| 7 | 1083615.03 | 2469188.28 | 262° 41' 50'' | 46.81 |
| 8 | 1083609.08 | 2469141.85 | 352° 36' 57'' | 31.82 |
| 9 | 1083640.64 | 2469137.76 | 262° 39' 39'' | 51.43 |
| 10 | 1083634.07 | 2469086.75 | 352° 38' 16'' | 32.07 |
| 1 | 1083665.88 | 2469082.64 |  |  |

Земельный участок :ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083247.33 | 2469200.25 | 82° 23' 9'' | 48.38 |
| 2 | 1083253.74 | 2469248.2 | 81° 57' 3'' | 3 |
| 3 | 1083254.16 | 2469251.17 | 81° 48' 58'' | 3.02 |
| 4 | 1083254.59 | 2469254.16 | 81° 48' 58'' | 3.02 |
| 5 | 1083255.02 | 2469257.15 | 81° 47' 21'' | 3.01 |
| 6 | 1083255.45 | 2469260.13 | 81° 47' 21'' | 3.01 |
| 7 | 1083255.88 | 2469263.11 | 81° 47' 21'' | 3.01 |
| 8 | 1083256.31 | 2469266.09 | 81° 47' 21'' | 3.01 |
| 9 | 1083256.74 | 2469269.07 | 81° 47' 21'' | 3.01 |
| 10 | 1083257.17 | 2469272.05 | 81° 47' 21'' | 3.01 |
| 11 | 1083257.6 | 2469275.03 | 82° 0' 15'' | 3.02 |
| 12 | 1083258.02 | 2469278.02 | 82° 22' 7'' | 3.09 |
| 13 | 1083258.43 | 2469281.08 | 82° 2' 18'' | 4.33 |
| 14 | 1083259.03 | 2469285.37 | 350° 36' 52'' | 6.13 |
| 15 | 1083265.08 | 2469284.37 | 353° 37' 45'' | 2.07 |
| 16 | 1083267.14 | 2469284.14 | 83° 59' 28'' | 7.26 |
| 17 | 1083267.9 | 2469291.36 | 173° 29' 1'' | 37.36 |
| 18 | 1083230.78 | 2469295.6 | 163° 44' 38'' | 16.72 |
| 19 | 1083214.73 | 2469300.28 | 262° 6' 1'' | 2.11 |
| 20 | 1083214.44 | 2469298.19 | 344° 5' 0'' | 2.73 |
| 21 | 1083217.07 | 2469297.44 | 263° 11' 5'' | 4.13 |
| 22 | 1083216.58 | 2469293.34 | 234° 33' 39'' | 6.09 |
| 23 | 1083213.05 | 2469288.38 | 261° 57' 24'' | 56.03 |
| 24 | 1083205.21 | 2469232.9 | 297° 17' 14'' | 10.64 |

Земельный участок :ЗУ4

Земельный участок :ЗУ3

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083678.35 | 2469179.89 | 82° 40' 8'' | 76.88 |
| 2 | 1083688.16 | 2469256.14 | 172° 23' 59'' | 133.83 |
| 3 | 1083555.51 | 2469273.84 | 261° 15' 14'' | 4.6 |
| 4 | 1083554.81 | 2469269.29 | 356° 40' 56'' | 0.69 |
| 5 | 1083555.5 | 2469269.25 | 265° 42' 39'' | 2.01 |
| 6 | 1083555.35 | 2469267.25 | 176° 35' 37'' | 0.84 |
| 7 | 1083554.51 | 2469267.3 | 261° 15' 34'' | 46.33 |
| 8 | 1083547.47 | 2469221.51 | 262° 36' 32'' | 6.14 |
| 9 | 1083546.68 | 2469215.42 | 356° 35' 0'' | 0.67 |
| 10 | 1083547.35 | 2469215.38 | 266° 0' 56'' | 2.01 |
| 11 | 1083547.21 | 2469213.37 | 176° 22' 43'' | 0.79 |
| 12 | 1083546.42 | 2469213.42 | 262° 37' 24'' | 15.81 |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1083210.09 | 2469223.44 | 356° 40' 25'' | 5.86 |
| 26 | 1083215.94 | 2469223.1 | 81° 52' 49'' | 62.45 |
| 27 | 1083224.76 | 2469284.92 | 351° 10' 51'' | 16.7 |
| 28 | 1083241.26 | 2469282.36 | 262° 52' 22'' | 62.06 |
| 29 | 1083233.56 | 2469220.78 | 263° 35' 3'' | 18.44 |
| 30 | 1083231.5 | 2469202.46 | 352° 3' 9'' | 15.98 |
| 1 | 1083247.33 | 2469200.25 |  |  |

Земельный участок :ЗУ5

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083527.32 | 2469100.55 | 82° 43' 18'' | 101.59 |
| 2 | 1083540.19 | 2469201.32 | 172° 40' 7'' | 65.12 |
| 3 | 1083475.6 | 2469209.63 | 171° 59' 41'' | 44.16 |
| 4 | 1083431.87 | 2469215.78 | 262° 43' 33'' | 102.04 |
| 5 | 1083418.95 | 2469114.56 | 352° 38' 1'' | 109.27 |
| 1 | 1083527.32 | 2469100.55 |  |  |
| 6 | 1083513.06 | 2469171.69 | 85° 48' 16'' | 7.79 |
| 7 | 1083513.63 | 2469179.46 | 175° 48' 54'' | 4.11 |
| 8 | 1083509.53 | 2469179.76 | 266° 19' 22'' | 7.8 |
| 9 | 1083509.03 | 2469171.98 | 355° 53' 3'' | 4.04 |
| 6 | 1083513.06 | 2469171.69 |  |  |
| 10 | 1083500.38 | 2469171.5 | 83° 40' 32'' | 7.99 |
| 11 | 1083501.26 | 2469179.44 | 173° 31' 1'' | 7.97 |
| 12 | 1083493.34 | 2469180.34 | 263° 24' 26'' | 8.01 |
| 13 | 1083492.42 | 2469172.38 | 353° 41' 29'' | 8.01 |
| 10 | 1083500.38 | 2469171.5 |  |  |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083518.63 | 2469365.28 | 82° 29' 5'' | 17.66 |
| 2 | 1083520.94 | 2469382.79 | 172° 43' 40'' | 13.03 |
| 3 | 1083508.01 | 2469384.44 | 82° 43' 21'' | 58.73 |
| 4 | 1083515.45 | 2469442.7 | 172° 54' 23'' | 97.09 |
| 5 | 1083419.1 | 2469454.69 | 262° 50' 54'' | 32.13 |
| 6 | 1083415.1 | 2469422.81 | 353° 46' 6'' | 1.75 |
| 7 | 1083416.84 | 2469422.62 | 262° 26' 37'' | 1.98 |
| 8 | 1083416.58 | 2469420.66 | 177° 42' 34'' | 0.25 |
| 9 | 1083416.33 | 2469420.67 | 173° 49' 47'' | 1.49 |
| 10 | 1083414.85 | 2469420.83 | 262° 54' 30'' | 31.83 |
| 11 | 1083410.92 | 2469389.24 | 352° 44' 22'' | 4.19 |
| 12 | 1083415.08 | 2469388.71 | 81° 12' 58'' | 28.88 |
| 13 | 1083419.49 | 2469417.25 | 351° 30' 40'' | 2.03 |
| 14 | 1083421.5 | 2469416.95 | 261° 3' 13'' | 5.66 |
| 15 | 1083420.62 | 2469411.36 | 177° 1' 35'' | 0.77 |
| 16 | 1083419.85 | 2469411.4 | 356° 50' 10'' | 1.99 |
| 17 | 1083421.84 | 2469411.29 | 265° 43' 56'' | 2.02 |
| 18 | 1083421.69 | 2469409.28 | 176° 15' 45'' | 1.99 |
| 19 | 1083419.7 | 2469409.41 | 355° 23' 22'' | 0.62 |
| 20 | 1083420.32 | 2469409.36 | 261° 12' 37'' | 25.06 |
| 21 | 1083416.49 | 2469384.59 | 351° 36' 25'' | 1.23 |
| 22 | 1083417.71 | 2469384.41 | 263° 33' 8'' | 5.88 |
| 23 | 1083417.05 | 2469378.57 | 352° 32' 46'' | 102.45 |
| 1 | 1083518.63 | 2469365.28 |  |  |
| 24 | 1083474.5 | 2469408.26 | 82° 31' 9'' | 7.99 |
| 25 | 1083475.54 | 2469416.18 | 172° 31' 9'' | 7.99 |
| 26 | 1083467.62 | 2469417.22 | 262° 32' 16'' | 8.01 |
| 27 | 1083466.58 | 2469409.28 | 352° 39' 41'' | 7.99 |
| 24 | 1083474.5 | 2469408.26 |  |  |
| 28 | 1083517.3 | 2469373.88 | 85° 42' 39'' | 2.01 |
| 29 | 1083517.45 | 2469375.88 | 176° 33' 59'' | 2 |
| 30 | 1083515.45 | 2469376 | 265° 59' 45'' | 2 |
| 31 | 1083515.31 | 2469374 | 356° 32' 57'' | 1.99 |
| 28 | 1083517.3 | 2469373.88 |  |  |
| 32 | 1083492.68 | 2469407.36 | 85° 43' 56'' | 2.02 |
| 33 | 1083492.83 | 2469409.37 | 176° 51' 7'' | 2 |
| 34 | 1083490.83 | 2469409.48 | 265° 58' 33'' | 1.99 |

Земельный участок :ЗУ6

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 1083490.69 | 2469407.49 | 356° 15' 45'' | 1.99 |
| 32 | 1083492.68 | 2469407.36 |  |  |
| 36 | 1083502.16 | 2469375.24 | 85° 43' 56'' | 2.02 |
| 37 | 1083502.31 | 2469377.25 | 176° 51' 7'' | 2 |
| 38 | 1083500.31 | 2469377.36 | 265° 58' 33'' | 1.99 |
| 39 | 1083500.17 | 2469375.37 | 356° 15' 45'' | 1.99 |
| 36 | 1083502.16 | 2469375.24 |  |  |
| 40 | 1083488.64 | 2469378.39 | 85° 42' 39'' | 2.01 |
| 41 | 1083488.79 | 2469380.39 | 176° 32' 57'' | 1.99 |
| 42 | 1083486.8 | 2469380.51 | 265° 58' 33'' | 1.99 |
| 43 | 1083486.66 | 2469378.52 | 356° 14' 37'' | 1.98 |
| 40 | 1083488.64 | 2469378.39 |  |  |
| 44 | 1083414.97 | 2469378.85 | 82° 57' 24'' | 2.61 |
| 45 | 1083415.29 | 2469381.44 | 167° 54' 19'' | 0.72 |
| 46 | 1083414.59 | 2469381.59 | 262° 41' 20'' | 2.67 |
| 47 | 1083414.25 | 2469378.94 | 352° 52' 30'' | 0.73 |
| 44 | 1083414.97 | 2469378.85 |  |  |

Земельный участок :1183:ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083495.61 | 2469207.94 | 81° 42' 41'' | 17.9 |
| 2 | 1083498.19 | 2469225.65 | 350° 47' 20'' | 0.75 |
| 3 | 1083498.93 | 2469225.53 | 85° 34' 6'' | 4.01 |
| 4 | 1083499.24 | 2469229.53 | 171° 15' 14'' | 4.47 |
| 5 | 1083494.82 | 2469230.21 | 261° 29' 29'' | 17.98 |
| 6 | 1083492.16 | 2469212.43 | 172° 30' 11'' | 15.48 |
| 7 | 1083476.81 | 2469214.45 | 265° 3' 15'' | 1.04 |
| 8 | 1083476.72 | 2469213.41 | 174° 33' 35'' | 0.63 |
| 9 | 1083476.09 | 2469213.47 | 262° 45' 14'' | 2.93 |
| 10 | 1083475.72 | 2469210.56 | 352° 29' 45'' | 20.06 |
| 1 | 1083495.61 | 2469207.94 |  |  |

Земельный участок :1406:ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083417.05 | 2469378.57 | 83° 33' 8'' | 5.88 |
| 2 | 1083417.71 | 2469384.41 | 171° 36' 25'' | 1.23 |
| 3 | 1083416.49 | 2469384.59 | 81° 12' 37'' | 25.06 |
| 4 | 1083420.32 | 2469409.36 | 175° 23' 22'' | 0.62 |
| 5 | 1083419.7 | 2469409.41 | 85° 41' 22'' | 2 |
| 6 | 1083419.85 | 2469411.4 | 357° 1' 35'' | 0.77 |
| 7 | 1083420.62 | 2469411.36 | 81° 3' 13'' | 5.66 |
| 8 | 1083421.5 | 2469416.95 | 171° 30' 40'' | 2.03 |
| 9 | 1083419.49 | 2469417.25 | 261° 12' 58'' | 28.88 |
| 10 | 1083415.08 | 2469388.71 | 353° 12' 40'' | 0.42 |
| 11 | 1083415.5 | 2469388.66 | 262° 39' 56'' | 7.13 |
| 12 | 1083414.59 | 2469381.59 | 347° 54' 19'' | 0.72 |
| 13 | 1083415.29 | 2469381.44 | 262° 57' 24'' | 2.61 |
| 14 | 1083414.97 | 2469378.85 | 352° 26' 19'' | 1.14 |
| 15 | 1083416.1 | 2469378.7 | 352° 12' 29'' | 0.96 |
| 1 | 1083417.05 | 2469378.57 |  |  |

Земельный участок :1406:ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083412.6 | 2469343.6 | 82° 10' 26'' | 19.46 |
| 2 | 1083415.25 | 2469362.88 | 174° 19' 15'' | 1.82 |
| 3 | 1083413.44 | 2469363.06 | 85° 7' 2'' | 2 |
| 4 | 1083413.61 | 2469365.05 | 355° 26' 17'' | 1.89 |
| 5 | 1083415.49 | 2469364.9 | 83° 29' 23'' | 13.76 |
| 6 | 1083417.05 | 2469378.57 | 172° 19' 60'' | 2.1 |
| 7 | 1083414.97 | 2469378.85 | 262° 53' 57'' | 35.35 |
| 8 | 1083410.6 | 2469343.77 | 355° 8' 30'' | 2.01 |
| 1 | 1083412.6 | 2469343.6 |  |  |
| 9 | 1083408.7 | 2469314.84 | 82° 6' 14'' | 27.01 |
| 10 | 1083412.41 | 2469341.59 | 174° 48' 20'' | 1.99 |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1083410.43 | 2469341.77 | 262° 2' 21'' | 24.91 |
| 12 | 1083406.98 | 2469317.1 | 170° 43' 39'' | 0.5 |
| 13 | 1083406.49 | 2469317.18 | 262° 43' 52'' | 1.98 |
| 14 | 1083406.24 | 2469315.22 | 351° 13' 8'' | 2.49 |
| 9 | 1083408.7 | 2469314.84 |  |  |
| 15 | 1083408.93 | 2469309.65 | 84° 34' 59'' | 2.33 |
| 16 | 1083409.15 | 2469311.97 | 175° 28' 4'' | 3.29 |
| 17 | 1083405.87 | 2469312.23 | 262° 52' 30'' | 2.34 |
| 18 | 1083405.58 | 2469309.91 | 356° 12' 50'' | 1.36 |
| 19 | 1083406.94 | 2469309.82 | 355° 7' 2'' | 2 |
| 15 | 1083408.93 | 2469309.65 |  |  |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 1083558.5 | 2469297.34 | 262° 43' 47'' | 17.62 |
| 20 | 1083556.27 | 2469279.86 | 352° 22' 10'' | 133.83 |
| 1 | 1083688.91 | 2469262.09 |  |  |
| 21 | 1083589.08 | 2469341.04 | 83° 3' 43'' | 62.34 |
| 22 | 1083596.61 | 2469402.92 | 171° 4' 25'' | 22.49 |
| 23 | 1083574.39 | 2469406.41 | 262° 50' 24'' | 62.82 |
| 24 | 1083566.56 | 2469344.08 | 352° 18' 43'' | 22.72 |
| 21 | 1083589.08 | 2469341.04 |  |  |
| 25 | 1083688.27 | 2469262.95 | 81° 54' 43'' | 50.25 |
| 26 | 1083695.34 | 2469312.7 | 173° 10' 15'' | 3.36 |
| 27 | 1083692 | 2469313.1 | 263° 13' 47'' | 14.42 |
| 28 | 1083690.3 | 2469298.78 | 173° 8' 49'' | 56.99 |
| 29 | 1083633.72 | 2469305.58 | 262° 4' 22'' | 18.78 |
| 30 | 1083631.13 | 2469286.98 | 355° 1' 49'' | 0.69 |
| 31 | 1083631.82 | 2469286.92 | 353° 16' 8'' | 56.99 |
| 32 | 1083688.42 | 2469280.24 | 263° 13' 47'' | 14.42 |
| 33 | 1083686.72 | 2469265.92 | 173° 8' 49'' | 56.99 |
| 34 | 1083630.14 | 2469272.72 | 170° 59' 54'' | 1.02 |
| 35 | 1083629.13 | 2469272.88 | 259° 39' 19'' | 1.28 |
| 36 | 1083628.9 | 2469271.62 | 351° 41' 30'' | 60 |
| 25 | 1083688.27 | 2469262.95 |  |  |
| 37 | 1083624 | 2469352.5 | 82° 15' 15'' | 8.01 |
| 38 | 1083625.08 | 2469360.44 | 172° 14' 5'' | 4 |
| 39 | 1083621.12 | 2469360.98 | 262° 23' 45'' | 8.01 |
| 40 | 1083620.06 | 2469353.04 | 352° 11' 45'' | 3.98 |
| 37 | 1083624 | 2469352.5 |  |  |
| 41 | 1083624.94 | 2469336.51 | 81° 34' 23'' | 6 |
| 42 | 1083625.82 | 2469342.45 | 171° 40' 3'' | 2 |
| 43 | 1083623.84 | 2469342.74 | 261° 33' 32'' | 5.99 |
| 44 | 1083622.96 | 2469336.81 | 351° 23' 4'' | 2 |
| 41 | 1083624.94 | 2469336.51 |  |  |
| 45 | 1083684.79 | 2469354.26 | 85° 43' 56'' | 2.02 |
| 46 | 1083684.94 | 2469356.27 | 176° 51' 7'' | 2 |
| 47 | 1083682.94 | 2469356.38 | 265° 58' 33'' | 1.99 |
| 48 | 1083682.8 | 2469354.39 | 356° 15' 45'' | 1.99 |
| 45 | 1083684.79 | 2469354.26 |  |  |
| 49 | 1083672.41 | 2469355.73 | 85° 42' 39'' | 2.01 |
| 50 | 1083672.56 | 2469357.73 | 176° 33' 59'' | 2 |
| 51 | 1083670.56 | 2469357.85 | 265° 59' 45'' | 2 |
| 52 | 1083670.42 | 2469355.85 | 356° 32' 57'' | 1.99 |
| 49 | 1083672.41 | 2469355.73 |  |  |
| 53 | 1083564.69 | 2469320.5 | 85° 43' 56'' | 2.02 |
| 54 | 1083564.84 | 2469322.51 | 176° 51' 7'' | 2 |
| 55 | 1083562.84 | 2469322.62 | 265° 58' 33'' | 1.99 |
| 56 | 1083562.7 | 2469320.63 | 356° 15' 45'' | 1.99 |
| 53 | 1083564.69 | 2469320.5 |  |  |
| 57 | 1083595.19 | 2469291.88 | 85° 42' 39'' | 2.01 |
| 58 | 1083595.34 | 2469293.88 | 176° 32' 57'' | 1.99 |
| 59 | 1083593.35 | 2469294 | 265° 42' 39'' | 2.01 |
| 60 | 1083593.2 | 2469292 | 356° 32' 57'' | 1.99 |
| 57 | 1083595.19 | 2469291.88 |  |  |
| 61 | 1083658.07 | 2469356.93 | 85° 59' 45'' | 2 |
| 62 | 1083658.21 | 2469358.93 | 176° 32' 57'' | 1.99 |
| 63 | 1083656.22 | 2469359.05 | 265° 59' 45'' | 2 |
| 64 | 1083656.08 | 2469357.05 | 356° 32' 57'' | 1.99 |
| 61 | 1083658.07 | 2469356.93 |  |  |
| 65 | 1083601.05 | 2469337.83 | 85° 59' 45'' | 2 |
| 66 | 1083601.19 | 2469339.83 | 176° 32' 57'' | 1.99 |
| 67 | 1083599.2 | 2469339.95 | 265° 59' 45'' | 2 |
| 68 | 1083599.06 | 2469337.95 | 356° 32' 57'' | 1.99 |
| 65 | 1083601.05 | 2469337.83 |  |  |
| 69 | 1083598.58 | 2469317 | 85° 42' 39'' | 2.01 |
| 70 | 1083598.73 | 2469319 | 176° 32' 57'' | 1.99 |
| 71 | 1083596.74 | 2469319.12 | 265° 59' 45'' | 2 |
| 72 | 1083596.6 | 2469317.12 | 356° 31' 54'' | 1.98 |
| 69 | 1083598.58 | 2469317 |  |  |
| 73 | 1083566.95 | 2469342.39 | 85° 39' 24'' | 1.58 |
| 74 | 1083567.07 | 2469343.97 | 176° 50' 10'' | 1.99 |
| 75 | 1083565.08 | 2469344.08 | 265° 57' 60'' | 1.56 |

Земельный участок :ЗУ7

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083384.5 | 2469295.24 | 82° 9' 58'' | 16.14 |
| 2 | 1083386.7 | 2469311.23 | 82° 10' 9'' | 4.33 |
| 3 | 1083387.29 | 2469315.52 | 355° 31' 58'' | 1.93 |
| 4 | 1083389.21 | 2469315.37 | 85° 36' 5'' | 4.43 |
| 5 | 1083389.55 | 2469319.79 | 351° 14' 21'' | 2.95 |
| 6 | 1083392.47 | 2469319.34 | 82° 27' 50'' | 45.29 |
| 7 | 1083398.41 | 2469364.24 | 83° 22' 27'' | 3.99 |
| 8 | 1083398.87 | 2469368.2 | 83° 2' 52'' | 16.44 |
| 9 | 1083400.86 | 2469384.52 | 168° 0' 11'' | 4.09 |
| 10 | 1083396.86 | 2469385.37 | 82° 10' 24'' | 2.94 |
| 11 | 1083397.26 | 2469388.28 | 82° 16' 41'' | 2.38 |
| 12 | 1083397.58 | 2469390.64 | 168° 50' 58'' | 11.27 |
| 13 | 1083386.52 | 2469392.82 | 156° 58' 17'' | 8.84 |
| 14 | 1083378.38 | 2469396.28 | 113° 8' 51'' | 14.7 |
| 15 | 1083372.6 | 2469409.8 | 114° 48' 7'' | 11.92 |
| 16 | 1083367.6 | 2469420.62 | 167° 11' 40'' | 42.23 |
| 17 | 1083326.42 | 2469429.98 | 83° 5' 10'' | 13.46 |
| 18 | 1083328.04 | 2469443.34 | 82° 58' 18'' | 21.33 |
| 19 | 1083330.65 | 2469464.51 | 81° 30' 40'' | 1.35 |
| 20 | 1083330.85 | 2469465.85 | 172° 48' 22'' | 27.87 |
| 21 | 1083303.2 | 2469469.34 | 263° 17' 25'' | 0.34 |
| 22 | 1083303.16 | 2469469 | 262° 53' 17'' | 21.97 |
| 23 | 1083300.44 | 2469447.2 | 262° 49' 8'' | 16.48 |
| 24 | 1083298.38 | 2469430.85 | 262° 42' 51'' | 2.21 |
| 25 | 1083298.1 | 2469428.66 | 171° 53' 15'' | 27.64 |
| 26 | 1083270.74 | 2469432.56 | 261° 41' 5'' | 45.5 |
| 27 | 1083264.16 | 2469387.54 | 262° 55' 10'' | 76.91 |
| 28 | 1083254.68 | 2469311.22 | 351° 57' 54'' | 124.48 |
| 29 | 1083377.94 | 2469293.82 | 40° 33' 41'' | 3.11 |
| 30 | 1083380.3 | 2469295.84 | 351° 52' 12'' | 4.24 |
| 1 | 1083384.5 | 2469295.24 |  |  |

Земельный участок :ЗУ8

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083688.91 | 2469262.09 | 82° 42' 12'' | 94.4 |
| 2 | 1083700.9 | 2469355.73 | 172° 37' 38'' | 82.06 |
| 3 | 1083619.52 | 2469366.26 | 173° 8' 16'' | 3.52 |
| 4 | 1083616.03 | 2469366.68 | 83° 8' 5'' | 62.66 |
| 5 | 1083623.52 | 2469428.89 | 172° 48' 13'' | 47.82 |
| 6 | 1083576.08 | 2469434.88 | 262° 40' 52'' | 45.45 |
| 7 | 1083570.29 | 2469389.8 | 356° 29' 47'' | 0.49 |
| 8 | 1083570.78 | 2469389.77 | 265° 42' 39'' | 2.01 |
| 9 | 1083570.63 | 2469387.77 | 176° 11' 9'' | 0.6 |
| 10 | 1083570.03 | 2469387.81 | 262° 42' 12'' | 11.18 |
| 11 | 1083568.61 | 2469376.72 | 262° 45' 37'' | 13.01 |
| 12 | 1083566.97 | 2469363.81 | 356° 44' 34'' | 1.23 |
| 13 | 1083568.2 | 2469363.74 | 265° 59' 45'' | 2 |
| 14 | 1083568.06 | 2469361.74 | 176° 36' 31'' | 1.35 |
| 15 | 1083566.71 | 2469361.82 | 262° 44' 27'' | 62.99 |
| 16 | 1083558.75 | 2469299.33 | 356° 42' 58'' | 1.22 |
| 17 | 1083559.97 | 2469299.26 | 265° 42' 39'' | 2.01 |
| 18 | 1083559.82 | 2469297.26 | 176° 31' 54'' | 1.32 |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | 1083564.97 | 2469342.52 | 356° 14' 37'' | 1.98 |
| 73 | 1083566.95 | 2469342.39 |  |  |

Земельный участок :1413:ЗУ3

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083205.38 | 2469137.77 | 130° 23' 1'' | 5.71 |
| 2 | 1083201.68 | 2469142.12 | 172° 2' 18'' | 2.89 |
| 3 | 1083198.82 | 2469142.52 | 83° 19' 18'' | 6.36 |
| 4 | 1083199.56 | 2469148.84 | 82° 18' 14'' | 5.97 |
| 5 | 1083200.36 | 2469154.76 | 82° 2' 49'' | 8.24 |
| 6 | 1083201.5 | 2469162.92 | 353° 4' 22'' | 1.08 |
| 7 | 1083202.57 | 2469162.79 | 84° 19' 55'' | 5.37 |
| 8 | 1083203.1 | 2469168.13 | 173° 0' 26'' | 6.98 |
| 9 | 1083196.17 | 2469168.98 | 81° 57' 1'' | 64.56 |
| 10 | 1083205.21 | 2469232.9 | 108° 26' 6'' | 0.03 |
| 11 | 1083205.2 | 2469232.93 | 261° 57' 11'' | 66.15 |
| 12 | 1083195.94 | 2469167.43 | 354° 41' 8'' | 1.73 |
| 13 | 1083197.66 | 2469167.27 | 261° 32' 53'' | 2.52 |
| 14 | 1083197.29 | 2469164.78 | 171° 15' 14'' | 1.71 |
| 15 | 1083195.6 | 2469165.04 | 261° 56' 43'' | 25.76 |
| 16 | 1083191.99 | 2469139.53 | 352° 30' 43'' | 13.51 |
| 1 | 1083205.38 | 2469137.77 |  |  |

Земельный участок :1409:ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083382.28 | 2469278.48 | 82° 27' 17'' | 16.91 |
| 2 | 1083384.5 | 2469295.24 | 171° 52' 12'' | 4.24 |
| 3 | 1083380.3 | 2469295.84 | 220° 33' 41'' | 3.11 |
| 4 | 1083377.94 | 2469293.82 | 171° 57' 54'' | 124.48 |
| 5 | 1083254.68 | 2469311.22 | 261° 52' 12'' | 1.41 |
| 6 | 1083254.48 | 2469309.82 | 172° 25' 42'' | 38.02 |
| 7 | 1083216.79 | 2469314.83 | 261° 56' 30'' | 14.7 |
| 8 | 1083214.73 | 2469300.28 | 343° 44' 38'' | 16.72 |
| 9 | 1083230.78 | 2469295.6 | 353° 29' 1'' | 37.36 |
| 10 | 1083267.9 | 2469291.36 | 353° 34' 31'' | 115.1 |
| 1 | 1083382.28 | 2469278.48 |  |  |
| 11 | 1083231.16 | 2469298.85 | 89° 8' 26'' | 2 |
| 12 | 1083231.19 | 2469300.85 | 180° 0' 0'' | 2.01 |
| 13 | 1083229.18 | 2469300.85 | 269° 25' 27'' | 1.99 |
| 14 | 1083229.16 | 2469298.86 | 359° 42' 49'' | 2 |
| 11 | 1083231.16 | 2469298.85 |  |  |
| 15 | 1083299.21 | 2469290.32 | 84° 1' 10'' | 2.11 |
| 16 | 1083299.43 | 2469292.42 | 174° 15' 39'' | 2 |
| 17 | 1083297.44 | 2469292.62 | 265° 4' 39'' | 2.1 |
| 18 | 1083297.26 | 2469290.53 | 353° 51' 12'' | 1.96 |
| 15 | 1083299.21 | 2469290.32 |  |  |

Земельный участок :1413:ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083203.1 | 2469168.13 | 84° 15' 5'' | 4.49 |
| 2 | 1083203.55 | 2469172.6 | 174° 59' 39'' | 1.38 |
| 3 | 1083202.18 | 2469172.72 | 83° 57' 13'' | 33.61 |
| 4 | 1083205.72 | 2469206.14 | 171° 52' 12'' | 4.24 |
| 5 | 1083201.52 | 2469206.74 | 261° 56' 9'' | 38.14 |
| 6 | 1083196.17 | 2469168.98 | 353° 0' 26'' | 6.98 |
| 1 | 1083203.1 | 2469168.13 |  |  |

Земельный участок :1413:ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1083210.09 | 2469223.44 | 117° 17' 14'' | 10.64 |
| 5 | 1083205.21 | 2469232.9 | 261° 58' 16'' | 26.42 |
| 6 | 1083201.52 | 2469206.74 | 351° 52' 12'' | 4.24 |
| 7 | 1083205.72 | 2469206.14 | 351° 52' 34'' | 26.04 |
| 1 | 1083231.5 | 2469202.46 |  |  |
| 8 | 1083213.05 | 2469288.38 | 54° 33' 39'' | 6.09 |
| 9 | 1083216.58 | 2469293.34 | 83° 11' 5'' | 4.13 |
| 10 | 1083217.07 | 2469297.44 | 164° 5' 0'' | 2.73 |
| 11 | 1083214.44 | 2469298.19 | 261° 56' 7'' | 9.91 |
| 8 | 1083213.05 | 2469288.38 |  |  |

Земельный участок :1183

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083475.72 | 2469210.56 | 82° 45' 14'' | 2.93 |
| 2 | 1083476.09 | 2469213.47 | 174° 57' 27'' | 1.37 |
| 3 | 1083474.73 | 2469213.59 | 84° 56' 34'' | 1.13 |
| 4 | 1083474.83 | 2469214.72 | 172° 36' 30'' | 3.73 |
| 5 | 1083471.13 | 2469215.2 | 261° 40' 3'' | 4 |
| 6 | 1083470.55 | 2469211.24 | 352° 30' 25'' | 5.21 |
| 1 | 1083475.72 | 2469210.56 |  |  |

Земельный участок :1406

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083405.58 | 2469309.91 | 82° 52' 30'' | 2.34 |
| 2 | 1083405.87 | 2469312.23 | 175° 29' 10'' | 14.87 |
| 3 | 1083391.05 | 2469313.4 | 85° 23' 14'' | 4.1 |
| 4 | 1083391.38 | 2469317.49 | 351° 18' 53'' | 15.03 |
| 5 | 1083406.24 | 2469315.22 | 82° 43' 52'' | 1.98 |
| 6 | 1083406.49 | 2469317.18 | 171° 14' 28'' | 17.14 |
| 7 | 1083389.55 | 2469319.79 | 265° 36' 5'' | 4.43 |
| 8 | 1083389.21 | 2469315.37 | 175° 31' 58'' | 1.93 |
| 9 | 1083387.29 | 2469315.52 | 262° 10' 9'' | 4.33 |
| 10 | 1083386.7 | 2469311.23 | 356° 0' 2'' | 18.93 |
| 1 | 1083405.58 | 2469309.91 |  |  |
| 11 | 1083414.59 | 2469381.59 | 82° 39' 56'' | 7.13 |
| 12 | 1083415.5 | 2469388.66 | 173° 12' 40'' | 0.42 |
| 13 | 1083415.08 | 2469388.71 | 261° 11' 50'' | 3.86 |
| 14 | 1083414.49 | 2469384.9 | 168° 54' 5'' | 17.56 |
| 15 | 1083397.26 | 2469388.28 | 262° 10' 24'' | 2.94 |
| 16 | 1083396.86 | 2469385.37 | 347° 57' 53'' | 18.13 |
| 11 | 1083414.59 | 2469381.59 |  |  |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083933.45 | 2469456.28 | 82° 2' 6'' | 103.05 |
| 2 | 1083947.73 | 2469558.34 | 170° 50' 22'' | 29.02 |
| 3 | 1083919.08 | 2469562.96 | 81° 29' 44'' | 2.16 |
| 4 | 1083919.4 | 2469565.1 | 172° 24' 0'' | 14.37 |
| 5 | 1083905.16 | 2469567 | 81° 3' 38'' | 2.7 |
| 6 | 1083905.58 | 2469569.67 | 172° 38' 11'' | 52.43 |
| 7 | 1083853.58 | 2469576.39 | 261° 56' 15'' | 109.16 |
| 8 | 1083838.27 | 2469468.31 | 352° 47' 47'' | 95.94 |
| 1 | 1083933.45 | 2469456.28 |  |  |
| 9 | 1083930.78 | 2469464.18 | 82° 40' 30'' | 57.57 |
| 10 | 1083938.12 | 2469521.28 | 171° 13' 17'' | 18.74 |
| 11 | 1083919.6 | 2469524.14 | 262° 40' 45'' | 58.07 |
| 12 | 1083912.2 | 2469466.54 | 352° 45' 40'' | 18.73 |
| 9 | 1083930.78 | 2469464.18 |  |  |
| 13 | 1083902.64 | 2469468.78 | 83° 17' 52'' | 17.82 |
| 14 | 1083904.72 | 2469486.48 | 173° 4' 53'' | 56.45 |
| 15 | 1083848.68 | 2469493.28 | 264° 3' 6'' | 17.76 |
| 16 | 1083846.84 | 2469475.62 | 353° 0' 41'' | 56.22 |

Элемент планировочной структуры 02:11:01 Земельный участок :ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083231.5 | 2469202.46 | 83° 35' 3'' | 18.44 |
| 2 | 1083233.56 | 2469220.78 | 172° 29' 57'' | 17.77 |
| 3 | 1083215.94 | 2469223.1 | 176° 40' 25'' | 5.86 |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1083902.64 | 2469468.78 |  |  |
| 17 | 1083939.44 | 2469528.92 | 80° 39' 16'' | 17.74 |
| 18 | 1083942.32 | 2469546.42 | 170° 44' 15'' | 56.54 |
| 19 | 1083886.52 | 2469555.52 | 261° 1' 2'' | 17.68 |
| 20 | 1083883.76 | 2469538.06 | 350° 40' 40'' | 56.43 |
| 17 | 1083939.44 | 2469528.92 |  |  |
| 21 | 1083868.72 | 2469500.04 | 82° 31' 57'' | 31.55 |
| 22 | 1083872.82 | 2469531.32 | 172° 47' 43'' | 17.86 |
| 23 | 1083855.1 | 2469533.56 | 262° 31' 57'' | 31.55 |
| 24 | 1083851 | 2469502.28 | 352° 47' 43'' | 17.86 |
| 21 | 1083868.72 | 2469500.04 |  |  |

Земельный участок :ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083950.64 | 2469579.14 | 82° 2' 44'' | 120.02 |
| 2 | 1083967.25 | 2469698.01 | 172° 7' 3'' | 71.97 |
| 3 | 1083895.96 | 2469707.88 | 261° 34' 40'' | 17.75 |
| 4 | 1083893.36 | 2469690.32 | 171° 31' 17'' | 23.94 |
| 5 | 1083869.68 | 2469693.85 | 262° 11' 43'' | 118.56 |
| 6 | 1083853.58 | 2469576.39 | 352° 38' 11'' | 52.43 |
| 7 | 1083905.58 | 2469569.67 | 81° 15' 14'' | 2.24 |
| 8 | 1083905.92 | 2469571.88 | 81° 9' 8'' | 8.58 |
| 9 | 1083907.24 | 2469580.36 | 80° 14' 51'' | 1.3 |
| 10 | 1083907.46 | 2469581.64 | 81° 21' 34'' | 4.13 |
| 11 | 1083908.08 | 2469585.72 | 351° 50' 51'' | 14.39 |
| 12 | 1083922.32 | 2469583.68 | 350° 53' 33'' | 28.68 |
| 1 | 1083950.64 | 2469579.14 |  |  |
| 13 | 1083950.58 | 2469593.2 | 82° 55' 4'' | 56.29 |
| 14 | 1083957.52 | 2469649.06 | 171° 58' 49'' | 19.07 |
| 15 | 1083938.64 | 2469651.72 | 262° 56' 17'' | 56.45 |
| 16 | 1083931.7 | 2469595.7 | 352° 27' 25'' | 19.04 |
| 13 | 1083950.58 | 2469593.2 |  |  |
| 17 | 1083877.42 | 2469598.52 | 82° 48' 53'' | 61.24 |
| 18 | 1083885.08 | 2469659.28 | 173° 31' 49'' | 15.62 |
| 19 | 1083869.56 | 2469661.04 | 262° 50' 8'' | 61.1 |
| 20 | 1083861.94 | 2469600.42 | 353° 0' 9'' | 15.6 |
| 17 | 1083877.42 | 2469598.52 |  |  |
| 21 | 1083878.63 | 2469573.52 | 83° 55' 20'' | 6.99 |
| 22 | 1083879.37 | 2469580.47 | 173° 52' 53'' | 12.57 |
| 23 | 1083866.87 | 2469581.81 | 263° 50' 59'' | 7 |
| 24 | 1083866.12 | 2469574.85 | 353° 55' 53'' | 12.58 |
| 21 | 1083878.63 | 2469573.52 |  |  |
| 25 | 1083921.12 | 2469620.92 | 85° 3' 15'' | 3.13 |
| 26 | 1083921.39 | 2469624.04 | 171° 0' 17'' | 2.62 |
| 27 | 1083918.8 | 2469624.45 | 262° 41' 39'' | 3.15 |
| 28 | 1083918.4 | 2469621.33 | 351° 25' 41'' | 2.75 |
| 25 | 1083921.12 | 2469620.92 |  |  |
| 29 | 1083886.04 | 2469593.03 | 82° 54' 6'' | 2.67 |
| 30 | 1083886.37 | 2469595.68 | 172° 41' 39'' | 2.75 |
| 31 | 1083883.64 | 2469596.03 | 265° 17' 23'' | 2.68 |
| 32 | 1083883.42 | 2469593.36 | 352° 49' 16'' | 2.64 |
| 29 | 1083886.04 | 2469593.03 |  |  |

Земельный участок :ЗУ3

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1083744.11 | 2469480.2 | 352° 48' 14'' | 89.01 |
| 1 | 1083832.42 | 2469469.05 |  |  |
| 13 | 1083821.45 | 2469565.6 | 83° 58' 12'' | 4.28 |
| 14 | 1083821.9 | 2469569.86 | 172° 56' 26'' | 3.25 |
| 15 | 1083818.67 | 2469570.26 | 264° 54' 9'' | 4.28 |
| 16 | 1083818.29 | 2469566 | 352° 47' 9'' | 3.19 |
| 13 | 1083821.45 | 2469565.6 |  |  |
| 17 | 1083765.86 | 2469484.48 | 83° 29' 14'' | 56.42 |
| 18 | 1083772.26 | 2469540.54 | 173° 10' 10'' | 18.83 |
| 19 | 1083753.56 | 2469542.78 | 262° 59' 24'' | 56.87 |
| 20 | 1083746.62 | 2469486.34 | 354° 28' 41'' | 19.33 |
| 17 | 1083765.86 | 2469484.48 |  |  |
| 21 | 1083812.3 | 2469544.84 | 83° 7' 54'' | 17.73 |
| 22 | 1083814.42 | 2469562.44 | 172° 49' 38'' | 56.54 |
| 23 | 1083758.32 | 2469569.5 | 263° 15' 36'' | 17.72 |
| 24 | 1083756.24 | 2469551.9 | 352° 49' 20'' | 56.5 |
| 21 | 1083812.3 | 2469544.84 |  |  |
| 25 | 1083835.58 | 2469503.86 | 82° 46' 37'' | 56.47 |
| 26 | 1083842.68 | 2469559.88 | 173° 14' 2'' | 17.82 |
| 27 | 1083824.98 | 2469561.98 | 262° 51' 17'' | 56.44 |
| 28 | 1083817.96 | 2469505.98 | 353° 8' 21'' | 17.75 |
| 25 | 1083835.58 | 2469503.86 |  |  |

Земельный участок :8:ЗУ3

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083947.73 | 2469558.34 | 82° 5' 2'' | 5.3 |
| 2 | 1083948.46 | 2469563.59 | 171° 56' 3'' | 28.94 |
| 3 | 1083919.81 | 2469567.65 | 261° 9' 10'' | 4.75 |
| 4 | 1083919.08 | 2469562.96 | 350° 50' 22'' | 29.02 |
| 1 | 1083947.73 | 2469558.34 |  |  |

Земельный участок :8:ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083948.46 | 2469563.59 | 82° 1' 10'' | 15.7 |
| 2 | 1083950.64 | 2469579.14 | 170° 53' 33'' | 28.68 |
| 3 | 1083922.32 | 2469583.68 | 261° 6' 3'' | 16.23 |
| 4 | 1083919.81 | 2469567.65 | 351° 56' 3'' | 28.94 |
| 1 | 1083948.46 | 2469563.59 |  |  |

Земельный участок :51:ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083919.4 | 2469565.1 | 80° 51' 57'' | 2.58 |
| 2 | 1083919.81 | 2469567.65 | 171° 55' 14'' | 14.37 |
| 3 | 1083905.58 | 2469569.67 | 261° 3' 38'' | 2.7 |
| 4 | 1083905.16 | 2469567 | 352° 24' 0'' | 14.37 |
| 1 | 1083919.4 | 2469565.1 |  |  |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083919.81 | 2469567.65 | 80° 58' 1'' | 1.97 |
| 2 | 1083920.12 | 2469569.6 | 81° 7' 54'' | 8.56 |
| 3 | 1083921.44 | 2469578.06 | 81° 6' 2'' | 5.69 |
| 4 | 1083922.32 | 2469583.68 | 171° 50' 51'' | 14.39 |
| 5 | 1083908.08 | 2469585.72 | 261° 21' 34'' | 4.13 |
| 6 | 1083907.46 | 2469581.64 | 260° 14' 51'' | 1.3 |
| 7 | 1083907.24 | 2469580.36 | 261° 9' 8'' | 8.58 |
| 8 | 1083905.92 | 2469571.88 | 261° 15' 14'' | 2.24 |
| 9 | 1083905.58 | 2469569.67 | 351° 55' 14'' | 14.37 |
| 1 | 1083919.81 | 2469567.65 |  |  |

Земельный участок :51:ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083832.42 | 2469469.05 | 82° 9' 29'' | 113.09 |
| 2 | 1083847.85 | 2469581.08 | 173° 0' 29'' | 76.4 |
| 3 | 1083772.02 | 2469590.38 | 177° 19' 13'' | 8.77 |
| 4 | 1083763.26 | 2469590.79 | 87° 20' 58'' | 1.08 |
| 5 | 1083763.31 | 2469591.87 | 173° 39' 35'' | 3.17 |
| 6 | 1083760.16 | 2469592.22 | 261° 50' 20'' | 107.29 |
| 7 | 1083744.93 | 2469486.02 | 180° 0' 0'' | 0.09 |
| 8 | 1083744.84 | 2469486.02 | 262° 52' 30'' | 2.02 |
| 9 | 1083744.59 | 2469484.02 | 0° 0' 0'' | 0.06 |
| 10 | 1083744.65 | 2469484.02 | 261° 55' 3'' | 3.41 |
| 11 | 1083744.17 | 2469480.64 | 262° 14' 5'' | 0.44 |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1083512.21 | 2469721.63 | 261° 32' 13'' | 71.82 |
| 17 | 1083501.64 | 2469650.59 | 261° 30' 7'' | 53.05 |
| 18 | 1083493.8 | 2469598.12 | 352° 46' 55'' | 124.64 |
| 19 | 1083617.45 | 2469582.46 | 39° 23' 31'' | 34.23 |
| 1 | 1083643.9 | 2469604.18 |  |  |

Земельный участок :42:ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083893.36 | 2469690.32 | 81° 34' 40'' | 17.75 |
| 2 | 1083895.96 | 2469707.88 | 171° 33' 52'' | 24.13 |
| 3 | 1083872.09 | 2469711.42 | 262° 11' 23'' | 17.73 |
| 4 | 1083869.68 | 2469693.85 | 351° 31' 17'' | 23.94 |
| 1 | 1083893.36 | 2469690.32 |  |  |

Земельный участок :42:ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083863.88 | 2469694.71 | 81° 57' 41'' | 17.73 |
| 2 | 1083866.36 | 2469712.27 | 171° 34' 49'' | 26.57 |
| 3 | 1083840.08 | 2469716.16 | 261° 33' 32'' | 17.71 |
| 4 | 1083837.48 | 2469698.64 | 351° 31' 59'' | 26.69 |
| 1 | 1083863.88 | 2469694.71 |  |  |

Земельный участок :43:ЗУ3

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083869.68 | 2469693.85 | 82° 11' 23'' | 17.73 |
| 2 | 1083872.09 | 2469711.42 | 171° 33' 44'' | 5.79 |
| 3 | 1083866.36 | 2469712.27 | 261° 57' 41'' | 17.73 |
| 4 | 1083863.88 | 2469694.71 | 351° 33' 57'' | 5.86 |
| 1 | 1083869.68 | 2469693.85 |  |  |

Элемент планировочной структуры 02:11:02 Земельный участок :ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083541.96 | 2469727.92 | 81° 59' 21'' | 40.76 |
| 2 | 1083547.64 | 2469768.28 | 172° 0' 19'' | 79.66 |
| 3 | 1083468.75 | 2469779.36 | 261° 36' 49'' | 49.64 |
| 4 | 1083461.51 | 2469730.25 | 350° 21' 3'' | 51.43 |
| 5 | 1083512.21 | 2469721.63 | 81° 35' 33'' | 10.81 |
| 6 | 1083513.79 | 2469732.32 | 351° 7' 21'' | 28.51 |
| 1 | 1083541.96 | 2469727.92 |  |  |

Земельный участок :64:ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083747.48 | 2469707.95 | 82° 47' 2'' | 32 |
| 2 | 1083751.5 | 2469739.7 | 172° 0' 46'' | 68.08 |
| 3 | 1083684.08 | 2469749.16 | 262° 1' 19'' | 31.99 |
| 4 | 1083679.64 | 2469717.48 | 352° 0' 13'' | 68.51 |
| 1 | 1083747.48 | 2469707.95 |  |  |

Земельный участок :ЗУ2

Элемент планировочной структуры 02:11:03 Земельный участок :ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083410.25 | 2469522.35 | 81° 35' 16'' | 49.42 |
| 2 | 1083417.48 | 2469571.24 | 172° 39' 25'' | 43.03 |
| 3 | 1083374.8 | 2469576.74 | 261° 36' 28'' | 49.47 |
| 4 | 1083367.58 | 2469527.8 | 352° 43' 17'' | 43.02 |
| 1 | 1083410.25 | 2469522.35 |  |  |
| 5 | 1083404.36 | 2469527.08 | 83° 2' 47'' | 42.29 |
| 6 | 1083409.48 | 2469569.06 | 172° 1' 23'' | 30.7 |
| 7 | 1083379.08 | 2469573.32 | 262° 0' 28'' | 42.29 |
| 8 | 1083373.2 | 2469531.44 | 352° 2' 5'' | 31.46 |
| 5 | 1083404.36 | 2469527.08 |  |  |
| 9 | 1083410.46 | 2469524.18 | 83° 11' 55'' | 4.39 |
| 10 | 1083410.98 | 2469528.54 | 172° 57' 15'' | 3.59 |
| 11 | 1083407.42 | 2469528.98 | 262° 11' 59'' | 4.42 |
| 12 | 1083406.82 | 2469524.6 | 353° 25' 5'' | 3.66 |
| 9 | 1083410.46 | 2469524.18 |  |  |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083425.97 | 2469627.96 | 81° 30' 21'' | 17.81 |
| 2 | 1083428.6 | 2469645.57 | 171° 11' 44'' | 78.46 |
| 3 | 1083351.06 | 2469657.58 | 256° 32' 45'' | 4.3 |
| 4 | 1083350.06 | 2469653.4 | 258° 1' 47'' | 11.57 |
| 5 | 1083347.66 | 2469642.08 | 173° 31' 6'' | 85.93 |
| 6 | 1083262.28 | 2469651.78 | 260° 39' 59'' | 22.69 |
| 7 | 1083258.6 | 2469629.39 | 352° 57' 60'' | 1.55 |
| 8 | 1083260.14 | 2469629.2 | 352° 0' 56'' | 20.01 |
| 9 | 1083279.96 | 2469626.42 | 262° 0' 56'' | 20.01 |
| 10 | 1083277.18 | 2469606.6 | 172° 0' 28'' | 19.99 |
| 11 | 1083257.38 | 2469609.38 | 173° 48' 53'' | 2.04 |
| 12 | 1083255.35 | 2469609.6 | 260° 39' 25'' | 4.74 |
| 13 | 1083254.58 | 2469604.92 | 351° 16' 6'' | 23.98 |
| 14 | 1083278.28 | 2469601.28 | 81° 13' 20'' | 5.5 |
| 15 | 1083279.12 | 2469606.72 | 351° 0' 48'' | 46.35 |
| 16 | 1083324.9 | 2469599.48 | 81° 28' 27'' | 11.67 |
| 17 | 1083326.63 | 2469611.02 | 351° 29' 41'' | 31.1 |
| 18 | 1083357.39 | 2469606.42 | 81° 32' 50'' | 20.34 |
| 19 | 1083360.38 | 2469626.54 | 27° 24' 19'' | 16.47 |
| 20 | 1083375 | 2469634.12 | 347° 22' 50'' | 1.37 |
| 21 | 1083376.34 | 2469633.82 | 81° 12' 9'' | 1.7 |
| 22 | 1083376.6 | 2469635.5 | 351° 16' 19'' | 19.24 |
| 23 | 1083395.62 | 2469632.58 | 80° 46' 12'' | 1.62 |
| 24 | 1083395.88 | 2469634.18 | 350° 56' 51'' | 5.97 |
| 25 | 1083401.78 | 2469633.24 | 261° 15' 14'' | 1.58 |
| 26 | 1083401.54 | 2469631.68 | 351° 20' 31'' | 24.71 |
| 1 | 1083425.97 | 2469627.96 |  |  |
| 27 | 1083353.75 | 2469641.54 | 86° 34' 46'' | 4.36 |
| 28 | 1083354.01 | 2469645.89 | 176° 17' 41'' | 5.26 |
| 29 | 1083348.76 | 2469646.23 | 266° 28' 21'' | 4.39 |
| 30 | 1083348.49 | 2469641.85 | 356° 37' 38'' | 5.27 |
| 27 | 1083353.75 | 2469641.54 |  |  |

Земельный участок :ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083643.9 | 2469604.18 | 82° 59' 31'' | 38.85 |
| 2 | 1083648.64 | 2469642.74 | 172° 51' 29'' | 29.36 |
| 3 | 1083619.51 | 2469646.39 | 243° 0' 20'' | 7.16 |
| 4 | 1083616.26 | 2469640.01 | 220° 51' 7'' | 52.3 |
| 5 | 1083576.7 | 2469605.8 | 215° 33' 25'' | 13.79 |
| 6 | 1083565.48 | 2469597.78 | 162° 39' 27'' | 8.96 |
| 7 | 1083556.93 | 2469600.45 | 104° 49' 38'' | 18.8 |
| 8 | 1083552.12 | 2469618.62 | 88° 40' 46'' | 23 |
| 9 | 1083552.65 | 2469641.61 | 112° 32' 37'' | 30.67 |
| 10 | 1083540.89 | 2469669.94 | 113° 2' 0'' | 23.23 |
| 11 | 1083531.8 | 2469691.32 | 90° 0' 0'' | 17.64 |
| 12 | 1083531.8 | 2469708.96 | 47° 44' 58'' | 13.27 |
| 13 | 1083540.72 | 2469718.78 | 82° 16' 26'' | 9.22 |
| 14 | 1083541.96 | 2469727.92 | 171° 7' 21'' | 28.51 |
| 15 | 1083513.79 | 2469732.32 | 261° 35' 33'' | 10.81 |

Элемент планировочной структуры 02:13:02 Земельный участок :91:ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083609.78 | 2468792.96 | 81° 59' 16'' | 19.94 |
| 2 | 1083612.56 | 2468812.71 | 172° 13' 33'' | 11.61 |
| 3 | 1083601.06 | 2468814.28 | 261° 52' 56'' | 19.9 |
| 4 | 1083598.25 | 2468794.58 | 352° 0' 8'' | 11.64 |
| 1 | 1083609.78 | 2468792.96 |  |  |

Земельный участок :91:ЗУ2

Земельный участок :91:ЗУ3

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083577.33 | 2468797.51 | 82° 14' 52'' | 19.94 |
| 2 | 1083580.02 | 2468817.27 | 171° 57' 43'' | 36.04 |
| 3 | 1083544.33 | 2468822.31 | 262° 12' 9'' | 19.97 |
| 4 | 1083541.62 | 2468802.52 | 352° 0' 49'' | 36.06 |
| 1 | 1083577.33 | 2468797.51 |  |  |

Земельный участок :91:ЗУ4

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083598.25 | 2468794.58 | 81° 52' 56'' | 19.9 |
| 2 | 1083601.06 | 2468814.28 | 170° 19' 28'' | 3.09 |
| 3 | 1083598.01 | 2468814.8 | 171° 34' 23'' | 0.27 |
| 4 | 1083597.74 | 2468814.84 | 172° 5' 13'' | 2.61 |
| 5 | 1083595.15 | 2468815.2 | 172° 12' 34'' | 15.27 |
| 6 | 1083580.02 | 2468817.27 | 262° 14' 52'' | 19.94 |
| 7 | 1083577.33 | 2468797.51 | 352° 1' 38'' | 21.12 |
| 1 | 1083598.25 | 2468794.58 |  |  |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083541.62 | 2468802.52 | 82° 12' 9'' | 19.97 |
| 2 | 1083544.33 | 2468822.31 | 171° 29' 10'' | 5.07 |
| 3 | 1083539.32 | 2468823.06 | 172° 48' 24'' | 1.04 |
| 4 | 1083538.29 | 2468823.19 | 262° 0' 42'' | 20 |
| 5 | 1083535.51 | 2468803.38 | 351° 59' 17'' | 6.17 |
| 1 | 1083541.62 | 2468802.52 |  |  |

Ведомость координат поворотных точек образуемых земельных участков (3 этап)

Элемент планировочной структуры 02:10 Земельный участок :117:ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083595.3 | 2468904.04 | 81° 15' 14'' | 0.66 |
| 2 | 1083595.4 | 2468904.69 | 172° 23' 6'' | 26.11 |
| 3 | 1083569.52 | 2468908.15 | 258° 27' 55'' | 0.5 |
| 4 | 1083569.42 | 2468907.66 | 352° 2' 14'' | 26.13 |
| 1 | 1083595.3 | 2468904.04 |  |  |

Земельный участок :1129:ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083855.05 | 2468867.61 | 81° 58' 27'' | 38.89 |
| 2 | 1083860.48 | 2468906.12 | 168° 49' 6'' | 0.88 |
| 3 | 1083859.62 | 2468906.29 | 262° 4' 1'' | 36.59 |
| 4 | 1083854.57 | 2468870.05 | 172° 25' 14'' | 5 |
| 5 | 1083849.61 | 2468870.71 | 172° 22' 57'' | 24.82 |
| 6 | 1083825.01 | 2468874 | 261° 40' 51'' | 2.14 |
| 7 | 1083824.7 | 2468871.88 | 351° 59' 29'' | 30.65 |
| 1 | 1083855.05 | 2468867.61 |  |  |

Земельный участок :14

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083216.79 | 2469314.83 | 81° 56' 50'' | 78.59 |
| 2 | 1083227.8 | 2469392.65 | 171° 46' 51'' | 0.91 |
| 3 | 1083226.9 | 2469392.78 | 261° 59' 59'' | 78.61 |
| 4 | 1083215.96 | 2469314.94 | 352° 27' 2'' | 0.84 |
| 1 | 1083216.79 | 2469314.83 |  |  |

Элемент планировочной структуры 02:10:01 Земельный участок :ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083776.79 | 2468880.44 | 82° 11' 30'' | 33.49 |
| 2 | 1083781.34 | 2468913.62 | 172° 18' 58'' | 2.54 |
| 3 | 1083778.82 | 2468913.96 | 174° 9' 38'' | 3.54 |
| 4 | 1083775.3 | 2468914.32 | 173° 43' 38'' | 7.5 |
| 5 | 1083767.84 | 2468915.14 | 170° 44' 26'' | 17.65 |
| 6 | 1083750.42 | 2468917.98 | 173° 8' 44'' | 7.88 |
| 7 | 1083742.6 | 2468918.92 | 169° 22' 49'' | 0.33 |
| 8 | 1083742.28 | 2468918.98 | 266° 15' 46'' | 12.89 |
| 9 | 1083741.44 | 2468906.12 | 354° 8' 38'' | 1.57 |
| 10 | 1083743 | 2468905.96 | 354° 48' 20'' | 1.99 |
| 11 | 1083744.98 | 2468905.78 | 263° 21' 21'' | 15.82 |
| 12 | 1083743.15 | 2468890.07 | 263° 20' 10'' | 5.08 |
| 13 | 1083742.56 | 2468885.02 | 352° 22' 45'' | 34.54 |
| 1 | 1083776.79 | 2468880.44 |  |  |

Земельный участок :ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083784.79 | 2468938.71 | 82° 14' 23'' | 21.25 |
| 2 | 1083787.66 | 2468959.77 | 167° 38' 23'' | 3.32 |
| 3 | 1083784.42 | 2468960.48 | 167° 48' 11'' | 35.21 |
| 4 | 1083750 | 2468967.92 | 172° 12' 35'' | 10.25 |
| 5 | 1083739.84 | 2468969.31 | 172° 9' 1'' | 10.69 |
| 6 | 1083729.25 | 2468970.77 | 262° 15' 48'' | 4.53 |
| 7 | 1083728.64 | 2468966.28 | 262° 7' 59'' | 18.48 |
| 8 | 1083726.11 | 2468947.97 | 352° 8' 36'' | 18.07 |
| 9 | 1083744.01 | 2468945.5 | 352° 40' 25'' | 0.71 |
| 10 | 1083744.71 | 2468945.41 | 84° 10' 25'' | 0.49 |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1083744.76 | 2468945.9 | 359° 0' 13'' | 1.15 |
| 12 | 1083745.91 | 2468945.88 | 263° 39' 35'' | 0.63 |
| 13 | 1083745.84 | 2468945.25 | 352° 9' 1'' | 21.38 |
| 14 | 1083767.02 | 2468942.33 | 355° 7' 29'' | 3.41 |
| 15 | 1083770.42 | 2468942.04 | 349° 45' 25'' | 7.48 |
| 16 | 1083777.78 | 2468940.71 | 263° 28' 49'' | 1.06 |
| 17 | 1083777.66 | 2468939.66 | 352° 32' 45'' | 6.47 |
| 18 | 1083784.08 | 2468938.82 | 351° 11' 36'' | 0.72 |
| 1 | 1083784.79 | 2468938.71 |  |  |

Земельный участок :ЗУ3

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083753.5 | 2469000.19 | 82° 13' 52'' | 6.73 |
| 2 | 1083754.41 | 2469006.86 | 82° 11' 1'' | 40.81 |
| 3 | 1083759.96 | 2469047.29 | 172° 51' 49'' | 18.84 |
| 4 | 1083741.27 | 2469049.63 | 268° 23' 16'' | 6.75 |
| 5 | 1083741.08 | 2469042.88 | 262° 49' 47'' | 28.2 |
| 6 | 1083737.56 | 2469014.9 | 267° 57' 17'' | 3.36 |
| 7 | 1083737.44 | 2469011.54 | 176° 59' 14'' | 2.66 |
| 8 | 1083734.78 | 2469011.68 | 262° 35' 7'' | 8.83 |
| 9 | 1083733.64 | 2469002.92 | 352° 10' 45'' | 13.89 |
| 10 | 1083747.4 | 2469001.03 | 352° 9' 34'' | 6.16 |
| 1 | 1083753.5 | 2469000.19 |  |  |

Земельный участок :ЗУ4

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083729.62 | 2468973.55 | 82° 10' 58'' | 16.32 |
| 2 | 1083731.84 | 2468989.72 | 82° 13' 31'' | 2.74 |
| 3 | 1083732.21 | 2468992.43 | 171° 57' 34'' | 2.72 |
| 4 | 1083729.52 | 2468992.81 | 172° 0' 26'' | 14.17 |
| 5 | 1083715.49 | 2468994.78 | 171° 57' 3'' | 1 |
| 6 | 1083714.5 | 2468994.92 | 169° 58' 41'' | 4.71 |
| 7 | 1083709.86 | 2468995.74 | 171° 40' 28'' | 0.83 |
| 8 | 1083709.04 | 2468995.86 | 175° 1' 37'' | 15.46 |
| 9 | 1083693.64 | 2468997.2 | 173° 38' 32'' | 7.22 |
| 10 | 1083686.46 | 2468998 | 172° 38' 20'' | 8.43 |
| 11 | 1083678.1 | 2468999.08 | 262° 1' 4'' | 19.73 |
| 12 | 1083675.36 | 2468979.54 | 354° 35' 46'' | 1.49 |
| 13 | 1083676.84 | 2468979.4 | 354° 29' 54'' | 35.46 |
| 14 | 1083712.14 | 2468976 | 352° 0' 9'' | 1.22 |
| 15 | 1083713.35 | 2468975.83 | 352° 2' 2'' | 13.35 |
| 16 | 1083726.57 | 2468973.98 | 351° 58' 30'' | 3.08 |
| 1 | 1083729.62 | 2468973.55 |  |  |

Земельный участок :ЗУ5

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083781.34 | 2468913.62 | 82° 10' 14'' | 25.33 |
| 2 | 1083784.79 | 2468938.71 | 171° 11' 36'' | 0.72 |
| 3 | 1083784.08 | 2468938.82 | 172° 32' 45'' | 6.47 |
| 4 | 1083777.66 | 2468939.66 | 83° 28' 49'' | 1.06 |
| 5 | 1083777.78 | 2468940.71 | 169° 45' 25'' | 7.48 |
| 6 | 1083770.42 | 2468942.04 | 175° 7' 29'' | 3.41 |
| 7 | 1083767.02 | 2468942.33 | 172° 9' 1'' | 21.38 |
| 8 | 1083745.84 | 2468945.25 | 83° 39' 35'' | 0.63 |
| 9 | 1083745.91 | 2468945.88 | 179° 0' 13'' | 1.15 |
| 10 | 1083744.76 | 2468945.9 | 264° 10' 25'' | 0.49 |
| 11 | 1083744.71 | 2468945.41 | 172° 40' 25'' | 0.71 |
| 12 | 1083744.01 | 2468945.5 | 266° 16' 12'' | 17.68 |
| 13 | 1083742.86 | 2468927.86 | 266° 15' 47'' | 8.9 |
| 14 | 1083742.28 | 2468918.98 | 349° 22' 49'' | 0.33 |
| 15 | 1083742.6 | 2468918.92 | 353° 8' 44'' | 7.88 |
| 16 | 1083750.42 | 2468917.98 | 350° 44' 26'' | 17.65 |
| 17 | 1083767.84 | 2468915.14 | 353° 43' 38'' | 7.5 |
| 18 | 1083775.3 | 2468914.32 | 354° 9' 38'' | 3.54 |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 1083778.82 | 2468913.96 | 352° 18' 58'' | 2.54 |
| 1 | 1083781.34 | 2468913.62 |  |  |

Земельный участок :ЗУ6

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083787.66 | 2468959.77 | 82° 9' 4'' | 22.48 |
| 2 | 1083790.73 | 2468982.04 | 173° 14' 51'' | 7.82 |
| 3 | 1083782.96 | 2468982.96 | 173° 47' 36'' | 7.58 |
| 4 | 1083775.42 | 2468983.78 | 172° 17' 41'' | 23.27 |
| 5 | 1083752.36 | 2468986.9 | 170° 32' 16'' | 0.12 |
| 6 | 1083752.24 | 2468986.92 | 172° 6' 33'' | 6.77 |
| 7 | 1083745.53 | 2468987.85 | 172° 13' 18'' | 13.82 |
| 8 | 1083731.84 | 2468989.72 | 262° 10' 58'' | 16.32 |
| 9 | 1083729.62 | 2468973.55 | 262° 25' 8'' | 2.8 |
| 10 | 1083729.25 | 2468970.77 | 352° 9' 1'' | 10.69 |
| 11 | 1083739.84 | 2468969.31 | 352° 12' 35'' | 10.25 |
| 12 | 1083750 | 2468967.92 | 347° 48' 11'' | 35.21 |
| 13 | 1083784.42 | 2468960.48 | 347° 38' 23'' | 3.32 |
| 1 | 1083787.66 | 2468959.77 |  |  |

Земельный участок :ЗУ7

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083742.56 | 2468885.02 | 83° 20' 10'' | 5.08 |
| 2 | 1083743.15 | 2468890.07 | 83° 21' 21'' | 15.82 |
| 3 | 1083744.98 | 2468905.78 | 174° 48' 20'' | 1.99 |
| 4 | 1083743 | 2468905.96 | 174° 8' 38'' | 1.57 |
| 5 | 1083741.44 | 2468906.12 | 86° 15' 46'' | 12.89 |
| 6 | 1083742.28 | 2468918.98 | 86° 15' 47'' | 8.9 |
| 7 | 1083742.86 | 2468927.86 | 86° 16' 12'' | 17.68 |
| 8 | 1083744.01 | 2468945.5 | 172° 8' 36'' | 18.07 |
| 9 | 1083726.11 | 2468947.97 | 172° 9' 19'' | 2.27 |
| 10 | 1083723.86 | 2468948.28 | 262° 17' 32'' | 18.42 |
| 11 | 1083721.39 | 2468930.03 | 261° 13' 45'' | 1.77 |
| 12 | 1083721.12 | 2468928.28 | 262° 21' 55'' | 39.59 |
| 13 | 1083715.86 | 2468889.04 | 261° 9' 29'' | 0.46 |
| 14 | 1083715.79 | 2468888.59 | 352° 24' 14'' | 27.01 |
| 1 | 1083742.56 | 2468885.02 |  |  |

Земельный участок :ЗУ8

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083790.73 | 2468982.04 | 82° 14' 15'' | 28.21 |
| 2 | 1083794.54 | 2469009.99 | 174° 13' 16'' | 10.03 |
| 3 | 1083784.56 | 2469011 | 263° 46' 2'' | 5.89 |
| 4 | 1083783.92 | 2469005.14 | 174° 3' 53'' | 4.06 |
| 5 | 1083779.88 | 2469005.56 | 179° 35' 18'' | 16.7 |
| 6 | 1083763.18 | 2469005.68 | 172° 20' 13'' | 8.85 |
| 7 | 1083754.41 | 2469006.86 | 262° 13' 52'' | 6.73 |
| 8 | 1083753.5 | 2469000.19 | 172° 9' 34'' | 6.16 |
| 9 | 1083747.4 | 2469001.03 | 172° 10' 45'' | 13.89 |
| 10 | 1083733.64 | 2469002.92 | 262° 14' 14'' | 10.59 |
| 11 | 1083732.21 | 2468992.43 | 262° 13' 31'' | 2.74 |
| 12 | 1083731.84 | 2468989.72 | 352° 13' 18'' | 13.82 |
| 13 | 1083745.53 | 2468987.85 | 352° 6' 33'' | 6.77 |
| 14 | 1083752.24 | 2468986.92 | 350° 32' 16'' | 0.12 |
| 15 | 1083752.36 | 2468986.9 | 352° 17' 41'' | 23.27 |
| 16 | 1083775.42 | 2468983.78 | 353° 47' 36'' | 7.58 |
| 17 | 1083782.96 | 2468982.96 | 353° 14' 51'' | 7.82 |
| 1 | 1083790.73 | 2468982.04 |  |  |

Земельный участок :ЗУ9

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083794.54 | 2469009.99 | 82° 31' 1'' | 32.56 |

| 2 | 1083798.78 | 2469042.27 | 172° 37' 54'' | 39.14 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1083759.96 | 2469047.29 | 262° 11' 1'' | 40.81 |
| 4 | 1083754.41 | 2469006.86 | 352° 20' 13'' | 8.85 |
| 5 | 1083763.18 | 2469005.68 | 359° 35' 18'' | 16.7 |
| 6 | 1083779.88 | 2469005.56 | 354° 3' 53'' | 4.06 |
| 7 | 1083783.92 | 2469005.14 | 83° 46' 2'' | 5.89 |
| 8 | 1083784.56 | 2469011 | 354° 13' 16'' | 10.03 |
| 1 | 1083794.54 | 2469009.99 |  |  |

Земельный участок :ЗУ10

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083825.01 | 2468874 | 81° 36' 42'' | 17.89 |
| 2 | 1083827.62 | 2468891.7 | 173° 25' 5'' | 22.51 |
| 3 | 1083805.26 | 2468894.28 | 172° 56' 57'' | 7.66 |
| 4 | 1083797.66 | 2468895.22 | 173° 39' 35'' | 11.68 |
| 5 | 1083786.05 | 2468896.51 | 262° 15' 43'' | 17.16 |
| 6 | 1083783.74 | 2468879.51 | 352° 23' 43'' | 41.64 |
| 1 | 1083825.01 | 2468874 |  |  |

Земельный участок :ЗУ11

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083837.73 | 2468973.08 | 85° 25' 2'' | 23.15 |
| 2 | 1083839.58 | 2468996.16 | 170° 32' 16'' | 1.58 |
| 3 | 1083838.02 | 2468996.42 | 173° 50' 12'' | 37.91 |
| 4 | 1083800.33 | 2469000.49 | 262° 40' 44'' | 21.74 |
| 5 | 1083797.56 | 2468978.93 | 357° 57' 17'' | 0.28 |
| 6 | 1083797.84 | 2468978.92 | 355° 36' 5'' | 2.87 |
| 7 | 1083800.7 | 2468978.7 | 351° 47' 57'' | 3.44 |
| 8 | 1083804.1 | 2468978.21 | 275° 3' 26'' | 1.13 |
| 9 | 1083804.2 | 2468977.08 | 353° 11' 49'' | 33.77 |
| 1 | 1083837.73 | 2468973.08 |  |  |

Земельный участок :ЗУ12

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083832.04 | 2468932.16 | 83° 0' 58'' | 20.15 |
| 2 | 1083834.49 | 2468952.16 | 172° 3' 24'' | 1.3 |
| 3 | 1083833.2 | 2468952.34 | 173° 25' 5'' | 4.71 |
| 4 | 1083828.52 | 2468952.88 | 170° 23' 45'' | 18.58 |
| 5 | 1083810.2 | 2468955.98 | 172° 11' 42'' | 6.48 |
| 6 | 1083803.78 | 2468956.86 | 173° 29' 28'' | 9 |
| 7 | 1083794.84 | 2468957.88 | 172° 5' 34'' | 0.36 |
| 8 | 1083794.48 | 2468957.93 | 262° 12' 30'' | 21.32 |
| 9 | 1083791.59 | 2468936.81 | 351° 35' 2'' | 9.63 |
| 10 | 1083801.12 | 2468935.4 | 65° 46' 20'' | 0.88 |
| 11 | 1083801.48 | 2468936.2 | 354° 40' 44'' | 4.1 |
| 12 | 1083805.56 | 2468935.82 | 351° 51' 4'' | 8.61 |
| 13 | 1083814.08 | 2468934.6 | 352° 15' 48'' | 18.12 |
| 1 | 1083832.04 | 2468932.16 |  |  |

Земельный участок :ЗУ13

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083838.02 | 2468996.42 | 78° 5' 30'' | 3 |
| 2 | 1083838.64 | 2468999.36 | 81° 3' 9'' | 9.52 |
| 3 | 1083840.12 | 2469008.76 | 83° 55' 25'' | 6.24 |
| 4 | 1083840.78 | 2469014.96 | 78° 25' 48'' | 2.59 |
| 5 | 1083841.3 | 2469017.5 | 173° 47' 34'' | 19.98 |
| 6 | 1083821.44 | 2469019.66 | 235° 24' 28'' | 0.7 |
| 7 | 1083821.04 | 2469019.08 | 171° 48' 21'' | 7.58 |
| 8 | 1083813.54 | 2469020.16 | 93° 48' 51'' | 0.6 |
| 9 | 1083813.5 | 2469020.76 | 172° 22' 56'' | 9.81 |
| 10 | 1083803.78 | 2469022.06 | 172° 34' 7'' | 0.46 |
| 11 | 1083803.32 | 2469022.12 | 262° 7' 47'' | 21.84 |
| 12 | 1083800.33 | 2469000.49 | 353° 50' 12'' | 37.91 |
| 1 | 1083838.02 | 2468996.42 |  |  |

Земельный участок :ЗУ14

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083859.62 | 2468906.29 | 82° 2' 55'' | 26.31 |
| 2 | 1083863.26 | 2468932.35 | 82° 4' 27'' | 20.23 |
| 3 | 1083866.05 | 2468952.39 | 174° 21' 6'' | 31.19 |
| 4 | 1083835.01 | 2468955.46 | 261° 2' 43'' | 3.34 |
| 5 | 1083834.49 | 2468952.16 | 263° 0' 58'' | 20.15 |
| 6 | 1083832.04 | 2468932.16 | 262° 52' 30'' | 20.16 |
| 7 | 1083829.54 | 2468912.16 | 349° 38' 5'' | 13.56 |
| 8 | 1083842.88 | 2468909.72 | 348° 25' 14'' | 17.09 |
| 1 | 1083859.62 | 2468906.29 |  |  |

Земельный участок :ЗУ15

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083733.64 | 2469002.92 | 82° 35' 7'' | 8.83 |
| 2 | 1083734.78 | 2469011.68 | 356° 59' 14'' | 2.66 |
| 3 | 1083737.44 | 2469011.54 | 87° 57' 17'' | 3.36 |
| 4 | 1083737.56 | 2469014.9 | 82° 49' 47'' | 28.2 |
| 5 | 1083741.08 | 2469042.88 | 88° 23' 16'' | 6.75 |
| 6 | 1083741.27 | 2469049.63 | 172° 28' 20'' | 18.7 |
| 7 | 1083722.73 | 2469052.08 | 264° 17' 22'' | 0.5 |
| 8 | 1083722.68 | 2469051.58 | 261° 51' 9'' | 18.49 |
| 9 | 1083720.06 | 2469033.28 | 264° 44' 27'' | 4.8 |
| 10 | 1083719.62 | 2469028.5 | 264° 41' 37'' | 12.98 |
| 11 | 1083718.42 | 2469015.58 | 259° 59' 31'' | 3.8 |
| 12 | 1083717.76 | 2469011.84 | 262° 25' 41'' | 6.68 |
| 13 | 1083716.88 | 2469005.22 | 352° 10' 43'' | 14.7 |
| 14 | 1083731.44 | 2469003.22 | 352° 14' 5'' | 2.22 |
| 1 | 1083733.64 | 2469002.92 |  |  |

Земельный участок :ЗУ16

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083827.62 | 2468891.7 | 89° 6' 14'' | 9.59 |
| 2 | 1083827.77 | 2468901.29 | 81° 38' 22'' | 6.33 |
| 3 | 1083828.69 | 2468907.55 | 79° 33' 11'' | 4.69 |
| 4 | 1083829.54 | 2468912.16 | 169° 21' 3'' | 1.19 |
| 5 | 1083828.37 | 2468912.38 | 173° 30' 14'' | 39.78 |
| 6 | 1083788.85 | 2468916.88 | 262° 10' 24'' | 20.56 |
| 7 | 1083786.05 | 2468896.51 | 353° 39' 35'' | 11.68 |
| 8 | 1083797.66 | 2468895.22 | 352° 56' 57'' | 7.66 |
| 9 | 1083805.26 | 2468894.28 | 353° 25' 5'' | 22.51 |
| 1 | 1083827.62 | 2468891.7 |  |  |

Земельный участок :ЗУ17

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083829.54 | 2468912.16 | 82° 52' 30'' | 20.16 |
| 2 | 1083832.04 | 2468932.16 | 172° 15' 48'' | 18.12 |
| 3 | 1083814.08 | 2468934.6 | 171° 51' 4'' | 8.61 |
| 4 | 1083805.56 | 2468935.82 | 174° 40' 44'' | 4.1 |
| 5 | 1083801.48 | 2468936.2 | 245° 46' 20'' | 0.88 |
| 6 | 1083801.12 | 2468935.4 | 171° 35' 2'' | 9.63 |
| 7 | 1083791.59 | 2468936.81 | 262° 10' 19'' | 20.12 |
| 8 | 1083788.85 | 2468916.88 | 353° 30' 14'' | 39.78 |
| 9 | 1083828.37 | 2468912.38 | 349° 21' 3'' | 1.19 |
| 1 | 1083829.54 | 2468912.16 |  |  |

Земельный участок :ЗУ18

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083841.3 | 2469017.5 | 78° 4' 14'' | 1.45 |
| 2 | 1083841.6 | 2469018.92 | 84° 50' 6'' | 17.55 |
| 3 | 1083843.18 | 2469036.4 | 85° 36' 5'' | 0.13 |
| 4 | 1083843.19 | 2469036.53 | 172° 37' 33'' | 37.63 |
| 5 | 1083805.87 | 2469041.36 | 262° 27' 1'' | 19.41 |

| 6 | 1083803.32 | 2469022.12 | 352° 34' 7'' | 0.46 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1083803.78 | 2469022.06 | 352° 22' 56'' | 9.81 |
| 8 | 1083813.5 | 2469020.76 | 273° 48' 51'' | 0.6 |
| 9 | 1083813.54 | 2469020.16 | 351° 48' 21'' | 7.58 |
| 10 | 1083821.04 | 2469019.08 | 55° 24' 28'' | 0.7 |
| 11 | 1083821.44 | 2469019.66 | 353° 47' 34'' | 19.98 |
| 1 | 1083841.3 | 2469017.5 |  |  |

Земельный участок :ЗУ19

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083732.21 | 2468992.43 | 82° 14' 14'' | 10.59 |
| 2 | 1083733.64 | 2469002.92 | 172° 14' 5'' | 2.22 |
| 3 | 1083731.44 | 2469003.22 | 172° 10' 43'' | 14.7 |
| 4 | 1083716.88 | 2469005.22 | 82° 25' 41'' | 6.68 |
| 5 | 1083717.76 | 2469011.84 | 79° 59' 31'' | 3.8 |
| 6 | 1083718.42 | 2469015.58 | 177° 6' 31'' | 0.99 |
| 7 | 1083717.43 | 2469015.63 | 176° 48' 20'' | 36.79 |
| 8 | 1083680.7 | 2469017.68 | 262° 2' 33'' | 18.78 |
| 9 | 1083678.1 | 2468999.08 | 352° 38' 20'' | 8.43 |
| 10 | 1083686.46 | 2468998 | 353° 38' 32'' | 7.22 |
| 11 | 1083693.64 | 2468997.2 | 355° 1' 37'' | 15.46 |
| 12 | 1083709.04 | 2468995.86 | 351° 40' 28'' | 0.83 |
| 13 | 1083709.86 | 2468995.74 | 349° 58' 41'' | 4.71 |
| 14 | 1083714.5 | 2468994.92 | 351° 57' 3'' | 1 |
| 15 | 1083715.49 | 2468994.78 | 352° 0' 26'' | 14.17 |
| 16 | 1083729.52 | 2468992.81 | 351° 57' 34'' | 2.72 |
| 1 | 1083732.21 | 2468992.43 |  |  |

Земельный участок :ЗУ20

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083866.05 | 2468952.39 | 82° 2' 55'' | 18.14 |
| 2 | 1083868.56 | 2468970.36 | 82° 3' 57'' | 21.52 |
| 3 | 1083871.53 | 2468991.67 | 172° 25' 5'' | 8.87 |
| 4 | 1083862.74 | 2468992.84 | 163° 38' 39'' | 1.92 |
| 5 | 1083860.9 | 2468993.38 | 172° 34' 15'' | 21.5 |
| 6 | 1083839.58 | 2468996.16 | 265° 25' 2'' | 23.15 |
| 7 | 1083837.73 | 2468973.08 | 261° 13' 28'' | 17.83 |
| 8 | 1083835.01 | 2468955.46 | 354° 21' 6'' | 31.19 |
| 1 | 1083866.05 | 2468952.39 |  |  |

Земельный участок :ЗУ21

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083871.53 | 2468991.67 | 82° 3' 58'' | 40.86 |
| 2 | 1083877.17 | 2469032.14 | 172° 38' 19'' | 34.26 |
| 3 | 1083843.19 | 2469036.53 | 265° 36' 5'' | 0.13 |
| 4 | 1083843.18 | 2469036.4 | 264° 50' 6'' | 17.55 |
| 5 | 1083841.6 | 2469018.92 | 258° 4' 14'' | 1.45 |
| 6 | 1083841.3 | 2469017.5 | 258° 25' 48'' | 2.59 |
| 7 | 1083840.78 | 2469014.96 | 263° 55' 25'' | 6.24 |
| 8 | 1083840.12 | 2469008.76 | 261° 3' 9'' | 9.52 |
| 9 | 1083838.64 | 2468999.36 | 258° 5' 30'' | 3 |
| 10 | 1083838.02 | 2468996.42 | 350° 32' 16'' | 1.58 |
| 11 | 1083839.58 | 2468996.16 | 352° 34' 15'' | 21.5 |
| 12 | 1083860.9 | 2468993.38 | 343° 38' 39'' | 1.92 |
| 13 | 1083862.74 | 2468992.84 | 352° 25' 5'' | 8.87 |
| 1 | 1083871.53 | 2468991.67 |  |  |

Земельный участок :ЗУ22

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083726.11 | 2468947.97 | 82° 7' 59'' | 18.48 |
| 2 | 1083728.64 | 2468966.28 | 82° 15' 48'' | 4.53 |
| 3 | 1083729.25 | 2468970.77 | 82° 25' 8'' | 2.8 |
| 4 | 1083729.62 | 2468973.55 | 171° 58' 30'' | 3.08 |
| 5 | 1083726.57 | 2468973.98 | 172° 2' 2'' | 13.35 |

| 6 | 1083713.35 | 2468975.83 | 172° 0' 9'' | 1.22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1083712.14 | 2468976 | 174° 29' 54'' | 35.46 |
| 8 | 1083676.84 | 2468979.4 | 174° 35' 46'' | 1.49 |
| 9 | 1083675.36 | 2468979.54 | 262° 13' 11'' | 23.86 |
| 10 | 1083672.13 | 2468955.9 | 351° 18' 53'' | 34.3 |
| 11 | 1083706.04 | 2468950.72 | 352° 12' 12'' | 17.99 |
| 12 | 1083723.86 | 2468948.28 | 352° 9' 19'' | 2.27 |
| 1 | 1083726.11 | 2468947.97 |  |  |

Земельный участок :ЗУ23

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083698.07 | 2468890.96 | 81° 59' 18'' | 22.6 |
| 2 | 1083701.22 | 2468913.34 | 81° 56' 36'' | 14.34 |
| 3 | 1083703.23 | 2468927.54 | 76° 32' 20'' | 1.93 |
| 4 | 1083703.68 | 2468929.42 | 145° 58' 50'' | 2.41 |
| 5 | 1083701.68 | 2468930.77 | 172° 14' 42'' | 32.83 |
| 6 | 1083669.15 | 2468935.2 | 262° 0' 49'' | 40.02 |
| 7 | 1083663.59 | 2468895.57 | 352° 23' 5'' | 34.79 |
| 1 | 1083698.07 | 2468890.96 |  |  |

Земельный участок :ЗУ24

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083715.86 | 2468889.04 | 82° 21' 55'' | 39.59 |
| 2 | 1083721.12 | 2468928.28 | 81° 13' 45'' | 1.77 |
| 3 | 1083721.39 | 2468930.03 | 82° 17' 32'' | 18.42 |
| 4 | 1083723.86 | 2468948.28 | 172° 12' 12'' | 17.99 |
| 5 | 1083706.04 | 2468950.72 | 263° 54' 55'' | 15.85 |
| 6 | 1083704.36 | 2468934.96 | 348° 38' 11'' | 6.29 |
| 7 | 1083710.53 | 2468933.72 | 259° 20' 27'' | 5.35 |
| 8 | 1083709.54 | 2468928.46 | 170° 41' 47'' | 5.94 |
| 9 | 1083703.68 | 2468929.42 | 256° 32' 20'' | 1.93 |
| 10 | 1083703.23 | 2468927.54 | 261° 56' 36'' | 14.34 |
| 11 | 1083701.22 | 2468913.34 | 261° 59' 18'' | 22.6 |
| 12 | 1083698.07 | 2468890.96 | 352° 22' 55'' | 17.88 |
| 13 | 1083715.79 | 2468888.59 | 81° 9' 29'' | 0.46 |
| 1 | 1083715.86 | 2468889.04 |  |  |

Земельный участок :ЗУ25

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083718.42 | 2469015.58 | 84° 41' 37'' | 12.98 |
| 2 | 1083719.62 | 2469028.5 | 84° 44' 27'' | 4.8 |
| 3 | 1083720.06 | 2469033.28 | 81° 51' 9'' | 18.49 |
| 4 | 1083722.68 | 2469051.58 | 84° 17' 22'' | 0.5 |
| 5 | 1083722.73 | 2469052.08 | 172° 35' 36'' | 36.85 |
| 6 | 1083686.19 | 2469056.83 | 262° 0' 57'' | 18.86 |
| 7 | 1083683.57 | 2469038.15 | 262° 1' 8'' | 20.67 |
| 8 | 1083680.7 | 2469017.68 | 356° 48' 20'' | 36.79 |
| 9 | 1083717.43 | 2469015.63 | 357° 6' 31'' | 0.99 |
| 1 | 1083718.42 | 2469015.58 |  |  |

Земельный участок :ЗУ26

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083709.54 | 2468928.46 | 79° 20' 27'' | 5.35 |
| 2 | 1083710.53 | 2468933.72 | 168° 38' 11'' | 6.29 |
| 3 | 1083704.36 | 2468934.96 | 83° 54' 55'' | 15.85 |
| 4 | 1083706.04 | 2468950.72 | 171° 18' 53'' | 34.3 |
| 5 | 1083672.13 | 2468955.9 | 261° 48' 28'' | 20.91 |
| 6 | 1083669.15 | 2468935.2 | 352° 14' 42'' | 32.83 |
| 7 | 1083701.68 | 2468930.77 | 325° 58' 50'' | 2.41 |
| 8 | 1083703.68 | 2468929.42 | 350° 41' 47'' | 5.94 |
| 1 | 1083709.54 | 2468928.46 |  |  |

Земельный участок :1129:ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083854.57 | 2468870.05 | 82° 4' 1'' | 36.59 |
| 2 | 1083859.62 | 2468906.29 | 168° 25' 14'' | 17.09 |
| 3 | 1083842.88 | 2468909.72 | 169° 38' 5'' | 13.56 |
| 4 | 1083829.54 | 2468912.16 | 259° 33' 11'' | 4.69 |
| 5 | 1083828.69 | 2468907.55 | 261° 38' 22'' | 6.33 |
| 6 | 1083827.77 | 2468901.29 | 269° 6' 14'' | 9.59 |
| 7 | 1083827.62 | 2468891.7 | 261° 36' 42'' | 17.89 |
| 8 | 1083825.01 | 2468874 | 352° 23' 20'' | 29.82 |
| 1 | 1083854.57 | 2468870.05 |  |  |

Земельный участок :ЗУ27

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083783.74 | 2468879.51 | 82° 15' 43'' | 17.16 |
| 2 | 1083786.05 | 2468896.51 | 82° 10' 24'' | 20.56 |
| 3 | 1083788.85 | 2468916.88 | 82° 10' 19'' | 20.12 |
| 4 | 1083791.59 | 2468936.81 | 82° 12' 30'' | 21.32 |
| 5 | 1083794.48 | 2468957.93 | 81° 39' 22'' | 21.22 |
| 6 | 1083797.56 | 2468978.93 | 82° 40' 44'' | 21.74 |
| 7 | 1083800.33 | 2469000.49 | 82° 7' 47'' | 21.84 |
| 8 | 1083803.32 | 2469022.12 | 82° 27' 1'' | 19.41 |
| 9 | 1083805.87 | 2469041.36 | 172° 37' 7'' | 6.93 |
| 10 | 1083799 | 2469042.25 | 262° 7' 43'' | 32.57 |
| 11 | 1083794.54 | 2469009.99 | 262° 14' 15'' | 28.21 |
| 12 | 1083790.73 | 2468982.04 | 262° 9' 4'' | 22.48 |
| 13 | 1083787.66 | 2468959.77 | 262° 14' 23'' | 21.25 |
| 14 | 1083784.79 | 2468938.71 | 262° 10' 14'' | 25.33 |
| 15 | 1083781.34 | 2468913.62 | 262° 11' 30'' | 33.49 |
| 16 | 1083776.79 | 2468880.44 | 352° 22' 42'' | 7.01 |
| 1 | 1083783.74 | 2468879.51 |  |  |

Элемент планировочной структуры 02:10:02 Земельный участок :ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083668.62 | 2469039.54 | 82° 1' 43'' | 19.4 |
| 2 | 1083671.31 | 2469058.75 | 172° 38' 24'' | 29.35 |
| 3 | 1083642.2 | 2469062.51 | 263° 22' 3'' | 0.87 |
| 4 | 1083642.1 | 2469061.65 | 261° 44' 52'' | 16.58 |
| 5 | 1083639.72 | 2469045.24 | 263° 49' 47'' | 4.09 |
| 6 | 1083639.28 | 2469041.17 | 352° 37' 34'' | 0.86 |
| 7 | 1083640.13 | 2469041.06 | 352° 31' 13'' | 4.61 |
| 8 | 1083644.7 | 2469040.46 | 353° 29' 7'' | 6.52 |
| 9 | 1083651.18 | 2469039.72 | 352° 55' 51'' | 7.64 |
| 10 | 1083658.76 | 2469038.78 | 83° 22' 3'' | 1.73 |
| 11 | 1083658.96 | 2469040.5 | 354° 19' 29'' | 9.71 |
| 1 | 1083668.62 | 2469039.54 |  |  |

Земельный участок :ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083637.03 | 2469021.74 | 83° 23' 40'' | 19.56 |
| 2 | 1083639.28 | 2469041.17 | 83° 49' 47'' | 4.09 |
| 3 | 1083639.72 | 2469045.24 | 81° 44' 52'' | 16.58 |
| 4 | 1083642.1 | 2469061.65 | 172° 50' 28'' | 37.71 |
| 5 | 1083604.68 | 2469066.35 | 264° 19' 16'' | 17.99 |
| 6 | 1083602.9 | 2469048.45 | 264° 12' 35'' | 22.2 |
| 7 | 1083600.66 | 2469026.36 | 352° 32' 45'' | 1.08 |
| 8 | 1083601.73 | 2469026.22 | 352° 46' 2'' | 35.58 |
| 1 | 1083637.03 | 2469021.74 |  |  |

Земельный участок :ЗУ3

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083625.91 | 2468922.68 | 82° 33' 25'' | 40.68 |
| 2 | 1083631.18 | 2468963.02 | 173° 43' 32'' | 11.53 |

| 3 | 1083619.72 | 2468964.28 | 175° 14' 11'' | 4.33 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1083615.4 | 2468964.64 | 267° 35' 59'' | 3.34 |
| 5 | 1083615.26 | 2468961.3 | 175° 12' 50'' | 12.7 |
| 6 | 1083602.6 | 2468962.36 | 73° 36' 38'' | 0.35 |
| 7 | 1083602.7 | 2468962.7 | 172° 15' 59'' | 6.54 |
| 8 | 1083596.22 | 2468963.58 | 178° 48' 23'' | 1.92 |
| 9 | 1083594.3 | 2468963.62 | 265° 5' 38'' | 23.39 |
| 10 | 1083592.3 | 2468940.32 | 348° 59' 17'' | 3.77 |
| 11 | 1083596 | 2468939.6 | 268° 25' 42'' | 13.12 |
| 12 | 1083595.64 | 2468926.48 | 354° 11' 53'' | 19.98 |
| 13 | 1083615.52 | 2468924.46 | 350° 19' 53'' | 8.22 |
| 14 | 1083623.62 | 2468923.08 | 350° 8' 3'' | 0.7 |
| 15 | 1083624.31 | 2468922.96 | 350° 4' 26'' | 1.62 |
| 1 | 1083625.91 | 2468922.68 |  |  |

Земельный участок :ЗУ4

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083597.3 | 2469045.76 | 83° 59' 47'' | 22.37 |
| 2 | 1083599.64 | 2469068.01 | 172° 37' 46'' | 36.17 |
| 3 | 1083563.77 | 2469072.65 | 262° 20' 46'' | 24.33 |
| 4 | 1083560.53 | 2469048.54 | 355° 0' 19'' | 16.88 |
| 5 | 1083577.35 | 2469047.07 | 343° 26' 35'' | 1.16 |
| 6 | 1083578.46 | 2469046.74 | 357° 1' 20'' | 18.87 |
| 1 | 1083597.3 | 2469045.76 |  |  |

Земельный участок :ЗУ5

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083569.52 | 2468908.15 | 78° 50' 13'' | 19.11 |
| 2 | 1083573.22 | 2468926.9 | 158° 11' 55'' | 0.54 |
| 3 | 1083572.72 | 2468927.1 | 166° 50' 33'' | 3.16 |
| 4 | 1083569.64 | 2468927.82 | 77° 49' 22'' | 7.77 |
| 5 | 1083571.28 | 2468935.42 | 348° 49' 34'' | 1.65 |
| 6 | 1083572.9 | 2468935.1 | 79° 49' 28'' | 0.79 |
| 7 | 1083573.04 | 2468935.88 | 76° 26' 55'' | 4.01 |
| 8 | 1083573.98 | 2468939.78 | 166° 39' 58'' | 6.33 |
| 9 | 1083567.82 | 2468941.24 | 77° 11' 45'' | 0.45 |
| 10 | 1083567.92 | 2468941.68 | 165° 57' 50'' | 2.72 |
| 11 | 1083565.28 | 2468942.34 | 264° 48' 20'' | 0.11 |
| 12 | 1083565.27 | 2468942.23 | 166° 25' 19'' | 14.87 |
| 13 | 1083550.82 | 2468945.72 | 175° 1' 49'' | 3.92 |
| 14 | 1083546.91 | 2468946.06 | 262° 10' 20'' | 34.58 |
| 15 | 1083542.2 | 2468911.8 | 352° 23' 25'' | 27.56 |
| 1 | 1083569.52 | 2468908.15 |  |  |

Земельный участок :ЗУ6

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083594.91 | 2469020.5 | 84° 35' 42'' | 25.37 |
| 2 | 1083597.3 | 2469045.76 | 177° 1' 20'' | 18.87 |
| 3 | 1083578.46 | 2469046.74 | 163° 26' 35'' | 1.16 |
| 4 | 1083577.35 | 2469047.07 | 175° 0' 19'' | 16.88 |
| 5 | 1083560.53 | 2469048.54 | 262° 22' 34'' | 23.22 |
| 6 | 1083557.45 | 2469025.53 | 350° 33' 51'' | 3.54 |
| 7 | 1083560.94 | 2469024.95 | 352° 18' 58'' | 3.81 |
| 8 | 1083564.72 | 2469024.44 | 352° 37' 39'' | 11.77 |
| 9 | 1083576.39 | 2469022.93 | 352° 32' 43'' | 18.11 |
| 10 | 1083594.35 | 2469020.58 | 351° 52' 12'' | 0.57 |
| 1 | 1083594.91 | 2469020.5 |  |  |

Земельный участок :ЗУ7

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083567.24 | 2468958.34 | 81° 57' 14'' | 3.86 |
| 2 | 1083567.78 | 2468962.16 | 85° 39' 1'' | 8.97 |
| 3 | 1083568.46 | 2468971.1 | 82° 18' 23'' | 19.12 |
| 4 | 1083571.02 | 2468990.05 | 172° 22' 27'' | 18.16 |

| 5 | 1083553.02 | 2468992.46 | 262° 21' 43'' | 32.28 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1083548.73 | 2468960.47 | 353° 54' 41'' | 0.75 |
| 7 | 1083549.48 | 2468960.39 | 355° 53' 11'' | 2.93 |
| 8 | 1083552.4 | 2468960.18 | 355° 45' 49'' | 1.08 |
| 9 | 1083553.48 | 2468960.1 | 353° 43' 22'' | 2.01 |
| 10 | 1083555.48 | 2468959.88 | 352° 32' 22'' | 11.86 |
| 1 | 1083567.24 | 2468958.34 |  |  |

Земельный участок :ЗУ8

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083571.02 | 2468990.05 | 75° 11' 26'' | 6.65 |
| 2 | 1083572.72 | 2468996.48 | 76° 15' 18'' | 8.59 |
| 3 | 1083574.76 | 2469004.82 | 84° 11' 42'' | 15.72 |
| 4 | 1083576.35 | 2469020.46 | 89° 4' 20'' | 2.47 |
| 5 | 1083576.39 | 2469022.93 | 172° 37' 39'' | 11.77 |
| 6 | 1083564.72 | 2469024.44 | 172° 20' 10'' | 3.82 |
| 7 | 1083560.93 | 2469024.95 | 170° 32' 16'' | 3.53 |
| 8 | 1083557.45 | 2469025.53 | 262° 22' 13'' | 33.37 |
| 9 | 1083553.02 | 2468992.46 | 352° 22' 27'' | 18.16 |
| 1 | 1083571.02 | 2468990.05 |  |  |

Земельный участок :ЗУ9

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083623.1 | 2468900.99 | 82° 37' 6'' | 21.87 |
| 2 | 1083625.91 | 2468922.68 | 170° 4' 26'' | 1.62 |
| 3 | 1083624.31 | 2468922.96 | 170° 8' 3'' | 0.7 |
| 4 | 1083623.62 | 2468923.08 | 170° 19' 53'' | 8.22 |
| 5 | 1083615.52 | 2468924.46 | 174° 11' 53'' | 19.98 |
| 6 | 1083595.64 | 2468926.48 | 269° 29' 39'' | 9.06 |
| 7 | 1083595.56 | 2468917.42 | 353° 23' 43'' | 1.91 |
| 8 | 1083597.46 | 2468917.2 | 260° 26' 45'' | 8.19 |
| 9 | 1083596.1 | 2468909.12 | 261° 1' 15'' | 4.48 |
| 10 | 1083595.4 | 2468904.69 | 352° 23' 31'' | 27.95 |
| 1 | 1083623.1 | 2468900.99 |  |  |

Земельный участок :ЗУ10

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083654.81 | 2468940.99 | 82° 5' 45'' | 33.01 |
| 2 | 1083659.35 | 2468973.69 | 172° 24' 25'' | 22.48 |
| 3 | 1083637.07 | 2468976.66 | 172° 7' 44'' | 4.38 |
| 4 | 1083632.73 | 2468977.26 | 172° 21' 32'' | 35.12 |
| 5 | 1083597.92 | 2468981.93 | 173° 43' 57'' | 1.74 |
| 6 | 1083596.19 | 2468982.12 | 264° 10' 0'' | 18.6 |
| 7 | 1083594.3 | 2468963.62 | 358° 48' 23'' | 1.92 |
| 8 | 1083596.22 | 2468963.58 | 352° 15' 59'' | 6.54 |
| 9 | 1083602.7 | 2468962.7 | 253° 36' 38'' | 0.35 |
| 10 | 1083602.6 | 2468962.36 | 355° 12' 50'' | 12.7 |
| 11 | 1083615.26 | 2468961.3 | 87° 35' 59'' | 3.34 |
| 12 | 1083615.4 | 2468964.64 | 355° 14' 11'' | 4.33 |
| 13 | 1083619.72 | 2468964.28 | 353° 43' 32'' | 11.53 |
| 14 | 1083631.18 | 2468963.02 | 352° 46' 48'' | 3.74 |
| 15 | 1083634.89 | 2468962.55 | 262° 36' 6'' | 17.94 |
| 16 | 1083632.58 | 2468944.76 | 352° 56' 10'' | 11.63 |
| 17 | 1083644.12 | 2468943.33 | 348° 20' 39'' | 5.2 |
| 18 | 1083649.21 | 2468942.28 | 354° 10' 7'' | 2.36 |
| 19 | 1083651.56 | 2468942.04 | 246° 22' 14'' | 0.7 |
| 20 | 1083651.28 | 2468941.4 | 353° 22' 30'' | 3.55 |
| 1 | 1083654.81 | 2468940.99 |  |  |

Земельный участок :ЗУ11

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083661.84 | 2468991.16 | 82° 1' 58'' | 27.34 |
| 2 | 1083665.63 | 2469018.24 | 173° 27' 29'' | 23.52 |
| 3 | 1083642.26 | 2469020.92 | 170° 55' 38'' | 3.87 |

| 4 | 1083638.44 | 2469021.53 | 171° 31' 44'' | 1.43 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1083637.03 | 2469021.74 | 172° 46' 2'' | 35.58 |
| 6 | 1083601.73 | 2469026.22 | 172° 32' 45'' | 1.08 |
| 7 | 1083600.66 | 2469026.36 | 264° 13' 34'' | 18.89 |
| 8 | 1083598.76 | 2469007.57 | 352° 45' 47'' | 2.54 |
| 9 | 1083601.28 | 2469007.25 | 355° 49' 42'' | 5.22 |
| 10 | 1083606.49 | 2469006.87 | 355° 58' 15'' | 16.65 |
| 11 | 1083623.1 | 2469005.7 | 335° 31' 3'' | 6.15 |
| 12 | 1083628.7 | 2469003.15 | 352° 43' 30'' | 3.32 |
| 13 | 1083631.99 | 2469002.73 | 335° 19' 23'' | 0.41 |
| 14 | 1083632.36 | 2469002.56 | 335° 38' 49'' | 1.04 |
| 15 | 1083633.31 | 2469002.13 | 352° 14' 5'' | 2.66 |
| 16 | 1083635.95 | 2469001.77 | 352° 21' 35'' | 4.14 |
| 17 | 1083640.05 | 2469001.22 | 263° 55' 6'' | 7.83 |
| 18 | 1083639.22 | 2468993.43 | 357° 43' 13'' | 6.28 |
| 19 | 1083645.5 | 2468993.18 | 352° 57' 10'' | 16.46 |
| 1 | 1083661.84 | 2468991.16 |  |  |

Земельный участок :ЗУ12

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083665.63 | 2469018.24 | 82° 0' 33'' | 21.51 |
| 2 | 1083668.62 | 2469039.54 | 174° 19' 29'' | 9.71 |
| 3 | 1083658.96 | 2469040.5 | 263° 22' 3'' | 1.73 |
| 4 | 1083658.76 | 2469038.78 | 172° 55' 51'' | 7.64 |
| 5 | 1083651.18 | 2469039.72 | 173° 29' 7'' | 6.52 |
| 6 | 1083644.7 | 2469040.46 | 172° 31' 13'' | 4.61 |
| 7 | 1083640.13 | 2469041.06 | 172° 37' 34'' | 0.86 |
| 8 | 1083639.28 | 2469041.17 | 263° 23' 40'' | 19.56 |
| 9 | 1083637.03 | 2469021.74 | 351° 31' 44'' | 1.43 |
| 10 | 1083638.44 | 2469021.53 | 350° 55' 38'' | 3.87 |
| 11 | 1083642.26 | 2469020.92 | 353° 27' 29'' | 23.52 |
| 1 | 1083665.63 | 2469018.24 |  |  |

Земельный участок :ЗУ13

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083659.35 | 2468973.69 | 81° 53' 18'' | 17.65 |
| 2 | 1083661.84 | 2468991.16 | 172° 57' 10'' | 16.46 |
| 3 | 1083645.5 | 2468993.18 | 177° 43' 13'' | 6.28 |
| 4 | 1083639.22 | 2468993.43 | 83° 55' 6'' | 7.83 |
| 5 | 1083640.05 | 2469001.22 | 172° 21' 35'' | 4.14 |
| 6 | 1083635.95 | 2469001.77 | 172° 14' 5'' | 2.66 |
| 7 | 1083633.31 | 2469002.13 | 155° 38' 49'' | 1.04 |
| 8 | 1083632.36 | 2469002.56 | 155° 19' 23'' | 0.41 |
| 9 | 1083631.99 | 2469002.73 | 172° 43' 30'' | 3.32 |
| 10 | 1083628.7 | 2469003.15 | 155° 31' 3'' | 6.15 |
| 11 | 1083623.1 | 2469005.7 | 175° 58' 15'' | 16.65 |
| 12 | 1083606.49 | 2469006.87 | 175° 49' 42'' | 5.22 |
| 13 | 1083601.28 | 2469007.25 | 172° 45' 47'' | 2.54 |
| 14 | 1083598.76 | 2469007.57 | 264° 14' 1'' | 25.58 |
| 15 | 1083596.19 | 2468982.12 | 353° 43' 57'' | 1.74 |
| 16 | 1083597.92 | 2468981.93 | 352° 21' 32'' | 35.12 |
| 17 | 1083632.73 | 2468977.26 | 352° 7' 44'' | 4.38 |
| 18 | 1083637.07 | 2468976.66 | 352° 24' 25'' | 22.48 |
| 1 | 1083659.35 | 2468973.69 |  |  |

Земельный участок :ЗУ14

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083651.19 | 2468915.16 | 82° 1' 20'' | 26.08 |
| 2 | 1083654.81 | 2468940.99 | 173° 22' 30'' | 3.55 |
| 3 | 1083651.28 | 2468941.4 | 66° 22' 14'' | 0.7 |
| 4 | 1083651.56 | 2468942.04 | 174° 8' 38'' | 2.35 |
| 5 | 1083649.22 | 2468942.28 | 168° 21' 59'' | 5.21 |
| 6 | 1083644.12 | 2468943.33 | 172° 56' 10'' | 11.63 |
| 7 | 1083632.58 | 2468944.76 | 262° 33' 30'' | 26.72 |
| 8 | 1083629.12 | 2468918.27 | 1° 30' 27'' | 0.38 |
| 9 | 1083629.5 | 2468918.28 | 357° 56' 39'' | 3.9 |

| 10 | 1083633.4 | 2468918.14 | 292° 55' 56'' | 0.56 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1083633.62 | 2468917.62 | 351° 30' 40'' | 2.71 |
| 12 | 1083636.3 | 2468917.22 | 351° 0' 42'' | 7.55 |
| 13 | 1083643.76 | 2468916.04 | 353° 14' 44'' | 7.48 |
| 1 | 1083651.19 | 2468915.16 |  |  |

Земельный участок :ЗУ15

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083648.72 | 2468897.56 | 82° 0' 40'' | 17.77 |
| 2 | 1083651.19 | 2468915.16 | 173° 14' 44'' | 7.48 |
| 3 | 1083643.76 | 2468916.04 | 171° 0' 42'' | 7.55 |
| 4 | 1083636.3 | 2468917.22 | 171° 30' 40'' | 2.71 |
| 5 | 1083633.62 | 2468917.62 | 112° 55' 56'' | 0.56 |
| 6 | 1083633.4 | 2468918.14 | 177° 56' 39'' | 3.9 |
| 7 | 1083629.5 | 2468918.28 | 181° 30' 27'' | 0.38 |
| 8 | 1083629.12 | 2468918.27 | 262° 37' 8'' | 6.38 |
| 9 | 1083628.3 | 2468911.94 | 263° 47' 9'' | 11.55 |
| 10 | 1083627.05 | 2468900.46 | 352° 22' 40'' | 21.86 |
| 1 | 1083648.72 | 2468897.56 |  |  |

Земельный участок :ЗУ16

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083589.12 | 2468971.43 | 81° 58' 44'' | 22.29 |
| 2 | 1083592.23 | 2468993.5 | 84° 19' 53'' | 27.13 |
| 3 | 1083594.91 | 2469020.5 | 171° 52' 12'' | 0.57 |
| 4 | 1083594.35 | 2469020.58 | 172° 32' 43'' | 18.11 |
| 5 | 1083576.39 | 2469022.93 | 269° 4' 20'' | 2.47 |
| 6 | 1083576.35 | 2469020.46 | 264° 11' 42'' | 15.72 |
| 7 | 1083574.76 | 2469004.82 | 256° 15' 18'' | 8.59 |
| 8 | 1083572.72 | 2468996.48 | 255° 11' 26'' | 6.65 |
| 9 | 1083571.02 | 2468990.05 | 262° 18' 23'' | 19.12 |
| 10 | 1083568.46 | 2468971.1 | 349° 39' 13'' | 12.36 |
| 11 | 1083580.62 | 2468968.88 | 351° 59' 56'' | 5.03 |
| 12 | 1083585.6 | 2468968.18 | 82° 5' 19'' | 3.71 |
| 13 | 1083586.11 | 2468971.85 | 352° 3' 24'' | 3.04 |
| 1 | 1083589.12 | 2468971.43 |  |  |

Земельный участок :117:ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083595.4 | 2468904.69 | 81° 1' 15'' | 4.48 |
| 2 | 1083596.1 | 2468909.12 | 80° 26' 45'' | 8.19 |
| 3 | 1083597.46 | 2468917.2 | 173° 23' 43'' | 1.91 |
| 4 | 1083595.56 | 2468917.42 | 89° 29' 39'' | 9.06 |
| 5 | 1083595.64 | 2468926.48 | 88° 25' 42'' | 13.12 |
| 6 | 1083596 | 2468939.6 | 168° 59' 17'' | 3.77 |
| 7 | 1083592.3 | 2468940.32 | 172° 48' 3'' | 5.75 |
| 8 | 1083586.6 | 2468941.04 | 197° 28' 18'' | 6.4 |
| 9 | 1083580.5 | 2468939.12 | 174° 13' 11'' | 6.55 |
| 10 | 1083573.98 | 2468939.78 | 256° 26' 55'' | 4.01 |
| 11 | 1083573.04 | 2468935.88 | 259° 49' 28'' | 0.79 |
| 12 | 1083572.9 | 2468935.1 | 168° 49' 34'' | 1.65 |
| 13 | 1083571.28 | 2468935.42 | 257° 49' 22'' | 7.77 |
| 14 | 1083569.64 | 2468927.82 | 346° 50' 33'' | 3.16 |
| 15 | 1083572.72 | 2468927.1 | 338° 11' 55'' | 0.54 |
| 16 | 1083573.22 | 2468926.9 | 258° 50' 13'' | 19.11 |
| 17 | 1083569.52 | 2468908.15 | 352° 23' 6'' | 26.11 |
| 1 | 1083595.4 | 2468904.69 |  |  |

Земельный участок :ЗУ17

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083592.3 | 2468940.32 | 85° 5' 38'' | 23.39 |
| 2 | 1083594.3 | 2468963.62 | 84° 10' 0'' | 18.6 |
| 3 | 1083596.19 | 2468982.12 | 84° 14' 1'' | 25.58 |
| 4 | 1083598.76 | 2469007.57 | 84° 13' 34'' | 18.89 |

| 5 | 1083600.66 | 2469026.36 | 84° 12' 35'' | 22.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1083602.9 | 2469048.45 | 84° 19' 16'' | 17.99 |
| 7 | 1083604.68 | 2469066.35 | 352° 50' 28'' | 37.71 |
| 8 | 1083642.1 | 2469061.65 | 83° 22' 3'' | 0.87 |
| 9 | 1083642.2 | 2469062.51 | 172° 38' 16'' | 37.77 |
| 10 | 1083604.74 | 2469067.35 | 172° 37' 34'' | 5.14 |
| 11 | 1083599.64 | 2469068.01 | 263° 59' 47'' | 22.37 |
| 12 | 1083597.3 | 2469045.76 | 264° 35' 42'' | 25.37 |
| 13 | 1083594.91 | 2469020.5 | 264° 19' 53'' | 27.13 |
| 14 | 1083592.23 | 2468993.5 | 261° 58' 44'' | 22.29 |
| 15 | 1083589.12 | 2468971.43 | 172° 3' 24'' | 3.04 |
| 16 | 1083586.11 | 2468971.85 | 262° 5' 19'' | 3.71 |
| 17 | 1083585.6 | 2468968.18 | 262° 45' 29'' | 7.3 |
| 18 | 1083584.68 | 2468960.94 | 352° 46' 52'' | 3.02 |
| 19 | 1083587.68 | 2468960.56 | 264° 9' 48'' | 9.05 |
| 20 | 1083586.76 | 2468951.56 | 269° 7' 43'' | 10.52 |
| 21 | 1083586.6 | 2468941.04 | 352° 48' 3'' | 5.75 |
| 1 | 1083592.3 | 2468940.32 |  |  |

Земельный участок :ЗУ18

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083627.05 | 2468900.46 | 83° 47' 9'' | 11.55 |
| 2 | 1083628.3 | 2468911.94 | 82° 37' 8'' | 6.38 |
| 3 | 1083629.12 | 2468918.27 | 82° 33' 30'' | 26.72 |
| 4 | 1083632.58 | 2468944.76 | 82° 36' 6'' | 17.94 |
| 5 | 1083634.89 | 2468962.55 | 172° 46' 48'' | 3.74 |
| 6 | 1083631.18 | 2468963.02 | 262° 33' 25'' | 40.68 |
| 7 | 1083625.91 | 2468922.68 | 262° 37' 6'' | 21.87 |
| 8 | 1083623.1 | 2468900.99 | 352° 21' 28'' | 3.99 |
| 1 | 1083627.05 | 2468900.46 |  |  |

Элемент планировочной структуры 02:10:03 Земельный участок :ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083438 | 2469006.67 | 82° 2' 41'' | 23.63 |
| 2 | 1083441.27 | 2469030.07 | 82° 20' 33'' | 13.88 |
| 3 | 1083443.12 | 2469043.83 | 172° 25' 29'' | 25.56 |
| 4 | 1083417.78 | 2469047.2 | 172° 30' 31'' | 19.79 |
| 5 | 1083398.16 | 2469049.78 | 262° 28' 53'' | 37.37 |
| 6 | 1083393.27 | 2469012.73 | 352° 17' 4'' | 45.14 |
| 1 | 1083438 | 2469006.67 |  |  |

Земельный участок :ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083432.19 | 2468962.31 | 82° 11' 26'' | 26.79 |
| 2 | 1083435.83 | 2468988.85 | 81° 59' 11'' | 11.84 |
| 3 | 1083437.48 | 2469000.57 | 172° 20' 12'' | 38.02 |
| 4 | 1083399.8 | 2469005.64 | 263° 3' 34'' | 8.85 |
| 5 | 1083398.73 | 2468996.85 | 173° 7' 35'' | 7.35 |
| 6 | 1083391.43 | 2468997.73 | 262° 35' 7'' | 29.68 |
| 7 | 1083387.6 | 2468968.3 | 352° 8' 37'' | 44.99 |
| 8 | 1083432.17 | 2468962.15 | 82° 52' 30'' | 0.16 |
| 1 | 1083432.19 | 2468962.31 |  |  |

Земельный участок :ЗУ3

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083522.45 | 2468914.44 | 82° 26' 29'' | 37.86 |
| 2 | 1083527.43 | 2468951.97 | 172° 38' 10'' | 39.87 |
| 3 | 1083487.89 | 2468957.08 | 172° 55' 47'' | 45.33 |
| 4 | 1083442.9 | 2468962.66 | 262° 30' 57'' | 8.91 |
| 5 | 1083441.74 | 2468953.83 | 262° 23' 55'' | 28.35 |
| 6 | 1083437.99 | 2468925.73 | 352° 23' 11'' | 85.21 |
| 1 | 1083522.45 | 2468914.44 |  |  |

Земельный участок :ЗУ4

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083387.6 | 2468968.3 | 82° 35' 7'' | 29.68 |
| 2 | 1083391.43 | 2468997.73 | 83° 15' 36'' | 8.86 |
| 3 | 1083392.47 | 2469006.53 | 172° 36' 56'' | 42.48 |
| 4 | 1083350.34 | 2469011.99 | 262° 25' 9'' | 38.05 |
| 5 | 1083345.32 | 2468974.27 | 351° 57' 46'' | 42.7 |
| 1 | 1083387.6 | 2468968.3 |  |  |

Земельный участок :ЗУ5

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083443.12 | 2469043.83 | 82° 8' 15'' | 2.12 |
| 2 | 1083443.41 | 2469045.93 | 82° 10' 44'' | 15.21 |
| 3 | 1083445.48 | 2469061 | 82° 6' 1'' | 19.35 |
| 4 | 1083448.14 | 2469080.17 | 172° 25' 43'' | 88.19 |
| 5 | 1083360.72 | 2469091.79 | 262° 19' 47'' | 37.01 |
| 6 | 1083355.78 | 2469055.11 | 352° 49' 54'' | 42.71 |
| 7 | 1083398.16 | 2469049.78 | 352° 30' 31'' | 19.79 |
| 8 | 1083417.78 | 2469047.2 | 352° 25' 29'' | 25.56 |
| 1 | 1083443.12 | 2469043.83 |  |  |

Земельный участок :ЗУ6

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083393.27 | 2469012.73 | 82° 28' 53'' | 37.37 |
| 2 | 1083398.16 | 2469049.78 | 172° 49' 54'' | 42.71 |
| 3 | 1083355.78 | 2469055.11 | 262° 47' 18'' | 36.88 |
| 4 | 1083351.15 | 2469018.52 | 352° 10' 23'' | 42.52 |
| 1 | 1083393.27 | 2469012.73 |  |  |

Земельный участок :ЗУ7

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083527.43 | 2468951.97 | 82° 20' 34'' | 36.32 |
| 2 | 1083532.27 | 2468987.97 | 172° 29' 53'' | 39.98 |
| 3 | 1083492.63 | 2468993.19 | 262° 31' 18'' | 36.42 |
| 4 | 1083487.89 | 2468957.08 | 352° 38' 10'' | 39.87 |
| 1 | 1083527.43 | 2468951.97 |  |  |

Земельный участок :ЗУ8

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083487.89 | 2468957.08 | 82° 31' 18'' | 36.42 |
| 2 | 1083492.63 | 2468993.19 | 172° 48' 32'' | 20.45 |
| 3 | 1083472.34 | 2468995.75 | 172° 49' 24'' | 24.81 |
| 4 | 1083447.72 | 2468998.85 | 262° 28' 26'' | 4.96 |
| 5 | 1083447.07 | 2468993.93 | 262° 21' 49'' | 13.62 |
| 6 | 1083445.26 | 2468980.43 | 262° 26' 6'' | 17.93 |
| 7 | 1083442.9 | 2468962.66 | 352° 55' 47'' | 45.33 |
| 1 | 1083487.89 | 2468957.08 |  |  |

Земельный участок :ЗУ9

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083533.07 | 2468993.97 | 82° 23' 22'' | 38.06 |
| 2 | 1083538.11 | 2469031.69 | 172° 16' 60'' | 39.99 |
| 3 | 1083498.48 | 2469037.06 | 262° 25' 44'' | 17.68 |
| 4 | 1083496.15 | 2469019.53 | 262° 28' 40'' | 14.67 |
| 5 | 1083494.23 | 2469004.99 | 262° 26' 16'' | 5.85 |
| 6 | 1083493.46 | 2468999.19 | 352° 29' 33'' | 39.95 |
| 1 | 1083533.07 | 2468993.97 |  |  |

Земельный участок :ЗУ10

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083538.11 | 2469031.69 | 82° 22' 34'' | 36.18 |
| 2 | 1083542.91 | 2469067.55 | 172° 24' 46'' | 85.21 |
| 3 | 1083458.45 | 2469078.8 | 262° 41' 6'' | 19.09 |
| 4 | 1083456.02 | 2469059.87 | 262° 41' 6'' | 17.2 |
| 5 | 1083453.83 | 2469042.81 | 352° 39' 35'' | 16.52 |
| 6 | 1083470.21 | 2469040.7 | 352° 36' 9'' | 3.65 |
| 7 | 1083473.83 | 2469040.23 | 352° 40' 19'' | 24.85 |
| 8 | 1083498.48 | 2469037.06 | 352° 16' 60'' | 39.99 |
| 1 | 1083538.11 | 2469031.69 |  |  |

Земельный участок :ЗУ11

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083493.46 | 2468999.19 | 82° 25' 29'' | 5.84 |
| 2 | 1083494.23 | 2469004.98 | 82° 28' 58'' | 14.68 |
| 3 | 1083496.15 | 2469019.53 | 82° 25' 44'' | 17.68 |
| 4 | 1083498.48 | 2469037.06 | 172° 40' 19'' | 24.85 |
| 5 | 1083473.83 | 2469040.23 | 172° 36' 9'' | 3.65 |
| 6 | 1083470.21 | 2469040.7 | 172° 39' 35'' | 16.52 |
| 7 | 1083453.83 | 2469042.81 | 262° 3' 37'' | 27.22 |
| 8 | 1083450.07 | 2469015.85 | 262° 3' 24'' | 9.99 |
| 9 | 1083448.69 | 2469005.96 | 351° 23' 57'' | 14.98 |
| 10 | 1083463.5 | 2469003.72 | 351° 24' 7'' | 30.3 |
| 1 | 1083493.46 | 2468999.19 |  |  |

Земельный участок :ЗУ12

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083298.77 | 2469024.17 | 82° 46' 24'' | 7 |
| 2 | 1083299.65 | 2469031.11 | 172° 37' 55'' | 7.02 |
| 3 | 1083292.69 | 2469032.01 | 263° 11' 58'' | 7.01 |
| 4 | 1083291.86 | 2469025.05 | 352° 44' 32'' | 6.97 |
| 1 | 1083298.77 | 2469024.17 |  |  |

Земельный участок :ЗУ13

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083398.73 | 2468996.85 | 83° 3' 34'' | 8.85 |
| 2 | 1083399.8 | 2469005.64 | 173° 4' 38'' | 7.38 |
| 3 | 1083392.47 | 2469006.53 | 263° 15' 36'' | 8.86 |
| 4 | 1083391.43 | 2468997.73 | 353° 7' 35'' | 7.35 |
| 1 | 1083398.73 | 2468996.85 |  |  |

Земельный участок :ЗУ14

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083344.37 | 2469014.91 | 82° 24' 23'' | 78.4 |
| 2 | 1083354.73 | 2469092.62 | 172° 24' 43'' | 87.01 |
| 3 | 1083268.48 | 2469104.11 | 262° 25' 48'' | 77.12 |
| 4 | 1083258.32 | 2469027.66 | 351° 34' 19'' | 86.99 |
| 1 | 1083344.37 | 2469014.91 |  |  |
| 5 | 1083298.77 | 2469024.17 | 82° 46' 24'' | 7 |
| 6 | 1083299.65 | 2469031.11 | 172° 37' 55'' | 7.02 |
| 7 | 1083292.69 | 2469032.01 | 263° 11' 58'' | 7.01 |
| 8 | 1083291.86 | 2469025.05 | 352° 44' 32'' | 6.97 |
| 5 | 1083298.77 | 2469024.17 |  |  |

Земельный участок :ЗУ15

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083334.32 | 2468939.59 | 82° 23' 60'' | 75.99 |
| 2 | 1083344.37 | 2469014.91 | 171° 34' 19'' | 86.99 |
| 3 | 1083258.32 | 2469027.66 | 262° 25' 56'' | 77.22 |
| 4 | 1083248.15 | 2468951.11 | 352° 23' 7'' | 86.94 |
| 1 | 1083334.32 | 2468939.59 |  |  |

Земельный участок :ЗУ16

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083248.15 | 2468951.11 | 82° 25' 56'' | 77.22 |
| 2 | 1083258.32 | 2469027.66 | 171° 34' 27'' | 81.35 |
| 3 | 1083177.85 | 2469039.58 | 261° 56' 51'' | 78.38 |
| 4 | 1083166.87 | 2468961.97 | 352° 23' 23'' | 82 |
| 1 | 1083248.15 | 2468951.11 |  |  |

Земельный участок :ЗУ17

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083258.32 | 2469027.66 | 82° 25' 48'' | 77.12 |
| 2 | 1083268.48 | 2469104.11 | 172° 24' 33'' | 80.7 |
| 3 | 1083188.49 | 2469114.77 | 261° 56' 44'' | 75.94 |
| 4 | 1083177.85 | 2469039.58 | 351° 34' 27'' | 81.35 |
| 1 | 1083258.32 | 2469027.66 |  |  |

Земельный участок :ЗУ18

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083427.68 | 2468927.11 | 82° 41' 53'' | 35.33 |
| 2 | 1083432.17 | 2468962.15 | 172° 8' 37'' | 44.99 |
| 3 | 1083387.6 | 2468968.3 | 171° 57' 46'' | 42.7 |
| 4 | 1083345.32 | 2468974.27 | 262° 32' 38'' | 35.83 |
| 5 | 1083340.67 | 2468938.74 | 352° 22' 60'' | 54.77 |
| 6 | 1083394.96 | 2468931.48 | 352° 23' 34'' | 33.01 |
| 1 | 1083427.68 | 2468927.11 |  |  |

Земельный участок :ЗУ19

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083532.27 | 2468987.97 | 82° 24' 19'' | 6.05 |
| 2 | 1083533.07 | 2468993.97 | 172° 29' 33'' | 39.95 |
| 3 | 1083493.46 | 2468999.19 | 171° 24' 17'' | 30.31 |
| 4 | 1083463.49 | 2469003.72 | 171° 23' 37'' | 14.97 |
| 5 | 1083448.69 | 2469005.96 | 82° 3' 24'' | 9.99 |
| 6 | 1083450.07 | 2469015.85 | 82° 3' 37'' | 27.22 |
| 7 | 1083453.83 | 2469042.81 | 82° 41' 6'' | 17.2 |
| 8 | 1083456.02 | 2469059.87 | 82° 41' 6'' | 19.09 |
| 9 | 1083458.45 | 2469078.8 | 172° 25' 51'' | 10.4 |
| 10 | 1083448.14 | 2469080.17 | 262° 6' 1'' | 19.35 |
| 11 | 1083445.48 | 2469061 | 262° 10' 44'' | 15.21 |
| 12 | 1083443.41 | 2469045.93 | 262° 8' 15'' | 2.12 |
| 13 | 1083443.12 | 2469043.83 | 262° 20' 33'' | 13.88 |
| 14 | 1083441.27 | 2469030.07 | 262° 2' 41'' | 23.63 |
| 15 | 1083438 | 2469006.67 | 172° 17' 4'' | 45.14 |
| 16 | 1083393.27 | 2469012.73 | 172° 10' 23'' | 42.52 |
| 17 | 1083351.15 | 2469018.52 | 262° 55' 44'' | 6.58 |
| 18 | 1083350.34 | 2469011.99 | 352° 36' 56'' | 42.48 |
| 19 | 1083392.47 | 2469006.53 | 353° 4' 38'' | 7.38 |
| 20 | 1083399.8 | 2469005.64 | 352° 20' 12'' | 38.02 |
| 21 | 1083437.48 | 2469000.57 | 261° 59' 11'' | 11.84 |
| 22 | 1083435.83 | 2468988.85 | 262° 11' 26'' | 26.79 |
| 23 | 1083432.19 | 2468962.31 | 262° 52' 30'' | 0.16 |
| 24 | 1083432.17 | 2468962.15 | 262° 41' 53'' | 35.33 |
| 25 | 1083427.68 | 2468927.11 | 352° 22' 34'' | 10.4 |
| 26 | 1083437.99 | 2468925.73 | 82° 23' 55'' | 28.35 |
| 27 | 1083441.74 | 2468953.83 | 82° 30' 57'' | 8.91 |
| 28 | 1083442.9 | 2468962.66 | 82° 26' 6'' | 17.93 |
| 29 | 1083445.26 | 2468980.43 | 82° 21' 49'' | 13.62 |
| 30 | 1083447.07 | 2468993.93 | 82° 28' 26'' | 4.96 |
| 31 | 1083447.72 | 2468998.85 | 352° 49' 24'' | 24.81 |
| 32 | 1083472.34 | 2468995.75 | 352° 48' 32'' | 20.45 |
| 33 | 1083492.63 | 2468993.19 | 352° 29' 53'' | 39.98 |
| 1 | 1083532.27 | 2468987.97 |  |  |

Элемент планировочной структуры 02:10:04

Земельный участок :ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083895.35 | 2469190.99 | 82° 0' 32'' | 68.84 |
| 2 | 1083904.92 | 2469259.16 | 172° 0' 11'' | 94.95 |
| 3 | 1083810.89 | 2469272.37 | 261° 59' 57'' | 69.55 |
| 4 | 1083801.21 | 2469203.5 | 352° 25' 50'' | 94.97 |
| 1 | 1083895.35 | 2469190.99 |  |  |

Земельный участок :ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083904.92 | 2469259.16 | 82° 1' 4'' | 133.15 |
| 2 | 1083923.41 | 2469391.02 | 172° 48' 19'' | 94.94 |
| 3 | 1083829.22 | 2469402.91 | 262° 0' 25'' | 131.82 |
| 4 | 1083810.89 | 2469272.37 | 352° 0' 11'' | 94.95 |
| 1 | 1083904.92 | 2469259.16 |  |  |

Земельный участок :ЗУ3

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083778.48 | 2469319.31 | 82° 41' 39'' | 57.41 |
| 2 | 1083785.78 | 2469376.25 | 172° 7' 3'' | 22.9 |
| 3 | 1083763.1 | 2469379.39 | 82° 39' 33'' | 31.62 |
| 4 | 1083767.14 | 2469410.75 | 172° 47' 56'' | 33.67 |
| 5 | 1083733.74 | 2469414.97 | 262° 42' 9'' | 87.7 |
| 6 | 1083722.6 | 2469327.98 | 351° 10' 50'' | 56.55 |
| 1 | 1083778.48 | 2469319.31 |  |  |

Земельный участок :ЗУ4

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083750.04 | 2469305.22 | 83° 52' 9'' | 6.65 |
| 2 | 1083750.75 | 2469311.83 | 173° 52' 43'' | 3.47 |
| 3 | 1083747.3 | 2469312.2 | 173° 45' 9'' | 4.78 |
| 4 | 1083742.55 | 2469312.72 | 263° 56' 12'' | 6.63 |
| 5 | 1083741.85 | 2469306.13 | 353° 39' 35'' | 8.24 |
| 1 | 1083750.04 | 2469305.22 |  |  |

Земельный участок :ЗУ5

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083788.56 | 2469173.32 | 80° 53' 54'' | 120.11 |
| 2 | 1083807.56 | 2469291.92 | 171° 22' 37'' | 88.9 |
| 3 | 1083719.66 | 2469305.25 | 262° 40' 57'' | 119.65 |
| 4 | 1083704.42 | 2469186.57 | 351° 3' 8'' | 51.44 |
| 5 | 1083755.23 | 2469178.57 | 351° 2' 55'' | 33.74 |
| 1 | 1083788.56 | 2469173.32 |  |  |

Земельный участок :ЗУ6

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083776.23 | 2469068.41 | 82° 1' 8'' | 90.89 |
| 2 | 1083788.85 | 2469158.42 | 91° 6' 54'' | 14.9 |
| 3 | 1083788.56 | 2469173.32 | 171° 2' 55'' | 33.74 |
| 4 | 1083755.23 | 2469178.57 | 262° 28' 50'' | 75.65 |
| 5 | 1083745.33 | 2469103.57 | 171° 59' 14'' | 51.15 |
| 6 | 1083694.68 | 2469110.7 | 262° 41' 8'' | 31.5 |
| 7 | 1083690.67 | 2469079.46 | 352° 38' 28'' | 86.27 |
| 1 | 1083776.23 | 2469068.41 |  |  |
| 8 | 1083712.86 | 2469088.15 | 83° 0' 54'' | 9.13 |
| 9 | 1083713.97 | 2469097.21 | 172° 38' 57'' | 12.27 |
| 10 | 1083701.8 | 2469098.78 | 261° 59' 2'' | 9.25 |
| 11 | 1083700.51 | 2469089.62 | 353° 12' 44'' | 12.44 |
| 8 | 1083712.86 | 2469088.15 |  |  |

Земельный участок :ЗУ7

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083712.86 | 2469088.15 | 83° 0' 54'' | 9.13 |
| 2 | 1083713.97 | 2469097.21 | 172° 38' 57'' | 12.27 |
| 3 | 1083701.8 | 2469098.78 | 261° 59' 2'' | 9.25 |
| 4 | 1083700.51 | 2469089.62 | 353° 12' 44'' | 12.44 |
| 1 | 1083712.86 | 2469088.15 |  |  |

Земельный участок :ЗУ8

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083745.33 | 2469103.57 | 82° 28' 50'' | 75.65 |
| 2 | 1083755.23 | 2469178.57 | 171° 3' 8'' | 51.44 |
| 3 | 1083704.42 | 2469186.57 | 262° 41' 4'' | 76.49 |
| 4 | 1083694.68 | 2469110.7 | 351° 59' 14'' | 51.15 |
| 1 | 1083745.33 | 2469103.57 |  |  |

Земельный участок :ЗУ9

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083782.18 | 2469067.66 | 82° 1' 31'' | 137.17 |
| 2 | 1083801.21 | 2469203.5 | 81° 59' 57'' | 69.55 |
| 3 | 1083810.89 | 2469272.37 | 82° 0' 25'' | 131.82 |
| 4 | 1083829.22 | 2469402.91 | 172° 46' 9'' | 6.04 |
| 5 | 1083823.23 | 2469403.67 | 262° 1' 27'' | 89.8 |
| 6 | 1083810.77 | 2469314.74 | 261° 59' 35'' | 23.04 |
| 7 | 1083807.56 | 2469291.92 | 260° 53' 54'' | 120.11 |
| 8 | 1083788.56 | 2469173.32 | 271° 6' 54'' | 14.9 |
| 9 | 1083788.85 | 2469158.42 | 262° 1' 8'' | 90.89 |
| 10 | 1083776.23 | 2469068.41 | 352° 48' 57'' | 6 |
| 1 | 1083782.18 | 2469067.66 |  |  |

Земельный участок :ЗУ10

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083810.77 | 2469314.74 | 82° 1' 27'' | 89.8 |
| 2 | 1083823.23 | 2469403.67 | 172° 48' 21'' | 56.54 |
| 3 | 1083767.14 | 2469410.75 | 262° 39' 33'' | 31.62 |
| 4 | 1083763.1 | 2469379.39 | 352° 7' 3'' | 22.9 |
| 5 | 1083785.78 | 2469376.25 | 262° 41' 39'' | 57.41 |
| 6 | 1083778.48 | 2469319.31 | 351° 56' 40'' | 32.61 |
| 1 | 1083810.77 | 2469314.74 |  |  |

Элемент планировочной структуры 02:10:05 Земельный участок :ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083259.99 | 2469247.49 | 82° 8' 25'' | 3 |
| 2 | 1083260.4 | 2469250.46 | 173° 30' 31'' | 6.28 |
| 3 | 1083254.16 | 2469251.17 | 261° 57' 3'' | 3 |
| 4 | 1083253.74 | 2469248.2 | 353° 31' 8'' | 6.29 |
| 1 | 1083259.99 | 2469247.49 |  |  |

Земельный участок :ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083260.4 | 2469250.46 | 82° 13' 4'' | 3.03 |
| 2 | 1083260.81 | 2469253.46 | 173° 34' 44'' | 6.26 |
| 3 | 1083254.59 | 2469254.16 | 261° 48' 58'' | 3.02 |
| 4 | 1083254.16 | 2469251.17 | 353° 30' 31'' | 6.28 |
| 1 | 1083260.4 | 2469250.46 |  |  |

Земельный участок :ЗУ3

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083260.81 | 2469253.46 | 82° 11' 31'' | 3.02 |

| 2 | 1083261.22 | 2469256.45 | 173° 33' 30'' | 6.24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1083255.02 | 2469257.15 | 261° 48' 58'' | 3.02 |
| 4 | 1083254.59 | 2469254.16 | 353° 34' 44'' | 6.26 |
| 1 | 1083260.81 | 2469253.46 |  |  |

Земельный участок :ЗУ4

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083261.22 | 2469256.45 | 82° 0' 15'' | 3.02 |
| 2 | 1083261.64 | 2469259.44 | 173° 38' 22'' | 6.23 |
| 3 | 1083255.45 | 2469260.13 | 261° 47' 21'' | 3.01 |
| 4 | 1083255.02 | 2469257.15 | 353° 33' 30'' | 6.24 |
| 1 | 1083261.22 | 2469256.45 |  |  |

Земельный участок :ЗУ5

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083263.29 | 2469271.37 | 82° 22' 49'' | 3.02 |
| 2 | 1083263.69 | 2469274.36 | 173° 43' 18'' | 6.13 |
| 3 | 1083257.6 | 2469275.03 | 261° 47' 21'' | 3.01 |
| 4 | 1083257.17 | 2469272.05 | 353° 39' 35'' | 6.16 |
| 1 | 1083263.29 | 2469271.37 |  |  |

Земельный участок :ЗУ6

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083261.64 | 2469259.44 | 82° 34' 7'' | 3.02 |
| 2 | 1083262.03 | 2469262.43 | 173° 41' 26'' | 6.19 |
| 3 | 1083255.88 | 2469263.11 | 261° 47' 21'' | 3.01 |
| 4 | 1083255.45 | 2469260.13 | 353° 38' 22'' | 6.23 |
| 1 | 1083261.64 | 2469259.44 |  |  |

Земельный участок :ЗУ7

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083262.03 | 2469262.43 | 81° 47' 21'' | 3.01 |
| 2 | 1083262.46 | 2469265.41 | 173° 41' 26'' | 6.19 |
| 3 | 1083256.31 | 2469266.09 | 261° 47' 21'' | 3.01 |
| 4 | 1083255.88 | 2469263.11 | 353° 41' 26'' | 6.19 |
| 1 | 1083262.03 | 2469262.43 |  |  |

Земельный участок :ЗУ8

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083262.46 | 2469265.41 | 82° 9' 58'' | 3.01 |
| 2 | 1083262.87 | 2469268.39 | 173° 40' 12'' | 6.17 |
| 3 | 1083256.74 | 2469269.07 | 261° 47' 21'' | 3.01 |
| 4 | 1083256.31 | 2469266.09 | 353° 41' 26'' | 6.19 |
| 1 | 1083262.46 | 2469265.41 |  |  |

Земельный участок :ЗУ9

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083262.87 | 2469268.39 | 81° 58' 39'' | 3.01 |
| 2 | 1083263.29 | 2469271.37 | 173° 39' 35'' | 6.16 |
| 3 | 1083257.17 | 2469272.05 | 261° 47' 21'' | 3.01 |
| 4 | 1083256.74 | 2469269.07 | 353° 40' 12'' | 6.17 |
| 1 | 1083262.87 | 2469268.39 |  |  |

Земельный участок :ЗУ10

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083264.52 | 2469280.32 | 82° 7' 39'' | 4.09 |
| 2 | 1083265.08 | 2469284.37 | 170° 36' 52'' | 6.13 |
| 3 | 1083259.03 | 2469285.37 | 262° 2' 18'' | 4.33 |
| 4 | 1083258.43 | 2469281.08 | 352° 53' 12'' | 6.14 |
| 1 | 1083264.52 | 2469280.32 |  |  |

Земельный участок :ЗУ11

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083263.69 | 2469274.36 | 82° 9' 58'' | 3.01 |
| 2 | 1083264.1 | 2469277.34 | 173° 37' 6'' | 6.12 |
| 3 | 1083258.02 | 2469278.02 | 262° 0' 15'' | 3.02 |
| 4 | 1083257.6 | 2469275.03 | 353° 43' 18'' | 6.13 |
| 1 | 1083263.69 | 2469274.36 |  |  |

Земельный участок :ЗУ12

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083264.1 | 2469277.34 | 81° 58' 39'' | 3.01 |
| 2 | 1083264.52 | 2469280.32 | 172° 53' 12'' | 6.14 |
| 3 | 1083258.43 | 2469281.08 | 262° 22' 7'' | 3.09 |
| 4 | 1083258.02 | 2469278.02 | 353° 37' 6'' | 6.12 |
| 1 | 1083264.1 | 2469277.34 |  |  |

Земельный участок :ЗУ13

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083470.59 | 2469211.54 | 81° 36' 25'' | 3.7 |
| 2 | 1083471.13 | 2469215.2 | 352° 31' 9'' | 1 |
| 3 | 1083472.12 | 2469215.07 | 79° 59' 31'' | 1.38 |
| 4 | 1083472.36 | 2469216.43 | 170° 2' 31'' | 14.63 |
| 5 | 1083457.95 | 2469218.96 | 259° 31' 43'' | 5.23 |
| 6 | 1083457 | 2469213.82 | 350° 28' 34'' | 13.78 |
| 1 | 1083470.59 | 2469211.54 |  |  |

Земельный участок :ЗУ14

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083562.66 | 2469377.47 | 82° 42' 2'' | 58.64 |
| 2 | 1083570.11 | 2469435.63 | 172° 37' 48'' | 55.12 |
| 3 | 1083515.45 | 2469442.7 | 262° 43' 21'' | 58.73 |
| 4 | 1083508.01 | 2469384.44 | 352° 43' 40'' | 13.03 |
| 5 | 1083520.94 | 2469382.79 | 352° 43' 59'' | 42.06 |
| 1 | 1083562.66 | 2469377.47 |  |  |

Земельный участок :ЗУ15

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083634.07 | 2469086.75 | 82° 39' 39'' | 51.43 |
| 2 | 1083640.64 | 2469137.76 | 172° 36' 57'' | 31.82 |
| 3 | 1083609.08 | 2469141.85 | 82° 41' 50'' | 46.81 |
| 4 | 1083615.03 | 2469188.28 | 172° 22' 21'' | 71.27 |
| 5 | 1083544.39 | 2469197.74 | 263° 33' 9'' | 98.58 |
| 6 | 1083533.32 | 2469099.78 | 352° 37' 51'' | 101.59 |
| 1 | 1083634.07 | 2469086.75 |  |  |

Земельный участок :ЗУ16

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083418.03 | 2469107.39 | 82° 41' 17'' | 7.23 |
| 2 | 1083418.95 | 2469114.56 | 82° 43' 33'' | 102.04 |
| 3 | 1083431.87 | 2469215.78 | 82° 44' 55'' | 16.87 |
| 4 | 1083434 | 2469232.52 | 170° 18' 59'' | 38.29 |
| 5 | 1083396.26 | 2469238.96 | 84° 14' 49'' | 37.71 |
| 6 | 1083400.04 | 2469276.48 | 173° 34' 29'' | 17.87 |
| 7 | 1083382.28 | 2469278.48 | 173° 34' 31'' | 115.1 |
| 8 | 1083267.9 | 2469291.36 | 263° 59' 28'' | 7.26 |
| 9 | 1083267.14 | 2469284.14 | 264° 0' 17'' | 85.88 |
| 10 | 1083258.17 | 2469198.73 | 263° 53' 12'' | 37.09 |
| 11 | 1083254.22 | 2469161.85 | 263° 58' 16'' | 30.28 |
| 12 | 1083251.04 | 2469131.74 | 263° 39' 35'' | 2.08 |
| 13 | 1083250.81 | 2469129.67 | 352° 24' 39'' | 168.7 |

| 1 | 1083418.03 | 2469107.39 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Земельный участок :ЗУ17

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083298.1 | 2469428.66 | 82° 42' 51'' | 2.21 |
| 2 | 1083298.38 | 2469430.85 | 82° 49' 8'' | 16.48 |
| 3 | 1083300.44 | 2469447.2 | 82° 53' 17'' | 21.97 |
| 4 | 1083303.16 | 2469469 | 83° 17' 25'' | 0.34 |
| 5 | 1083303.2 | 2469469.34 | 172° 48' 14'' | 63.94 |
| 6 | 1083239.76 | 2469477.35 | 262° 1' 21'' | 36.1 |
| 7 | 1083234.75 | 2469441.6 | 351° 26' 42'' | 36.44 |
| 8 | 1083270.78 | 2469436.18 | 269° 22' 1'' | 3.62 |
| 9 | 1083270.74 | 2469432.56 | 351° 53' 15'' | 27.64 |
| 1 | 1083298.1 | 2469428.66 |  |  |

Земельный участок :ЗУ18

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083410.92 | 2469389.24 | 82° 54' 30'' | 31.83 |
| 2 | 1083414.85 | 2469420.83 | 82° 48' 14'' | 2 |
| 3 | 1083415.1 | 2469422.81 | 82° 50' 15'' | 32.24 |
| 4 | 1083419.12 | 2469454.8 | 172° 52' 30'' | 41.04 |
| 5 | 1083378.4 | 2469459.89 | 263° 21' 35'' | 40.9 |
| 6 | 1083373.67 | 2469419.26 | 263° 32' 49'' | 9.52 |
| 7 | 1083372.6 | 2469409.8 | 293° 8' 51'' | 14.7 |
| 8 | 1083378.38 | 2469396.28 | 336° 58' 17'' | 8.84 |
| 9 | 1083386.52 | 2469392.82 | 348° 50' 58'' | 11.27 |
| 10 | 1083397.58 | 2469390.64 | 354° 0' 32'' | 13.41 |
| 1 | 1083410.92 | 2469389.24 |  |  |

Земельный участок :ЗУ19

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083254.22 | 2469161.85 | 83° 53' 12'' | 37.09 |
| 2 | 1083258.17 | 2469198.73 | 172° 1' 5'' | 10.95 |
| 3 | 1083247.33 | 2469200.25 | 172° 3' 9'' | 15.98 |
| 4 | 1083231.5 | 2469202.46 | 171° 52' 34'' | 26.04 |
| 5 | 1083205.72 | 2469206.14 | 171° 52' 12'' | 4.24 |
| 6 | 1083201.52 | 2469206.74 | 261° 56' 9'' | 38.14 |
| 7 | 1083196.17 | 2469168.98 | 353° 0' 26'' | 6.98 |
| 8 | 1083203.1 | 2469168.13 | 352° 59' 47'' | 51.5 |
| 1 | 1083254.22 | 2469161.85 |  |  |

Земельный участок :ЗУ20

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083250.81 | 2469129.67 | 83° 39' 35'' | 2.08 |
| 2 | 1083251.04 | 2469131.74 | 83° 58' 16'' | 30.28 |
| 3 | 1083254.22 | 2469161.85 | 172° 59' 47'' | 51.5 |
| 4 | 1083203.1 | 2469168.13 | 173° 0' 26'' | 6.98 |
| 5 | 1083196.17 | 2469168.98 | 261° 33' 35'' | 1.57 |
| 6 | 1083195.94 | 2469167.43 | 261° 54' 12'' | 2.41 |
| 7 | 1083195.6 | 2469165.04 | 261° 56' 43'' | 25.76 |
| 8 | 1083191.99 | 2469139.53 | 261° 59' 27'' | 2.01 |
| 9 | 1083191.71 | 2469137.54 | 352° 24' 54'' | 59.62 |
| 1 | 1083250.81 | 2469129.67 |  |  |

Земельный участок :ЗУ21

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083264.16 | 2469387.54 | 81° 41' 5'' | 45.5 |
| 2 | 1083270.74 | 2469432.56 | 89° 22' 1'' | 3.62 |
| 3 | 1083270.78 | 2469436.18 | 171° 26' 42'' | 36.44 |
| 4 | 1083234.75 | 2469441.6 | 262° 0' 45'' | 49.44 |
| 5 | 1083227.88 | 2469392.64 | 351° 59' 53'' | 36.64 |
| 1 | 1083264.16 | 2469387.54 |  |  |

Земельный участок :ЗУ22

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083373.67 | 2469419.26 | 83° 21' 35'' | 40.9 |
| 2 | 1083378.4 | 2469459.89 | 172° 49' 55'' | 47.92 |
| 3 | 1083330.85 | 2469465.87 | 261° 38' 3'' | 1.37 |
| 4 | 1083330.65 | 2469464.51 | 262° 58' 18'' | 21.33 |
| 5 | 1083328.04 | 2469443.34 | 263° 5' 10'' | 13.46 |
| 6 | 1083326.42 | 2469429.98 | 347° 11' 40'' | 42.23 |
| 7 | 1083367.6 | 2469420.62 | 347° 22' 17'' | 6.22 |
| 1 | 1083373.67 | 2469419.26 |  |  |

Земельный участок :ЗУ23

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083540.19 | 2469201.32 | 82° 42' 28'' | 73.9 |
| 2 | 1083549.57 | 2469274.62 | 172° 50' 1'' | 65.17 |
| 3 | 1083484.91 | 2469282.75 | 262° 44' 41'' | 69.84 |
| 4 | 1083476.09 | 2469213.47 | 262° 45' 14'' | 2.93 |
| 5 | 1083475.72 | 2469210.56 | 262° 38' 51'' | 0.94 |
| 6 | 1083475.6 | 2469209.63 | 352° 40' 7'' | 65.12 |
| 1 | 1083540.19 | 2469201.32 |  |  |

Земельный участок :ЗУ24

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083700.9 | 2469355.73 | 82° 39' 21'' | 62.9 |
| 2 | 1083708.94 | 2469418.11 | 172° 48' 35'' | 82.77 |
| 3 | 1083626.82 | 2469428.47 | 172° 44' 48'' | 3.33 |
| 4 | 1083623.52 | 2469428.89 | 263° 8' 5'' | 62.66 |
| 5 | 1083616.03 | 2469366.68 | 353° 8' 16'' | 3.52 |
| 6 | 1083619.52 | 2469366.26 | 352° 37' 38'' | 82.06 |
| 1 | 1083700.9 | 2469355.73 |  |  |

Земельный участок :ЗУ25

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083508.44 | 2469285.86 | 82° 41' 19'' | 80.07 |
| 2 | 1083518.63 | 2469365.28 | 172° 32' 46'' | 102.45 |
| 3 | 1083417.05 | 2469378.57 | 172° 19' 60'' | 2.1 |
| 4 | 1083414.97 | 2469378.85 | 172° 52' 30'' | 0.73 |
| 5 | 1083414.25 | 2469378.94 | 262° 50' 18'' | 62.25 |
| 6 | 1083406.49 | 2469317.18 | 262° 43' 52'' | 1.98 |
| 7 | 1083406.24 | 2469315.22 | 262° 56' 45'' | 3.01 |
| 8 | 1083405.87 | 2469312.23 | 262° 52' 30'' | 2.34 |
| 9 | 1083405.58 | 2469309.91 | 262° 49' 48'' | 11.06 |
| 10 | 1083404.2 | 2469298.94 | 352° 50' 53'' | 105.06 |
| 1 | 1083508.44 | 2469285.86 |  |  |

Земельный участок :ЗУ26

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083518.63 | 2469365.28 | 82° 29' 5'' | 17.66 |
| 2 | 1083520.94 | 2469382.79 | 172° 43' 40'' | 13.03 |
| 3 | 1083508.01 | 2469384.44 | 82° 43' 21'' | 58.73 |
| 4 | 1083515.45 | 2469442.7 | 172° 50' 26'' | 97.09 |
| 5 | 1083419.12 | 2469454.8 | 262° 50' 15'' | 32.24 |
| 6 | 1083415.1 | 2469422.81 | 262° 48' 14'' | 2 |
| 7 | 1083414.85 | 2469420.83 | 262° 54' 30'' | 31.83 |
| 8 | 1083410.92 | 2469389.24 | 352° 46' 57'' | 4.62 |
| 9 | 1083415.5 | 2469388.66 | 262° 39' 56'' | 7.13 |
| 10 | 1083414.59 | 2469381.59 | 262° 41' 20'' | 2.67 |
| 11 | 1083414.25 | 2469378.94 | 352° 52' 30'' | 0.73 |
| 12 | 1083414.97 | 2469378.85 | 352° 19' 60'' | 2.1 |
| 13 | 1083417.05 | 2469378.57 | 352° 32' 46'' | 102.45 |
| 1 | 1083518.63 | 2469365.28 |  |  |

Земельный участок :ЗУ27

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083527.32 | 2469100.55 | 82° 43' 18'' | 101.59 |
| 2 | 1083540.19 | 2469201.32 | 172° 40' 7'' | 65.12 |
| 3 | 1083475.6 | 2469209.63 | 171° 59' 41'' | 44.16 |
| 4 | 1083431.87 | 2469215.78 | 262° 43' 33'' | 102.04 |
| 5 | 1083418.95 | 2469114.56 | 352° 38' 1'' | 109.27 |
| 1 | 1083527.32 | 2469100.55 |  |  |

Земельный участок :ЗУ28

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083678.35 | 2469179.89 | 82° 40' 8'' | 76.88 |
| 2 | 1083688.16 | 2469256.14 | 172° 23' 59'' | 133.83 |
| 3 | 1083555.51 | 2469273.84 | 261° 15' 14'' | 4.6 |
| 4 | 1083554.81 | 2469269.29 | 261° 25' 37'' | 2.01 |
| 5 | 1083554.51 | 2469267.3 | 261° 15' 34'' | 46.33 |
| 6 | 1083547.47 | 2469221.51 | 262° 36' 32'' | 6.14 |
| 7 | 1083546.68 | 2469215.42 | 262° 35' 35'' | 2.02 |
| 8 | 1083546.42 | 2469213.42 | 262° 37' 24'' | 15.81 |
| 9 | 1083544.39 | 2469197.74 | 352° 22' 21'' | 71.27 |
| 10 | 1083615.03 | 2469188.28 | 352° 27' 8'' | 63.87 |
| 1 | 1083678.35 | 2469179.89 |  |  |

Земельный участок :ЗУ29

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083560.16 | 2469357.8 | 82° 53' 23'' | 9.61 |
| 2 | 1083561.35 | 2469367.34 | 172° 37' 17'' | 7.01 |
| 3 | 1083554.4 | 2469368.24 | 262° 38' 17'' | 9.6 |
| 4 | 1083553.17 | 2469358.72 | 352° 30' 7'' | 7.05 |
| 1 | 1083560.16 | 2469357.8 |  |  |

Земельный участок :14:ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083254.65 | 2469311.22 | 82° 53' 50'' | 76.91 |
| 2 | 1083264.16 | 2469387.54 | 171° 59' 53'' | 36.64 |
| 3 | 1083227.88 | 2469392.64 | 172° 52' 30'' | 0.08 |
| 4 | 1083227.8 | 2469392.65 | 261° 56' 50'' | 78.59 |
| 5 | 1083216.79 | 2469314.83 | 353° 39' 35'' | 0.18 |
| 6 | 1083216.97 | 2469314.81 | 352° 25' 21'' | 37.84 |
| 7 | 1083254.48 | 2469309.82 | 83° 4' 36'' | 1.41 |
| 1 | 1083254.65 | 2469311.22 |  |  |

Земельный участок :ЗУ30

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083258.17 | 2469198.73 | 84° 0' 17'' | 85.88 |
| 2 | 1083267.14 | 2469284.14 | 83° 59' 28'' | 7.26 |
| 3 | 1083267.9 | 2469291.36 | 173° 29' 1'' | 37.36 |
| 4 | 1083230.78 | 2469295.6 | 163° 44' 38'' | 16.72 |
| 5 | 1083214.73 | 2469300.28 | 261° 57' 42'' | 94.47 |
| 6 | 1083201.52 | 2469206.74 | 351° 52' 12'' | 4.24 |
| 7 | 1083205.72 | 2469206.14 | 351° 52' 34'' | 26.04 |
| 8 | 1083231.5 | 2469202.46 | 352° 3' 9'' | 15.98 |
| 9 | 1083247.33 | 2469200.25 | 352° 1' 5'' | 10.95 |
| 1 | 1083258.17 | 2469198.73 |  |  |
| 10 | 1083259.99 | 2469247.49 | 82° 8' 25'' | 3 |
| 11 | 1083260.4 | 2469250.46 | 82° 13' 4'' | 3.03 |
| 12 | 1083260.81 | 2469253.46 | 82° 11' 31'' | 3.02 |
| 13 | 1083261.22 | 2469256.45 | 82° 0' 15'' | 3.02 |
| 14 | 1083261.64 | 2469259.44 | 82° 34' 7'' | 3.02 |
| 15 | 1083262.03 | 2469262.43 | 81° 47' 21'' | 3.01 |
| 16 | 1083262.46 | 2469265.41 | 82° 9' 58'' | 3.01 |
| 17 | 1083262.87 | 2469268.39 | 81° 58' 39'' | 3.01 |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 1083263.29 | 2469271.37 | 82° 22' 49'' | 3.02 |
| 19 | 1083263.69 | 2469274.36 | 82° 9' 58'' | 3.01 |
| 20 | 1083264.1 | 2469277.34 | 81° 58' 39'' | 3.01 |
| 21 | 1083264.52 | 2469280.32 | 82° 7' 39'' | 4.09 |
| 22 | 1083265.08 | 2469284.37 | 170° 36' 52'' | 6.13 |
| 23 | 1083259.03 | 2469285.37 | 262° 2' 18'' | 4.33 |
| 24 | 1083258.43 | 2469281.08 | 262° 22' 7'' | 3.09 |
| 25 | 1083258.02 | 2469278.02 | 262° 0' 15'' | 3.02 |
| 26 | 1083257.6 | 2469275.03 | 261° 47' 21'' | 3.01 |
| 27 | 1083257.17 | 2469272.05 | 261° 47' 21'' | 3.01 |
| 28 | 1083256.74 | 2469269.07 | 261° 47' 21'' | 3.01 |
| 29 | 1083256.31 | 2469266.09 | 261° 47' 21'' | 3.01 |
| 30 | 1083255.88 | 2469263.11 | 261° 47' 21'' | 3.01 |
| 31 | 1083255.45 | 2469260.13 | 261° 47' 21'' | 3.01 |
| 32 | 1083255.02 | 2469257.15 | 261° 48' 58'' | 3.02 |
| 33 | 1083254.59 | 2469254.16 | 261° 48' 58'' | 3.02 |
| 34 | 1083254.16 | 2469251.17 | 261° 57' 3'' | 3 |
| 35 | 1083253.74 | 2469248.2 | 353° 31' 8'' | 6.29 |
| 10 | 1083259.99 | 2469247.49 |  |  |

Земельный участок :ЗУ31

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083665.88 | 2469082.64 | 82° 41' 42'' | 36.73 |
| 2 | 1083670.55 | 2469119.07 | 83° 37' 16'' | 9.81 |
| 3 | 1083671.64 | 2469128.82 | 81° 52' 12'' | 1.98 |
| 4 | 1083671.92 | 2469130.78 | 82° 28' 21'' | 36.03 |
| 5 | 1083676.64 | 2469166.5 | 82° 43' 20'' | 13.5 |
| 6 | 1083678.35 | 2469179.89 | 172° 27' 8'' | 63.87 |
| 7 | 1083615.03 | 2469188.28 | 262° 41' 50'' | 46.81 |
| 8 | 1083609.08 | 2469141.85 | 352° 36' 57'' | 31.82 |
| 9 | 1083640.64 | 2469137.76 | 262° 39' 39'' | 51.43 |
| 10 | 1083634.07 | 2469086.75 | 352° 38' 16'' | 32.07 |
| 1 | 1083665.88 | 2469082.64 |  |  |

Земельный участок :ЗУ32

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083550.32 | 2469280.58 | 82° 44' 17'' | 77.84 |
| 2 | 1083560.16 | 2469357.8 | 172° 30' 7'' | 7.05 |
| 3 | 1083553.17 | 2469358.72 | 82° 38' 17'' | 9.6 |
| 4 | 1083554.4 | 2469368.24 | 352° 37' 17'' | 7.01 |
| 5 | 1083561.35 | 2469367.34 | 82° 37' 53'' | 10.21 |
| 6 | 1083562.66 | 2469377.47 | 172° 43' 59'' | 42.06 |
| 7 | 1083520.94 | 2469382.79 | 262° 29' 5'' | 17.66 |
| 8 | 1083518.63 | 2469365.28 | 262° 41' 19'' | 80.07 |
| 9 | 1083508.44 | 2469285.86 | 352° 48' 52'' | 42.21 |
| 1 | 1083550.32 | 2469280.58 |  |  |

Земельный участок :ЗУ33

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083404.2 | 2469298.94 | 82° 49' 48'' | 11.06 |
| 2 | 1083405.58 | 2469309.91 | 82° 52' 30'' | 2.34 |
| 3 | 1083405.87 | 2469312.23 | 82° 56' 45'' | 3.01 |
| 4 | 1083406.24 | 2469315.22 | 82° 43' 52'' | 1.98 |
| 5 | 1083406.49 | 2469317.18 | 82° 50' 18'' | 62.25 |
| 6 | 1083414.25 | 2469378.94 | 82° 41' 20'' | 2.67 |
| 7 | 1083414.59 | 2469381.59 | 82° 39' 56'' | 7.13 |
| 8 | 1083415.5 | 2469388.66 | 172° 46' 57'' | 4.62 |
| 9 | 1083410.92 | 2469389.24 | 174° 0' 32'' | 13.41 |
| 10 | 1083397.58 | 2469390.64 | 168° 50' 58'' | 11.27 |
| 11 | 1083386.52 | 2469392.82 | 156° 58' 17'' | 8.84 |
| 12 | 1083378.38 | 2469396.28 | 113° 8' 51'' | 14.7 |
| 13 | 1083372.6 | 2469409.8 | 83° 32' 49'' | 9.52 |
| 14 | 1083373.67 | 2469419.26 | 167° 22' 17'' | 6.22 |
| 15 | 1083367.6 | 2469420.62 | 167° 11' 40'' | 42.23 |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1083326.42 | 2469429.98 | 83° 5' 10'' | 13.46 |
| 17 | 1083328.04 | 2469443.34 | 82° 58' 18'' | 21.33 |
| 18 | 1083330.65 | 2469464.51 | 81° 38' 3'' | 1.37 |
| 19 | 1083330.85 | 2469465.87 | 172° 50' 49'' | 27.87 |
| 20 | 1083303.2 | 2469469.34 | 263° 17' 25'' | 0.34 |
| 21 | 1083303.16 | 2469469 | 262° 53' 17'' | 21.97 |
| 22 | 1083300.44 | 2469447.2 | 262° 49' 8'' | 16.48 |
| 23 | 1083298.38 | 2469430.85 | 262° 42' 51'' | 2.21 |
| 24 | 1083298.1 | 2469428.66 | 171° 53' 15'' | 27.64 |
| 25 | 1083270.74 | 2469432.56 | 261° 41' 5'' | 45.5 |
| 26 | 1083264.16 | 2469387.54 | 262° 53' 50'' | 76.91 |
| 27 | 1083254.65 | 2469311.22 | 351° 58' 1'' | 124.51 |
| 28 | 1083377.94 | 2469293.82 | 40° 33' 41'' | 3.11 |
| 29 | 1083380.3 | 2469295.84 | 351° 52' 12'' | 4.24 |
| 30 | 1083384.5 | 2469295.24 | 15° 34' 7'' | 15.87 |
| 31 | 1083399.79 | 2469299.5 | 352° 45' 47'' | 4.45 |
| 1 | 1083404.2 | 2469298.94 |  |  |

Земельный участок :ЗУ34

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083556.27 | 2469279.86 | 82° 43' 47'' | 17.62 |
| 2 | 1083558.5 | 2469297.34 | 82° 50' 22'' | 2.01 |
| 3 | 1083558.75 | 2469299.33 | 82° 44' 27'' | 62.99 |
| 4 | 1083566.71 | 2469361.82 | 82° 33' 23'' | 2.01 |
| 5 | 1083566.97 | 2469363.81 | 82° 44' 2'' | 24.19 |
| 6 | 1083570.03 | 2469387.81 | 82° 33' 23'' | 2.01 |
| 7 | 1083570.29 | 2469389.8 | 82° 40' 52'' | 45.45 |
| 8 | 1083576.08 | 2469434.88 | 172° 50' 22'' | 6.02 |
| 9 | 1083570.11 | 2469435.63 | 262° 42' 2'' | 58.64 |
| 10 | 1083562.66 | 2469377.47 | 262° 37' 53'' | 10.21 |
| 11 | 1083561.35 | 2469367.34 | 262° 53' 23'' | 9.61 |
| 12 | 1083560.16 | 2469357.8 | 262° 44' 17'' | 77.84 |
| 13 | 1083550.32 | 2469280.58 | 353° 6' 1'' | 5.99 |
| 1 | 1083556.27 | 2469279.86 |  |  |

Земельный участок :ЗУ35

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083533.32 | 2469099.78 | 83° 33' 9'' | 98.58 |
| 2 | 1083544.39 | 2469197.74 | 82° 37' 24'' | 15.81 |
| 3 | 1083546.42 | 2469213.42 | 82° 35' 35'' | 2.02 |
| 4 | 1083546.68 | 2469215.42 | 82° 36' 32'' | 6.14 |
| 5 | 1083547.47 | 2469221.51 | 81° 15' 34'' | 46.33 |
| 6 | 1083554.51 | 2469267.3 | 81° 25' 37'' | 2.01 |
| 7 | 1083554.81 | 2469269.29 | 81° 15' 14'' | 4.6 |
| 8 | 1083555.51 | 2469273.84 | 172° 31' 9'' | 5.99 |
| 9 | 1083549.57 | 2469274.62 | 262° 42' 28'' | 73.9 |
| 10 | 1083540.19 | 2469201.32 | 262° 43' 18'' | 101.59 |
| 11 | 1083527.32 | 2469100.55 | 352° 41' 13'' | 6.05 |
| 1 | 1083533.32 | 2469099.78 |  |  |

Земельный участок :ЗУ36

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083688.16 | 2469256.14 | 82° 48' 57'' | 6 |
| 2 | 1083688.91 | 2469262.09 | 172° 22' 10'' | 133.83 |
| 3 | 1083556.27 | 2469279.86 | 173° 6' 1'' | 5.99 |
| 4 | 1083550.32 | 2469280.58 | 172° 48' 52'' | 42.21 |
| 5 | 1083508.44 | 2469285.86 | 172° 50' 53'' | 105.06 |
| 6 | 1083404.2 | 2469298.94 | 172° 45' 47'' | 4.45 |
| 7 | 1083399.79 | 2469299.5 | 195° 34' 7'' | 15.87 |
| 8 | 1083384.5 | 2469295.24 | 171° 52' 12'' | 4.24 |
| 9 | 1083380.3 | 2469295.84 | 220° 33' 41'' | 3.11 |
| 10 | 1083377.94 | 2469293.82 | 171° 58' 1'' | 124.51 |
| 11 | 1083254.65 | 2469311.22 | 263° 4' 36'' | 1.41 |
| 12 | 1083254.48 | 2469309.82 | 172° 25' 42'' | 38.02 |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1083216.79 | 2469314.83 | 261° 56' 30'' | 14.7 |
| 14 | 1083214.73 | 2469300.28 | 343° 44' 38'' | 16.72 |
| 15 | 1083230.78 | 2469295.6 | 353° 29' 1'' | 37.36 |
| 16 | 1083267.9 | 2469291.36 | 353° 34' 31'' | 115.1 |
| 17 | 1083382.28 | 2469278.48 | 82° 25' 51'' | 5.92 |
| 18 | 1083383.06 | 2469284.35 | 26° 46' 14'' | 19.94 |
| 19 | 1083400.86 | 2469293.33 | 352° 49' 32'' | 84.71 |
| 20 | 1083484.91 | 2469282.75 | 352° 50' 1'' | 65.17 |
| 21 | 1083549.57 | 2469274.62 | 352° 31' 9'' | 5.99 |
| 22 | 1083555.51 | 2469273.84 | 352° 23' 59'' | 133.83 |
| 1 | 1083688.16 | 2469256.14 |  |  |

Земельный участок :ЗУ37

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083688.91 | 2469262.09 | 82° 42' 12'' | 94.4 |
| 2 | 1083700.9 | 2469355.73 | 172° 37' 38'' | 82.06 |
| 3 | 1083619.52 | 2469366.26 | 173° 8' 16'' | 3.52 |
| 4 | 1083616.03 | 2469366.68 | 83° 8' 5'' | 62.66 |
| 5 | 1083623.52 | 2469428.89 | 172° 48' 13'' | 47.82 |
| 6 | 1083576.08 | 2469434.88 | 262° 40' 52'' | 45.45 |
| 7 | 1083570.29 | 2469389.8 | 262° 33' 23'' | 2.01 |
| 8 | 1083570.03 | 2469387.81 | 262° 44' 2'' | 24.19 |
| 9 | 1083566.97 | 2469363.81 | 262° 33' 23'' | 2.01 |
| 10 | 1083566.71 | 2469361.82 | 262° 44' 27'' | 62.99 |
| 11 | 1083558.75 | 2469299.33 | 262° 50' 22'' | 2.01 |
| 12 | 1083558.5 | 2469297.34 | 262° 43' 47'' | 17.62 |
| 13 | 1083556.27 | 2469279.86 | 352° 22' 10'' | 133.83 |
| 1 | 1083688.91 | 2469262.09 |  |  |

Земельный участок :ЗУ38

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083475.72 | 2469210.56 | 82° 45' 14'' | 2.93 |
| 2 | 1083476.09 | 2469213.47 | 82° 44' 41'' | 69.84 |
| 3 | 1083484.91 | 2469282.75 | 172° 49' 32'' | 84.71 |
| 4 | 1083400.86 | 2469293.33 | 206° 46' 14'' | 19.94 |
| 5 | 1083383.06 | 2469284.35 | 262° 25' 51'' | 5.92 |
| 6 | 1083382.28 | 2469278.48 | 353° 34' 29'' | 17.87 |
| 7 | 1083400.04 | 2469276.48 | 264° 14' 49'' | 37.71 |
| 8 | 1083396.26 | 2469238.96 | 350° 18' 59'' | 38.29 |
| 9 | 1083434 | 2469232.52 | 262° 44' 55'' | 16.87 |
| 10 | 1083431.87 | 2469215.78 | 351° 59' 41'' | 44.16 |
| 11 | 1083475.6 | 2469209.63 | 82° 38' 51'' | 0.94 |
| 1 | 1083475.72 | 2469210.56 |  |  |
| 12 | 1083428.78 | 2469251.14 | 82° 59' 11'' | 24.24 |
| 13 | 1083431.74 | 2469275.2 | 173° 23' 12'' | 12.5 |
| 14 | 1083419.32 | 2469276.64 | 262° 54' 58'' | 24.16 |
| 15 | 1083416.34 | 2469252.66 | 353° 2' 2'' | 12.53 |
| 12 | 1083428.78 | 2469251.14 |  |  |
| 16 | 1083470.59 | 2469211.54 | 81° 36' 25'' | 3.7 |
| 17 | 1083471.13 | 2469215.2 | 352° 31' 9'' | 1 |
| 18 | 1083472.12 | 2469215.07 | 79° 59' 31'' | 1.38 |
| 19 | 1083472.36 | 2469216.43 | 170° 2' 31'' | 14.63 |
| 20 | 1083457.95 | 2469218.96 | 259° 31' 43'' | 5.23 |
| 21 | 1083457 | 2469213.82 | 350° 28' 34'' | 13.78 |
| 16 | 1083470.59 | 2469211.54 |  |  |

Элемент планировочной структуры 02:11:01 Земельный участок :ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083772.02 | 2469590.38 | 87° 39' 14'' | 6.6 |
| 2 | 1083772.29 | 2469596.97 | 177° 13' 24'' | 8.67 |
| 3 | 1083763.63 | 2469597.39 | 266° 47' 8'' | 5.53 |
| 4 | 1083763.32 | 2469591.87 | 266° 49' 13'' | 1.08 |
| 5 | 1083763.26 | 2469590.79 | 357° 19' 13'' | 8.77 |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083772.02 | 2469590.38 |  |  |

Земельный участок :ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083948.46 | 2469563.59 | 82° 2' 1'' | 147.05 |
| 1 | 1083933.45 | 2469456.28 | 82° 2' 15'' | 108.35 |
| 2 | 1083968.84 | 2469709.22 | 172° 1' 30'' | 96.15 |
| 2 | 1083948.46 | 2469563.59 | 171° 56' 3'' | 28.94 |
| 3 | 1083873.62 | 2469722.56 | 262° 10' 47'' | 11.24 |
| 3 | 1083919.81 | 2469567.65 | 171° 55' 14'' | 14.37 |
| 4 | 1083872.09 | 2469711.42 | 262° 11' 23'' | 17.73 |
| 4 | 1083905.58 | 2469569.67 | 172° 38' 11'' | 52.43 |
| 5 | 1083869.68 | 2469693.85 | 262° 11' 43'' | 118.56 |
| 5 | 1083853.58 | 2469576.39 | 261° 56' 15'' | 109.16 |
| 6 | 1083853.58 | 2469576.39 | 352° 38' 11'' | 52.43 |
| 6 | 1083838.27 | 2469468.31 | 352° 47' 47'' | 95.94 |
| 7 | 1083905.58 | 2469569.67 | 351° 55' 14'' | 14.37 |
| 7 | 1083933.45 | 2469456.28 | 0 | 0 |
| 8 | 1083919.81 | 2469567.65 | 351° 56' 3'' | 28.94 |
| 1 | 1083948.46 | 2469563.59 |  |  |

Земельный участок :ЗУ4

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083847.85 | 2469581.08 | 81° 58' 13'' | 114.76 |
| 2 | 1083863.88 | 2469694.71 | 81° 57' 41'' | 17.73 |
| 3 | 1083866.36 | 2469712.27 | 81° 58' 17'' | 11.17 |
| 4 | 1083867.92 | 2469723.33 | 171° 59' 26'' | 92.58 |
| 5 | 1083776.24 | 2469736.23 | 262° 48' 48'' | 144.92 |
| 6 | 1083758.11 | 2469592.45 | 353° 38' 8'' | 5.23 |
| 7 | 1083763.31 | 2469591.87 | 86° 40' 56'' | 5.53 |
| 8 | 1083763.63 | 2469597.39 | 357° 13' 24'' | 8.67 |
| 9 | 1083772.29 | 2469596.97 | 267° 39' 14'' | 6.6 |
| 10 | 1083772.02 | 2469590.38 | 353° 0' 29'' | 76.4 |
| 1 | 1083847.85 | 2469581.08 |  |  |

Земельный участок :ЗУ5

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083832.42 | 2469469.05 | 82° 9' 29'' | 113.09 |
| 2 | 1083847.85 | 2469581.08 | 173° 0' 29'' | 76.4 |
| 3 | 1083772.02 | 2469590.38 | 177° 19' 13'' | 8.77 |
| 4 | 1083763.26 | 2469590.79 | 87° 20' 58'' | 1.08 |
| 5 | 1083763.31 | 2469591.87 | 173° 38' 8'' | 5.23 |
| 6 | 1083758.11 | 2469592.45 | 262° 53' 26'' | 113.12 |
| 7 | 1083744.11 | 2469480.2 | 352° 48' 14'' | 89.01 |
| 1 | 1083832.42 | 2469469.05 |  |  |

Земельный участок :ЗУ6

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083838.27 | 2469468.31 | 81° 56' 15'' | 109.16 |
| 2 | 1083853.58 | 2469576.39 | 82° 11' 43'' | 118.56 |
| 3 | 1083869.68 | 2469693.85 | 82° 11' 23'' | 17.73 |
| 4 | 1083872.09 | 2469711.42 | 82° 10' 47'' | 11.24 |
| 5 | 1083873.62 | 2469722.56 | 172° 18' 24'' | 5.75 |
| 6 | 1083867.92 | 2469723.33 | 261° 58' 17'' | 11.17 |
| 7 | 1083866.36 | 2469712.27 | 261° 57' 41'' | 17.73 |
| 8 | 1083863.88 | 2469694.71 | 261° 58' 13'' | 114.76 |
| 9 | 1083847.85 | 2469581.08 | 262° 9' 29'' | 113.09 |
| 10 | 1083832.42 | 2469469.05 | 352° 47' 26'' | 5.9 |
| 1 | 1083838.27 | 2469468.31 |  |  |

Элемент планировочной структуры 02:11:02 Земельный участок :ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083533 | 2469506.85 | 82° 50' 44'' | 79.49 |
| 2 | 1083542.9 | 2469585.72 | 172° 49' 6'' | 101.83 |
| 3 | 1083441.87 | 2469598.45 | 261° 29' 4'' | 79.49 |
| 4 | 1083430.1 | 2469519.84 | 352° 48' 18'' | 103.72 |
| 1 | 1083533 | 2469506.85 |  |  |

Земельный участок :ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083493.8 | 2469598.12 | 81° 30' 7'' | 53.05 |
| 2 | 1083501.64 | 2469650.59 | 171° 34' 43'' | 51.49 |
| 3 | 1083450.71 | 2469658.13 | 261° 31' 19'' | 54.26 |
| 4 | 1083442.71 | 2469604.46 | 352° 55' 34'' | 51.48 |
| 1 | 1083493.8 | 2469598.12 |  |  |

Земельный участок :ЗУ3

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083648.64 | 2469642.74 | 82° 52' 37'' | 37.82 |
| 2 | 1083653.33 | 2469680.27 | 172° 52' 30'' | 29.35 |
| 3 | 1083624.21 | 2469683.91 | 262° 51' 36'' | 37.81 |
| 4 | 1083619.51 | 2469646.39 | 352° 51' 29'' | 29.36 |
| 1 | 1083648.64 | 2469642.74 |  |  |

Земельный участок :ЗУ4

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083501.64 | 2469650.59 | 81° 32' 13'' | 71.82 |
| 2 | 1083512.21 | 2469721.63 | 170° 21' 3'' | 51.43 |
| 3 | 1083461.51 | 2469730.25 | 261° 28' 60'' | 72.92 |
| 4 | 1083450.71 | 2469658.13 | 351° 34' 43'' | 51.49 |
| 1 | 1083501.64 | 2469650.59 |  |  |

Земельный участок :ЗУ5

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083719.28 | 2469483.34 | 82° 50' 15'' | 225.37 |
| 2 | 1083747.38 | 2469706.95 | 173° 15' 2'' | 83.81 |
| 3 | 1083664.15 | 2469716.8 | 262° 48' 57'' | 116.67 |
| 4 | 1083649.56 | 2469601.05 | 219° 4' 47'' | 39.63 |
| 5 | 1083618.8 | 2469576.07 | 172° 45' 15'' | 76.51 |
| 6 | 1083542.9 | 2469585.72 | 262° 50' 44'' | 79.49 |
| 7 | 1083533 | 2469506.85 | 352° 48' 25'' | 187.76 |
| 1 | 1083719.28 | 2469483.34 |  |  |

Земельный участок :ЗУ6

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083616.26 | 2469640.01 | 63° 0' 20'' | 7.16 |
| 2 | 1083619.51 | 2469646.39 | 82° 51' 36'' | 37.81 |
| 3 | 1083624.21 | 2469683.91 | 89° 18' 35'' | 5.81 |
| 4 | 1083624.28 | 2469689.72 | 103° 38' 17'' | 18.15 |
| 5 | 1083620 | 2469707.36 | 170° 40' 21'' | 12.59 |
| 6 | 1083607.58 | 2469709.4 | 172° 0' 50'' | 67.51 |
| 7 | 1083540.72 | 2469718.78 | 227° 44' 58'' | 13.27 |
| 8 | 1083531.8 | 2469708.96 | 270° 0' 0'' | 17.64 |
| 9 | 1083531.8 | 2469691.32 | 293° 2' 0'' | 23.23 |
| 10 | 1083540.89 | 2469669.94 | 292° 32' 37'' | 30.67 |
| 11 | 1083552.65 | 2469641.61 | 268° 40' 46'' | 23 |
| 12 | 1083552.12 | 2469618.62 | 284° 49' 38'' | 18.8 |
| 13 | 1083556.93 | 2469600.45 | 342° 39' 27'' | 8.96 |
| 14 | 1083565.48 | 2469597.78 | 35° 33' 25'' | 13.79 |
| 15 | 1083576.7 | 2469605.8 | 40° 51' 7'' | 52.3 |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083616.26 | 2469640.01 |  |  |

Земельный участок :ЗУ7

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083747.38 | 2469706.95 | 82° 49' 47'' | 33.01 |
| 2 | 1083751.5 | 2469739.7 | 172° 1' 13'' | 83.56 |
| 3 | 1083668.75 | 2469751.3 | 262° 24' 19'' | 34.81 |
| 4 | 1083664.15 | 2469716.8 | 353° 15' 2'' | 83.81 |
| 1 | 1083747.38 | 2469706.95 |  |  |

Земельный участок :ЗУ8

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083649.56 | 2469601.05 | 82° 48' 57'' | 116.67 |
| 2 | 1083664.15 | 2469716.8 | 173° 16' 4'' | 5.97 |
| 3 | 1083658.22 | 2469717.5 | 262° 31' 2'' | 37.55 |
| 4 | 1083653.33 | 2469680.27 | 262° 52' 37'' | 37.82 |
| 5 | 1083648.64 | 2469642.74 | 262° 59' 31'' | 38.85 |
| 6 | 1083643.9 | 2469604.18 | 219° 23' 31'' | 34.23 |
| 7 | 1083617.45 | 2469582.46 | 172° 46' 55'' | 124.64 |
| 8 | 1083493.8 | 2469598.12 | 172° 55' 34'' | 51.48 |
| 9 | 1083442.71 | 2469604.46 | 262° 2' 37'' | 6.07 |
| 10 | 1083441.87 | 2469598.45 | 352° 49' 6'' | 101.83 |
| 11 | 1083542.9 | 2469585.72 | 352° 45' 15'' | 76.51 |
| 12 | 1083618.8 | 2469576.07 | 39° 4' 47'' | 39.63 |
| 1 | 1083649.56 | 2469601.05 |  |  |

Земельный участок :ЗУ9

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083653.33 | 2469680.27 | 82° 31' 2'' | 37.55 |
| 2 | 1083658.22 | 2469717.5 | 172° 5' 5'' | 49.02 |
| 3 | 1083609.67 | 2469724.25 | 261° 59' 20'' | 15 |
| 4 | 1083607.58 | 2469709.4 | 350° 40' 21'' | 12.59 |
| 5 | 1083620 | 2469707.36 | 283° 38' 17'' | 18.15 |
| 6 | 1083624.28 | 2469689.72 | 269° 18' 35'' | 5.81 |
| 7 | 1083624.21 | 2469683.91 | 352° 52' 30'' | 29.35 |
| 1 | 1083653.33 | 2469680.27 |  |  |

Элемент планировочной структуры 02:11:03 Земельный участок :ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083438.2 | 2469710.6 | 81° 27' 11'' | 72.33 |
| 2 | 1083448.95 | 2469782.13 | 172° 1' 19'' | 69.82 |
| 3 | 1083379.81 | 2469791.82 | 262° 16' 12'' | 13.16 |
| 4 | 1083378.04 | 2469778.78 | 258° 21' 16'' | 58.26 |
| 5 | 1083366.28 | 2469721.72 | 351° 12' 39'' | 72.77 |
| 1 | 1083438.2 | 2469710.6 |  |  |

Земельный участок :ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083421.38 | 2469597.23 | 81° 30' 17'' | 31.07 |
| 2 | 1083425.97 | 2469627.96 | 171° 20' 31'' | 24.71 |
| 3 | 1083401.54 | 2469631.68 | 81° 15' 14'' | 1.58 |
| 4 | 1083401.78 | 2469633.24 | 170° 56' 51'' | 5.97 |
| 5 | 1083395.88 | 2469634.18 | 260° 46' 12'' | 1.62 |
| 6 | 1083395.62 | 2469632.58 | 171° 16' 19'' | 19.24 |
| 7 | 1083376.6 | 2469635.5 | 261° 12' 9'' | 1.7 |
| 8 | 1083376.34 | 2469633.82 | 167° 22' 50'' | 1.37 |
| 9 | 1083375 | 2469634.12 | 207° 24' 19'' | 16.47 |
| 10 | 1083360.38 | 2469626.54 | 261° 32' 50'' | 20.34 |
| 11 | 1083357.39 | 2469606.42 | 351° 45' 29'' | 21 |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1083378.17 | 2469603.41 | 351° 51' 38'' | 43.65 |
| 1 | 1083421.38 | 2469597.23 |  |  |

Земельный участок :ЗУ3

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083410.25 | 2469522.35 | 81° 35' 16'' | 49.42 |
| 2 | 1083417.48 | 2469571.24 | 172° 39' 25'' | 43.03 |
| 3 | 1083374.8 | 2469576.74 | 261° 36' 28'' | 49.47 |
| 4 | 1083367.58 | 2469527.8 | 352° 43' 17'' | 43.02 |
| 1 | 1083410.25 | 2469522.35 |  |  |

Земельный участок :ЗУ4

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083417.48 | 2469571.24 | 81° 27' 58'' | 26.28 |
| 2 | 1083421.38 | 2469597.23 | 171° 51' 38'' | 43.65 |
| 3 | 1083378.17 | 2469603.41 | 262° 54' 47'' | 24.24 |
| 4 | 1083375.18 | 2469579.36 | 261° 44' 51'' | 2.65 |
| 5 | 1083374.8 | 2469576.74 | 352° 39' 25'' | 43.03 |
| 1 | 1083417.48 | 2469571.24 |  |  |

Земельный участок :ЗУ5

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083367.58 | 2469527.8 | 81° 36' 28'' | 49.47 |
| 2 | 1083374.8 | 2469576.74 | 81° 44' 51'' | 2.65 |
| 3 | 1083375.18 | 2469579.36 | 82° 54' 47'' | 24.24 |
| 4 | 1083378.17 | 2469603.41 | 171° 45' 29'' | 21 |
| 5 | 1083357.39 | 2469606.42 | 171° 29' 41'' | 31.1 |
| 6 | 1083326.63 | 2469611.02 | 261° 29' 4'' | 44.77 |
| 7 | 1083320 | 2469566.74 | 350° 55' 31'' | 2.92 |
| 8 | 1083322.88 | 2469566.28 | 262° 6' 42'' | 10.06 |
| 9 | 1083321.5 | 2469556.32 | 352° 22' 26'' | 4.82 |
| 10 | 1083326.28 | 2469555.68 | 262° 25' 34'' | 7.28 |
| 11 | 1083325.32 | 2469548.46 | 261° 18' 13'' | 7.87 |
| 12 | 1083324.13 | 2469540.68 | 261° 17' 7'' | 1.39 |
| 13 | 1083323.92 | 2469539.31 | 349° 59' 31'' | 0.17 |
| 14 | 1083324.09 | 2469539.28 | 262° 6' 4'' | 3.86 |
| 15 | 1083323.56 | 2469535.46 | 262° 30' 40'' | 2.15 |
| 16 | 1083323.28 | 2469533.33 | 352° 53' 4'' | 44.64 |
| 1 | 1083367.58 | 2469527.8 |  |  |

Земельный участок :ЗУ6

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083428.6 | 2469645.57 | 81° 36' 9'' | 65.73 |
| 2 | 1083438.2 | 2469710.6 | 171° 12' 39'' | 72.77 |
| 3 | 1083366.28 | 2469721.72 | 256° 39' 4'' | 65.92 |
| 4 | 1083351.06 | 2469657.58 | 351° 11' 44'' | 78.46 |
| 1 | 1083428.6 | 2469645.57 |  |  |

Земельный участок :ЗУ7

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083353.75 | 2469641.54 | 86° 34' 46'' | 4.36 |
| 2 | 1083354.01 | 2469645.89 | 176° 17' 41'' | 5.26 |
| 3 | 1083348.76 | 2469646.23 | 266° 28' 21'' | 4.39 |
| 4 | 1083348.49 | 2469641.85 | 356° 37' 38'' | 5.27 |
| 1 | 1083353.75 | 2469641.54 |  |  |

Земельный участок :ЗУ8

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083425.97 | 2469627.96 | 81° 30' 21'' | 17.81 |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1083428.6 | 2469645.57 | 171° 11' 44'' | 78.46 |
| 3 | 1083351.06 | 2469657.58 | 76° 39' 4'' | 65.92 |
| 4 | 1083366.28 | 2469721.72 | 78° 21' 16'' | 58.26 |
| 5 | 1083378.04 | 2469778.78 | 82° 16' 12'' | 13.16 |
| 6 | 1083379.81 | 2469791.82 | 172° 0' 46'' | 105 |
| 7 | 1083275.83 | 2469806.41 | 262° 0' 41'' | 265.01 |
| 8 | 1083239 | 2469543.97 | 352° 48' 17'' | 84.95 |
| 9 | 1083323.28 | 2469533.33 | 82° 30' 40'' | 2.15 |
| 10 | 1083323.56 | 2469535.46 | 82° 6' 4'' | 3.86 |
| 11 | 1083324.09 | 2469539.28 | 169° 59' 31'' | 0.17 |
| 12 | 1083323.92 | 2469539.31 | 81° 17' 7'' | 1.39 |
| 13 | 1083324.13 | 2469540.68 | 81° 18' 13'' | 7.87 |
| 14 | 1083325.32 | 2469548.46 | 82° 25' 34'' | 7.28 |
| 15 | 1083326.28 | 2469555.68 | 172° 22' 26'' | 4.82 |
| 16 | 1083321.5 | 2469556.32 | 82° 6' 42'' | 10.06 |
| 17 | 1083322.88 | 2469566.28 | 170° 55' 31'' | 2.92 |
| 18 | 1083320 | 2469566.74 | 81° 29' 4'' | 44.77 |
| 19 | 1083326.63 | 2469611.02 | 351° 29' 41'' | 31.1 |
| 20 | 1083357.39 | 2469606.42 | 81° 32' 50'' | 20.34 |
| 21 | 1083360.38 | 2469626.54 | 27° 24' 19'' | 16.47 |
| 22 | 1083375 | 2469634.12 | 347° 22' 50'' | 1.37 |
| 23 | 1083376.34 | 2469633.82 | 81° 12' 9'' | 1.7 |
| 24 | 1083376.6 | 2469635.5 | 351° 16' 19'' | 19.24 |
| 25 | 1083395.62 | 2469632.58 | 80° 46' 12'' | 1.62 |
| 26 | 1083395.88 | 2469634.18 | 350° 56' 51'' | 5.97 |
| 27 | 1083401.78 | 2469633.24 | 261° 15' 14'' | 1.58 |
| 28 | 1083401.54 | 2469631.68 | 351° 20' 31'' | 24.71 |
| 1 | 1083425.97 | 2469627.96 |  |  |
| 29 | 1083277.18 | 2469606.6 | 82° 0' 56'' | 20.01 |
| 30 | 1083279.96 | 2469626.42 | 172° 0' 56'' | 20.01 |
| 31 | 1083260.14 | 2469629.2 | 172° 57' 60'' | 1.55 |
| 32 | 1083258.6 | 2469629.39 | 260° 40' 26'' | 20.06 |
| 33 | 1083255.35 | 2469609.6 | 353° 48' 53'' | 2.04 |
| 34 | 1083257.38 | 2469609.38 | 352° 0' 28'' | 19.99 |
| 29 | 1083277.18 | 2469606.6 |  |  |
| 35 | 1083353.75 | 2469641.54 | 86° 34' 46'' | 4.36 |
| 36 | 1083354.01 | 2469645.89 | 176° 17' 41'' | 5.26 |
| 37 | 1083348.76 | 2469646.23 | 266° 28' 21'' | 4.39 |
| 38 | 1083348.49 | 2469641.85 | 356° 37' 38'' | 5.27 |
| 35 | 1083353.75 | 2469641.54 |  |  |

Земельный участок :ЗУ9

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083277.18 | 2469606.6 | 82° 0' 56'' | 20.01 |
| 2 | 1083279.96 | 2469626.42 | 172° 0' 56'' | 20.01 |
| 3 | 1083260.14 | 2469629.2 | 172° 57' 60'' | 1.55 |
| 4 | 1083258.6 | 2469629.39 | 260° 40' 26'' | 20.06 |
| 5 | 1083255.35 | 2469609.6 | 353° 48' 53'' | 2.04 |
| 6 | 1083257.38 | 2469609.38 | 352° 0' 28'' | 19.99 |
| 1 | 1083277.18 | 2469606.6 |  |  |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083836.85 | 2468782.72 | 83° 25' 28'' | 48.9 |
| 2 | 1083842.45 | 2468831.3 | 172° 23' 16'' | 30.04 |
| 3 | 1083812.67 | 2468835.28 | 262° 2' 4'' | 48.71 |
| 4 | 1083805.92 | 2468787.04 | 351° 25' 24'' | 27.22 |
| 5 | 1083832.84 | 2468782.98 | 356° 17' 25'' | 4.02 |
| 1 | 1083836.85 | 2468782.72 |  |  |

Элемент планировочной структуры 02:13:02 Земельный участок :ЗУ1

Земельный участок :ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | угол |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083167.16 | 2468863.02 | 80° 48' 59'' | 16.23 |
| 2 | 1083169.75 | 2468879.04 | 171° 44' 47'' | 14.42 |
| 3 | 1083155.48 | 2468881.11 | 261° 48' 2'' | 16.34 |
| 4 | 1083153.15 | 2468864.94 | 352° 11' 47'' | 14.14 |
| 1 | 1083167.16 | 2468863.02 |  |  |

Земельный участок :ЗУ3

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083745.92 | 2468791.38 | 82° 2' 33'' | 49.77 |
| 2 | 1083752.81 | 2468840.67 | 172° 8' 6'' | 29.96 |
| 3 | 1083723.13 | 2468844.77 | 261° 57' 47'' | 49.57 |
| 4 | 1083716.2 | 2468795.69 | 351° 44' 55'' | 30.03 |
| 1 | 1083745.92 | 2468791.38 |  |  |

Земельный участок :ЗУ4

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083775.69 | 2468787.15 | 83° 39' 35'' | 2.63 |
| 2 | 1083775.98 | 2468789.76 | 82° 0' 19'' | 47.31 |
| 3 | 1083782.56 | 2468836.61 | 172° 13' 44'' | 30.03 |
| 4 | 1083752.81 | 2468840.67 | 262° 2' 33'' | 49.77 |
| 5 | 1083745.92 | 2468791.38 | 351° 54' 47'' | 30.07 |
| 1 | 1083775.69 | 2468787.15 |  |  |

Земельный участок :ЗУ5

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083716.2 | 2468795.69 | 81° 57' 47'' | 49.57 |
| 2 | 1083723.13 | 2468844.77 | 172° 7' 35'' | 30 |
| 3 | 1083693.41 | 2468848.88 | 261° 56' 55'' | 49.48 |
| 4 | 1083686.48 | 2468799.89 | 351° 57' 23'' | 30.02 |
| 1 | 1083716.2 | 2468795.69 |  |  |

Земельный участок :ЗУ6

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083656.93 | 2468803.57 | 82° 15' 37'' | 49.82 |
| 2 | 1083663.64 | 2468852.94 | 172° 21' 45'' | 29.95 |
| 3 | 1083633.96 | 2468856.92 | 261° 56' 59'' | 46.7 |
| 4 | 1083627.42 | 2468810.68 | 263° 42' 22'' | 2.74 |
| 5 | 1083627.12 | 2468807.96 | 351° 37' 21'' | 30.13 |
| 1 | 1083656.93 | 2468803.57 |  |  |

Земельный участок :ЗУ7

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083568.02 | 2468819 | 82° 0' 11'' | 45 |
| 2 | 1083574.28 | 2468863.56 | 82° 53' 42'' | 3.56 |
| 3 | 1083574.72 | 2468867.09 | 172° 23' 11'' | 29.96 |
| 4 | 1083545.02 | 2468871.06 | 261° 49' 5'' | 48.34 |
| 5 | 1083538.14 | 2468823.21 | 351° 59' 58'' | 6.25 |
| 6 | 1083544.33 | 2468822.34 | 351° 58' 30'' | 23.92 |
| 1 | 1083568.02 | 2468819 |  |  |

Земельный участок :ЗУ8

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083627.42 | 2468810.68 | 81° 56' 59'' | 46.7 |
| 2 | 1083633.96 | 2468856.92 | 84° 20' 26'' | 2.23 |
| 3 | 1083634.18 | 2468859.14 | 172° 23' 38'' | 29.99 |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1083604.45 | 2468863.11 | 262° 46' 48'' | 3.74 |
| 5 | 1083603.98 | 2468859.4 | 262° 0' 50'' | 44.99 |
| 6 | 1083597.73 | 2468814.85 | 351° 40' 42'' | 3.39 |
| 7 | 1083601.08 | 2468814.36 | 352° 2' 48'' | 26.6 |
| 1 | 1083627.42 | 2468810.68 |  |  |

Земельный участок :ЗУ9

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083597.73 | 2468814.85 | 82° 0' 50'' | 44.99 |
| 2 | 1083603.98 | 2468859.4 | 82° 46' 48'' | 3.74 |
| 3 | 1083604.45 | 2468863.11 | 172° 22' 30'' | 30 |
| 4 | 1083574.72 | 2468867.09 | 262° 53' 42'' | 3.56 |
| 5 | 1083574.28 | 2468863.56 | 262° 0' 11'' | 45 |
| 6 | 1083568.02 | 2468819 | 351° 47' 47'' | 12.12 |
| 7 | 1083580.02 | 2468817.27 | 352° 13' 8'' | 17.87 |
| 1 | 1083597.73 | 2468814.85 |  |  |

Земельный участок :ЗУ10

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083303.65 | 2468860.28 | 81° 58' 14'' | 42.67 |
| 2 | 1083309.61 | 2468902.53 | 172° 22' 48'' | 30.02 |
| 3 | 1083279.86 | 2468906.51 | 262° 24' 19'' | 1.66 |
| 4 | 1083279.64 | 2468904.86 | 262° 1' 29'' | 44.97 |
| 5 | 1083273.4 | 2468860.32 | 262° 10' 19'' | 7.78 |
| 6 | 1083272.34 | 2468852.61 | 351° 44' 33'' | 18.45 |
| 7 | 1083290.6 | 2468849.96 | 81° 13' 43'' | 12.13 |
| 8 | 1083292.45 | 2468861.95 | 351° 31' 9'' | 11.32 |
| 1 | 1083303.65 | 2468860.28 |  |  |

Земельный участок :ЗУ11

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083498.73 | 2468846.92 | 82° 0' 40'' | 26.98 |
| 2 | 1083502.48 | 2468873.64 | 82° 9' 34'' | 3.08 |
| 3 | 1083502.9 | 2468876.69 | 172° 23' 53'' | 30.54 |
| 4 | 1083472.63 | 2468880.73 | 260° 8' 3'' | 0.23 |
| 5 | 1083472.59 | 2468880.5 | 262° 39' 17'' | 2.58 |
| 6 | 1083472.26 | 2468877.94 | 261° 58' 8'' | 26.98 |
| 7 | 1083468.49 | 2468851.22 | 351° 54' 25'' | 30.54 |
| 1 | 1083498.73 | 2468846.92 |  |  |

Земельный участок :ЗУ12

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083465.61 | 2468830.84 | 81° 42' 43'' | 2.57 |
| 2 | 1083465.98 | 2468833.38 | 81° 59' 29'' | 18.02 |
| 3 | 1083468.49 | 2468851.22 | 81° 58' 8'' | 26.98 |
| 4 | 1083472.26 | 2468877.94 | 82° 39' 17'' | 2.58 |
| 5 | 1083472.59 | 2468880.5 | 172° 13' 37'' | 29.95 |
| 6 | 1083442.92 | 2468884.55 | 261° 57' 28'' | 49.82 |
| 7 | 1083435.95 | 2468835.22 | 351° 35' 59'' | 29.98 |
| 1 | 1083465.61 | 2468830.84 |  |  |

Земельный участок :ЗУ13

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083193.65 | 2468859.26 | 81° 36' 34'' | 12.13 |
| 2 | 1083195.42 | 2468871.26 | 82° 1' 9'' | 19.01 |
| 3 | 1083198.06 | 2468890.09 | 171° 49' 47'' | 26.25 |
| 4 | 1083172.08 | 2468893.82 | 171° 23' 25'' | 14.7 |
| 5 | 1083157.55 | 2468896.02 | 262° 5' 46'' | 15.05 |

| 6 | 1083155.48 | 2468881.11 | 351° 44' 47'' | 14.42 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1083169.75 | 2468879.04 | 260° 48' 59'' | 16.23 |
| 8 | 1083167.16 | 2468863.02 | 351° 55' 17'' | 26.76 |
| 1 | 1083193.65 | 2468859.26 |  |  |

Земельный участок :ЗУ14

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083391.32 | 2468845.48 | 82° 9' 49'' | 32.56 |
| 2 | 1083395.76 | 2468877.74 | 350° 11' 7'' | 4.81 |
| 3 | 1083400.5 | 2468876.92 | 81° 46' 51'' | 10.91 |
| 4 | 1083402.06 | 2468887.72 | 80° 55' 43'' | 2.41 |
| 5 | 1083402.44 | 2468890.1 | 172° 22' 1'' | 18.75 |
| 6 | 1083383.86 | 2468892.59 | 262° 7' 0'' | 45.64 |
| 7 | 1083377.6 | 2468847.38 | 352° 6' 56'' | 13.85 |
| 1 | 1083391.32 | 2468845.48 |  |  |

Земельный участок :ЗУ15

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083407.34 | 2468843.26 | 81° 58' 47'' | 45.8 |
| 2 | 1083413.73 | 2468888.61 | 172° 28' 55'' | 11.39 |
| 3 | 1083402.44 | 2468890.1 | 260° 55' 43'' | 2.41 |
| 4 | 1083402.06 | 2468887.72 | 261° 46' 51'' | 10.91 |
| 5 | 1083400.5 | 2468876.92 | 170° 11' 7'' | 4.81 |
| 6 | 1083395.76 | 2468877.74 | 262° 9' 49'' | 32.56 |
| 7 | 1083391.32 | 2468845.48 | 352° 6' 37'' | 16.17 |
| 1 | 1083407.34 | 2468843.26 |  |  |

Земельный участок :ЗУ16

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083559.3 | 2468767.43 | 81° 57' 31'' | 28.31 |
| 2 | 1083563.26 | 2468795.46 | 352° 48' 7'' | 13.65 |
| 3 | 1083576.8 | 2468793.75 | 82° 12' 16'' | 23.74 |
| 4 | 1083580.02 | 2468817.27 | 171° 47' 47'' | 12.12 |
| 5 | 1083568.02 | 2468819 | 171° 58' 30'' | 23.92 |
| 6 | 1083544.33 | 2468822.34 | 262° 0' 17'' | 52.34 |
| 7 | 1083537.05 | 2468770.51 | 352° 7' 8'' | 22.46 |
| 1 | 1083559.3 | 2468767.43 |  |  |

Земельный участок :ЗУ17

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083526.93 | 2468824.78 | 81° 54' 31'' | 48.24 |
| 2 | 1083533.72 | 2468872.54 | 172° 19' 52'' | 31.1 |
| 3 | 1083502.9 | 2468876.69 | 262° 9' 34'' | 3.08 |
| 4 | 1083502.48 | 2468873.64 | 262° 0' 40'' | 26.98 |
| 5 | 1083498.73 | 2468846.92 | 261° 59' 29'' | 18.02 |
| 6 | 1083496.22 | 2468829.08 | 352° 1' 45'' | 31.01 |
| 1 | 1083526.93 | 2468824.78 |  |  |

Земельный участок :ЗУ18

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083377.6 | 2468847.38 | 82° 7' 0'' | 45.64 |
| 2 | 1083383.86 | 2468892.59 | 172° 23' 25'' | 30.05 |
| 3 | 1083354.07 | 2468896.57 | 262° 12' 7'' | 45.4 |
| 4 | 1083347.91 | 2468851.59 | 351° 55' 46'' | 29.99 |
| 1 | 1083377.6 | 2468847.38 |  |  |

Земельный участок :ЗУ19

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083198.06 | 2468890.09 | 82° 0' 27'' | 27.11 |
| 2 | 1083201.83 | 2468916.94 | 172° 23' 19'' | 40.92 |
| 3 | 1083161.27 | 2468922.36 | 261° 57' 41'' | 26.6 |
| 4 | 1083157.55 | 2468896.02 | 351° 23' 25'' | 14.7 |

| 5 | 1083172.08 | 2468893.82 | 351° 49' 47'' | 26.25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083198.06 | 2468890.09 |  |  |

Земельный участок :ЗУ20

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083435.95 | 2468835.22 | 81° 57' 28'' | 49.82 |
| 2 | 1083442.92 | 2468884.55 | 86° 11' 9'' | 0.15 |
| 3 | 1083442.93 | 2468884.7 | 172° 22' 24'' | 29.46 |
| 4 | 1083413.73 | 2468888.61 | 261° 58' 47'' | 45.8 |
| 5 | 1083407.34 | 2468843.26 | 262° 54' 47'' | 3.73 |
| 6 | 1083406.88 | 2468839.56 | 351° 30' 32'' | 29.39 |
| 1 | 1083435.95 | 2468835.22 |  |  |

Земельный участок :ЗУ21

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083332.79 | 2468850.65 | 82° 7' 5'' | 48.35 |
| 2 | 1083339.42 | 2468898.54 | 172° 22' 35'' | 30.08 |
| 3 | 1083309.61 | 2468902.53 | 261° 58' 14'' | 42.67 |
| 4 | 1083303.65 | 2468860.28 | 263° 19' 49'' | 2.5 |
| 5 | 1083303.36 | 2468857.8 | 262° 53' 53'' | 3.07 |
| 6 | 1083302.98 | 2468854.75 | 352° 10' 8'' | 30.09 |
| 1 | 1083332.79 | 2468850.65 |  |  |

Земельный участок :ЗУ22

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083215.2 | 2468856.29 | 82° 9' 52'' | 12.1 |
| 2 | 1083216.85 | 2468868.28 | 81° 59' 40'' | 18.88 |
| 3 | 1083219.48 | 2468886.98 | 82° 0' 54'' | 27.36 |
| 4 | 1083223.28 | 2468914.07 | 172° 22' 45'' | 21.64 |
| 5 | 1083201.83 | 2468916.94 | 262° 0' 27'' | 27.11 |
| 6 | 1083198.06 | 2468890.09 | 262° 1' 9'' | 19.01 |
| 7 | 1083195.42 | 2468871.26 | 261° 36' 34'' | 12.13 |
| 8 | 1083193.65 | 2468859.26 | 352° 9' 11'' | 21.75 |
| 1 | 1083215.2 | 2468856.29 |  |  |

Земельный участок :ЗУ23

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083250.02 | 2468882.55 | 82° 2' 0'' | 26.26 |
| 2 | 1083253.66 | 2468908.56 | 82° 46' 32'' | 1.43 |
| 3 | 1083253.84 | 2468909.98 | 172° 22' 38'' | 30.83 |
| 4 | 1083223.28 | 2468914.07 | 262° 0' 54'' | 27.36 |
| 5 | 1083219.48 | 2468886.98 | 351° 44' 47'' | 30.86 |
| 1 | 1083250.02 | 2468882.55 |  |  |

Земельный участок :ЗУ24

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083245.77 | 2468851.9 | 82° 14' 5'' | 12.21 |
| 2 | 1083247.42 | 2468864 | 82° 1' 17'' | 18.73 |
| 3 | 1083250.02 | 2468882.55 | 171° 44' 47'' | 30.86 |
| 4 | 1083219.48 | 2468886.98 | 261° 59' 40'' | 18.88 |
| 5 | 1083216.85 | 2468868.28 | 262° 9' 52'' | 12.1 |
| 6 | 1083215.2 | 2468856.29 | 351° 49' 41'' | 30.88 |
| 1 | 1083245.77 | 2468851.9 |  |  |

Земельный участок :ЗУ25

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083383.75 | 2468792.08 | 82° 18' 59'' | 24.68 |
| 2 | 1083387.05 | 2468816.54 | 171° 14' 13'' | 43.65 |
| 3 | 1083343.91 | 2468823.19 | 262° 6' 12'' | 10.41 |
| 4 | 1083342.48 | 2468812.88 | 313° 3' 38'' | 23.61 |
| 5 | 1083358.6 | 2468795.63 | 351° 57' 56'' | 25.4 |

| 1 | 1083383.75 | 2468792.08 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Земельный участок :ЗУ26

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083519.1 | 2468773.04 | 81° 56' 37'' | 46.24 |
| 2 | 1083525.58 | 2468818.82 | 172° 2' 34'' | 30.48 |
| 3 | 1083495.39 | 2468823.04 | 261° 54' 18'' | 13.85 |
| 4 | 1083493.44 | 2468809.33 | 261° 59' 24'' | 32.37 |
| 5 | 1083488.93 | 2468777.28 | 352° 0' 1'' | 30.47 |
| 1 | 1083519.1 | 2468773.04 |  |  |

Земельный участок :ЗУ27

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083488.93 | 2468777.28 | 81° 59' 24'' | 32.37 |
| 2 | 1083493.44 | 2468809.33 | 171° 57' 18'' | 30.44 |
| 3 | 1083463.3 | 2468813.59 | 261° 47' 50'' | 32.38 |
| 4 | 1083458.68 | 2468781.54 | 351° 59' 2'' | 30.55 |
| 1 | 1083488.93 | 2468777.28 |  |  |

Земельный участок :ЗУ28

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083458.68 | 2468781.54 | 81° 47' 50'' | 32.38 |
| 2 | 1083463.3 | 2468813.59 | 82° 21' 45'' | 14.97 |
| 3 | 1083465.29 | 2468828.43 | 82° 26' 11'' | 2.43 |
| 4 | 1083465.61 | 2468830.84 | 171° 35' 59'' | 29.98 |
| 5 | 1083435.95 | 2468835.22 | 261° 58' 19'' | 49.98 |
| 6 | 1083428.97 | 2468785.73 | 351° 58' 21'' | 30 |
| 1 | 1083458.68 | 2468781.54 |  |  |

Земельный участок :ЗУ29

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083428.97 | 2468785.73 | 81° 58' 19'' | 49.98 |
| 2 | 1083435.95 | 2468835.22 | 171° 30' 32'' | 29.39 |
| 3 | 1083406.88 | 2468839.56 | 261° 54' 25'' | 50.22 |
| 4 | 1083399.81 | 2468789.84 | 351° 58' 38'' | 29.45 |
| 1 | 1083428.97 | 2468785.73 |  |  |

Земельный участок :ЗУ30

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083399.81 | 2468789.84 | 81° 54' 25'' | 50.22 |
| 2 | 1083406.88 | 2468839.56 | 82° 54' 47'' | 3.73 |
| 3 | 1083407.34 | 2468843.26 | 172° 6' 37'' | 16.17 |
| 4 | 1083391.32 | 2468845.48 | 261° 36' 24'' | 29.25 |
| 5 | 1083387.05 | 2468816.54 | 262° 18' 59'' | 24.68 |
| 6 | 1083383.75 | 2468792.08 | 352° 3' 35'' | 16.22 |
| 1 | 1083399.81 | 2468789.84 |  |  |

Земельный участок :ЗУ31

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083650.16 | 2468754.49 | 82° 8' 47'' | 49.54 |
| 2 | 1083656.93 | 2468803.57 | 171° 37' 21'' | 30.13 |
| 3 | 1083627.12 | 2468807.96 | 261° 53' 34'' | 49.64 |
| 4 | 1083620.12 | 2468758.82 | 351° 47' 52'' | 30.35 |
| 1 | 1083650.16 | 2468754.49 |  |  |

Земельный участок :ЗУ32

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083620.12 | 2468758.82 | 81° 53' 34'' | 49.64 |
| 2 | 1083627.12 | 2468807.96 | 83° 42' 22'' | 2.74 |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1083627.42 | 2468810.68 | 172° 2' 48'' | 26.6 |
| 4 | 1083601.08 | 2468814.36 | 261° 52' 39'' | 52.45 |
| 5 | 1083593.67 | 2468762.44 | 352° 12' 24'' | 26.7 |
| 1 | 1083620.12 | 2468758.82 |  |  |

Земельный участок :ЗУ33

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083593.67 | 2468762.44 | 81° 52' 39'' | 52.45 |
| 2 | 1083601.08 | 2468814.36 | 171° 40' 42'' | 3.39 |
| 3 | 1083597.73 | 2468814.85 | 172° 13' 8'' | 17.87 |
| 4 | 1083580.02 | 2468817.27 | 262° 12' 16'' | 23.74 |
| 5 | 1083576.8 | 2468793.75 | 172° 48' 7'' | 13.65 |
| 6 | 1083563.26 | 2468795.46 | 261° 57' 31'' | 28.31 |
| 7 | 1083559.3 | 2468767.43 | 351° 44' 21'' | 34.73 |
| 1 | 1083593.67 | 2468762.44 |  |  |

Земельный участок :ЗУ34

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083826.53 | 2468729.77 | 83° 14' 13'' | 53.58 |
| 2 | 1083832.84 | 2468782.98 | 171° 25' 24'' | 27.22 |
| 3 | 1083805.92 | 2468787.04 | 261° 32' 42'' | 1.5 |
| 4 | 1083805.7 | 2468785.56 | 261° 54' 49'' | 49.98 |
| 5 | 1083798.67 | 2468736.08 | 262° 12' 47'' | 2.36 |
| 6 | 1083798.35 | 2468733.74 | 351° 58' 51'' | 28.46 |
| 1 | 1083826.53 | 2468729.77 |  |  |

Земельный участок :ЗУ35

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083798.67 | 2468736.08 | 81° 54' 49'' | 49.98 |
| 2 | 1083805.7 | 2468785.56 | 171° 57' 23'' | 30.02 |
| 3 | 1083775.98 | 2468789.76 | 263° 39' 35'' | 2.63 |
| 4 | 1083775.69 | 2468787.15 | 261° 54' 52'' | 47.35 |
| 5 | 1083769.03 | 2468740.27 | 351° 57' 14'' | 29.93 |
| 1 | 1083798.67 | 2468736.08 |  |  |

Земельный участок :ЗУ36

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083768.69 | 2468737.91 | 81° 48' 7'' | 2.38 |
| 2 | 1083769.03 | 2468740.27 | 81° 54' 52'' | 47.35 |
| 3 | 1083775.69 | 2468787.15 | 171° 54' 47'' | 30.07 |
| 4 | 1083745.92 | 2468791.38 | 261° 58' 21'' | 49.77 |
| 5 | 1083738.97 | 2468742.1 | 351° 58' 31'' | 30.01 |
| 1 | 1083768.69 | 2468737.91 |  |  |

Земельный участок :ЗУ37

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083738.97 | 2468742.1 | 81° 58' 21'' | 49.77 |
| 2 | 1083745.92 | 2468791.38 | 171° 44' 55'' | 30.03 |
| 3 | 1083716.2 | 2468795.69 | 262° 0' 17'' | 49.9 |
| 4 | 1083709.26 | 2468746.28 | 351° 59' 29'' | 30 |
| 1 | 1083738.97 | 2468742.1 |  |  |

Земельный участок :ЗУ38

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083709.26 | 2468746.28 | 82° 0' 17'' | 49.9 |
| 2 | 1083716.2 | 2468795.69 | 171° 57' 23'' | 30.02 |
| 3 | 1083686.48 | 2468799.89 | 262° 1' 9'' | 49.91 |
| 4 | 1083679.55 | 2468750.46 | 351° 59' 29'' | 30 |
| 1 | 1083709.26 | 2468746.28 |  |  |

Земельный участок :ЗУ39

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083679.55 | 2468750.46 | 82° 1' 9'' | 49.91 |
| 2 | 1083686.48 | 2468799.89 | 172° 54' 4'' | 29.78 |
| 3 | 1083656.93 | 2468803.57 | 262° 8' 47'' | 49.54 |
| 4 | 1083650.16 | 2468754.49 | 352° 11' 32'' | 29.67 |
| 1 | 1083679.55 | 2468750.46 |  |  |

Земельный участок :ЗУ40

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083686.48 | 2468799.89 | 81° 56' 55'' | 49.48 |
| 2 | 1083693.41 | 2468848.88 | 172° 14' 2'' | 30.05 |
| 3 | 1083663.64 | 2468852.94 | 262° 15' 37'' | 49.82 |
| 4 | 1083656.93 | 2468803.57 | 352° 54' 4'' | 29.78 |
| 1 | 1083686.48 | 2468799.89 |  |  |

Земельный участок :ЗУ41

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083830.7 | 2468729.18 | 83° 26' 50'' | 53.89 |
| 2 | 1083836.85 | 2468782.72 | 176° 17' 25'' | 4.02 |
| 3 | 1083832.84 | 2468782.98 | 263° 14' 13'' | 53.58 |
| 4 | 1083826.53 | 2468729.77 | 351° 56' 49'' | 4.21 |
| 1 | 1083830.7 | 2468729.18 |  |  |

Земельный участок :ЗУ42

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083342.48 | 2468812.88 | 82° 6' 12'' | 10.41 |
| 2 | 1083343.91 | 2468823.19 | 81° 58' 58'' | 28.68 |
| 3 | 1083347.91 | 2468851.59 | 82° 12' 7'' | 45.4 |
| 4 | 1083354.07 | 2468896.57 | 172° 17' 10'' | 9.54 |
| 5 | 1083344.62 | 2468897.85 | 172° 26' 29'' | 5.25 |
| 6 | 1083339.42 | 2468898.54 | 262° 7' 5'' | 48.35 |
| 7 | 1083332.79 | 2468850.65 | 172° 10' 8'' | 30.09 |
| 8 | 1083302.98 | 2468854.75 | 82° 53' 53'' | 3.07 |
| 9 | 1083303.36 | 2468857.8 | 83° 19' 49'' | 2.5 |
| 10 | 1083303.65 | 2468860.28 | 171° 31' 9'' | 11.32 |
| 11 | 1083292.45 | 2468861.95 | 261° 13' 43'' | 12.13 |
| 12 | 1083290.6 | 2468849.96 | 171° 44' 33'' | 18.45 |
| 13 | 1083272.34 | 2468852.61 | 262° 1' 3'' | 4.39 |
| 14 | 1083271.73 | 2468848.26 | 351° 58' 2'' | 29.98 |
| 15 | 1083301.42 | 2468844.07 | 351° 59' 13'' | 13.85 |
| 16 | 1083315.13 | 2468842.14 | 313° 4' 3'' | 40.05 |
| 1 | 1083342.48 | 2468812.88 |  |  |

Земельный участок :ЗУ43

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083798.35 | 2468733.74 | 82° 12' 47'' | 2.36 |
| 2 | 1083798.67 | 2468736.08 | 171° 57' 14'' | 29.93 |
| 3 | 1083769.03 | 2468740.27 | 261° 48' 7'' | 2.38 |
| 4 | 1083768.69 | 2468737.91 | 351° 59' 49'' | 29.95 |
| 1 | 1083798.35 | 2468733.74 |  |  |

Земельный участок :ЗУ44

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083782.56 | 2468836.61 | 82° 15' 50'' | 2.67 |
| 2 | 1083782.92 | 2468839.26 | 172° 24' 8'' | 12.33 |
| 3 | 1083770.7 | 2468840.89 | 172° 23' 9'' | 137.73 |

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1083634.18 | 2468859.14 | 264° 20' 26'' | 2.23 |
| 5 | 1083633.96 | 2468856.92 | 352° 21' 45'' | 29.95 |
| 6 | 1083663.64 | 2468852.94 | 352° 14' 2'' | 30.05 |
| 7 | 1083693.41 | 2468848.88 | 352° 7' 35'' | 30 |
| 8 | 1083723.13 | 2468844.77 | 352° 8' 6'' | 29.96 |
| 9 | 1083752.81 | 2468840.67 | 352° 13' 44'' | 30.03 |
| 1 | 1083782.56 | 2468836.61 |  |  |

Земельный участок :ЗУ45

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083279.64 | 2468904.86 | 82° 24' 19'' | 1.66 |
| 2 | 1083279.86 | 2468906.51 | 172° 24' 14'' | 26.25 |
| 3 | 1083253.84 | 2468909.98 | 262° 46' 32'' | 1.43 |
| 4 | 1083253.66 | 2468908.56 | 351° 53' 41'' | 26.24 |
| 1 | 1083279.64 | 2468904.86 |  |  |

Земельный участок :ЗУ46

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1083537.05 | 2468770.51 | 82° 0' 17'' | 52.34 |
| 2 | 1083544.33 | 2468822.34 | 171° 59' 58'' | 6.25 |
| 3 | 1083538.14 | 2468823.21 | 81° 49' 5'' | 48.34 |
| 4 | 1083545.02 | 2468871.06 | 172° 32' 18'' | 11.4 |
| 5 | 1083533.72 | 2468872.54 | 261° 54' 31'' | 48.24 |
| 6 | 1083526.93 | 2468824.78 | 172° 1' 45'' | 31.01 |
| 7 | 1083496.22 | 2468829.08 | 262° 10' 41'' | 5 |
| 8 | 1083495.54 | 2468824.13 | 262° 9' 52'' | 1.1 |
| 9 | 1083495.39 | 2468823.04 | 352° 2' 34'' | 30.48 |
| 10 | 1083525.58 | 2468818.82 | 261° 56' 37'' | 46.24 |
| 11 | 1083519.1 | 2468773.04 | 351° 58' 38'' | 18.13 |
| 1 | 1083537.05 | 2468770.51 |  |  |