- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2022	№ 576

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории планировочного микрорайона 02:06

Руководствуясь статьями 5.1, 8, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                      в Российской Федерации», статьями 37, 44, 53 Устава города Нягани, учитывая результаты общественных обсуждений, состоявшихся в период с 30.12.2021                по 10.02.2022:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории планировочного микрорайона 02:06 согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:

– постановление Администрации города Нягани от 06.05.2016 № 1355 «Об утверждении проекта внесения изменений в проект «Жилые улицы, магистральные инженерные сети и инженерное обеспечение микрорайонов №6, 7  ж. р. Центральный г. Нягань» (Изменение красных линий проезда 6/7                     в микрорайоне №6)»;

– постановление Администрации города Нягани от 09.06.2020 № 1646 «Об утверждении проекта внесения изменений в проект межевания территории микрорайона №6 города Нягани»;

– постановление Администрации города Нягани от 29.04.2020 № 1288          «О внесении изменений в проект межевания территории микрорайона №6 города Нягани»;

– постановление Администрации города Нягани от 23.04.2012 № 1276             «Об утверждении проекта межевания территории микрорайона №6 города Нягани».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания и подлежит опубликованию в газете «Вестник Приобья», размещению                          на официальном веб-сайте органов местного самоуправления муниципального образования города Нягани.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города	И.П. Ямашев

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Администрации города Нягани от 02.03.2022 № 576 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА ГОРОД НЯГАНЬ |
| --- | --- |
|  | ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НЯГАНИ НА ОСНОВЕ «ЮГОРСКОГО СТАНДАРТА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ» |
|  | ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО МИКРОРАЙОНА 02:06 |
|  | ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ И ВИДАХ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ |

2021

|  | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА ГОРОД НЯГАНЬ |
| --- | --- |
|  | ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НЯГАНИ НА ОСНОВЕ «ЮГОРСКОГО СТАНДАРТА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ» |
|  | ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО МИКРОРАЙОНА 02:06 |
|  | ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ И ВИДАХ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ |
| Заказчик: | Администрация муниципального образования город Нягань |
| Муниципальный контракт: | № 23-МК от 23 июля 2021 года |
| Исполнитель: | ООО «ИТП «Град» |
| Шифр проекта: | КП 1822-21 |

2021

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6

2	ПЛОТНОСТЬ И ПАРАМЕТРЫ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ	7

2.1	Плотность и параметры застройки территории	7

2.2	Характеристики и этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур	7

2.2.1	Объекты жилого назначения	7

2.2.2	Объекты общественно-делового назначения	8

2.2.3	Объекты социальной инфраструктуры	8

2.2.4	Объекты транспортной инфраструктуры	9

2.2.5	Объекты коммунальной инфраструктуры	10

2.2.6	Инженерная подготовка и инженерная защита территории	11

2.3	Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения	12

3	ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	13

3.1	Границы территории, в отношении которой разработан проект межевания территории	13

3.2	Перечень и сведения о площади и видах разрешенного использования земельных участков……………………………………………………………………………………………………………………………14

3.2.1	Перечень образуемых земельных участков (1 этап)	14

3.2.2	Перечень образуемых земельных участков (2 этап)	15

3.2.3	Перечень образуемых земельных участков (3 этап)	19

3.3	Целевое назначение лесов. вид (виды) разрешенного использования лесного участка. количественные и качественные характеристики лесного участка. сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов	37

# 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории. Подготовка проекта межевания территории осуществлена в составе проекта планировки территории.

Согласно части 1 статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Согласно части 1 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной генеральным планом городского округа функциональной зоны.

Проектом планировки и проектом межевания территории планировочного микрорайона 02:06 Центрального жилого района (далее также – проект планировки и проект межевания территории) решены следующие задачи:

- выделены элементы планировочной структуры;

- установлены границы территорий общего пользования;

- установлены границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе объектов местного значения городского округа;

- определены характеристика и очередность планируемого развития в границе проектируемой территории;

- установлены красные линии

- определено местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков.

Проект планировки и проект межевания территории разработан на территорию площадью – 26,4 га.

Местоположение: территория планировочного микрорайона 02:06 Центрального жилого района г. Нягань.

Общая численность постоянного населения в границе проектируемой территории – 3,8 тыс. человек.

Плотность населения (постоянного) в границе проектируемой территории – 51 чел./га.

Средняя жилищная обеспеченность – 29 кв. м общей площади жилых помещений на человека.

Общий объем жилищного фонда – 109,6 тыс. кв. м общей площади жилых помещений.

Общий объем нового жилищного строительства – 90,9 тыс. кв.м общей площади жилых помещений.

Плотность жилой застройки – 1800 кв.м на га.

# 2 ПЛОТНОСТЬ И ПАРАМЕТРЫ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ

## 2.1 Плотность и параметры застройки территории

| Наименование зоны планируемого размещения объектов капительного строительства | Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь, га | Предельная этажность/ предельная высота, м | Максимальный процент застройки, % | Максимальный коэффициент плотности застройки | Минимальные отступы от красных линий, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальной жилой застройки | 0,05 - 0,15 | 3 | 30 | 0,4 | 5 |
| Учебно-образовательного назначения | - | 3 | 25 | 0,3 | 25 |
| Социального обеспечения | - | 2 | 50 | 0,4 | 5 |
| Инженерной инфраструктуры | - | 1 | 80 | 1 | 5 |
| Транспортной инфраструктуры | - | - | - | - | - |
| Рекреационного назначения | - | - | - | - | - |
| Спортивного назначения | - | 2 | 50 | 0,3 | 5 |
| Зеленых насаждений общего пользования | - | - | - | - | - |

## 2.2 Характеристики и этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

### 2.2.1 Объекты жилого назначения

| Элемент планировочной структуры (квартал) | Тип жилой застройки | Номер на чертеже | Общая площадь зданий, тыс. кв. м | Значение | Статус | Очередность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:06:01 (6 мкр) | Многоэтажной жилой застройки | 2.1.1 | 66,71 в том числе: Многоэтажной жилой застройки - 3,427 | ОИЗ | П | 2040 |
| Примечания 1 Статус: П - планируемый к размещению. 2 Значение: ОИЗ - иное значение. |  |  |  |  |  |  |

### 2.2.2 Объекты общественно-делового назначения

| Элемент планировочной структуры (квартал) | Наименование объекта | Номер на чертеже | Мощность |  | Значение | Статус | Очередность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. измерения | Значение |  |  |  |
| 02:06:01 (6 мкр) | Объект коммерческого назначения | 2.3.1 | Общая площадь здания, комплекса зданий, кв. м | 2401 | ОИЗ | П | 2032 |
| 02:06:02 (6 мкр) | Объект коммерческого назначения | 2.3.2 | Общая площадь здания, комплекса зданий, кв. м | 6759 | ОИЗ | П | 2032 |
| Примечания 1 Статус: П - планируемый к размещению. 2 Значение: ОИЗ - иное значение. |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.2.3 Объекты социальной инфраструктуры

| Элемент планировочной структуры (квартал) | Наименование объекта | Номер на чертеже | Мощность |  | Значение | Статус | Очередность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. измерения | Значение |  |  |  |
| 02:06:01 (6 мкр) | Сквер | 2.4.1 | Количество рабочих мест, единиц | 0 | ОМЗ | П | 2032 |
|  |  |  | Среднесуточная посещаемость, чел. | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Площадь территории, кв. м | 16972 |  |  |  |
| Примечания 1 Статус: П - планируемый к размещению. 2 Значение: ОМЗ - местное значение. |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.2.4 Объекты транспортной инфраструктуры

#### 2.2.4.1 Улично-дорожная сеть

| Номер элемента планировочной структуры (квартал) | Категория улиц и дорог | Число полос движения | Ширина проезжей части, м | Общая протяженность, км | Общая площадь покрытия, кв.м | Ширина пешеходной части тротуара,м | Значение объекта | Статус объекта | Очередность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Улицы в жилой застройке | 2 | 6,0 | 0,26 | 1560,00 | 1,5 | ОМЗ | П | До конца 2040 года |
| - | Проезды | 2 | 6,0 | 2,36 | 14160,0 | 1,0 | ОМЗ | П | До конца 2040 года |
| Примечания Статус: П – планируемый к размещению объект. Значение: ОМЗ – объект местного значения. Дорожные одежды – капитального типа с асфальтобетонным покрытием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 2.2.4.2 Объекты транспортнго обслуживания

| Номер элемента планировочной структуры (квартал) | Наименование объекта | Номер на чертеже | Мощность |  | Значение объекта | Статус объекта | Очередность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. измерения | Значение |  |  |  |
| 02:06:01 | Стоянка (парковка) автомобилей. Плоскостная стоянка автомобилей открытого хранения | 2.5.1 | Вместимость, единиц | 16 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
| 02:06:10 | Стоянка (парковка) автомобилей. Плоскостная стоянка автомобилей открытого хранения | 2.5.2 | Вместимость, единиц | 31 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
| 02:06:01 | Стоянка (парковка) автомобилей. Плоскостная стоянка автомобилей открытого хранения | 2.5.3 | Вместимость, единиц | 50 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
| 02:06:02 | Стоянка (парковка) автомобилей. Плоскостная стоянка автомобилей открытого хранения | 2.5.4 | Вместимость, единиц | 9 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
| 02:06:01 | Стоянка (парковка) автомобилей. Плоскостная стоянка автомобилей открытого хранения | 2.5.5 | Вместимость, единиц | 44 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
| 02:06:01 | Стоянка (парковка) автомобилей. Плоскостная стоянка автомобилей открытого хранения | 2.5.6 | Вместимость, единиц | 10 | ОИЗ | Л | До конца 2040 года |
| 02:06:01 | Стоянка (парковка) автомобилей. Плоскостная стоянка автомобилей открытого хранения | 2.5.7 | Вместимость, единиц | 15 | ОИЗ | Л | До конца 2040 года |
| 02:06:02 | Стоянка (парковка) автомобилей. Плоскостная стоянка автомобилей открытого хранения | 2.5.8 | Вместимость, единиц | 48 | ОИЗ | П | До конца 2040 года |
| Примечания 1 Статус: П - планируемый к размещению, Л - планируемый к ливидации. 2 Значение: ОИЗ - иное значение. |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.2.5 Объекты коммунальной инфраструктуры

| Номер элемента планировочной структуры (квартал) | Наименование объекта | Номер на чертеже | Мощность |  | Значение объекта | Статус объекта | Очередность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. измерения | Значение |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Водопровод 110 мм | - | км | 0,11 | ОМЗ | П | До конца 2040 года |
| - | Водопровод 160 мм | - | км | 0,03 | ОМЗ | П | До конца 2040 года |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Канализация самотечная 225 мм | - | км | 0,12 | ОМЗ | П | До конца 2040 года |
| - | Канализация самотечная 160 мм | - | км | 0,37 | ОМЗ | П | До конца 2040 года |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 02:06:01 | Котельная 6 мкр. | - | Гкал/час | 9,0 | ОМЗ | Р | До конца 2040 года |
| - | Теплопровод распределительный (квартальный) 89 мм | - | км | 0,03 | ОМЗ | П | До конца 2040 года |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 02:06 | ТП 5-603 | - | кВА | 630 | ОМЗ | П | До конца 2040 года |
| 02:06 | ТП 5-604 | - | кВА | 400 | ОМЗ | П | До конца 2040 года |
| 02:06:01 | ТП 5-605 | - | кВА | 800 | ОМЗ | П | До конца 2040 года |
| - | Кабельные ЛЭП 10 кВ | - | км | 0,16 | ОМЗ | П | До конца 2040 года |
| - | Кабельные ЛЭП 0,4 кВ | - | км | 0,9 | ОМЗ | П | До конца 2040 года |
| - | Воздушные ЛЭП 0,4 кВ | - | км | 0,15 | ОМЗ | П | До конца 2040 года |
| - | Линии освещения | - | км | 0,4 | ОМЗ | П | До конца 2040 года |
| Связь и информатизация |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Линии связи | - | км | 0,17 | ОМЗ | П | До конца 2040 года |
| Примечания Статус: П – планируемый к размещению объект, Р – планируемый к реконструкции объект. Значение: ОМЗ – объект местного значения |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.2.6 Инженерная подготовка и инженерная защита территории

Мероприятия по инженерной подготовкии и инженерной защите территории в границе проекта планировки не предусмотрены.

## 2.3 Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения

| № п/п | Вид мероприятий | Влияние мероприятия на обеспеченность объектами |  | Влияние мероприятия на территориальную доступность объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующая | проектируемая | существующая | проектируемая |
| I | Коммунальная инфраструктура | % общего жилищного фонда |  |  |  |
| 1 | Планируемые к размещению объекты водоснабжения | 100 | 100 | - | - |
| 2 | Планируемые к размещению объекты водоотведения | 80 | 100 | - | - |
| 3 | Планируемые к размещению объекты электроснабжения | 100 | 100 | - | - |
| 4 | Планируемые к размещению объекты теплоснабжения | 75 | 79 | - | - |
| 5 | Планируемые к размещению объекты газоснабжения | 15 | 11 | - | - |
| II | Транспортная инфраструктура | % расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность стоянками транспортных средств | 72 | 100 | - | - |

# 3 ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 3.1 Границы территории, в отношении которой разработан проект межевания территории

Ведомость координат характерных точек границ территории, в отношении которой разработан проект межевания территории

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081596.81 | 2468326.47 | 68° 47' 36'' | 374.97 |
| 2 | 1081732.45 | 2468676.05 | 68° 18' 39'' | 81.55 |
| 3 | 1081762.59 | 2468751.83 | 59° 23' 56'' | 91.05 |
| 4 | 1081808.94 | 2468830.2 | 50° 3' 12'' | 101.31 |
| 5 | 1081873.99 | 2468907.87 | 141° 58' 54'' | 85.11 |
| 6 | 1081806.94 | 2468960.29 | 141° 58' 0'' | 20 |
| 7 | 1081791.19 | 2468972.61 | 141° 58' 24'' | 38.44 |
| 8 | 1081760.91 | 2468996.29 | 141° 58' 46'' | 20.02 |
| 9 | 1081745.14 | 2469008.62 | 141° 59' 38'' | 27.24 |
| 10 | 1081723.68 | 2469025.39 | 179° 55' 37'' | 47.09 |
| 11 | 1081676.59 | 2469025.45 | 179° 55' 44'' | 16.09 |
| 12 | 1081660.5 | 2469025.47 | 180° 0' 53'' | 78.27 |
| 13 | 1081582.23 | 2469025.45 | 180° 1' 55'' | 18 |
| 14 | 1081564.23 | 2469025.44 | 180° 1' 8'' | 60.49 |
| 15 | 1081503.74 | 2469025.42 | 180° 2' 10'' | 15.91 |
| 16 | 1081487.83 | 2469025.41 | 180° 4' 59'' | 41.41 |
| 17 | 1081446.42 | 2469025.35 | 248° 34' 8'' | 219.44 |
| 18 | 1081366.24 | 2468821.08 | 248° 44' 15'' | 15 |
| 19 | 1081360.8 | 2468807.1 | 248° 36' 48'' | 181.65 |
| 20 | 1081294.56 | 2468637.96 | 248° 33' 56'' | 20 |
| 21 | 1081287.25 | 2468619.34 | 248° 35' 49'' | 96.92 |
| 22 | 1081251.88 | 2468529.1 | 248° 34' 53'' | 15.01 |
| 23 | 1081246.4 | 2468515.13 | 248° 35' 29'' | 53.89 |
| 24 | 1081226.73 | 2468464.96 | 339° 28' 56'' | 152.44 |
| 25 | 1081369.5 | 2468411.53 | 339° 28' 51'' | 20 |
| 26 | 1081388.23 | 2468404.52 | 339° 29' 3'' | 222.7 |
| 1 | 1081596.81 | 2468326.47 |  |  |

## 3.2 Перечень и сведения о площади и видах разрешенного использования земельных участков

### 3.2.1 Перечень образуемых земельных участков (1 этап)

| Условный номер земельного участка | Способ образования земельного участка | Исходные земельные участки | Площадь земельного участка, кв. м | Территориальная зона | Разрешенное использование земельного участка в соответствии с решениями проекта планировки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Элемент планировочной структуры 02:06 |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |
| :ЗУ1 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0000000:164 | 826 | Зона улично-дорожной сети | Коммунальное обслуживание |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования |  |  |  |  |  |
| :ЗУ2 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0000000:65 - ЕЗ | 300 | Зона улично-дорожной сети | Земельные участки (территории) общего пользования |
| Границы образуемых земельных участков, предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд |  |  |  |  |  |
| :79:ЗУ3 | Раздел земельного участка | 86:13:0201006:79 | 145 | Общественно-жилая зона | Земельные участки (территории) общего пользования |
| :83:ЗУ3 | Раздел земельного участка | 86:13:0201006:83 | 27 | Общественно-жилая зона | Земельные участки (территории) общего пользования |
| Элемент планировочной структуры 02:06:01 |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к имуществу общего пользования |  |  |  |  |  |
| :ЗУ1 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:10 | 3770 | Общественно-жилая зона | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| :79:ЗУ1 | Раздел земельного участка | 86:13:0201006:79 | 6930 | Общественно-жилая зона | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| :79:ЗУ2 | Раздел земельного участка | 86:13:0201006:79 | 1644 | Общественно-жилая зона | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| :83:ЗУ2 | Раздел земельного участка | 86:13:0201006:83 | 813 | Общественно-жилая зона | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| :83:ЗУ1 | Раздел земельного участка | 86:13:0201006:83 | 3423 | Общественно-жилая зона | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |

### 3.2.2 Перечень образуемых земельных участков (2 этап)

| Условный номер земельного участка | Способ образования земельного участка | Исходные земельные участки | Площадь земельного участка, кв. м | Территориальная зона | Разрешенное использование земельного участка в соответствии с решениями проекта планировки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Элемент планировочной структуры 02:06 |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |
| :ЗУ1 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:1546 | 49 | Зона улично-дорожной сети | Коммунальное обслуживание |
| :ЗУ2 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:988 | 22 | Зона улично-дорожной сети | Коммунальное обслуживание |
| :ЗУ3 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:990 | 20 | Зона улично-дорожной сети | Коммунальное обслуживание |
| :ЗУ4 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:986 | 12 | Зона улично-дорожной сети | Коммунальное обслуживание |
| :ЗУ5 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:1513 | 2185 | Зона улично-дорожной сети | Коммунальное обслуживание |
| :ЗУ6 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0000000:159 | 957 | Зона улично-дорожной сети | Коммунальное обслуживание |
| :ЗУ7 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:63 | 458 | Зона улично-дорожной сети | Коммунальное обслуживание |
| :1007:ЗУ2 | Раздел земельного участка | 86:13:0201006:1007 | 28 | Зона улично-дорожной сети | Коммунальное обслуживание |
| :1009:ЗУ2 | Раздел земельного участка | 86:13:0201006:1009 | 32 | Зона улично-дорожной сети | Коммунальное обслуживание |
| :1007:ЗУ3 | Раздел земельного участка | 86:13:0201006:1007 | 27 | Зона улично-дорожной сети | Коммунальное обслуживание |
| :1009:ЗУ3 | Раздел земельного участка | 86:13:0201006:1009 | 36 | Зона улично-дорожной сети | Коммунальное обслуживание |
| :1007:ЗУ4 | Раздел земельного участка | 86:13:0201006:1007 | 4 | Зона улично-дорожной сети | Коммунальное обслуживание |
| :1009:ЗУ4 | Раздел земельного участка | 86:13:0201006:1009 | 20 | Зона улично-дорожной сети | Коммунальное обслуживание |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования |  |  |  |  |  |
| :ЗУ8 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:1535 | 8149 | Зона улично-дорожной сети | Земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ9 | Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | - | 4307 | Зона улично-дорожной сети | Земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ10 | Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | - | 812 | Зона улично-дорожной сети | Земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ11 | Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | - | 2141 | Зона улично-дорожной сети | Земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ12 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:46 | 1787 | Общественно-жилая зона | Земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ13 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:721 | 3203 | Зона улично-дорожной сети, | Земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ14 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:1167 | 5572 | Зона улично-дорожной сети | Земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ15 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:1170 | 5277 | Зона улично-дорожной сети | Земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ16 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:1168 | 2868 | Зона улично-дорожной сети | Земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ17 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:66 | 1446 | Зона улично-дорожной сети | Земельные участки (территории) общего пользования |
| Границы образуемых земельных участков, предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд |  |  |  |  |  |
| :2640:ЗУ2 | Раздел земельного участка | 86:13:0000000:2640 | 25 | Общественно-жилая зона | Земельные участки (территории) общего пользования |
| :162:ЗУ2 | Раздел земельного участка | 86:13:0000000:162 | 18 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земельные участки (территории) общего пользования |
| :160:ЗУ2 | Раздел земельного участка | 86:13:0000000:160 | 17 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земельные участки (территории) общего пользования |
| :22:ЗУ2 | Раздел земельного участка | 86:13:0000000:22 | 16 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земельные участки (территории) общего пользования |
| :1:ЗУ2 | Раздел земельного участка | 86:13:0202005:1 | 17 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земельные участки (территории) общего пользования |
| :6:ЗУ2 | Раздел земельного участка | 86:13:0201006:6 | 729 | Общественно-жилая зона | Земельные участки (территории) общего пользования |
| Границы изменяемых земельных участков |  |  |  |  |  |
| :1009:ЗУ1 | Раздел земельного участка | 86:13:0201006:1009 | 44 | Зона улично-дорожной сети | Коммунальное обслуживание |
| :1007:ЗУ1 | Раздел земельного участка | 86:13:0201006:1007 | 48 | Зона улично-дорожной сети | Коммунальное обслуживание |
| Элемент планировочной структуры 02:06:01 |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к имуществу общего пользования |  |  |  |  |  |
| :ЗУ1 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:4 | 6484 | Общественно-жилая зона | Среднеэтажная жилая застройка |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования |  |  |  |  |  |
| :ЗУ2 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:987 | 14359 | Зона озелененных территорий общего пользования | Земельные участки (территории) общего пользования |
| Элемент планировочной структуры 02:06:02 |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования |  |  |  |  |  |
| :ЗУ1 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:742 | 1548 | Общественно-жилая зона | Земельные участки (территории) общего пользования |
| Элемент планировочной структуры 02:06:03 |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |
| :49:ЗУ1 | Раздел земельного участка | 86:13:0201006:49 | 905 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| :49:ЗУ2 | Раздел земельного участка | 86:13:0201006:49 | 596 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| Элемент планировочной структуры 02:06:09 |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |
| :ЗУ1 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0202005:13, 86:13:0201006:23 | 3297 | Общественно-жилая зона | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) |
| :2640:ЗУ1 | Раздел земельного участка | 86:13:0000000:2640 | 865 | Общественно-жилая зона | Магазины |
| :6:ЗУ1 | Раздел земельного участка | 86:13:0201006:6 | 4071 | Общественно-жилая зона | Деловое управление |

### 3.2.3 Перечень образуемых земельных участков (3 этап)

| Условный номер земельного участка | Способ образования земельного участка | Исходные земельные участки | Площадь земельного участка, кв. м | Территориальная зона | Разрешенное использование земельного участка в соответствии с решениями проекта планировки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Элемент планировочной структуры 02:06 |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования |  |  |  |  |  |
| :ЗУ6 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | :1007:ЗУ1 (2 этап), :1009:ЗУ1 (2 этап), :ЗУ14 (2 этап) | 6570 | Зона улично-дорожной сети | Земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ7 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | :1007:ЗУ3 (2 этап), :1009:ЗУ3 (2 этап), :ЗУ16 (2 этап), :ЗУ6 (2 этап), :ЗУ2 (1 этап) | 4346 | Зона улично-дорожной сети | Земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ8 | Объединение земельных участков | :22:ЗУ2 (2 этап), :1:ЗУ2 (2 этап), :160:ЗУ2 (2 этап), :162:ЗУ2 (2 этап), :ЗУ10 (2 этап) | 880 | Зона улично-дорожной сети | Земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ9 | Объединение земельных участков | :1007:ЗУ2 (2 этап), :1009:ЗУ2 (2 этап), :ЗУ5 (2 этап), :ЗУ15 (2 этап) | 7522 | Зона улично-дорожной сети | Земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ10 | Объединение земельных участков | :6:ЗУ2 (2 этап), :2640:ЗУ2 (2 этап), :ЗУ8 (2 этап), :79:ЗУ3 (1 этап), :83:ЗУ3 (1 этап) | 8896 | Зона улично-дорожной сети | Земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ11 | Объединение земельных участков | :ЗУ4 (2 этап), :ЗУ11 (2 этап), :ЗУ12 (2 этап), :ЗУ13 (2 этап) | 7143 | Зона улично-дорожной сети | Земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ12 | Объединение земельных участков | :1009:ЗУ4 (2 этап), :1007:ЗУ4 (2 этап), :ЗУ1 (2 этап), :ЗУ2 (2 этап), :ЗУ3 (2 этап), :ЗУ9 (2 этап), :ЗУ7 (2 этап), :ЗУ17 (2 этап), 86:13:0201006:1169, :ЗУ1 (1 этап) | 8285 | Зона улично-дорожной сети | Земельные участки (территории) общего пользования |
| Границы образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |
| :ЗУ1 | Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | - | 54 | Зона улично-дорожной сети | Коммунальное обслуживание |
| :ЗУ2 | Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | - | 27 | Зона улично-дорожной сети | Коммунальное обслуживание |
| :ЗУ3 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:1137 | 96 | Зона улично-дорожной сети | Коммунальное обслуживание |
| :ЗУ4 | Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | - | 56 | Зона улично-дорожной сети | Коммунальное обслуживание |
| :ЗУ5 | Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | - | 114 | Зона улично-дорожной сети | Коммунальное обслуживание |
| Элемент планировочной структуры 02:06:01 |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |
| :ЗУ1 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:3, 86:13:0201006:50 | 9270 | Общественно-жилая зона | Предпринимательство |
| :ЗУ2 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:50 | 1471 | Общественно-жилая зона | Хранение автотранспорта |
| :ЗУ3 | Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | - | 50 | Общественно-жилая зона | Коммунальное обслуживание |
| :ЗУ4 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:18 | 6077 | Общественно-жилая зона | Магазины |
| :ЗУ5 | Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | - | 62 | Зона озелененных территорий общего пользования | Коммунальное обслуживание |
| :ЗУ6 | Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | - | 82 | Общественно-жилая зона | Коммунальное обслуживание |
| :ЗУ7 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:36 | 16328 | Общественно-жилая зона | Дошкольное, начальное и среднее общее образование |
| :ЗУ8 | Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | - | 81 | Общественно-жилая зона | Коммунальное обслуживание |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к имуществу общего пользования |  |  |  |  |  |
| :ЗУ9 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:1552 | 12117 | Общественно-жилая зона | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| :ЗУ10 | Объединение земельных участков | :ЗУ2 (2 этап), 86:13:0201006:1005 | 6497 | Общественно-жилая зона | Среднеэтажная жилая застройка |
| :ЗУ11 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:78 | 8053 | Общественно-жилая зона | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования |  |  |  |  |  |
| :ЗУ12 | Объединение земельных участков | :79:ЗУ2 (1 этап), :83:ЗУ2 (1 этап) | 2457 | Общественно-жилая зона | Земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ13 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:1520, :ЗУ1 (1 этап) | 3838 | Общественно-жилая зона | Земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ14 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | :ЗУ3 (2 этап) | 15659 | Зона озелененных территорий общего пользования | Земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ15 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:1521 | 1297 | Общественно-жилая зона | Земельные участки (территории) общего пользования |
| Элемент планировочной структуры 02:06:02 |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |
| :ЗУ1 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:1541 | 222 | Общественно-жилая зона | Блокированная жилая застройка |
| :ЗУ2 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:1540 | 239 | Общественно-жилая зона | Блокированная жилая застройка |
| :ЗУ3 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:1539 | 220 | Общественно-жилая зона | Блокированная жилая застройка |
| :ЗУ4 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:1538 | 241 | Общественно-жилая зона | Блокированная жилая застройка |
| :ЗУ5 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:1537 | 219 | Общественно-жилая зона | Блокированная жилая застройка |
| :ЗУ6 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:1536 | 270 | Общественно-жилая зона | Блокированная жилая застройка |
| :ЗУ7 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:744 | 216 | Общественно-жилая зона | Блокированная жилая застройка |
| :ЗУ8 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:745 | 251 | Общественно-жилая зона | Блокированная жилая застройка |
| :ЗУ9 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:746 | 310 | Общественно-жилая зона | Блокированная жилая застройка |
| :ЗУ10 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:1501 | 505 | Общественно-жилая зона | Блокированная жилая застройка |
| :ЗУ11 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:1502 | 231 | Общественно-жилая зона | Блокированная жилая застройка |
| :ЗУ12 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:1503 | 234 | Общественно-жилая зона | Блокированная жилая застройка |
| :ЗУ13 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:1504 | 232 | Общественно-жилая зона | Блокированная жилая застройка |
| :ЗУ14 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:1505 | 239 | Общественно-жилая зона | Блокированная жилая застройка |
| :ЗУ15 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:1506 | 234 | Общественно-жилая зона | Блокированная жилая застройка |
| :ЗУ16 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:1507 | 267 | Общественно-жилая зона | Блокированная жилая застройка |
| :ЗУ17 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:1508 | 234 | Общественно-жилая зона | Блокированная жилая застройка |
| :ЗУ18 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:1509 | 245 | Общественно-жилая зона | Блокированная жилая застройка |
| :ЗУ19 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:1510 | 561 | Общественно-жилая зона | Блокированная жилая застройка |
| :ЗУ20 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:1547 | 7229 | Общественно-жилая зона | Предпринимательство |
| :ЗУ21 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:1524 | 2342 | Общественно-жилая зона | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) |
| :ЗУ22 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:1525 | 2194 | Общественно-жилая зона | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) |
| :ЗУ23 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:1542 | 327 | Общественно-жилая зона | Блокированная жилая застройка |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования |  |  |  |  |  |
| :ЗУ24 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:742 | 1548 | Общественно-жилая зона | Земельные участки (территории) общего пользования |
| Элемент планировочной структуры 02:06:03 |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |
| :ЗУ1 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | :49:ЗУ1 | 1387 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ2 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | :49:ЗУ2 | 895 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ3 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:1566 | 1007 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ4 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:1565 | 1306 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ1 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:77 | 1 234 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| Элемент планировочной структуры 02:06:04 |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |
| :ЗУ1 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:531 | 1214 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ2 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:525 | 1180 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ3 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:1006 | 1249 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ4 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:975 | 1180 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ5 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:523 | 1238 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ6 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:76 | 1077 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ7 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:1533 | 1349 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ8 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:724 | 1296 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ9 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:725 | 1002 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования |  |  |  |  |  |
| :ЗУ10 | Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | - | 100 | Зона улично-дорожной сети | Земельные участки (территории) общего пользования |
| Элемент планировочной структуры 02:06:05 |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |
| :ЗУ1 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:894 | 954 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Ведение огородничества |
| :ЗУ2 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:1561 | 816 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ3 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:1554 | 1086 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ4 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:505 | 935 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ5 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:507 | 936 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ6 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:506 | 938 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ7 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:723 | 1079 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ8 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:1544, 86:13:0201006:1545 | 1135 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ9 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:521 | 1087 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ10 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:520 | 992 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ11 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:499 | 808 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ12 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:501 | 804 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| Элемент планировочной структуры 02:06:06 |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |
| :ЗУ1 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:39 | 1459 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ2 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:865 | 1118 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ3 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:40 | 1124 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ4 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:1134 | 1158 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ5 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:48 | 1161 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ6 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:56 | 877 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ7 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:73 | 878 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ8 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:67 | 1377 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ9 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:74 | 1038 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования |  |  |  |  |  |
| :ЗУ10 | Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | - | 133 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ11 | Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | - | 540 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земельные участки (территории) общего пользования |
| Элемент планировочной структуры 02:06:07 |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |
| :ЗУ1 | Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | - | 917 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ2 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0202005:2 | 973 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ3 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0000000:2517 | 867 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ4 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0202005:20 | 910 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ5 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0000000:2516 | 874 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ6 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0202005:21 | 907 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ7 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0000000:2617 | 866 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ8 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:12 | 905 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ9 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0000000:2616 | 874 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ10 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0202005:19 | 903 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ11 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0000000:22 | 937 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ12 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0202005:1 | 963 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ13 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0000000:160 | 847 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ14 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0000000:162 | 898 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ15 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0000000:163 | 896 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ16 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0000000:158 | 897 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ17 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:64 | 886 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ18 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:65 | 886 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ19 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:71 | 885 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ20 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:60 | 978 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ21 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:999 | 919 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования |  |  |  |  |  |
| :ЗУ22 | Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | - | 579 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земельные участки (территории) общего пользования |
| :ЗУ23 | Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | - | 576 | Зона улично-дорожной сети | Земельные участки (территории) общего пользования |
| Элемент планировочной структуры 02:06:08 |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |
| :ЗУ1 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:11 | 1368 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ2 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:13 | 1433 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ3 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:1158 | 637 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ4 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0201006:1157 | 967 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ5 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0000000:39 | 1485 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ6 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0202005:18 | 707 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ7 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0202005:3 | 1304 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ8 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0202005:14, 86:13:0202005:15 | 1483 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| :ЗУ9 | Перераспределение земельного участка и земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | 86:13:0202005:17 | 735 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Для индивидуального жилищного строительства |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования |  |  |  |  |  |
| :ЗУ10 | Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | - | 1512 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами, Зона улично-дорожной сети | Земельные участки (территории) общего пользования |
| Элемент планировочной структуры 02:06:09 |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков |  |  |  |  |  |
| :ЗУ1 | Объединение земельных участков | :2640:ЗУ1 (2 этап), :ЗУ1 (2 этап) | 4162 | Общественно-жилая зона | Хранение автотранспорта |

## 3.3 Целевое назначение лесов. вид (виды) разрешенного использования лесного участка. количественные и качественные характеристики лесного участка. сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов

В границе проектируемой территории 6 микрорайона границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов отсутствуют.

37

|  | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА ГОРОД НЯГАНЬ |
| --- | --- |
|  | ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НЯГАНИ НА ОСНОВЕ «ЮГОРСКОГО СТАНДАРТА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ» |
|  | ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО МИКРОРАЙОНА 02:06 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ К ЧЕРТЕЖУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ |

2021

|  | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА ГОРОД НЯГАНЬ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НЯГАНИ НА ОСНОВЕ «ЮГОРСКОГО СТАНДАРТА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ» |  |  |
|  | ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО МИКРОРАЙОНА 02:06 |  |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ К ЧЕРТЕЖУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ |  |  |
| Заказчик: | Администрация муниципального образования город Нягань |  |  |
| Муниципальный контракт: | № 23-МК от 23 июля 2021 года |  |  |
| Исполнитель: | ООО «ИТП «Град» |  |  |
| Шифр проекта: | КП 1822-21 |  |  |

2021

- ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

- Ведомость координат образуемых земельных участков (1 этап)

Элемент планировочной структуры 02:06

Земельный участок :ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081425.92 | 2468795.24 | 68° 44' 36'' | 125 |
| 2 | 1081471.24 | 2468911.74 | 195° 19' 37'' | 8.4 |
| 3 | 1081463.14 | 2468909.52 | 248° 44' 15'' | 30 |
| 4 | 1081452.26 | 2468881.56 | 248° 44' 15'' | 30 |
| 5 | 1081441.38 | 2468853.6 | 248° 44' 15'' | 30 |
| 6 | 1081430.5 | 2468825.64 | 248° 47' 37'' | 27.53 |
| 7 | 1081420.54 | 2468799.97 | 248° 11' 55'' | 0.59 |
| 8 | 1081420.32 | 2468799.42 | 252° 32' 10'' | 1.87 |
| 9 | 1081419.76 | 2468797.64 | 338° 42' 49'' | 6.61 |
| 1 | 1081425.92 | 2468795.24 |  |  |

Земельный участок :ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081579.5 | 2468971.57 | 68° 43' 19'' | 7.52 |
| 2 | 1081582.23 | 2468978.58 | 90° 0' 0'' | 46.87 |
| 3 | 1081582.23 | 2469025.45 | 178° 54' 55'' | 5.81 |
| 4 | 1081576.42 | 2469025.56 | 270° 5' 12'' | 52.82 |
| 5 | 1081576.5 | 2468972.74 | 338° 41' 39'' | 3.22 |
| 1 | 1081579.5 | 2468971.57 |  |  |

Элемент планировочной структуры 02:06:01

Земельный участок :79:ЗУ3

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081390.94 | 2468411.78 | 69° 32' 47'' | 68.77 |
| 1 | 1081417.64 | 2468483.38 | 69° 32' 56'' | 34.52 |
| 2 | 1081414.97 | 2468476.21 | 198° 38' 17'' | 1.78 |
| 2 | 1081429.7 | 2468515.72 | 160° 42' 36'' | 0.42 |
| 3 | 1081413.28 | 2468475.64 | 248° 16' 49'' | 67.66 |
| 3 | 1081429.3 | 2468515.86 | 248° 16' 50'' | 33.78 |
| 4 | 1081388.24 | 2468412.78 | 339° 40' 37'' | 2.88 |
| 4 | 1081416.8 | 2468484.48 | 307° 22' 0'' | 1.38 |
| 5 | 1081390.94 | 2468411.78 | 0 | 0 |
| 1 | 1081417.64 | 2468483.38 |  |  |

Земельный участок :ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081524.55 | 2468368.29 | 69° 57' 0'' | 13.91 |
| 2 | 1081529.32 | 2468381.36 | 67° 18' 22'' | 74.39 |
| 3 | 1081558.02 | 2468449.99 | 158° 36' 52'' | 14.07 |
| 4 | 1081544.92 | 2468455.12 | 158° 12' 12'' | 22.49 |
| 5 | 1081524.04 | 2468463.47 | 89° 56' 39'' | 20.51 |
| 6 | 1081524.06 | 2468483.98 | 155° 45' 16'' | 20.55 |
| 7 | 1081505.32 | 2468492.42 | 249° 51' 53'' | 30.91 |
| 8 | 1081494.68 | 2468463.4 | 339° 21' 36'' | 16.77 |
| 9 | 1081510.37 | 2468457.49 | 339° 22' 19'' | 30.74 |
| 10 | 1081539.14 | 2468446.66 | 285° 33' 59'' | 2.91 |
| 11 | 1081539.92 | 2468443.86 | 249° 19' 15'' | 64.28 |
| 12 | 1081517.22 | 2468383.72 | 203° 56' 22'' | 25.38 |
| 13 | 1081494.02 | 2468373.42 | 159° 35' 16'' | 109.99 |
| 14 | 1081390.94 | 2468411.78 | 249° 31' 50'' | 7.75 |
| 15 | 1081388.23 | 2468404.52 | 339° 28' 33'' | 140.44 |
| 16 | 1081519.76 | 2468355.28 | 69° 39' 31'' | 2.19 |
| 17 | 1081520.52 | 2468357.33 | 158° 4' 38'' | 6.13 |
| 18 | 1081514.83 | 2468359.62 | 68° 1' 32'' | 11.68 |
| 19 | 1081519.2 | 2468370.45 | 338° 0' 51'' | 5.77 |
| 1 | 1081524.55 | 2468368.29 |  |  |
| 20 | 1081461.36 | 2468504.4 | 69° 2' 3'' | 4.58 |
| 21 | 1081463 | 2468508.68 | 158° 43' 58'' | 33.66 |
| 22 | 1081431.63 | 2468520.89 | 249° 31' 44'' | 5.52 |
| 23 | 1081429.7 | 2468515.72 | 340° 19' 32'' | 33.62 |
| 20 | 1081461.36 | 2468504.4 |  |  |
| 24 | 1081438.02 | 2468448.8 | 69° 19' 19'' | 23.11 |
| 25 | 1081446.18 | 2468470.42 | 159° 4' 4'' | 28.16 |
| 26 | 1081419.88 | 2468480.48 | 127° 40' 59'' | 3.66 |
| 27 | 1081417.64 | 2468483.38 | 249° 34' 32'' | 7.65 |
| 28 | 1081414.97 | 2468476.21 | 18° 36' 13'' | 4.29 |
| 29 | 1081419.04 | 2468477.58 | 338° 47' 35'' | 20.4 |
| 30 | 1081438.06 | 2468470.2 | 292° 55' 33'' | 6.62 |
| 31 | 1081440.64 | 2468464.1 | 249° 58' 19'' | 15.24 |
| 32 | 1081435.42 | 2468449.78 | 339° 20' 51'' | 2.78 |
| 24 | 1081438.02 | 2468448.8 |  |  |

Земельный участок :79:ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081517.22 | 2468383.72 | 69° 19' 15'' | 64.28 |
| 2 | 1081539.92 | 2468443.86 | 105° 33' 59'' | 2.91 |
| 3 | 1081539.14 | 2468446.66 | 159° 22' 19'' | 30.74 |
| 4 | 1081510.37 | 2468457.49 | 248° 56' 8'' | 51.97 |
| 5 | 1081491.69 | 2468408.99 | 160° 6' 36'' | 58.4 |
| 6 | 1081436.77 | 2468428.86 | 68° 37' 41'' | 19.07 |
| 7 | 1081443.72 | 2468446.62 | 159° 4' 13'' | 6.1 |
| 8 | 1081438.02 | 2468448.8 | 159° 20' 51'' | 2.78 |
| 9 | 1081435.42 | 2468449.78 | 69° 58' 19'' | 15.24 |
| 10 | 1081440.64 | 2468464.1 | 112° 55' 33'' | 6.62 |
| 11 | 1081438.06 | 2468470.2 | 158° 47' 35'' | 20.4 |
| 12 | 1081419.04 | 2468477.58 | 198° 36' 13'' | 4.29 |
| 13 | 1081414.97 | 2468476.21 | 249° 32' 47'' | 68.77 |
| 14 | 1081390.94 | 2468411.78 | 339° 35' 16'' | 109.99 |
| 15 | 1081494.02 | 2468373.42 | 23° 56' 22'' | 25.38 |
| 1 | 1081517.22 | 2468383.72 |  |  |

Земельный участок :79:ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081491.69 | 2468408.99 | 68° 56' 8'' | 51.97 |
| 2 | 1081510.37 | 2468457.49 | 159° 21' 36'' | 16.77 |
| 3 | 1081494.68 | 2468463.4 | 249° 33' 17'' | 33.9 |
| 4 | 1081482.84 | 2468431.64 | 159° 2' 49'' | 41.89 |
| 5 | 1081443.72 | 2468446.62 | 248° 37' 41'' | 19.07 |
| 6 | 1081436.77 | 2468428.86 | 340° 6' 36'' | 58.4 |
| 1 | 1081491.69 | 2468408.99 |  |  |

Земельный участок :83:ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081482.84 | 2468431.64 | 69° 33' 17'' | 33.9 |
| 2 | 1081494.68 | 2468463.4 | 160° 12' 49'' | 1.74 |
| 3 | 1081493.04 | 2468463.99 | 248° 45' 5'' | 15.01 |
| 4 | 1081487.6 | 2468450 | 159° 9' 35'' | 39.63 |
| 5 | 1081450.56 | 2468464.1 | 248° 37' 46'' | 18.77 |
| 6 | 1081443.72 | 2468446.62 | 339° 2' 49'' | 41.89 |
| 1 | 1081482.84 | 2468431.64 |  |  |

Земельный участок :83:ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081487.6 | 2468450 | 68° 45' 5'' | 15.01 |
| 2 | 1081493.04 | 2468463.99 | 340° 12' 49'' | 1.74 |
| 3 | 1081494.68 | 2468463.4 | 69° 51' 53'' | 30.91 |
| 4 | 1081505.32 | 2468492.42 | 159° 12' 45'' | 34.21 |
| 5 | 1081473.34 | 2468504.56 | 158° 16' 30'' | 11.13 |
| 6 | 1081463 | 2468508.68 | 249° 2' 3'' | 4.58 |
| 7 | 1081461.36 | 2468504.4 | 160° 19' 32'' | 33.62 |
| 8 | 1081429.7 | 2468515.72 | 249° 32' 56'' | 34.52 |
| 9 | 1081417.64 | 2468483.38 | 307° 40' 59'' | 3.66 |
| 10 | 1081419.88 | 2468480.48 | 339° 4' 4'' | 28.16 |
| 11 | 1081446.18 | 2468470.42 | 249° 19' 19'' | 23.11 |
| 12 | 1081438.02 | 2468448.8 | 339° 4' 13'' | 6.1 |
| 13 | 1081443.72 | 2468446.62 | 68° 37' 46'' | 18.77 |
| 14 | 1081450.56 | 2468464.1 | 339° 9' 35'' | 39.63 |
| 1 | 1081487.6 | 2468450 |  |  |

- Ведомость координат образуемых земельных участков (2 этап)

Элемент планировочной структуры 02:06

Земельный участок :ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081408.45 | 2468700.61 | 68° 40' 16'' | 7.2 |
| 2 | 1081411.07 | 2468707.32 | 173° 45' 42'' | 7.45 |
| 3 | 1081403.66 | 2468708.13 | 248° 55' 56'' | 6.82 |
| 4 | 1081401.21 | 2468701.77 | 348° 33' 59'' | 0.91 |
| 5 | 1081402.1 | 2468701.59 | 69° 26' 38'' | 0.68 |
| 6 | 1081402.34 | 2468702.23 | 339° 34' 40'' | 2.01 |
| 7 | 1081404.22 | 2468701.53 | 250° 1' 1'' | 0.23 |
| 8 | 1081404.14 | 2468701.31 | 350° 46' 30'' | 4.37 |
| 1 | 1081408.45 | 2468700.61 |  |  |

Земельный участок :ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081414.04 | 2468714.97 | 68° 45' 50'' | 4.14 |
| 2 | 1081415.54 | 2468718.83 | 97° 52' 34'' | 8.61 |
| 3 | 1081414.36 | 2468727.36 | 248° 29' 12'' | 4.06 |
| 4 | 1081412.87 | 2468723.58 | 277° 44' 18'' | 8.69 |
| 1 | 1081414.04 | 2468714.97 |  |  |
| 5 | 1081412.31 | 2468727.61 | 68° 26' 5'' | 4.05 |
| 6 | 1081413.8 | 2468731.38 | 97° 52' 45'' | 2.26 |
| 7 | 1081413.49 | 2468733.62 | 248° 58' 21'' | 4.12 |
| 8 | 1081412.01 | 2468729.77 | 277° 54' 26'' | 2.18 |
| 5 | 1081412.31 | 2468727.61 |  |  |

Земельный участок :ЗУ3

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081427.07 | 2468748.48 | 68° 37' 46'' | 3.7 |
| 2 | 1081428.42 | 2468751.93 | 158° 16' 29'' | 4.19 |
| 3 | 1081424.53 | 2468753.48 | 249° 14' 34'' | 3.67 |
| 4 | 1081423.23 | 2468750.05 | 337° 45' 45'' | 4.15 |
| 1 | 1081427.07 | 2468748.48 |  |  |
| 5 | 1081421.38 | 2468750.81 | 69° 7' 54'' | 3.65 |
| 6 | 1081422.68 | 2468754.22 | 158° 34' 8'' | 1.15 |
| 7 | 1081421.61 | 2468754.64 | 248° 52' 19'' | 3.63 |
| 8 | 1081420.3 | 2468751.25 | 337° 50' 1'' | 1.17 |
| 5 | 1081421.38 | 2468750.81 |  |  |

Земельный участок :ЗУ4

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081570.68 | 2468717.92 | 67° 40' 9'' | 4.42 |
| 2 | 1081572.36 | 2468722.01 | 158° 31' 24'' | 1.31 |
| 3 | 1081571.14 | 2468722.49 | 247° 8' 28'' | 4.43 |
| 4 | 1081569.42 | 2468718.41 | 338° 44' 58'' | 1.35 |
| 1 | 1081570.68 | 2468717.92 |  |  |
| 5 | 1081568.34 | 2468712.24 | 67° 42' 37'' | 4.14 |
| 6 | 1081569.91 | 2468716.07 | 158° 21' 20'' | 1.36 |
| 7 | 1081568.65 | 2468716.57 | 247° 11' 59'' | 4.15 |
| 8 | 1081567.04 | 2468712.74 | 338° 57' 45'' | 1.39 |
| 5 | 1081568.34 | 2468712.24 |  |  |

Земельный участок :ЗУ5

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081548.57 | 2468719.83 | 68° 47' 34'' | 15.04 |
| 2 | 1081554.01 | 2468733.85 | 68° 36' 5'' | 10.83 |
| 3 | 1081557.96 | 2468743.93 | 158° 49' 50'' | 14.98 |
| 4 | 1081543.99 | 2468749.34 | 248° 55' 14'' | 5.89 |
| 5 | 1081541.87 | 2468743.84 | 158° 56' 11'' | 47.44 |
| 6 | 1081497.6 | 2468760.89 | 183° 56' 34'' | 16.58 |
| 7 | 1081481.06 | 2468759.75 | 158° 56' 8'' | 55.01 |
| 8 | 1081429.73 | 2468779.52 | 282° 50' 18'' | 15.66 |
| 9 | 1081433.21 | 2468764.25 | 338° 58' 19'' | 47.74 |
| 10 | 1081477.77 | 2468747.12 | 251° 33' 54'' | 0.03 |
| 11 | 1081477.76 | 2468747.09 | 338° 56' 41'' | 75.88 |
| 1 | 1081548.57 | 2468719.83 |  |  |
| 12 | 1081440.87 | 2468766.67 | 68° 26' 17'' | 4 |
| 13 | 1081442.34 | 2468770.39 | 158° 24' 41'' | 5 |
| 14 | 1081437.69 | 2468772.23 | 248° 26' 17'' | 4 |
| 15 | 1081436.22 | 2468768.51 | 338° 24' 41'' | 5 |
| 12 | 1081440.87 | 2468766.67 |  |  |
| 16 | 1081443.09 | 2468764.96 | 69° 50' 45'' | 2 |
| 17 | 1081443.78 | 2468766.84 | 159° 50' 45'' | 2 |
| 18 | 1081441.9 | 2468767.53 | 249° 50' 45'' | 2 |
| 19 | 1081441.21 | 2468765.65 | 339° 50' 45'' | 2 |
| 16 | 1081443.09 | 2468764.96 |  |  |
| 20 | 1081444.77 | 2468766.79 | 68° 56' 31'' | 2 |
| 21 | 1081445.49 | 2468768.66 | 159° 12' 33'' | 2 |
| 22 | 1081443.62 | 2468769.37 | 248° 56' 31'' | 2 |
| 23 | 1081442.9 | 2468767.5 | 339° 12' 33'' | 2 |
| 20 | 1081444.77 | 2468766.79 |  |  |
| 24 | 1081517.6 | 2468736.34 | 69° 34' 40'' | 2.01 |
| 25 | 1081518.3 | 2468738.22 | 159° 50' 45'' | 2 |
| 26 | 1081516.42 | 2468738.91 | 249° 50' 45'' | 2 |
| 27 | 1081515.73 | 2468737.03 | 339° 44' 48'' | 1.99 |
| 24 | 1081517.6 | 2468736.34 |  |  |
| 28 | 1081435.95 | 2468765.71 | 69° 44' 48'' | 1.99 |
| 29 | 1081436.64 | 2468767.58 | 159° 34' 40'' | 2.01 |
| 30 | 1081434.76 | 2468768.28 | 249° 50' 45'' | 2 |
| 31 | 1081434.07 | 2468766.4 | 339° 50' 45'' | 2 |
| 28 | 1081435.95 | 2468765.71 |  |  |
| 32 | 1081436.89 | 2468773.87 | 68° 56' 31'' | 2 |
| 33 | 1081437.61 | 2468775.74 | 159° 12' 33'' | 2 |
| 34 | 1081435.74 | 2468776.45 | 248° 50' 19'' | 1.99 |
| 35 | 1081435.02 | 2468774.59 | 338° 56' 31'' | 2 |
| 32 | 1081436.89 | 2468773.87 |  |  |
| 36 | 1081434.33 | 2468771.63 | 68° 56' 31'' | 2 |
| 37 | 1081435.05 | 2468773.5 | 159° 12' 33'' | 2 |
| 38 | 1081433.18 | 2468774.21 | 248° 50' 19'' | 1.99 |
| 39 | 1081432.46 | 2468772.35 | 338° 56' 31'' | 2 |
| 36 | 1081434.33 | 2468771.63 |  |  |
| 40 | 1081475.39 | 2468752.52 | 69° 34' 40'' | 2.01 |
| 41 | 1081476.09 | 2468754.4 | 159° 50' 45'' | 2 |
| 42 | 1081474.21 | 2468755.09 | 249° 44' 48'' | 1.99 |
| 43 | 1081473.52 | 2468753.22 | 339° 28' 39'' | 2 |
| 40 | 1081475.39 | 2468752.52 |  |  |
| 44 | 1081540.52 | 2468727.41 | 69° 34' 40'' | 2.01 |
| 45 | 1081541.22 | 2468729.29 | 159° 50' 45'' | 2 |
| 46 | 1081539.34 | 2468729.98 | 249° 44' 48'' | 1.99 |
| 47 | 1081538.65 | 2468728.11 | 339° 28' 39'' | 2 |
| 44 | 1081540.52 | 2468727.41 |  |  |
| 48 | 1081479.97 | 2468752.95 | 68° 56' 31'' | 2 |
| 49 | 1081480.69 | 2468754.82 | 159° 12' 33'' | 2 |
| 50 | 1081478.82 | 2468755.53 | 249° 12' 33'' | 2 |
| 51 | 1081478.11 | 2468753.66 | 339° 6' 26'' | 1.99 |
| 48 | 1081479.97 | 2468752.95 |  |  |

Земельный участок :ЗУ6

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081536.48 | 2468886.36 | 68° 45' 22'' | 100.02 |
| 2 | 1081572.72 | 2468979.58 | 89° 55' 31'' | 45.97 |
| 3 | 1081572.78 | 2469025.55 | 180° 44' 14'' | 8.55 |
| 4 | 1081564.23 | 2469025.44 | 270° 0' 0'' | 29.89 |
| 5 | 1081564.23 | 2468995.55 | 270° 0' 0'' | 21.87 |
| 6 | 1081564.23 | 2468973.68 | 248° 45' 31'' | 26.41 |
| 7 | 1081554.66 | 2468949.06 | 248° 45' 16'' | 30.05 |
| 8 | 1081543.77 | 2468921.05 | 248° 45' 30'' | 30.03 |
| 9 | 1081532.89 | 2468893.06 | 248° 31' 24'' | 0.66 |
| 10 | 1081532.65 | 2468892.45 | 302° 9' 57'' | 7.19 |
| 1 | 1081536.48 | 2468886.36 |  |  |

Земельный участок :ЗУ7

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081481.67 | 2468913.04 | 180° 0' 0'' | 0.01 |
| 2 | 1081481.66 | 2468913.04 | 68° 44' 15'' | 30 |
| 3 | 1081492.54 | 2468941 | 185° 53' 37'' | 12.47 |
| 4 | 1081480.14 | 2468939.72 | 237° 19' 29'' | 24.75 |
| 5 | 1081466.78 | 2468918.89 | 248° 46' 13'' | 10.05 |
| 6 | 1081463.14 | 2468909.52 | 15° 19' 37'' | 8.4 |
| 7 | 1081471.24 | 2468911.74 | 338° 45' 44'' | 9.25 |
| 8 | 1081479.86 | 2468908.39 | 68° 43' 54'' | 4.99 |
| 1 | 1081481.67 | 2468913.04 |  |  |

Земельный участок :1007:ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081660.59 | 2468986.01 | 66° 39' 2'' | 1.99 |
| 2 | 1081661.38 | 2468987.84 | 155° 51' 48'' | 2.01 |
| 3 | 1081659.55 | 2468988.66 | 246° 39' 2'' | 1.99 |
| 4 | 1081658.76 | 2468986.83 | 335° 51' 48'' | 2.01 |
| 1 | 1081660.59 | 2468986.01 |  |  |
| 5 | 1081620.28 | 2468882.92 | 66° 48' 5'' | 1.98 |
| 6 | 1081621.06 | 2468884.74 | 155° 44' 46'' | 2 |
| 7 | 1081619.24 | 2468885.56 | 246° 32' 10'' | 1.98 |
| 8 | 1081618.45 | 2468883.74 | 335° 51' 48'' | 2.01 |
| 5 | 1081620.28 | 2468882.92 |  |  |
| 9 | 1081607.36 | 2468849.89 | 66° 39' 2'' | 1.99 |
| 10 | 1081608.15 | 2468851.72 | 155° 51' 48'' | 2.01 |
| 11 | 1081606.32 | 2468852.54 | 246° 32' 10'' | 1.98 |
| 12 | 1081605.53 | 2468850.72 | 335° 36' 12'' | 2.01 |
| 9 | 1081607.36 | 2468849.89 |  |  |
| 13 | 1081668 | 2469003.6 | 66° 45' 44'' | 1.93 |
| 14 | 1081668.76 | 2469005.37 | 63° 26' 6'' | 0.07 |
| 15 | 1081668.79 | 2469005.43 | 155° 51' 48'' | 2.01 |
| 16 | 1081666.96 | 2469006.25 | 246° 32' 10'' | 1.98 |
| 17 | 1081666.17 | 2469004.43 | 335° 36' 12'' | 2.01 |
| 13 | 1081668 | 2469003.6 |  |  |
| 18 | 1081647.76 | 2468953.52 | 66° 32' 10'' | 1.98 |
| 19 | 1081648.55 | 2468955.34 | 155° 51' 48'' | 2.01 |
| 20 | 1081646.72 | 2468956.16 | 246° 32' 10'' | 1.98 |
| 21 | 1081645.93 | 2468954.34 | 335° 51' 48'' | 2.01 |
| 18 | 1081647.76 | 2468953.52 |  |  |
| 22 | 1081635.24 | 2468920.27 | 66° 39' 2'' | 1.99 |
| 23 | 1081636.03 | 2468922.1 | 155° 44' 46'' | 2 |
| 24 | 1081634.21 | 2468922.92 | 246° 39' 2'' | 1.99 |
| 25 | 1081633.42 | 2468921.09 | 335° 44' 46'' | 2 |
| 22 | 1081635.24 | 2468920.27 |  |  |
| 26 | 1081627.33 | 2468901.14 | 66° 54' 54'' | 1.99 |
| 27 | 1081628.11 | 2468902.97 | 155° 44' 46'' | 2 |
| 28 | 1081626.29 | 2468903.79 | 246° 39' 2'' | 1.99 |
| 29 | 1081625.5 | 2468901.96 | 335° 51' 48'' | 2.01 |
| 26 | 1081627.33 | 2468901.14 |  |  |

Земельный участок :1009:ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081656.97 | 2468985.11 | 66° 21' 20'' | 2.19 |
| 2 | 1081657.85 | 2468987.12 | 158° 1' 32'' | 1.84 |
| 3 | 1081656.14 | 2468987.81 | 246° 16' 47'' | 2.16 |
| 4 | 1081655.27 | 2468985.83 | 337° 2' 45'' | 1.85 |
| 1 | 1081656.97 | 2468985.11 |  |  |
| 5 | 1081603.84 | 2468849.06 | 66° 21' 20'' | 2.19 |
| 6 | 1081604.72 | 2468851.07 | 158° 18' 51'' | 1.84 |
| 7 | 1081603.01 | 2468851.75 | 246° 24' 59'' | 2.15 |
| 8 | 1081602.15 | 2468849.78 | 336° 55' 27'' | 1.84 |
| 5 | 1081603.84 | 2468849.06 |  |  |
| 9 | 1081602 | 2468844.32 | 66° 21' 20'' | 2.19 |
| 10 | 1081602.88 | 2468846.33 | 158° 18' 51'' | 1.84 |
| 11 | 1081601.17 | 2468847.01 | 246° 10' 21'' | 2.15 |
| 12 | 1081600.3 | 2468845.04 | 337° 2' 45'' | 1.85 |
| 9 | 1081602 | 2468844.32 |  |  |
| 13 | 1081644.36 | 2468952.44 | 66° 21' 20'' | 2.19 |
| 14 | 1081645.24 | 2468954.45 | 158° 18' 51'' | 1.84 |
| 15 | 1081643.53 | 2468955.13 | 246° 24' 59'' | 2.15 |
| 16 | 1081642.67 | 2468953.16 | 336° 55' 27'' | 1.84 |
| 13 | 1081644.36 | 2468952.44 |  |  |
| 17 | 1081616.99 | 2468881.94 | 66° 21' 20'' | 2.19 |
| 18 | 1081617.87 | 2468883.95 | 158° 18' 51'' | 1.84 |
| 19 | 1081616.16 | 2468884.63 | 246° 24' 59'' | 2.15 |
| 20 | 1081615.3 | 2468882.66 | 336° 55' 27'' | 1.84 |
| 17 | 1081616.99 | 2468881.94 |  |  |
| 21 | 1081574.47 | 2468772.24 | 66° 21' 20'' | 2.19 |
| 22 | 1081575.35 | 2468774.25 | 158° 1' 32'' | 1.84 |
| 23 | 1081573.64 | 2468774.94 | 246° 31' 21'' | 2.16 |
| 24 | 1081572.78 | 2468772.96 | 336° 55' 27'' | 1.84 |
| 21 | 1081574.47 | 2468772.24 |  |  |
| 25 | 1081624.67 | 2468900.46 | 66° 21' 20'' | 2.19 |
| 26 | 1081625.55 | 2468902.47 | 158° 1' 32'' | 1.84 |
| 27 | 1081623.84 | 2468903.16 | 246° 31' 21'' | 2.16 |
| 28 | 1081622.98 | 2468901.18 | 336° 55' 27'' | 1.84 |
| 25 | 1081624.67 | 2468900.46 |  |  |
| 29 | 1081641.26 | 2468943.48 | 66° 21' 20'' | 2.19 |
| 30 | 1081642.14 | 2468945.49 | 158° 1' 32'' | 1.84 |
| 31 | 1081640.43 | 2468946.18 | 246° 31' 21'' | 2.16 |
| 32 | 1081639.57 | 2468944.2 | 336° 55' 27'' | 1.84 |
| 29 | 1081641.26 | 2468943.48 |  |  |

Земельный участок :1007:ЗУ3

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081515.31 | 2468807.81 | 67° 10' 49'' | 1.99 |
| 2 | 1081516.08 | 2468809.64 | 156° 14' 24'' | 2.01 |
| 3 | 1081514.24 | 2468810.45 | 247° 17' 30'' | 1.99 |
| 4 | 1081513.47 | 2468808.61 | 336° 30' 5'' | 2.01 |
| 1 | 1081515.31 | 2468807.81 |  |  |
| 5 | 1081526.75 | 2468837.39 | 67° 10' 49'' | 1.99 |
| 6 | 1081527.52 | 2468839.22 | 156° 7' 29'' | 2 |
| 7 | 1081525.69 | 2468840.03 | 247° 17' 30'' | 1.99 |
| 8 | 1081524.92 | 2468838.19 | 336° 23' 13'' | 2 |
| 5 | 1081526.75 | 2468837.39 |  |  |
| 9 | 1081575.38 | 2468961.34 | 67° 46' 30'' | 2.01 |
| 10 | 1081576.14 | 2468963.2 | 156° 29' 8'' | 1.43 |
| 11 | 1081574.83 | 2468963.77 | 246° 32' 10'' | 1.98 |
| 12 | 1081574.04 | 2468961.95 | 335° 31' 26'' | 1.47 |
| 9 | 1081575.38 | 2468961.34 |  |  |
| 13 | 1081505.12 | 2468781.37 | 67° 17' 30'' | 1.99 |
| 14 | 1081505.89 | 2468783.21 | 156° 23' 13'' | 2 |
| 15 | 1081504.06 | 2468784.01 | 247° 17' 30'' | 1.99 |
| 16 | 1081503.29 | 2468782.17 | 336° 23' 13'' | 2 |
| 13 | 1081505.12 | 2468781.37 |  |  |
| 17 | 1081538.9 | 2468868.89 | 67° 17' 30'' | 1.99 |
| 18 | 1081539.67 | 2468870.73 | 156° 30' 5'' | 2.01 |
| 19 | 1081537.83 | 2468871.53 | 247° 10' 49'' | 1.99 |
| 20 | 1081537.06 | 2468869.7 | 336° 14' 24'' | 2.01 |
| 17 | 1081538.9 | 2468868.89 |  |  |
| 21 | 1081549.74 | 2468896.99 | 60° 13' 10'' | 1.99 |
| 22 | 1081550.73 | 2468898.72 | 149° 19' 52'' | 2 |
| 23 | 1081549.01 | 2468899.74 | 240° 4' 34'' | 1.98 |
| 24 | 1081548.02 | 2468898.02 | 329° 5' 7'' | 2 |
| 21 | 1081549.74 | 2468896.99 |  |  |
| 25 | 1081562.3 | 2468929.42 | 60° 13' 10'' | 1.99 |
| 26 | 1081563.29 | 2468931.15 | 149° 19' 52'' | 2 |
| 27 | 1081561.57 | 2468932.17 | 240° 13' 10'' | 1.99 |
| 28 | 1081560.58 | 2468930.44 | 329° 19' 52'' | 2 |
| 25 | 1081562.3 | 2468929.42 |  |  |

Земельный участок :1009:ЗУ3

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081523.26 | 2468836.95 | 66° 21' 20'' | 2.19 |
| 2 | 1081524.14 | 2468838.96 | 158° 1' 32'' | 1.84 |
| 3 | 1081522.43 | 2468839.65 | 246° 16' 47'' | 2.16 |
| 4 | 1081521.56 | 2468837.67 | 337° 2' 45'' | 1.85 |
| 1 | 1081523.26 | 2468836.95 |  |  |
| 5 | 1081560.15 | 2468930.54 | 66° 21' 20'' | 2.19 |
| 6 | 1081561.03 | 2468932.55 | 158° 18' 51'' | 1.84 |
| 7 | 1081559.32 | 2468933.23 | 246° 24' 59'' | 2.15 |
| 8 | 1081558.46 | 2468931.26 | 336° 55' 27'' | 1.84 |
| 5 | 1081560.15 | 2468930.54 |  |  |
| 9 | 1081501.62 | 2468781.43 | 66° 21' 20'' | 2.19 |
| 10 | 1081502.5 | 2468783.44 | 158° 1' 32'' | 1.84 |
| 11 | 1081500.79 | 2468784.13 | 246° 10' 21'' | 2.15 |
| 12 | 1081499.92 | 2468782.16 | 336° 45' 39'' | 1.85 |
| 9 | 1081501.62 | 2468781.43 |  |  |
| 13 | 1081512.12 | 2468809.25 | 66° 21' 20'' | 2.19 |
| 14 | 1081513 | 2468811.26 | 158° 1' 32'' | 1.84 |
| 15 | 1081511.29 | 2468811.95 | 246° 31' 21'' | 2.16 |
| 16 | 1081510.43 | 2468809.97 | 336° 55' 27'' | 1.84 |
| 13 | 1081512.12 | 2468809.25 |  |  |
| 17 | 1081547.06 | 2468898.09 | 66° 35' 43'' | 2.19 |
| 18 | 1081547.93 | 2468900.1 | 157° 54' 31'' | 1.83 |
| 19 | 1081546.23 | 2468900.79 | 246° 16' 47'' | 2.16 |
| 20 | 1081545.36 | 2468898.81 | 337° 2' 45'' | 1.85 |
| 17 | 1081547.06 | 2468898.09 |  |  |
| 21 | 1081567.73 | 2468950.8 | 66° 21' 20'' | 2.19 |
| 22 | 1081568.61 | 2468952.81 | 158° 18' 51'' | 1.84 |
| 23 | 1081566.9 | 2468953.49 | 246° 10' 21'' | 2.15 |
| 24 | 1081566.03 | 2468951.52 | 337° 2' 45'' | 1.85 |
| 21 | 1081567.73 | 2468950.8 |  |  |
| 25 | 1081571.35 | 2468959.26 | 66° 21' 20'' | 2.19 |
| 26 | 1081572.23 | 2468961.27 | 158° 1' 32'' | 1.84 |
| 27 | 1081570.52 | 2468961.96 | 246° 31' 21'' | 2.16 |
| 28 | 1081569.66 | 2468959.98 | 336° 55' 27'' | 1.84 |
| 25 | 1081571.35 | 2468959.26 |  |  |
| 29 | 1081536.82 | 2468871.35 | 66° 21' 20'' | 2.19 |
| 30 | 1081537.7 | 2468873.36 | 158° 18' 51'' | 1.84 |
| 31 | 1081535.99 | 2468874.04 | 246° 10' 21'' | 2.15 |
| 32 | 1081535.12 | 2468872.07 | 337° 2' 45'' | 1.85 |
| 29 | 1081536.82 | 2468871.35 |  |  |
| 33 | 1081531.36 | 2468856.88 | 66° 21' 20'' | 2.19 |
| 34 | 1081532.24 | 2468858.89 | 158° 18' 51'' | 1.84 |
| 35 | 1081530.53 | 2468859.57 | 246° 10' 21'' | 2.15 |
| 36 | 1081529.66 | 2468857.6 | 337° 2' 45'' | 1.85 |
| 33 | 1081531.36 | 2468856.88 |  |  |

Земельный участок :1007:ЗУ4

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081436.71 | 2468798.08 | 65° 51' 48'' | 2.01 |
| 2 | 1081437.53 | 2468799.91 | 154° 57' 14'' | 1.18 |
| 3 | 1081436.46 | 2468800.41 | 247° 55' 56'' | 2 |
| 4 | 1081435.71 | 2468798.56 | 334° 21' 32'' | 1.11 |
| 1 | 1081436.71 | 2468798.08 |  |  |
| 5 | 1081452.85 | 2468839.25 | 68° 41' 20'' | 1.95 |
| 6 | 1081453.56 | 2468841.07 | 156° 30' 5'' | 0.75 |
| 7 | 1081452.87 | 2468841.37 | 247° 55' 56'' | 2 |
| 8 | 1081452.12 | 2468839.52 | 339° 42' 9'' | 0.78 |
| 5 | 1081452.85 | 2468839.25 |  |  |

Земельный участок :1009:ЗУ4

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081459.7 | 2468865.62 | 66° 21' 20'' | 2.19 |
| 2 | 1081460.58 | 2468867.63 | 158° 18' 51'' | 1.84 |
| 3 | 1081458.87 | 2468868.31 | 246° 10' 21'' | 2.15 |
| 4 | 1081458 | 2468866.34 | 337° 2' 45'' | 1.85 |
| 1 | 1081459.7 | 2468865.62 |  |  |
| 5 | 1081438.27 | 2468810.55 | 66° 21' 20'' | 2.19 |
| 6 | 1081439.15 | 2468812.56 | 158° 1' 32'' | 1.84 |
| 7 | 1081437.44 | 2468813.25 | 246° 31' 21'' | 2.16 |
| 8 | 1081436.58 | 2468811.27 | 336° 55' 27'' | 1.84 |
| 5 | 1081438.27 | 2468810.55 |  |  |
| 9 | 1081434.31 | 2468798.74 | 66° 35' 43'' | 2.19 |
| 10 | 1081435.18 | 2468800.75 | 157° 54' 31'' | 1.83 |
| 11 | 1081433.48 | 2468801.44 | 246° 16' 47'' | 2.16 |
| 12 | 1081432.61 | 2468799.46 | 337° 2' 45'' | 1.85 |
| 9 | 1081434.31 | 2468798.74 |  |  |
| 13 | 1081464.97 | 2468878.02 | 66° 21' 20'' | 2.19 |
| 14 | 1081465.85 | 2468880.03 | 158° 1' 32'' | 1.84 |
| 15 | 1081464.14 | 2468880.72 | 246° 31' 21'' | 2.16 |
| 16 | 1081463.28 | 2468878.74 | 336° 55' 27'' | 1.84 |
| 13 | 1081464.97 | 2468878.02 |  |  |
| 17 | 1081448.28 | 2468837.2 | 66° 21' 20'' | 2.19 |
| 18 | 1081449.16 | 2468839.21 | 158° 18' 51'' | 1.84 |
| 19 | 1081447.45 | 2468839.89 | 246° 24' 59'' | 2.15 |
| 20 | 1081446.59 | 2468837.92 | 336° 55' 27'' | 1.84 |
| 17 | 1081448.28 | 2468837.2 |  |  |

Земельный участок :ЗУ8

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081388.23 | 2468404.52 | 69° 28' 11'' | 80.61 |
| 2 | 1081416.5 | 2468480.01 | 69° 41' 24'' | 43.59 |
| 3 | 1081431.63 | 2468520.89 | 69° 32' 35'' | 61.57 |
| 4 | 1081453.15 | 2468578.58 | 159° 28' 36'' | 22.56 |
| 5 | 1081432.02 | 2468586.49 | 249° 9' 2'' | 5.03 |
| 6 | 1081430.23 | 2468581.79 | 159° 38' 37'' | 10.75 |
| 7 | 1081420.15 | 2468585.53 | 69° 31' 25'' | 5.06 |
| 8 | 1081421.92 | 2468590.27 | 159° 28' 3'' | 45.62 |
| 9 | 1081379.2 | 2468606.27 | 251° 51' 27'' | 4.34 |
| 10 | 1081377.85 | 2468602.15 | 161° 46' 30'' | 6.04 |
| 11 | 1081372.11 | 2468604.04 | 71° 48' 9'' | 4.58 |
| 12 | 1081373.54 | 2468608.39 | 159° 44' 37'' | 0.9 |
| 13 | 1081372.7 | 2468608.7 | 159° 28' 49'' | 23.99 |
| 14 | 1081350.23 | 2468617.11 | 159° 28' 26'' | 29.03 |
| 15 | 1081323.04 | 2468627.29 | 159° 27' 42'' | 30.41 |
| 16 | 1081294.56 | 2468637.96 | 248° 33' 56'' | 20 |
| 17 | 1081287.25 | 2468619.34 | 339° 28' 1'' | 43.71 |
| 18 | 1081328.18 | 2468604.01 | 339° 28' 21'' | 58.97 |
| 19 | 1081383.41 | 2468583.33 | 339° 28' 45'' | 28.5 |
| 20 | 1081410.1 | 2468573.34 | 339° 28' 10'' | 18.51 |
| 21 | 1081427.43 | 2468566.85 | 249° 33' 17'' | 33.9 |
| 22 | 1081415.59 | 2468535.09 | 249° 32' 1'' | 29.89 |
| 23 | 1081405.14 | 2468507.09 | 249° 33' 19'' | 32.55 |
| 24 | 1081393.77 | 2468476.59 | 159° 41' 27'' | 42.35 |
| 25 | 1081354.05 | 2468491.29 | 159° 42' 4'' | 39.38 |
| 26 | 1081317.12 | 2468504.95 | 159° 40' 48'' | 25.86 |
| 27 | 1081292.87 | 2468513.93 | 159° 41' 28'' | 43.71 |
| 28 | 1081251.88 | 2468529.1 | 248° 34' 53'' | 15.01 |
| 29 | 1081246.4 | 2468515.13 | 339° 41' 24'' | 61.08 |
| 30 | 1081303.68 | 2468493.93 | 68° 27' 32'' | 1.63 |
| 31 | 1081304.28 | 2468495.45 | 339° 11' 9'' | 5.71 |
| 32 | 1081309.62 | 2468493.42 | 339° 7' 50'' | 10.27 |
| 33 | 1081319.22 | 2468489.76 | 248° 37' 46'' | 1.48 |
| 34 | 1081318.68 | 2468488.38 | 68° 33' 55'' | 5.8 |
| 35 | 1081320.8 | 2468493.78 | 339° 29' 57'' | 80.01 |
| 36 | 1081395.74 | 2468465.76 | 248° 31' 42'' | 59.99 |
| 37 | 1081373.78 | 2468409.93 | 339° 28' 28'' | 15.43 |
| 1 | 1081388.23 | 2468404.52 |  |  |

Земельный участок :ЗУ9

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081376.45 | 2468618.34 | 68° 44' 45'' | 88.27 |
| 2 | 1081408.45 | 2468700.61 | 170° 46' 30'' | 4.37 |
| 3 | 1081404.14 | 2468701.31 | 70° 1' 1'' | 0.23 |
| 4 | 1081404.22 | 2468701.53 | 249° 44' 48'' | 1.99 |
| 5 | 1081403.53 | 2468699.66 | 159° 50' 45'' | 2 |
| 6 | 1081401.65 | 2468700.35 | 69° 50' 45'' | 2 |
| 7 | 1081402.34 | 2468702.23 | 249° 26' 38'' | 0.68 |
| 8 | 1081402.1 | 2468701.59 | 168° 33' 59'' | 0.91 |
| 9 | 1081401.21 | 2468701.77 | 68° 55' 56'' | 6.82 |
| 10 | 1081403.66 | 2468708.13 | 353° 45' 12'' | 7.44 |
| 11 | 1081411.06 | 2468707.32 | 68° 43' 1'' | 8.21 |
| 12 | 1081414.04 | 2468714.97 | 97° 44' 18'' | 8.69 |
| 13 | 1081412.87 | 2468723.58 | 68° 29' 12'' | 4.06 |
| 14 | 1081414.36 | 2468727.36 | 277° 52' 34'' | 8.61 |
| 15 | 1081415.54 | 2468718.83 | 68° 45' 2'' | 31.81 |
| 16 | 1081427.07 | 2468748.48 | 157° 45' 45'' | 4.15 |
| 17 | 1081423.23 | 2468750.05 | 69° 14' 34'' | 3.67 |
| 18 | 1081424.53 | 2468753.48 | 338° 16' 29'' | 4.19 |
| 19 | 1081428.42 | 2468751.93 | 68° 45' 14'' | 13.22 |
| 20 | 1081433.21 | 2468764.25 | 102° 50' 18'' | 15.66 |
| 21 | 1081429.73 | 2468779.52 | 68° 45' 6'' | 13.27 |
| 22 | 1081434.54 | 2468791.89 | 158° 42' 17'' | 9.25 |
| 23 | 1081425.92 | 2468795.25 | 270° 0' 0'' | 0.01 |
| 24 | 1081425.92 | 2468795.24 | 158° 41' 45'' | 6.63 |
| 25 | 1081419.74 | 2468797.65 | 251° 51' 6'' | 12.01 |
| 26 | 1081416 | 2468786.24 | 248° 45' 5'' | 30.02 |
| 27 | 1081405.12 | 2468758.26 | 248° 44' 48'' | 30.29 |
| 28 | 1081394.14 | 2468730.03 | 248° 45' 27'' | 29.7 |
| 29 | 1081383.38 | 2468702.35 | 248° 44' 37'' | 30.26 |
| 30 | 1081372.41 | 2468674.15 | 248° 44' 19'' | 29.76 |
| 31 | 1081361.62 | 2468646.42 | 248° 45' 49'' | 31.45 |
| 32 | 1081350.23 | 2468617.11 | 339° 28' 49'' | 23.99 |
| 33 | 1081372.7 | 2468608.7 | 68° 44' 38'' | 10.34 |
| 1 | 1081376.45 | 2468618.34 |  |  |
| 34 | 1081428.29 | 2468759.58 | 66° 53' 52'' | 7.03 |
| 35 | 1081431.05 | 2468766.05 | 157° 2' 14'' | 7.97 |
| 36 | 1081423.71 | 2468769.16 | 247° 2' 52'' | 7.03 |
| 37 | 1081420.97 | 2468762.69 | 336° 58' 52'' | 7.95 |
| 34 | 1081428.29 | 2468759.58 |  |  |
| 38 | 1081412.31 | 2468727.61 | 68° 26' 5'' | 4.05 |
| 39 | 1081413.8 | 2468731.38 | 97° 52' 45'' | 2.26 |
| 40 | 1081413.49 | 2468733.62 | 248° 58' 21'' | 4.12 |
| 41 | 1081412.01 | 2468729.77 | 277° 54' 26'' | 2.18 |
| 38 | 1081412.31 | 2468727.61 |  |  |
| 42 | 1081421.38 | 2468750.81 | 69° 7' 54'' | 3.65 |
| 43 | 1081422.68 | 2468754.22 | 158° 34' 8'' | 1.15 |
| 44 | 1081421.61 | 2468754.64 | 248° 52' 19'' | 3.63 |
| 45 | 1081420.3 | 2468751.25 | 337° 50' 1'' | 1.17 |
| 42 | 1081421.38 | 2468750.81 |  |  |
| 46 | 1081387.06 | 2468658.31 | 69° 50' 45'' | 2 |
| 47 | 1081387.75 | 2468660.19 | 159° 50' 45'' | 2 |
| 48 | 1081385.87 | 2468660.88 | 249° 44' 48'' | 1.99 |
| 49 | 1081385.18 | 2468659.01 | 339° 34' 40'' | 2.01 |
| 46 | 1081387.06 | 2468658.31 |  |  |
| 50 | 1081420.11 | 2468742.04 | 69° 50' 45'' | 2 |
| 51 | 1081420.8 | 2468743.92 | 159° 44' 48'' | 1.99 |
| 52 | 1081418.93 | 2468744.61 | 249° 28' 39'' | 2 |
| 53 | 1081418.23 | 2468742.74 | 339° 34' 40'' | 2.01 |
| 50 | 1081420.11 | 2468742.04 |  |  |
| 54 | 1081372.08 | 2468620.08 | 69° 28' 39'' | 2 |
| 55 | 1081372.78 | 2468621.95 | 159° 50' 45'' | 2 |
| 56 | 1081370.9 | 2468622.64 | 249° 44' 48'' | 1.99 |
| 57 | 1081370.21 | 2468620.77 | 339° 44' 48'' | 1.99 |
| 54 | 1081372.08 | 2468620.08 |  |  |

Земельный участок :ЗУ10

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081416 | 2468786.24 | 71° 44' 46'' | 12 |
| 2 | 1081419.76 | 2468797.64 | 72° 32' 10'' | 1.87 |
| 3 | 1081420.32 | 2468799.42 | 158° 47' 37'' | 28.25 |
| 4 | 1081393.98 | 2468809.64 | 158° 44' 36'' | 29.29 |
| 5 | 1081366.68 | 2468820.26 | 68° 33' 8'' | 0.6 |
| 6 | 1081366.9 | 2468820.82 | 158° 29' 55'' | 0.71 |
| 7 | 1081366.24 | 2468821.08 | 248° 43' 44'' | 14.44 |
| 8 | 1081361 | 2468807.62 | 338° 44' 15'' | 30 |
| 9 | 1081388.96 | 2468796.74 | 338° 46' 41'' | 29.01 |
| 1 | 1081416 | 2468786.24 |  |  |

Земельный участок :ЗУ11

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081673.93 | 2468671.56 | 69° 18' 33'' | 25.39 |
| 2 | 1081682.9 | 2468695.31 | 158° 45' 34'' | 14.99 |
| 3 | 1081668.93 | 2468700.74 | 249° 17' 23'' | 10.43 |
| 4 | 1081665.24 | 2468690.98 | 158° 56' 54'' | 54.79 |
| 5 | 1081614.11 | 2468710.66 | 158° 56' 13'' | 56.07 |
| 6 | 1081561.79 | 2468730.81 | 158° 39' 26'' | 8.35 |
| 7 | 1081554.01 | 2468733.85 | 248° 47' 34'' | 15.04 |
| 8 | 1081548.57 | 2468719.83 | 339° 7' 50'' | 1.71 |
| 9 | 1081550.17 | 2468719.22 | 180° 0' 0'' | 0.02 |
| 10 | 1081550.15 | 2468719.22 | 338° 56' 49'' | 52.75 |
| 11 | 1081599.38 | 2468700.27 | 338° 57' 2'' | 75.84 |
| 12 | 1081670.16 | 2468673.03 | 338° 41' 53'' | 4.05 |
| 1 | 1081673.93 | 2468671.56 |  |  |
| 13 | 1081570.68 | 2468717.92 | 67° 40' 9'' | 4.42 |
| 14 | 1081572.36 | 2468722.01 | 158° 31' 24'' | 1.31 |
| 15 | 1081571.14 | 2468722.49 | 247° 8' 28'' | 4.43 |
| 16 | 1081569.42 | 2468718.41 | 338° 44' 58'' | 1.35 |
| 13 | 1081570.68 | 2468717.92 |  |  |
| 17 | 1081568.34 | 2468712.24 | 67° 42' 37'' | 4.14 |
| 18 | 1081569.91 | 2468716.07 | 158° 21' 20'' | 1.36 |
| 19 | 1081568.65 | 2468716.57 | 247° 11' 59'' | 4.15 |
| 20 | 1081567.04 | 2468712.74 | 338° 57' 45'' | 1.39 |
| 17 | 1081568.34 | 2468712.24 |  |  |
| 21 | 1081626.52 | 2468694.24 | 69° 34' 40'' | 2.01 |
| 22 | 1081627.22 | 2468696.12 | 159° 34' 40'' | 2.01 |
| 23 | 1081625.34 | 2468696.82 | 249° 50' 45'' | 2 |
| 24 | 1081624.65 | 2468694.94 | 339° 28' 39'' | 2 |
| 21 | 1081626.52 | 2468694.24 |  |  |
| 25 | 1081561.88 | 2468719.41 | 69° 34' 40'' | 2.01 |
| 26 | 1081562.58 | 2468721.29 | 159° 50' 45'' | 2 |
| 27 | 1081560.7 | 2468721.98 | 249° 50' 45'' | 2 |
| 28 | 1081560.01 | 2468720.1 | 339° 44' 48'' | 1.99 |
| 25 | 1081561.88 | 2468719.41 |  |  |
| 29 | 1081589.76 | 2468708.58 | 69° 50' 45'' | 2 |
| 30 | 1081590.45 | 2468710.46 | 159° 44' 48'' | 1.99 |
| 31 | 1081588.58 | 2468711.15 | 249° 28' 39'' | 2 |
| 32 | 1081587.88 | 2468709.28 | 339° 34' 40'' | 2.01 |
| 29 | 1081589.76 | 2468708.58 |  |  |
| 33 | 1081654.28 | 2468684 | 69° 28' 39'' | 2 |
| 34 | 1081654.98 | 2468685.87 | 159° 50' 45'' | 2 |
| 35 | 1081653.1 | 2468686.56 | 249° 44' 48'' | 1.99 |
| 36 | 1081652.41 | 2468684.69 | 339° 44' 48'' | 1.99 |
| 33 | 1081654.28 | 2468684 |  |  |

Земельный участок :ЗУ12

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081684.87 | 2468700.53 | 69° 18' 13'' | 25.32 |
| 2 | 1081693.82 | 2468724.22 | 69° 16' 0'' | 9.46 |
| 3 | 1081697.17 | 2468733.07 | 69° 20' 18'' | 9.52 |
| 4 | 1081700.53 | 2468741.98 | 69° 16' 22'' | 9.41 |
| 5 | 1081703.86 | 2468750.78 | 69° 19' 1'' | 9.51 |
| 6 | 1081707.22 | 2468759.68 | 69° 19' 1'' | 9.51 |
| 7 | 1081710.58 | 2468768.58 | 69° 18' 7'' | 9.45 |
| 8 | 1081713.92 | 2468777.42 | 69° 17' 45'' | 9.5 |
| 9 | 1081717.28 | 2468786.31 | 69° 18' 29'' | 10.36 |
| 10 | 1081720.94 | 2468796 | 69° 17' 31'' | 12.36 |
| 11 | 1081725.31 | 2468807.56 | 158° 46' 34'' | 14.56 |
| 12 | 1081711.74 | 2468812.83 | 248° 45' 6'' | 14.24 |
| 13 | 1081706.58 | 2468799.56 | 248° 45' 50'' | 20.71 |
| 14 | 1081699.08 | 2468780.26 | 249° 10' 9'' | 51.74 |
| 15 | 1081680.68 | 2468731.9 | 249° 20' 21'' | 33.3 |
| 16 | 1081668.93 | 2468700.74 | 338° 45' 34'' | 14.99 |
| 17 | 1081682.9 | 2468695.31 | 69° 19' 26'' | 5.58 |
| 1 | 1081684.87 | 2468700.53 |  |  |

Земельный участок :ЗУ13

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081728.02 | 2468813.72 | 66° 17' 47'' | 110.99 |
| 2 | 1081772.64 | 2468915.35 | 66° 19' 1'' | 9.16 |
| 3 | 1081776.32 | 2468923.74 | 50° 2' 43'' | 47.68 |
| 4 | 1081806.94 | 2468960.29 | 141° 58' 0'' | 20 |
| 5 | 1081791.19 | 2468972.61 | 230° 3' 55'' | 32.36 |
| 6 | 1081770.42 | 2468947.8 | 230° 1' 24'' | 18.01 |
| 7 | 1081758.85 | 2468934 | 248° 44' 58'' | 62 |
| 8 | 1081736.38 | 2468876.22 | 248° 47' 16'' | 28 |
| 9 | 1081726.25 | 2468850.12 | 248° 42' 38'' | 28.89 |
| 10 | 1081715.76 | 2468823.2 | 248° 48' 39'' | 11.12 |
| 11 | 1081711.74 | 2468812.83 | 338° 46' 34'' | 14.56 |
| 12 | 1081725.31 | 2468807.56 | 66° 15' 13'' | 6.73 |
| 1 | 1081728.02 | 2468813.72 |  |  |

Земельный участок :ЗУ14

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081672.06 | 2468790.78 | 68° 45' 14'' | 20.7 |
| 2 | 1081679.56 | 2468810.07 | 68° 45' 36'' | 25.4 |
| 3 | 1081688.76 | 2468833.74 | 68° 49' 34'' | 10.85 |
| 4 | 1081692.68 | 2468843.86 | 68° 44' 11'' | 18.01 |
| 5 | 1081699.21 | 2468860.64 | 68° 45' 40'' | 27.99 |
| 6 | 1081709.35 | 2468886.73 | 68° 45' 5'' | 46 |
| 7 | 1081726.02 | 2468929.6 | 68° 45' 28'' | 43.58 |
| 8 | 1081741.81 | 2468970.22 | 68° 46' 38'' | 6.44 |
| 9 | 1081744.14 | 2468976.22 | 50° 7' 7'' | 26.15 |
| 10 | 1081760.91 | 2468996.29 | 141° 58' 46'' | 20.02 |
| 11 | 1081745.14 | 2469008.62 | 230° 13' 9'' | 2.95 |
| 12 | 1081743.25 | 2469006.35 | 230° 7' 14'' | 25.83 |
| 13 | 1081726.69 | 2468986.53 | 249° 1' 49'' | 7.29 |
| 14 | 1081724.08 | 2468979.72 | 248° 44' 7'' | 45.99 |
| 15 | 1081707.4 | 2468936.86 | 248° 44' 40'' | 46.01 |
| 16 | 1081690.72 | 2468893.98 | 248° 46' 3'' | 43.02 |
| 17 | 1081675.14 | 2468853.88 | 248° 46' 0'' | 51.69 |
| 18 | 1081656.42 | 2468805.7 | 248° 44' 45'' | 48.22 |
| 19 | 1081638.94 | 2468760.76 | 248° 44' 15'' | 15 |
| 20 | 1081633.5 | 2468746.78 | 338° 49' 26'' | 19.9 |
| 21 | 1081652.06 | 2468739.59 | 68° 23' 40'' | 3.26 |
| 22 | 1081653.26 | 2468742.62 | 68° 27' 15'' | 11.65 |
| 23 | 1081657.54 | 2468753.46 | 68° 44' 26'' | 40.05 |
| 1 | 1081672.06 | 2468790.78 |  |  |
| 24 | 1081713.86 | 2468907.8 | 66° 21' 20'' | 2.19 |
| 25 | 1081714.74 | 2468909.81 | 158° 1' 32'' | 1.84 |
| 26 | 1081713.03 | 2468910.5 | 246° 16' 47'' | 2.16 |
| 27 | 1081712.16 | 2468908.52 | 337° 2' 45'' | 1.85 |
| 24 | 1081713.86 | 2468907.8 |  |  |
| 28 | 1081696.9 | 2468864.92 | 66° 21' 20'' | 2.19 |
| 29 | 1081697.78 | 2468866.93 | 158° 1' 32'' | 1.84 |
| 30 | 1081696.07 | 2468867.62 | 246° 16' 47'' | 2.16 |
| 31 | 1081695.2 | 2468865.64 | 337° 2' 45'' | 1.85 |
| 28 | 1081696.9 | 2468864.92 |  |  |
| 32 | 1081730.28 | 2468950.35 | 66° 21' 20'' | 2.19 |
| 33 | 1081731.16 | 2468952.36 | 158° 18' 51'' | 1.84 |
| 34 | 1081729.45 | 2468953.04 | 246° 10' 21'' | 2.15 |
| 35 | 1081728.58 | 2468951.07 | 337° 2' 45'' | 1.85 |
| 32 | 1081730.28 | 2468950.35 |  |  |
| 36 | 1081648.12 | 2468742.99 | 66° 35' 43'' | 2.19 |
| 37 | 1081648.99 | 2468745 | 157° 54' 31'' | 1.83 |
| 38 | 1081647.29 | 2468745.69 | 246° 16' 47'' | 2.16 |
| 39 | 1081646.42 | 2468743.71 | 337° 2' 45'' | 1.85 |
| 36 | 1081648.12 | 2468742.99 |  |  |
| 40 | 1081748.33 | 2468988.36 | 66° 21' 20'' | 2.19 |
| 41 | 1081749.21 | 2468990.37 | 158° 18' 51'' | 1.84 |
| 42 | 1081747.5 | 2468991.05 | 246° 10' 21'' | 2.15 |
| 43 | 1081746.63 | 2468989.08 | 337° 2' 45'' | 1.85 |
| 40 | 1081748.33 | 2468988.36 |  |  |
| 44 | 1081662.57 | 2468767.57 | 66° 39' 2'' | 1.99 |
| 45 | 1081663.36 | 2468769.4 | 155° 51' 48'' | 2.01 |
| 46 | 1081661.53 | 2468770.22 | 246° 39' 2'' | 1.99 |
| 47 | 1081660.74 | 2468768.39 | 335° 51' 48'' | 2.01 |
| 44 | 1081662.57 | 2468767.57 |  |  |
| 48 | 1081672.95 | 2468794.49 | 66° 39' 2'' | 1.99 |
| 49 | 1081673.74 | 2468796.32 | 155° 51' 48'' | 2.01 |
| 50 | 1081671.91 | 2468797.14 | 246° 39' 2'' | 1.99 |
| 51 | 1081671.12 | 2468795.31 | 335° 51' 48'' | 2.01 |
| 48 | 1081672.95 | 2468794.49 |  |  |
| 52 | 1081656.5 | 2468762.77 | 66° 35' 43'' | 2.19 |
| 53 | 1081657.37 | 2468764.78 | 158° 11' 55'' | 1.83 |
| 54 | 1081655.67 | 2468765.46 | 246° 10' 21'' | 2.15 |
| 55 | 1081654.8 | 2468763.49 | 337° 2' 45'' | 1.85 |
| 52 | 1081656.5 | 2468762.77 |  |  |
| 56 | 1081725.25 | 2468938.3 | 66° 35' 43'' | 2.19 |
| 57 | 1081726.12 | 2468940.31 | 158° 11' 55'' | 1.83 |
| 58 | 1081724.42 | 2468940.99 | 246° 10' 21'' | 2.15 |
| 59 | 1081723.55 | 2468939.02 | 337° 2' 45'' | 1.85 |
| 56 | 1081725.25 | 2468938.3 |  |  |
| 60 | 1081680.3 | 2468822.3 | 66° 21' 20'' | 2.19 |
| 61 | 1081681.18 | 2468824.31 | 158° 18' 51'' | 1.84 |
| 62 | 1081679.47 | 2468824.99 | 246° 24' 59'' | 2.15 |
| 63 | 1081678.61 | 2468823.02 | 336° 55' 27'' | 1.84 |
| 60 | 1081680.3 | 2468822.3 |  |  |
| 64 | 1081689.13 | 2468846.4 | 66° 21' 20'' | 2.19 |
| 65 | 1081690.01 | 2468848.41 | 158° 18' 51'' | 1.84 |
| 66 | 1081688.3 | 2468849.09 | 246° 24' 59'' | 2.15 |
| 67 | 1081687.44 | 2468847.12 | 336° 55' 27'' | 1.84 |
| 64 | 1081689.13 | 2468846.4 |  |  |
| 68 | 1081733.71 | 2468951.52 | 66° 39' 2'' | 1.99 |
| 69 | 1081734.5 | 2468953.35 | 155° 51' 48'' | 2.01 |
| 70 | 1081732.67 | 2468954.17 | 246° 32' 10'' | 1.98 |
| 71 | 1081731.88 | 2468952.35 | 335° 36' 12'' | 2.01 |
| 68 | 1081733.71 | 2468951.52 |  |  |
| 72 | 1081724.59 | 2468929.51 | 66° 39' 2'' | 1.99 |
| 73 | 1081725.38 | 2468931.34 | 155° 51' 48'' | 2.01 |
| 74 | 1081723.55 | 2468932.16 | 246° 32' 10'' | 1.98 |
| 75 | 1081722.76 | 2468930.34 | 335° 36' 12'' | 2.01 |
| 72 | 1081724.59 | 2468929.51 |  |  |
| 76 | 1081752.32 | 2468986.65 | 66° 39' 2'' | 1.99 |
| 77 | 1081753.11 | 2468988.48 | 155° 51' 48'' | 2.01 |
| 78 | 1081751.28 | 2468989.3 | 246° 54' 54'' | 1.99 |
| 79 | 1081750.5 | 2468987.47 | 335° 44' 46'' | 2 |
| 76 | 1081752.32 | 2468986.65 |  |  |
| 80 | 1081708.1 | 2468886.08 | 66° 39' 2'' | 1.99 |
| 81 | 1081708.89 | 2468887.91 | 155° 44' 46'' | 2 |
| 82 | 1081707.07 | 2468888.73 | 246° 39' 2'' | 1.99 |
| 83 | 1081706.28 | 2468886.9 | 335° 44' 46'' | 2 |
| 80 | 1081708.1 | 2468886.08 |  |  |
| 84 | 1081699.99 | 2468865.12 | 66° 39' 2'' | 1.99 |
| 85 | 1081700.78 | 2468866.95 | 155° 44' 46'' | 2 |
| 86 | 1081698.96 | 2468867.77 | 246° 39' 2'' | 1.99 |
| 87 | 1081698.17 | 2468865.94 | 335° 44' 46'' | 2 |
| 84 | 1081699.99 | 2468865.12 |  |  |
| 88 | 1081682.92 | 2468822.48 | 66° 39' 2'' | 1.99 |
| 89 | 1081683.71 | 2468824.31 | 155° 51' 48'' | 2.01 |
| 90 | 1081681.88 | 2468825.13 | 246° 48' 5'' | 1.98 |
| 91 | 1081681.1 | 2468823.31 | 335° 29' 6'' | 2 |
| 88 | 1081682.92 | 2468822.48 |  |  |
| 92 | 1081690.94 | 2468843.48 | 66° 48' 5'' | 1.98 |
| 93 | 1081691.72 | 2468845.3 | 155° 29' 6'' | 2 |
| 94 | 1081689.9 | 2468846.13 | 246° 39' 2'' | 1.99 |
| 95 | 1081689.11 | 2468844.3 | 335° 51' 48'' | 2.01 |
| 92 | 1081690.94 | 2468843.48 |  |  |
| 96 | 1081716.75 | 2468908.24 | 66° 32' 10'' | 1.98 |
| 97 | 1081717.54 | 2468910.06 | 155° 29' 6'' | 2 |
| 98 | 1081715.72 | 2468910.89 | 246° 39' 2'' | 1.99 |
| 99 | 1081714.93 | 2468909.06 | 335° 44' 46'' | 2 |
| 96 | 1081716.75 | 2468908.24 |  |  |
| 100 | 1081650.85 | 2468740.12 | 66° 32' 10'' | 1.98 |
| 101 | 1081651.64 | 2468741.94 | 155° 29' 6'' | 2 |
| 102 | 1081649.82 | 2468742.77 | 246° 39' 2'' | 1.99 |
| 103 | 1081649.03 | 2468740.94 | 335° 44' 46'' | 2 |
| 100 | 1081650.85 | 2468740.12 |  |  |
| 104 | 1081743.81 | 2468975.66 | 61° 30' 16'' | 1.99 |
| 105 | 1081744.76 | 2468977.41 | 155° 51' 48'' | 2.01 |
| 106 | 1081742.93 | 2468978.23 | 246° 39' 2'' | 1.99 |
| 107 | 1081742.14 | 2468976.4 | 336° 6' 4'' | 1.83 |
| 104 | 1081743.81 | 2468975.66 |  |  |

Земельный участок :ЗУ15

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081582.05 | 2468782.8 | 68° 42' 42'' | 50.18 |
| 2 | 1081600.27 | 2468829.56 | 68° 42' 60'' | 37.8 |
| 3 | 1081613.99 | 2468864.78 | 68° 42' 39'' | 36.96 |
| 4 | 1081627.41 | 2468899.22 | 68° 42' 37'' | 37.02 |
| 5 | 1081640.85 | 2468933.71 | 68° 42' 57'' | 38.87 |
| 6 | 1081654.96 | 2468969.93 | 68° 43' 12'' | 34.28 |
| 7 | 1081667.4 | 2469001.87 | 68° 40' 19'' | 3.82 |
| 8 | 1081668.79 | 2469005.43 | 68° 42' 49'' | 21.49 |
| 9 | 1081676.59 | 2469025.45 | 179° 55' 44'' | 16.09 |
| 10 | 1081660.5 | 2469025.47 | 248° 42' 48'' | 44.24 |
| 11 | 1081644.44 | 2468984.25 | 248° 42' 26'' | 35.77 |
| 12 | 1081631.45 | 2468950.92 | 246° 48' 5'' | 0.08 |
| 13 | 1081631.42 | 2468950.85 | 248° 43' 17'' | 36.02 |
| 14 | 1081618.35 | 2468917.29 | 248° 42' 15'' | 35.99 |
| 15 | 1081605.28 | 2468883.76 | 248° 42' 45'' | 36.03 |
| 16 | 1081592.2 | 2468850.19 | 248° 42' 60'' | 11.71 |
| 17 | 1081587.95 | 2468839.28 | 160° 14' 54'' | 8.67 |
| 18 | 1081579.79 | 2468842.21 | 248° 55' 9'' | 99.53 |
| 19 | 1081543.99 | 2468749.34 | 338° 49' 50'' | 14.98 |
| 20 | 1081557.96 | 2468743.93 | 68° 41' 46'' | 2.78 |
| 21 | 1081558.97 | 2468746.52 | 338° 36' 26'' | 8.33 |
| 22 | 1081566.73 | 2468743.48 | 68° 43' 8'' | 27.19 |
| 23 | 1081576.6 | 2468768.82 | 68° 42' 7'' | 15 |
| 1 | 1081582.05 | 2468782.8 |  |  |
| 24 | 1081569.89 | 2468764.24 | 68° 26' 17'' | 4 |
| 25 | 1081571.36 | 2468767.96 | 158° 24' 41'' | 5 |
| 26 | 1081566.71 | 2468769.8 | 248° 26' 17'' | 4 |
| 27 | 1081565.24 | 2468766.08 | 338° 24' 41'' | 5 |
| 24 | 1081569.89 | 2468764.24 |  |  |
| 28 | 1081656.97 | 2468985.11 | 66° 21' 20'' | 2.19 |
| 29 | 1081657.85 | 2468987.12 | 158° 1' 32'' | 1.84 |
| 30 | 1081656.14 | 2468987.81 | 246° 16' 47'' | 2.16 |
| 31 | 1081655.27 | 2468985.83 | 337° 2' 45'' | 1.85 |
| 28 | 1081656.97 | 2468985.11 |  |  |
| 32 | 1081602 | 2468844.32 | 66° 21' 20'' | 2.19 |
| 33 | 1081602.88 | 2468846.33 | 158° 18' 51'' | 1.84 |
| 34 | 1081601.17 | 2468847.01 | 246° 10' 21'' | 2.15 |
| 35 | 1081600.3 | 2468845.04 | 337° 2' 45'' | 1.85 |
| 32 | 1081602 | 2468844.32 |  |  |
| 36 | 1081641.26 | 2468943.48 | 66° 21' 20'' | 2.19 |
| 37 | 1081642.14 | 2468945.49 | 158° 1' 32'' | 1.84 |
| 38 | 1081640.43 | 2468946.18 | 246° 31' 21'' | 2.16 |
| 39 | 1081639.57 | 2468944.2 | 336° 55' 27'' | 1.84 |
| 36 | 1081641.26 | 2468943.48 |  |  |
| 40 | 1081624.67 | 2468900.46 | 66° 21' 20'' | 2.19 |
| 41 | 1081625.55 | 2468902.47 | 158° 1' 32'' | 1.84 |
| 42 | 1081623.84 | 2468903.16 | 246° 31' 21'' | 2.16 |
| 43 | 1081622.98 | 2468901.18 | 336° 55' 27'' | 1.84 |
| 40 | 1081624.67 | 2468900.46 |  |  |
| 44 | 1081574.47 | 2468772.24 | 66° 21' 20'' | 2.19 |
| 45 | 1081575.35 | 2468774.25 | 158° 1' 32'' | 1.84 |
| 46 | 1081573.64 | 2468774.94 | 246° 31' 21'' | 2.16 |
| 47 | 1081572.78 | 2468772.96 | 336° 55' 27'' | 1.84 |
| 44 | 1081574.47 | 2468772.24 |  |  |
| 48 | 1081564.82 | 2468760.35 | 69° 34' 40'' | 2.01 |
| 49 | 1081565.52 | 2468762.23 | 159° 50' 45'' | 2 |
| 50 | 1081563.64 | 2468762.92 | 249° 44' 48'' | 1.99 |
| 51 | 1081562.95 | 2468761.05 | 339° 28' 39'' | 2 |
| 48 | 1081564.82 | 2468760.35 |  |  |
| 52 | 1081660.59 | 2468986.01 | 66° 39' 2'' | 1.99 |
| 53 | 1081661.38 | 2468987.84 | 155° 51' 48'' | 2.01 |
| 54 | 1081659.55 | 2468988.66 | 246° 39' 2'' | 1.99 |
| 55 | 1081658.76 | 2468986.83 | 335° 51' 48'' | 2.01 |
| 52 | 1081660.59 | 2468986.01 |  |  |
| 56 | 1081644.36 | 2468952.44 | 66° 21' 20'' | 2.19 |
| 57 | 1081645.24 | 2468954.45 | 158° 18' 51'' | 1.84 |
| 58 | 1081643.53 | 2468955.13 | 246° 24' 59'' | 2.15 |
| 59 | 1081642.67 | 2468953.16 | 336° 55' 27'' | 1.84 |
| 56 | 1081644.36 | 2468952.44 |  |  |
| 60 | 1081603.84 | 2468849.06 | 66° 21' 20'' | 2.19 |
| 61 | 1081604.72 | 2468851.07 | 158° 18' 51'' | 1.84 |
| 62 | 1081603.01 | 2468851.75 | 246° 24' 59'' | 2.15 |
| 63 | 1081602.15 | 2468849.78 | 336° 55' 27'' | 1.84 |
| 60 | 1081603.84 | 2468849.06 |  |  |
| 64 | 1081668 | 2469003.6 | 66° 39' 2'' | 1.99 |
| 65 | 1081668.79 | 2469005.43 | 155° 51' 48'' | 2.01 |
| 66 | 1081666.96 | 2469006.25 | 246° 32' 10'' | 1.98 |
| 67 | 1081666.17 | 2469004.43 | 335° 36' 12'' | 2.01 |
| 64 | 1081668 | 2469003.6 |  |  |
| 68 | 1081616.99 | 2468881.94 | 66° 21' 20'' | 2.19 |
| 69 | 1081617.87 | 2468883.95 | 158° 18' 51'' | 1.84 |
| 70 | 1081616.16 | 2468884.63 | 246° 24' 59'' | 2.15 |
| 71 | 1081615.3 | 2468882.66 | 336° 55' 27'' | 1.84 |
| 68 | 1081616.99 | 2468881.94 |  |  |
| 72 | 1081607.36 | 2468849.89 | 66° 39' 2'' | 1.99 |
| 73 | 1081608.15 | 2468851.72 | 155° 51' 48'' | 2.01 |
| 74 | 1081606.32 | 2468852.54 | 246° 32' 10'' | 1.98 |
| 75 | 1081605.53 | 2468850.72 | 335° 36' 12'' | 2.01 |
| 72 | 1081607.36 | 2468849.89 |  |  |
| 76 | 1081627.33 | 2468901.14 | 66° 54' 54'' | 1.99 |
| 77 | 1081628.11 | 2468902.97 | 155° 44' 46'' | 2 |
| 78 | 1081626.29 | 2468903.79 | 246° 39' 2'' | 1.99 |
| 79 | 1081625.5 | 2468901.96 | 335° 51' 48'' | 2.01 |
| 76 | 1081627.33 | 2468901.14 |  |  |
| 80 | 1081635.24 | 2468920.27 | 66° 39' 2'' | 1.99 |
| 81 | 1081636.03 | 2468922.1 | 155° 44' 46'' | 2 |
| 82 | 1081634.21 | 2468922.92 | 246° 39' 2'' | 1.99 |
| 83 | 1081633.42 | 2468921.09 | 335° 44' 46'' | 2 |
| 80 | 1081635.24 | 2468920.27 |  |  |
| 84 | 1081647.76 | 2468953.52 | 66° 32' 10'' | 1.98 |
| 85 | 1081648.55 | 2468955.34 | 155° 51' 48'' | 2.01 |
| 86 | 1081646.72 | 2468956.16 | 246° 32' 10'' | 1.98 |
| 87 | 1081645.93 | 2468954.34 | 335° 51' 48'' | 2.01 |
| 84 | 1081647.76 | 2468953.52 |  |  |
| 88 | 1081620.28 | 2468882.92 | 66° 48' 5'' | 1.98 |
| 89 | 1081621.06 | 2468884.74 | 155° 44' 46'' | 2 |
| 90 | 1081619.24 | 2468885.56 | 246° 32' 10'' | 1.98 |
| 91 | 1081618.45 | 2468883.74 | 335° 51' 48'' | 2.01 |
| 88 | 1081620.28 | 2468882.92 |  |  |

Земельный участок :ЗУ16

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081513.72 | 2468802.35 | 68° 49' 35'' | 36.6 |
| 2 | 1081526.94 | 2468836.48 | 68° 44' 11'' | 36.4 |
| 3 | 1081540.14 | 2468870.4 | 68° 38' 47'' | 27.08 |
| 4 | 1081550 | 2468895.62 | 68° 57' 1'' | 26.89 |
| 5 | 1081559.66 | 2468920.72 | 68° 34' 59'' | 27.11 |
| 6 | 1081569.56 | 2468945.96 | 68° 45' 53'' | 27.06 |
| 7 | 1081579.36 | 2468971.18 | 68° 57' 45'' | 0.42 |
| 8 | 1081579.51 | 2468971.57 | 158° 45' 31'' | 3.23 |
| 9 | 1081576.5 | 2468972.74 | 90° 5' 12'' | 52.82 |
| 10 | 1081576.42 | 2469025.56 | 180° 9' 27'' | 3.64 |
| 11 | 1081572.78 | 2469025.55 | 269° 55' 31'' | 45.97 |
| 12 | 1081572.72 | 2468979.58 | 248° 45' 22'' | 100.02 |
| 13 | 1081536.48 | 2468886.36 | 158° 46' 12'' | 5.77 |
| 14 | 1081531.1 | 2468888.45 | 248° 40' 6'' | 4.76 |
| 15 | 1081529.37 | 2468884.02 | 248° 45' 55'' | 39.62 |
| 16 | 1081515.02 | 2468847.09 | 248° 44' 55'' | 31.73 |
| 17 | 1081503.52 | 2468817.52 | 338° 51' 23'' | 1.94 |
| 18 | 1081505.33 | 2468816.82 | 249° 12' 33'' | 2 |
| 19 | 1081504.62 | 2468814.95 | 159° 4' 3'' | 1.96 |
| 20 | 1081502.79 | 2468815.65 | 248° 45' 20'' | 4.97 |
| 21 | 1081500.99 | 2468811.02 | 248° 45' 17'' | 22.96 |
| 22 | 1081492.67 | 2468789.62 | 339° 22' 12'' | 1.82 |
| 23 | 1081494.37 | 2468788.98 | 249° 12' 33'' | 2 |
| 24 | 1081493.66 | 2468787.11 | 158° 53' 43'' | 1.83 |
| 25 | 1081491.95 | 2468787.77 | 248° 46' 33'' | 16.96 |
| 26 | 1081485.81 | 2468771.96 | 338° 44' 15'' | 15 |
| 27 | 1081499.79 | 2468766.52 | 68° 45' 18'' | 38.44 |
| 1 | 1081513.72 | 2468802.35 |  |  |
| 28 | 1081523.26 | 2468836.95 | 66° 21' 20'' | 2.19 |
| 29 | 1081524.14 | 2468838.96 | 158° 1' 32'' | 1.84 |
| 30 | 1081522.43 | 2468839.65 | 246° 16' 47'' | 2.16 |
| 31 | 1081521.56 | 2468837.67 | 337° 2' 45'' | 1.85 |
| 28 | 1081523.26 | 2468836.95 |  |  |
| 32 | 1081501.62 | 2468781.43 | 66° 21' 20'' | 2.19 |
| 33 | 1081502.5 | 2468783.44 | 158° 1' 32'' | 1.84 |
| 34 | 1081500.79 | 2468784.13 | 246° 10' 21'' | 2.15 |
| 35 | 1081499.92 | 2468782.16 | 336° 45' 39'' | 1.85 |
| 32 | 1081501.62 | 2468781.43 |  |  |
| 36 | 1081516.78 | 2468845.35 | 69° 12' 33'' | 2 |
| 37 | 1081517.49 | 2468847.22 | 158° 56' 31'' | 2 |
| 38 | 1081515.62 | 2468847.94 | 249° 12' 33'' | 2 |
| 39 | 1081514.91 | 2468846.07 | 338° 56' 31'' | 2 |
| 36 | 1081516.78 | 2468845.35 |  |  |
| 40 | 1081567.73 | 2468950.8 | 66° 21' 20'' | 2.19 |
| 41 | 1081568.61 | 2468952.81 | 158° 18' 51'' | 1.84 |
| 42 | 1081566.9 | 2468953.49 | 246° 10' 21'' | 2.15 |
| 43 | 1081566.03 | 2468951.52 | 337° 2' 45'' | 1.85 |
| 40 | 1081567.73 | 2468950.8 |  |  |
| 44 | 1081531.36 | 2468856.88 | 66° 21' 20'' | 2.19 |
| 45 | 1081532.24 | 2468858.89 | 158° 18' 51'' | 1.84 |
| 46 | 1081530.53 | 2468859.57 | 246° 10' 21'' | 2.15 |
| 47 | 1081529.66 | 2468857.6 | 337° 2' 45'' | 1.85 |
| 44 | 1081531.36 | 2468856.88 |  |  |
| 48 | 1081536.82 | 2468871.35 | 66° 21' 20'' | 2.19 |
| 49 | 1081537.7 | 2468873.36 | 158° 18' 51'' | 1.84 |
| 50 | 1081535.99 | 2468874.04 | 246° 10' 21'' | 2.15 |
| 51 | 1081535.12 | 2468872.07 | 337° 2' 45'' | 1.85 |
| 48 | 1081536.82 | 2468871.35 |  |  |
| 52 | 1081547.06 | 2468898.09 | 66° 35' 43'' | 2.19 |
| 53 | 1081547.93 | 2468900.1 | 157° 54' 31'' | 1.83 |
| 54 | 1081546.23 | 2468900.79 | 246° 16' 47'' | 2.16 |
| 55 | 1081545.36 | 2468898.81 | 337° 2' 45'' | 1.85 |
| 52 | 1081547.06 | 2468898.09 |  |  |
| 56 | 1081571.35 | 2468959.26 | 66° 21' 20'' | 2.19 |
| 57 | 1081572.23 | 2468961.27 | 158° 1' 32'' | 1.84 |
| 58 | 1081570.52 | 2468961.96 | 246° 31' 21'' | 2.16 |
| 59 | 1081569.66 | 2468959.98 | 336° 55' 27'' | 1.84 |
| 56 | 1081571.35 | 2468959.26 |  |  |
| 60 | 1081512.12 | 2468809.25 | 66° 21' 20'' | 2.19 |
| 61 | 1081513 | 2468811.26 | 158° 1' 32'' | 1.84 |
| 62 | 1081511.29 | 2468811.95 | 246° 31' 21'' | 2.16 |
| 63 | 1081510.43 | 2468809.97 | 336° 55' 27'' | 1.84 |
| 60 | 1081512.12 | 2468809.25 |  |  |
| 64 | 1081527.18 | 2468871.51 | 69° 12' 33'' | 2 |
| 65 | 1081527.89 | 2468873.38 | 158° 50' 19'' | 1.99 |
| 66 | 1081526.03 | 2468874.1 | 248° 56' 31'' | 2 |
| 67 | 1081525.31 | 2468872.23 | 338° 56' 31'' | 2 |
| 64 | 1081527.18 | 2468871.51 |  |  |
| 68 | 1081515.31 | 2468807.81 | 67° 10' 49'' | 1.99 |
| 69 | 1081516.08 | 2468809.64 | 156° 14' 24'' | 2.01 |
| 70 | 1081514.24 | 2468810.45 | 247° 17' 30'' | 1.99 |
| 71 | 1081513.47 | 2468808.61 | 336° 30' 5'' | 2.01 |
| 68 | 1081515.31 | 2468807.81 |  |  |
| 72 | 1081538.9 | 2468868.89 | 67° 17' 30'' | 1.99 |
| 73 | 1081539.67 | 2468870.73 | 156° 30' 5'' | 2.01 |
| 74 | 1081537.83 | 2468871.53 | 247° 10' 49'' | 1.99 |
| 75 | 1081537.06 | 2468869.7 | 336° 14' 24'' | 2.01 |
| 72 | 1081538.9 | 2468868.89 |  |  |
| 76 | 1081560.15 | 2468930.54 | 66° 21' 20'' | 2.19 |
| 77 | 1081561.03 | 2468932.55 | 158° 18' 51'' | 1.84 |
| 78 | 1081559.32 | 2468933.23 | 246° 24' 59'' | 2.15 |
| 79 | 1081558.46 | 2468931.26 | 336° 55' 27'' | 1.84 |
| 76 | 1081560.15 | 2468930.54 |  |  |
| 80 | 1081562.3 | 2468929.42 | 60° 13' 10'' | 1.99 |
| 81 | 1081563.29 | 2468931.15 | 149° 19' 52'' | 2 |
| 82 | 1081561.57 | 2468932.17 | 240° 13' 10'' | 1.99 |
| 83 | 1081560.58 | 2468930.44 | 329° 19' 52'' | 2 |
| 80 | 1081562.3 | 2468929.42 |  |  |
| 84 | 1081505.12 | 2468781.37 | 67° 17' 30'' | 1.99 |
| 85 | 1081505.89 | 2468783.21 | 156° 23' 13'' | 2 |
| 86 | 1081504.06 | 2468784.01 | 247° 17' 30'' | 1.99 |
| 87 | 1081503.29 | 2468782.17 | 336° 23' 13'' | 2 |
| 84 | 1081505.12 | 2468781.37 |  |  |
| 88 | 1081549.74 | 2468896.99 | 60° 13' 10'' | 1.99 |
| 89 | 1081550.73 | 2468898.72 | 149° 19' 52'' | 2 |
| 90 | 1081549.01 | 2468899.74 | 240° 4' 34'' | 1.98 |
| 91 | 1081548.02 | 2468898.02 | 329° 5' 7'' | 2 |
| 88 | 1081549.74 | 2468896.99 |  |  |
| 92 | 1081526.75 | 2468837.39 | 67° 10' 49'' | 1.99 |
| 93 | 1081527.52 | 2468839.22 | 156° 7' 29'' | 2 |
| 94 | 1081525.69 | 2468840.03 | 247° 17' 30'' | 1.99 |
| 95 | 1081524.92 | 2468838.19 | 336° 23' 13'' | 2 |
| 92 | 1081526.75 | 2468837.39 |  |  |
| 96 | 1081575.38 | 2468961.34 | 67° 46' 30'' | 2.01 |
| 97 | 1081576.14 | 2468963.2 | 156° 29' 8'' | 1.43 |
| 98 | 1081574.83 | 2468963.77 | 246° 32' 10'' | 1.98 |
| 99 | 1081574.04 | 2468961.95 | 335° 31' 26'' | 1.47 |
| 96 | 1081575.38 | 2468961.34 |  |  |

Земельный участок :ЗУ17

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081492.54 | 2468941 | 68° 44' 15'' | 30 |
| 2 | 1081503.42 | 2468968.96 | 89° 41' 52'' | 26.54 |
| 3 | 1081503.56 | 2468995.5 | 89° 39' 19'' | 29.92 |
| 4 | 1081503.74 | 2469025.42 | 180° 2' 10'' | 15.91 |
| 5 | 1081487.83 | 2469025.41 | 269° 47' 8'' | 40.07 |
| 6 | 1081487.68 | 2468985.34 | 269° 49' 15'' | 12.8 |
| 7 | 1081487.64 | 2468972.54 | 248° 45' 14'' | 27.6 |
| 8 | 1081477.64 | 2468946.82 | 248° 45' 9'' | 29.97 |
| 9 | 1081466.78 | 2468918.89 | 57° 19' 29'' | 24.75 |
| 10 | 1081480.14 | 2468939.72 | 5° 53' 37'' | 12.47 |
| 1 | 1081492.54 | 2468941 |  |  |

Земельный участок :2640:ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081318.68 | 2468488.38 | 68° 37' 46'' | 1.48 |
| 2 | 1081319.22 | 2468489.76 | 159° 7' 50'' | 10.27 |
| 3 | 1081309.62 | 2468493.42 | 159° 11' 9'' | 5.71 |
| 4 | 1081304.28 | 2468495.45 | 248° 27' 32'' | 1.63 |
| 5 | 1081303.68 | 2468493.93 | 339° 41' 44'' | 15.99 |
| 1 | 1081318.68 | 2468488.38 |  |  |

Земельный участок :162:ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081393.98 | 2468809.64 | 68° 53' 43'' | 0.61 |
| 2 | 1081394.2 | 2468810.21 | 158° 45' 42'' | 29.29 |
| 3 | 1081366.9 | 2468820.82 | 248° 33' 8'' | 0.6 |
| 4 | 1081366.68 | 2468820.26 | 338° 44' 36'' | 29.29 |
| 1 | 1081393.98 | 2468809.64 |  |  |

Земельный участок :160:ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081420.32 | 2468799.42 | 69° 6' 8'' | 0.59 |
| 2 | 1081420.53 | 2468799.97 | 158° 44' 54'' | 28.25 |
| 3 | 1081394.2 | 2468810.21 | 248° 53' 43'' | 0.61 |
| 4 | 1081393.98 | 2468809.64 | 338° 47' 37'' | 28.25 |
| 1 | 1081420.32 | 2468799.42 |  |  |

Земельный участок :22:ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081415.8 | 2468785.72 | 68° 57' 45'' | 0.56 |
| 2 | 1081416 | 2468786.24 | 158° 46' 41'' | 29.01 |
| 3 | 1081388.96 | 2468796.74 | 248° 35' 13'' | 0.55 |
| 4 | 1081388.76 | 2468796.23 | 338° 45' 35'' | 29.01 |
| 1 | 1081415.8 | 2468785.72 |  |  |

Земельный участок :1:ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081388.76 | 2468796.23 | 68° 35' 13'' | 0.55 |
| 2 | 1081388.96 | 2468796.74 | 158° 44' 15'' | 30 |
| 3 | 1081361 | 2468807.62 | 248° 57' 45'' | 0.56 |
| 4 | 1081360.8 | 2468807.1 | 338° 45' 20'' | 30 |
| 1 | 1081388.76 | 2468796.23 |  |  |

Земельный участок :1009:ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081713.86 | 2468907.8 | 66° 21' 20'' | 2.19 |
| 2 | 1081714.74 | 2468909.81 | 158° 1' 32'' | 1.84 |
| 3 | 1081713.03 | 2468910.5 | 246° 16' 47'' | 2.16 |
| 4 | 1081712.16 | 2468908.52 | 337° 2' 45'' | 1.85 |
| 1 | 1081713.86 | 2468907.8 |  |  |
| 5 | 1081648.12 | 2468742.99 | 66° 35' 43'' | 2.19 |
| 6 | 1081648.99 | 2468745 | 157° 54' 31'' | 1.83 |
| 7 | 1081647.29 | 2468745.69 | 246° 16' 47'' | 2.16 |
| 8 | 1081646.42 | 2468743.71 | 337° 2' 45'' | 1.85 |
| 5 | 1081648.12 | 2468742.99 |  |  |
| 9 | 1081605.86 | 2468760.75 | 66° 21' 20'' | 2.19 |
| 10 | 1081606.74 | 2468762.76 | 158° 1' 32'' | 1.84 |
| 11 | 1081605.03 | 2468763.45 | 246° 24' 59'' | 2.15 |
| 12 | 1081604.17 | 2468761.48 | 336° 38' 17'' | 1.84 |
| 9 | 1081605.86 | 2468760.75 |  |  |
| 13 | 1081656.5 | 2468762.77 | 66° 35' 43'' | 2.19 |
| 14 | 1081657.37 | 2468764.78 | 158° 11' 55'' | 1.83 |
| 15 | 1081655.67 | 2468765.46 | 246° 10' 21'' | 2.15 |
| 16 | 1081654.8 | 2468763.49 | 337° 2' 45'' | 1.85 |
| 13 | 1081656.5 | 2468762.77 |  |  |
| 17 | 1081581.76 | 2468769.21 | 66° 21' 20'' | 2.19 |
| 18 | 1081582.64 | 2468771.22 | 158° 1' 32'' | 1.84 |
| 19 | 1081580.93 | 2468771.91 | 246° 31' 21'' | 2.16 |
| 20 | 1081580.07 | 2468769.93 | 336° 55' 27'' | 1.84 |
| 17 | 1081581.76 | 2468769.21 |  |  |
| 21 | 1081730.28 | 2468950.35 | 66° 21' 20'' | 2.19 |
| 22 | 1081731.16 | 2468952.36 | 158° 18' 51'' | 1.84 |
| 23 | 1081729.45 | 2468953.04 | 246° 10' 21'' | 2.15 |
| 24 | 1081728.58 | 2468951.07 | 337° 2' 45'' | 1.85 |
| 21 | 1081730.28 | 2468950.35 |  |  |
| 25 | 1081725.25 | 2468938.3 | 66° 35' 43'' | 2.19 |
| 26 | 1081726.12 | 2468940.31 | 158° 11' 55'' | 1.83 |
| 27 | 1081724.42 | 2468940.99 | 246° 10' 21'' | 2.15 |
| 28 | 1081723.55 | 2468939.02 | 337° 2' 45'' | 1.85 |
| 25 | 1081725.25 | 2468938.3 |  |  |
| 29 | 1081680.3 | 2468822.3 | 66° 21' 20'' | 2.19 |
| 30 | 1081681.18 | 2468824.31 | 158° 18' 51'' | 1.84 |
| 31 | 1081679.47 | 2468824.99 | 246° 24' 59'' | 2.15 |
| 32 | 1081678.61 | 2468823.02 | 336° 55' 27'' | 1.84 |
| 29 | 1081680.3 | 2468822.3 |  |  |
| 33 | 1081689.13 | 2468846.4 | 66° 21' 20'' | 2.19 |
| 34 | 1081690.01 | 2468848.41 | 158° 18' 51'' | 1.84 |
| 35 | 1081688.3 | 2468849.09 | 246° 24' 59'' | 2.15 |
| 36 | 1081687.44 | 2468847.12 | 336° 55' 27'' | 1.84 |
| 33 | 1081689.13 | 2468846.4 |  |  |
| 37 | 1081696.9 | 2468864.92 | 66° 21' 20'' | 2.19 |
| 38 | 1081697.78 | 2468866.93 | 158° 1' 32'' | 1.84 |
| 39 | 1081696.07 | 2468867.62 | 246° 16' 47'' | 2.16 |
| 40 | 1081695.2 | 2468865.64 | 337° 2' 45'' | 1.85 |
| 37 | 1081696.9 | 2468864.92 |  |  |
| 41 | 1081748.33 | 2468988.36 | 66° 21' 20'' | 2.19 |
| 42 | 1081749.21 | 2468990.37 | 158° 18' 51'' | 1.84 |
| 43 | 1081747.5 | 2468991.05 | 246° 10' 21'' | 2.15 |
| 44 | 1081746.63 | 2468989.08 | 337° 2' 45'' | 1.85 |
| 41 | 1081748.33 | 2468988.36 |  |  |

Земельный участок :1007:ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081662.57 | 2468767.57 | 66° 39' 2'' | 1.99 |
| 2 | 1081663.36 | 2468769.4 | 155° 51' 48'' | 2.01 |
| 3 | 1081661.53 | 2468770.22 | 246° 39' 2'' | 1.99 |
| 4 | 1081660.74 | 2468768.39 | 335° 51' 48'' | 2.01 |
| 1 | 1081662.57 | 2468767.57 |  |  |
| 5 | 1081650.85 | 2468740.12 | 66° 32' 10'' | 1.98 |
| 6 | 1081651.64 | 2468741.94 | 155° 29' 6'' | 2 |
| 7 | 1081649.82 | 2468742.77 | 246° 39' 2'' | 1.99 |
| 8 | 1081649.03 | 2468740.94 | 335° 44' 46'' | 2 |
| 5 | 1081650.85 | 2468740.12 |  |  |
| 9 | 1081672.95 | 2468794.49 | 66° 39' 2'' | 1.99 |
| 10 | 1081673.74 | 2468796.32 | 155° 51' 48'' | 2.01 |
| 11 | 1081671.91 | 2468797.14 | 246° 39' 2'' | 1.99 |
| 12 | 1081671.12 | 2468795.31 | 335° 51' 48'' | 2.01 |
| 9 | 1081672.95 | 2468794.49 |  |  |
| 13 | 1081743.81 | 2468975.66 | 61° 30' 16'' | 1.99 |
| 14 | 1081744.76 | 2468977.41 | 155° 51' 48'' | 2.01 |
| 15 | 1081742.93 | 2468978.23 | 246° 39' 2'' | 1.99 |
| 16 | 1081742.14 | 2468976.4 | 336° 6' 4'' | 1.83 |
| 13 | 1081743.81 | 2468975.66 |  |  |
| 17 | 1081682.92 | 2468822.48 | 66° 39' 2'' | 1.99 |
| 18 | 1081683.71 | 2468824.31 | 155° 51' 48'' | 2.01 |
| 19 | 1081681.88 | 2468825.13 | 246° 48' 5'' | 1.98 |
| 20 | 1081681.1 | 2468823.31 | 335° 29' 6'' | 2 |
| 17 | 1081682.92 | 2468822.48 |  |  |
| 21 | 1081733.71 | 2468951.52 | 66° 39' 2'' | 1.99 |
| 22 | 1081734.5 | 2468953.35 | 155° 51' 48'' | 2.01 |
| 23 | 1081732.67 | 2468954.17 | 246° 32' 10'' | 1.98 |
| 24 | 1081731.88 | 2468952.35 | 335° 36' 12'' | 2.01 |
| 21 | 1081733.71 | 2468951.52 |  |  |
| 25 | 1081690.94 | 2468843.48 | 66° 48' 5'' | 1.98 |
| 26 | 1081691.72 | 2468845.3 | 155° 29' 6'' | 2 |
| 27 | 1081689.9 | 2468846.13 | 246° 39' 2'' | 1.99 |
| 28 | 1081689.11 | 2468844.3 | 335° 51' 48'' | 2.01 |
| 25 | 1081690.94 | 2468843.48 |  |  |
| 29 | 1081699.99 | 2468865.12 | 66° 39' 2'' | 1.99 |
| 30 | 1081700.78 | 2468866.95 | 155° 44' 46'' | 2 |
| 31 | 1081698.96 | 2468867.77 | 246° 39' 2'' | 1.99 |
| 32 | 1081698.17 | 2468865.94 | 335° 44' 46'' | 2 |
| 29 | 1081699.99 | 2468865.12 |  |  |
| 33 | 1081708.1 | 2468886.08 | 66° 39' 2'' | 1.99 |
| 34 | 1081708.89 | 2468887.91 | 155° 44' 46'' | 2 |
| 35 | 1081707.07 | 2468888.73 | 246° 39' 2'' | 1.99 |
| 36 | 1081706.28 | 2468886.9 | 335° 44' 46'' | 2 |
| 33 | 1081708.1 | 2468886.08 |  |  |
| 37 | 1081716.75 | 2468908.24 | 66° 32' 10'' | 1.98 |
| 38 | 1081717.54 | 2468910.06 | 155° 29' 6'' | 2 |
| 39 | 1081715.72 | 2468910.89 | 246° 39' 2'' | 1.99 |
| 40 | 1081714.93 | 2468909.06 | 335° 44' 46'' | 2 |
| 37 | 1081716.75 | 2468908.24 |  |  |
| 41 | 1081724.59 | 2468929.51 | 66° 39' 2'' | 1.99 |
| 42 | 1081725.38 | 2468931.34 | 155° 51' 48'' | 2.01 |
| 43 | 1081723.55 | 2468932.16 | 246° 32' 10'' | 1.98 |
| 44 | 1081722.76 | 2468930.34 | 335° 36' 12'' | 2.01 |
| 41 | 1081724.59 | 2468929.51 |  |  |
| 45 | 1081752.32 | 2468986.65 | 66° 39' 2'' | 1.99 |
| 46 | 1081753.11 | 2468988.48 | 155° 51' 48'' | 2.01 |
| 47 | 1081751.28 | 2468989.3 | 246° 54' 54'' | 1.99 |
| 48 | 1081750.5 | 2468987.47 | 335° 44' 46'' | 2 |
| 45 | 1081752.32 | 2468986.65 |  |  |

Земельный участок :6:ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081373.78 | 2468409.92 | 68° 31' 55'' | 60 |
| 2 | 1081395.74 | 2468465.76 | 159° 29' 57'' | 80.01 |
| 3 | 1081320.8 | 2468493.78 | 248° 33' 55'' | 5.8 |
| 4 | 1081318.68 | 2468488.38 | 339° 41' 20'' | 74.47 |
| 5 | 1081388.52 | 2468462.53 | 249° 33' 4'' | 54.44 |
| 6 | 1081369.5 | 2468411.52 | 339° 30' 10'' | 4.57 |
| 1 | 1081373.78 | 2468409.92 |  |  |

Элемент планировочной структуры 02:06:01

Земельный участок :ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081650.57 | 2468465.01 | 68° 47' 46'' | 116.98 |
| 2 | 1081692.88 | 2468574.07 | 158° 50' 58'' | 57.06 |
| 3 | 1081639.66 | 2468594.66 | 248° 44' 34'' | 52.6 |
| 4 | 1081620.59 | 2468545.64 | 339° 18' 3'' | 3.28 |
| 5 | 1081623.66 | 2468544.48 | 248° 20' 47'' | 64.82 |
| 6 | 1081599.74 | 2468484.23 | 339° 17' 14'' | 54.34 |
| 1 | 1081650.57 | 2468465.01 |  |  |
| 7 | 1081651.34 | 2468514.55 | 88° 51' 15'' | 2 |
| 8 | 1081651.38 | 2468516.55 | 178° 15' 51'' | 1.98 |
| 9 | 1081649.4 | 2468516.61 | 268° 0' 20'' | 2.01 |
| 10 | 1081649.33 | 2468514.6 | 358° 34' 30'' | 2.01 |
| 7 | 1081651.34 | 2468514.55 |  |  |
| 11 | 1081639.96 | 2468484.7 | 88° 51' 15'' | 2 |
| 12 | 1081640 | 2468486.7 | 178° 33' 12'' | 1.98 |
| 13 | 1081638.02 | 2468486.75 | 268° 16' 54'' | 2 |
| 14 | 1081637.96 | 2468484.75 | 358° 34' 4'' | 2 |
| 11 | 1081639.96 | 2468484.7 |  |  |
| 15 | 1081638.9 | 2468481.89 | 88° 50' 55'' | 1.99 |
| 16 | 1081638.94 | 2468483.88 | 178° 15' 51'' | 1.98 |
| 17 | 1081636.96 | 2468483.94 | 268° 16' 54'' | 2 |
| 18 | 1081636.9 | 2468481.94 | 358° 34' 4'' | 2 |
| 15 | 1081638.9 | 2468481.89 |  |  |

Земельный участок :ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081620.57 | 2468545.65 | 68° 43' 7'' | 52.6 |
| 2 | 1081639.66 | 2468594.66 | 68° 44' 9'' | 73.1 |
| 3 | 1081666.17 | 2468662.78 | 68° 45' 13'' | 7.09 |
| 4 | 1081668.74 | 2468669.39 | 68° 41' 20'' | 3.91 |
| 5 | 1081670.16 | 2468673.03 | 158° 57' 2'' | 75.84 |
| 6 | 1081599.38 | 2468700.27 | 248° 49' 18'' | 20.15 |
| 7 | 1081592.1 | 2468681.48 | 198° 51' 57'' | 212.83 |
| 8 | 1081390.7 | 2468612.66 | 158° 16' 5'' | 15.34 |
| 9 | 1081376.45 | 2468618.34 | 248° 44' 45'' | 8.36 |
| 10 | 1081373.42 | 2468610.55 | 339° 28' 13'' | 71.54 |
| 11 | 1081440.42 | 2468585.46 | 51° 39' 45'' | 5 |
| 12 | 1081443.52 | 2468589.38 | 69° 29' 21'' | 11.87 |
| 13 | 1081447.68 | 2468600.5 | 26° 24' 24'' | 19.4 |
| 14 | 1081465.06 | 2468609.13 | 75° 57' 50'' | 0.04 |
| 15 | 1081465.07 | 2468609.17 | 19° 17' 24'' | 0.21 |
| 16 | 1081465.27 | 2468609.24 | 26° 24' 57'' | 73.91 |
| 17 | 1081531.46 | 2468642.12 | 180° 0' 0'' | 0.01 |
| 18 | 1081531.45 | 2468642.12 | 206° 24' 42'' | 10.03 |
| 19 | 1081522.47 | 2468637.66 | 199° 10' 12'' | 74.95 |
| 20 | 1081451.68 | 2468613.05 | 199° 9' 58'' | 5.45 |
| 21 | 1081446.53 | 2468611.26 | 199° 5' 37'' | 39.62 |
| 22 | 1081409.09 | 2468598.3 | 160° 25' 50'' | 3.19 |
| 23 | 1081406.08 | 2468599.37 | 19° 6' 19'' | 47.57 |
| 24 | 1081451.03 | 2468614.94 | 19° 24' 2'' | 5.63 |
| 25 | 1081456.34 | 2468616.81 | 19° 6' 57'' | 136.53 |
| 26 | 1081585.34 | 2468661.52 | 108° 35' 51'' | 10.03 |
| 27 | 1081582.14 | 2468671.03 | 110° 49' 40'' | 6.67 |
| 28 | 1081579.77 | 2468677.26 | 18° 42' 26'' | 2 |
| 29 | 1081581.66 | 2468677.9 | 292° 32' 46'' | 6.57 |
| 30 | 1081584.18 | 2468671.83 | 288° 4' 41'' | 12.18 |
| 31 | 1081587.96 | 2468660.25 | 199° 1' 2'' | 57.88 |
| 32 | 1081533.24 | 2468641.39 | 337° 52' 35'' | 12.88 |
| 33 | 1081545.17 | 2468636.54 | 337° 51' 39'' | 49.78 |
| 34 | 1081591.28 | 2468617.78 | 248° 7' 16'' | 11 |
| 35 | 1081587.18 | 2468607.57 | 248° 7' 20'' | 45.92 |
| 36 | 1081570.07 | 2468564.96 | 339° 4' 28'' | 54.07 |
| 1 | 1081620.57 | 2468545.65 |  |  |

Элемент планировочной структуры 02:06:02

Земельный участок :ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081732.45 | 2468676.05 | 68° 18' 39'' | 81.55 |
| 2 | 1081762.59 | 2468751.83 | 59° 23' 50'' | 38.93 |
| 3 | 1081782.41 | 2468785.34 | 59° 25' 48'' | 7.24 |
| 4 | 1081786.09 | 2468791.57 | 159° 7' 17'' | 62.15 |
| 5 | 1081728.02 | 2468813.72 | 246° 15' 13'' | 6.73 |
| 6 | 1081725.31 | 2468807.56 | 338° 45' 2'' | 25.44 |
| 7 | 1081749.02 | 2468798.34 | 248° 47' 16'' | 7.77 |
| 8 | 1081746.21 | 2468791.1 | 337° 40' 50'' | 1.03 |
| 9 | 1081747.16 | 2468790.71 | 337° 39' 34'' | 1.58 |
| 10 | 1081748.62 | 2468790.11 | 337° 46' 58'' | 18.94 |
| 11 | 1081766.15 | 2468782.95 | 340° 5' 47'' | 2.47 |
| 12 | 1081768.47 | 2468782.11 | 251° 32' 20'' | 6.95 |
| 13 | 1081766.27 | 2468775.52 | 250° 58' 28'' | 8.59 |
| 14 | 1081763.47 | 2468767.4 | 248° 26' 40'' | 8.66 |
| 15 | 1081760.29 | 2468759.35 | 248° 18' 11'' | 9.17 |
| 16 | 1081756.9 | 2468750.83 | 248° 27' 32'' | 9.4 |
| 17 | 1081753.45 | 2468742.09 | 248° 24' 4'' | 9.45 |
| 18 | 1081749.97 | 2468733.3 | 248° 23' 18'' | 9.53 |
| 19 | 1081746.46 | 2468724.44 | 248° 23' 26'' | 9.42 |
| 20 | 1081742.99 | 2468715.68 | 248° 24' 51'' | 9.38 |
| 21 | 1081739.54 | 2468706.96 | 248° 25' 47'' | 11.97 |
| 22 | 1081735.14 | 2468695.83 | 199° 4' 29'' | 25.49 |
| 23 | 1081711.05 | 2468687.5 | 250° 38' 10'' | 2.93 |
| 24 | 1081710.08 | 2468684.74 | 338° 46' 14'' | 24 |
| 1 | 1081732.45 | 2468676.05 |  |  |

Элемент планировочной структуры 02:06:03

Земельный участок :49:ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081595.89 | 2468724.84 | 68° 21' 59'' | 31.06 |
| 2 | 1081607.34 | 2468753.71 | 158° 49' 56'' | 29.38 |
| 3 | 1081579.94 | 2468764.32 | 249° 11' 36'' | 31.02 |
| 4 | 1081568.92 | 2468735.32 | 338° 45' 54'' | 28.93 |
| 1 | 1081595.89 | 2468724.84 |  |  |

Земельный участок :49:ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081613.92 | 2468717.84 | 68° 59' 11'' | 31.07 |
| 2 | 1081625.06 | 2468746.84 | 158° 48' 32'' | 19.01 |
| 3 | 1081607.34 | 2468753.71 | 248° 21' 59'' | 31.06 |
| 4 | 1081595.89 | 2468724.84 | 338° 46' 54'' | 19.34 |
| 1 | 1081613.92 | 2468717.84 |  |  |

Элемент планировочной структуры 02:06:09

Земельный участок :ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081283.92 | 2468443.56 | 68° 34' 26'' | 28.36 |
| 2 | 1081294.28 | 2468469.96 | 68° 35' 13'' | 25.75 |
| 3 | 1081303.68 | 2468493.93 | 159° 41' 24'' | 61.08 |
| 4 | 1081246.4 | 2468515.13 | 248° 35' 29'' | 53.89 |
| 5 | 1081226.73 | 2468464.96 | 339° 29' 5'' | 61.06 |
| 1 | 1081283.92 | 2468443.56 |  |  |

Земельный участок :2640:ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081298.84 | 2468437.94 | 68° 31' 42'' | 54.2 |
| 2 | 1081318.68 | 2468488.38 | 159° 41' 44'' | 15.99 |
| 3 | 1081303.68 | 2468493.93 | 248° 35' 13'' | 25.75 |
| 4 | 1081294.28 | 2468469.96 | 248° 34' 26'' | 28.36 |
| 5 | 1081283.92 | 2468443.56 | 339° 6' 8'' | 1.18 |
| 6 | 1081285.02 | 2468443.14 | 339° 22' 49'' | 14.77 |
| 1 | 1081298.84 | 2468437.94 |  |  |

Земельный участок :6:ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081369.5 | 2468411.52 | 69° 33' 4'' | 54.44 |
| 2 | 1081388.52 | 2468462.53 | 159° 41' 20'' | 74.47 |
| 3 | 1081318.68 | 2468488.38 | 248° 31' 42'' | 54.2 |
| 4 | 1081298.84 | 2468437.94 | 339° 29' 57'' | 75.44 |
| 1 | 1081369.5 | 2468411.52 |  |  |

- Ведомость координат образуемых земельных участков (3 этап)

Элемент планировочной структуры 02:06

Земельный участок :ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081430.23 | 2468581.79 | 69° 9' 2'' | 5.03 |
| 2 | 1081432.02 | 2468586.49 | 159° 28' 53'' | 10.78 |
| 3 | 1081421.92 | 2468590.27 | 249° 31' 25'' | 5.06 |
| 4 | 1081420.15 | 2468585.53 | 339° 38' 37'' | 10.75 |
| 1 | 1081430.23 | 2468581.79 |  |  |

Земельный участок :ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081377.85 | 2468602.15 | 71° 51' 27'' | 4.34 |
| 2 | 1081379.2 | 2468606.27 | 159° 27' 58'' | 6.04 |
| 3 | 1081373.54 | 2468608.39 | 251° 48' 9'' | 4.58 |
| 4 | 1081372.11 | 2468604.04 | 341° 46' 30'' | 6.04 |
| 1 | 1081377.85 | 2468602.15 |  |  |

Земельный участок :ЗУ3

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081569.89 | 2468764.24 | 68° 26' 17'' | 4 |
| 2 | 1081571.36 | 2468767.96 | 158° 24' 41'' | 5 |
| 3 | 1081566.71 | 2468769.8 | 248° 26' 17'' | 4 |
| 4 | 1081565.24 | 2468766.08 | 338° 24' 41'' | 5 |
| 1 | 1081569.89 | 2468764.24 |  |  |
| 5 | 1081440.87 | 2468766.67 | 68° 26' 17'' | 4 |
| 6 | 1081442.34 | 2468770.39 | 158° 24' 41'' | 5 |
| 7 | 1081437.69 | 2468772.23 | 248° 26' 17'' | 4 |
| 8 | 1081436.22 | 2468768.51 | 338° 24' 41'' | 5 |
| 5 | 1081440.87 | 2468766.67 |  |  |
| 9 | 1081626.52 | 2468694.24 | 69° 34' 40'' | 2.01 |
| 10 | 1081627.22 | 2468696.12 | 159° 34' 40'' | 2.01 |
| 11 | 1081625.34 | 2468696.82 | 249° 50' 45'' | 2 |
| 12 | 1081624.65 | 2468694.94 | 339° 28' 39'' | 2 |
| 9 | 1081626.52 | 2468694.24 |  |  |
| 13 | 1081443.09 | 2468764.96 | 69° 50' 45'' | 2 |
| 14 | 1081443.78 | 2468766.84 | 159° 50' 45'' | 2 |
| 15 | 1081441.9 | 2468767.53 | 249° 50' 45'' | 2 |
| 16 | 1081441.21 | 2468765.65 | 339° 50' 45'' | 2 |
| 13 | 1081443.09 | 2468764.96 |  |  |
| 17 | 1081387.06 | 2468658.31 | 69° 50' 45'' | 2 |
| 18 | 1081387.75 | 2468660.19 | 159° 50' 45'' | 2 |
| 19 | 1081385.87 | 2468660.88 | 249° 44' 48'' | 1.99 |
| 20 | 1081385.18 | 2468659.01 | 339° 34' 40'' | 2.01 |
| 17 | 1081387.06 | 2468658.31 |  |  |
| 21 | 1081403.53 | 2468699.66 | 69° 44' 48'' | 1.99 |
| 22 | 1081404.22 | 2468701.53 | 159° 34' 40'' | 2.01 |
| 23 | 1081402.34 | 2468702.23 | 249° 50' 45'' | 2 |
| 24 | 1081401.65 | 2468700.35 | 339° 50' 45'' | 2 |
| 21 | 1081403.53 | 2468699.66 |  |  |
| 25 | 1081517.6 | 2468736.34 | 69° 34' 40'' | 2.01 |
| 26 | 1081518.3 | 2468738.22 | 159° 50' 45'' | 2 |
| 27 | 1081516.42 | 2468738.91 | 249° 50' 45'' | 2 |
| 28 | 1081515.73 | 2468737.03 | 339° 44' 48'' | 1.99 |
| 25 | 1081517.6 | 2468736.34 |  |  |
| 29 | 1081561.88 | 2468719.41 | 69° 34' 40'' | 2.01 |
| 30 | 1081562.58 | 2468721.29 | 159° 50' 45'' | 2 |
| 31 | 1081560.7 | 2468721.98 | 249° 50' 45'' | 2 |
| 32 | 1081560.01 | 2468720.1 | 339° 44' 48'' | 1.99 |
| 29 | 1081561.88 | 2468719.41 |  |  |
| 33 | 1081435.95 | 2468765.71 | 69° 44' 48'' | 1.99 |
| 34 | 1081436.64 | 2468767.58 | 159° 34' 40'' | 2.01 |
| 35 | 1081434.76 | 2468768.28 | 249° 50' 45'' | 2 |
| 36 | 1081434.07 | 2468766.4 | 339° 50' 45'' | 2 |
| 33 | 1081435.95 | 2468765.71 |  |  |
| 37 | 1081564.82 | 2468760.35 | 69° 34' 40'' | 2.01 |
| 38 | 1081565.52 | 2468762.23 | 159° 50' 45'' | 2 |
| 39 | 1081563.64 | 2468762.92 | 249° 44' 48'' | 1.99 |
| 40 | 1081562.95 | 2468761.05 | 339° 28' 39'' | 2 |
| 37 | 1081564.82 | 2468760.35 |  |  |
| 41 | 1081589.76 | 2468708.58 | 69° 50' 45'' | 2 |
| 42 | 1081590.45 | 2468710.46 | 159° 44' 48'' | 1.99 |
| 43 | 1081588.58 | 2468711.15 | 249° 28' 39'' | 2 |
| 44 | 1081587.88 | 2468709.28 | 339° 34' 40'' | 2.01 |
| 41 | 1081589.76 | 2468708.58 |  |  |
| 45 | 1081540.52 | 2468727.41 | 69° 34' 40'' | 2.01 |
| 46 | 1081541.22 | 2468729.29 | 159° 50' 45'' | 2 |
| 47 | 1081539.34 | 2468729.98 | 249° 44' 48'' | 1.99 |
| 48 | 1081538.65 | 2468728.11 | 339° 28' 39'' | 2 |
| 45 | 1081540.52 | 2468727.41 |  |  |
| 49 | 1081420.11 | 2468742.04 | 69° 50' 45'' | 2 |
| 50 | 1081420.8 | 2468743.92 | 159° 44' 48'' | 1.99 |
| 51 | 1081418.93 | 2468744.61 | 249° 28' 39'' | 2 |
| 52 | 1081418.23 | 2468742.74 | 339° 34' 40'' | 2.01 |
| 49 | 1081420.11 | 2468742.04 |  |  |
| 53 | 1081475.39 | 2468752.52 | 69° 34' 40'' | 2.01 |
| 54 | 1081476.09 | 2468754.4 | 159° 50' 45'' | 2 |
| 55 | 1081474.21 | 2468755.09 | 249° 44' 48'' | 1.99 |
| 56 | 1081473.52 | 2468753.22 | 339° 28' 39'' | 2 |
| 53 | 1081475.39 | 2468752.52 |  |  |
| 57 | 1081654.28 | 2468684 | 69° 28' 39'' | 2 |
| 58 | 1081654.98 | 2468685.87 | 159° 50' 45'' | 2 |
| 59 | 1081653.1 | 2468686.56 | 249° 44' 48'' | 1.99 |
| 60 | 1081652.41 | 2468684.69 | 339° 44' 48'' | 1.99 |
| 57 | 1081654.28 | 2468684 |  |  |
| 61 | 1081372.08 | 2468620.08 | 69° 28' 39'' | 2 |
| 62 | 1081372.78 | 2468621.95 | 159° 50' 45'' | 2 |
| 63 | 1081370.9 | 2468622.64 | 249° 44' 48'' | 1.99 |
| 64 | 1081370.21 | 2468620.77 | 339° 44' 48'' | 1.99 |
| 61 | 1081372.08 | 2468620.08 |  |  |

Земельный участок :ЗУ4

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081428.29 | 2468759.58 | 66° 53' 52'' | 7.03 |
| 2 | 1081431.05 | 2468766.05 | 157° 2' 14'' | 7.97 |
| 3 | 1081423.71 | 2468769.16 | 247° 2' 52'' | 7.03 |
| 4 | 1081420.97 | 2468762.69 | 336° 58' 52'' | 7.95 |
| 1 | 1081428.29 | 2468759.58 |  |  |

Земельный участок :ЗУ5

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081561.79 | 2468730.81 | 68° 41' 58'' | 13.6 |
| 2 | 1081566.73 | 2468743.48 | 158° 36' 26'' | 8.33 |
| 3 | 1081558.97 | 2468746.52 | 248° 41' 46'' | 2.78 |
| 4 | 1081557.96 | 2468743.93 | 248° 36' 5'' | 10.83 |
| 5 | 1081554.01 | 2468733.85 | 338° 39' 26'' | 8.35 |
| 1 | 1081561.79 | 2468730.81 |  |  |

Земельный участок :ЗУ6

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081672.06 | 2468790.78 | 68° 45' 14'' | 20.7 |
| 2 | 1081679.56 | 2468810.07 | 68° 45' 36'' | 25.4 |
| 3 | 1081688.76 | 2468833.74 | 68° 49' 34'' | 10.85 |
| 4 | 1081692.68 | 2468843.86 | 68° 44' 11'' | 18.01 |
| 5 | 1081699.21 | 2468860.64 | 68° 45' 40'' | 27.99 |
| 6 | 1081709.35 | 2468886.73 | 68° 45' 5'' | 46 |
| 7 | 1081726.02 | 2468929.6 | 68° 45' 28'' | 43.58 |
| 8 | 1081741.81 | 2468970.22 | 68° 46' 38'' | 6.44 |
| 9 | 1081744.14 | 2468976.22 | 50° 7' 7'' | 26.15 |
| 10 | 1081760.91 | 2468996.29 | 141° 58' 46'' | 20.02 |
| 11 | 1081745.14 | 2469008.62 | 230° 7' 51'' | 28.78 |
| 12 | 1081726.69 | 2468986.53 | 249° 6' 13'' | 7.29 |
| 13 | 1081724.09 | 2468979.72 | 248° 43' 25'' | 45.99 |
| 14 | 1081707.4 | 2468936.86 | 248° 44' 40'' | 46.01 |
| 15 | 1081690.72 | 2468893.98 | 248° 46' 3'' | 43.02 |
| 16 | 1081675.14 | 2468853.88 | 248° 46' 0'' | 51.69 |
| 17 | 1081656.42 | 2468805.7 | 248° 44' 45'' | 48.22 |
| 18 | 1081638.94 | 2468760.76 | 158° 50' 45'' | 28.93 |
| 19 | 1081611.96 | 2468771.2 | 158° 48' 24'' | 30.1 |
| 20 | 1081583.9 | 2468782.08 | 158° 44' 4'' | 1.99 |
| 21 | 1081582.05 | 2468782.8 | 248° 42' 7'' | 15 |
| 22 | 1081576.6 | 2468768.82 | 338° 49' 22'' | 56.25 |
| 23 | 1081629.05 | 2468748.5 | 338° 49' 57'' | 24.67 |
| 24 | 1081652.06 | 2468739.59 | 68° 23' 40'' | 3.26 |
| 25 | 1081653.26 | 2468742.62 | 68° 40' 34'' | 51.7 |
| 1 | 1081672.06 | 2468790.78 |  |  |

Земельный участок :ЗУ7

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081513.72 | 2468802.35 | 68° 45' 24'' | 36.6 |
| 2 | 1081526.98 | 2468836.46 | 68° 48' 24'' | 36.4 |
| 3 | 1081540.14 | 2468870.4 | 68° 38' 47'' | 27.08 |
| 4 | 1081550 | 2468895.62 | 68° 47' 17'' | 26.89 |
| 5 | 1081559.73 | 2468920.69 | 68° 44' 38'' | 27.11 |
| 6 | 1081569.56 | 2468945.96 | 68° 45' 53'' | 27.06 |
| 7 | 1081579.36 | 2468971.18 | 68° 48' 7'' | 7.94 |
| 8 | 1081582.23 | 2468978.58 | 90° 0' 0'' | 24.03 |
| 9 | 1081582.23 | 2469002.61 | 90° 0' 0'' | 22.84 |
| 10 | 1081582.23 | 2469025.45 | 180° 1' 55'' | 18 |
| 11 | 1081564.23 | 2469025.44 | 270° 0' 0'' | 29.89 |
| 12 | 1081564.23 | 2468995.55 | 270° 0' 0'' | 21.87 |
| 13 | 1081564.23 | 2468973.68 | 248° 45' 31'' | 26.41 |
| 14 | 1081554.66 | 2468949.06 | 248° 45' 16'' | 30.05 |
| 15 | 1081543.77 | 2468921.05 | 248° 45' 30'' | 30.03 |
| 16 | 1081532.89 | 2468893.06 | 248° 43' 30'' | 9.7 |
| 17 | 1081529.37 | 2468884.02 | 248° 45' 55'' | 39.62 |
| 18 | 1081515.02 | 2468847.09 | 248° 44' 55'' | 31.73 |
| 19 | 1081503.52 | 2468817.52 | 338° 51' 23'' | 1.94 |
| 20 | 1081505.33 | 2468816.82 | 249° 12' 33'' | 2 |
| 21 | 1081504.62 | 2468814.95 | 159° 4' 3'' | 1.96 |
| 22 | 1081502.79 | 2468815.65 | 248° 45' 20'' | 4.97 |
| 23 | 1081500.99 | 2468811.02 | 248° 45' 17'' | 22.96 |
| 24 | 1081492.67 | 2468789.62 | 339° 22' 12'' | 1.82 |
| 25 | 1081494.37 | 2468788.98 | 249° 12' 33'' | 2 |
| 26 | 1081493.66 | 2468787.11 | 158° 53' 43'' | 1.83 |
| 27 | 1081491.95 | 2468787.77 | 248° 45' 48'' | 25.62 |
| 28 | 1081482.67 | 2468763.89 | 248° 44' 58'' | 4.44 |
| 29 | 1081481.06 | 2468759.75 | 3° 56' 34'' | 16.58 |
| 30 | 1081497.6 | 2468760.89 | 68° 45' 13'' | 44.48 |
| 1 | 1081513.72 | 2468802.35 |  |  |
| 31 | 1081516.78 | 2468845.35 | 69° 12' 33'' | 2 |
| 32 | 1081517.49 | 2468847.22 | 158° 56' 31'' | 2 |
| 33 | 1081515.62 | 2468847.94 | 249° 12' 33'' | 2 |
| 34 | 1081514.91 | 2468846.07 | 338° 56' 31'' | 2 |
| 31 | 1081516.78 | 2468845.35 |  |  |
| 35 | 1081527.18 | 2468871.51 | 69° 12' 33'' | 2 |
| 36 | 1081527.89 | 2468873.38 | 158° 50' 19'' | 1.99 |
| 37 | 1081526.03 | 2468874.1 | 248° 56' 31'' | 2 |
| 38 | 1081525.31 | 2468872.23 | 338° 56' 31'' | 2 |
| 35 | 1081527.18 | 2468871.51 |  |  |

Земельный участок :ЗУ9

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081576.6 | 2468768.82 | 68° 42' 7'' | 15 |
| 2 | 1081582.05 | 2468782.8 | 68° 42' 42'' | 50.18 |
| 3 | 1081600.27 | 2468829.56 | 68° 42' 60'' | 37.8 |
| 4 | 1081613.99 | 2468864.78 | 68° 42' 39'' | 36.96 |
| 5 | 1081627.41 | 2468899.22 | 68° 42' 37'' | 37.02 |
| 6 | 1081640.85 | 2468933.71 | 68° 42' 57'' | 38.87 |
| 7 | 1081654.96 | 2468969.93 | 68° 43' 12'' | 34.28 |
| 8 | 1081667.4 | 2469001.87 | 68° 42' 26'' | 25.31 |
| 9 | 1081676.59 | 2469025.45 | 179° 55' 44'' | 16.09 |
| 10 | 1081660.5 | 2469025.47 | 248° 42' 48'' | 44.24 |
| 11 | 1081644.44 | 2468984.25 | 248° 42' 11'' | 35.85 |
| 12 | 1081631.42 | 2468950.85 | 248° 43' 17'' | 36.02 |
| 13 | 1081618.35 | 2468917.29 | 248° 42' 15'' | 35.99 |
| 14 | 1081605.28 | 2468883.76 | 248° 42' 45'' | 36.03 |
| 15 | 1081592.2 | 2468850.19 | 248° 42' 60'' | 11.71 |
| 16 | 1081587.95 | 2468839.28 | 160° 14' 54'' | 8.67 |
| 17 | 1081579.79 | 2468842.21 | 248° 55' 12'' | 61.06 |
| 18 | 1081557.83 | 2468785.24 | 248° 55' 5'' | 44.37 |
| 19 | 1081541.87 | 2468743.84 | 158° 56' 11'' | 47.44 |
| 20 | 1081497.6 | 2468760.89 | 183° 56' 34'' | 16.58 |
| 21 | 1081481.06 | 2468759.75 | 158° 56' 15'' | 29.52 |
| 22 | 1081453.51 | 2468770.36 | 158° 56' 0'' | 25.48 |
| 23 | 1081429.73 | 2468779.52 | 282° 50' 18'' | 15.66 |
| 24 | 1081433.21 | 2468764.25 | 338° 56' 26'' | 123.62 |
| 25 | 1081548.57 | 2468719.83 | 68° 47' 34'' | 15.04 |
| 26 | 1081554.01 | 2468733.85 | 68° 36' 5'' | 10.83 |
| 27 | 1081557.96 | 2468743.93 | 68° 41' 46'' | 2.78 |
| 28 | 1081558.97 | 2468746.52 | 338° 36' 26'' | 8.33 |
| 29 | 1081566.73 | 2468743.48 | 68° 43' 8'' | 27.19 |
| 1 | 1081576.6 | 2468768.82 |  |  |
| 30 | 1081440.87 | 2468766.67 | 68° 26' 17'' | 4 |
| 31 | 1081442.34 | 2468770.39 | 158° 24' 41'' | 5 |
| 32 | 1081437.69 | 2468772.23 | 248° 26' 17'' | 4 |
| 33 | 1081436.22 | 2468768.51 | 338° 24' 41'' | 5 |
| 30 | 1081440.87 | 2468766.67 |  |  |
| 34 | 1081569.89 | 2468764.24 | 68° 26' 17'' | 4 |
| 35 | 1081571.36 | 2468767.96 | 158° 24' 41'' | 5 |
| 36 | 1081566.71 | 2468769.8 | 248° 26' 17'' | 4 |
| 37 | 1081565.24 | 2468766.08 | 338° 24' 41'' | 5 |
| 34 | 1081569.89 | 2468764.24 |  |  |
| 38 | 1081443.09 | 2468764.96 | 69° 50' 45'' | 2 |
| 39 | 1081443.78 | 2468766.84 | 159° 50' 45'' | 2 |
| 40 | 1081441.9 | 2468767.53 | 249° 50' 45'' | 2 |
| 41 | 1081441.21 | 2468765.65 | 339° 50' 45'' | 2 |
| 38 | 1081443.09 | 2468764.96 |  |  |
| 42 | 1081444.77 | 2468766.79 | 68° 56' 31'' | 2 |
| 43 | 1081445.49 | 2468768.66 | 159° 12' 33'' | 2 |
| 44 | 1081443.62 | 2468769.37 | 248° 56' 31'' | 2 |
| 45 | 1081442.9 | 2468767.5 | 339° 12' 33'' | 2 |
| 42 | 1081444.77 | 2468766.79 |  |  |
| 46 | 1081517.6 | 2468736.34 | 69° 34' 40'' | 2.01 |
| 47 | 1081518.3 | 2468738.22 | 159° 50' 45'' | 2 |
| 48 | 1081516.42 | 2468738.91 | 249° 50' 45'' | 2 |
| 49 | 1081515.73 | 2468737.03 | 339° 44' 48'' | 1.99 |
| 46 | 1081517.6 | 2468736.34 |  |  |
| 50 | 1081435.95 | 2468765.71 | 69° 44' 48'' | 1.99 |
| 51 | 1081436.64 | 2468767.58 | 159° 34' 40'' | 2.01 |
| 52 | 1081434.76 | 2468768.28 | 249° 50' 45'' | 2 |
| 53 | 1081434.07 | 2468766.4 | 339° 50' 45'' | 2 |
| 50 | 1081435.95 | 2468765.71 |  |  |
| 54 | 1081436.89 | 2468773.87 | 68° 56' 31'' | 2 |
| 55 | 1081437.61 | 2468775.74 | 159° 12' 33'' | 2 |
| 56 | 1081435.74 | 2468776.45 | 248° 50' 19'' | 1.99 |
| 57 | 1081435.02 | 2468774.59 | 338° 56' 31'' | 2 |
| 54 | 1081436.89 | 2468773.87 |  |  |
| 58 | 1081434.33 | 2468771.63 | 68° 56' 31'' | 2 |
| 59 | 1081435.05 | 2468773.5 | 159° 12' 33'' | 2 |
| 60 | 1081433.18 | 2468774.21 | 248° 50' 19'' | 1.99 |
| 61 | 1081432.46 | 2468772.35 | 338° 56' 31'' | 2 |
| 58 | 1081434.33 | 2468771.63 |  |  |
| 62 | 1081564.82 | 2468760.35 | 69° 34' 40'' | 2.01 |
| 63 | 1081565.52 | 2468762.23 | 159° 50' 45'' | 2 |
| 64 | 1081563.64 | 2468762.92 | 249° 44' 48'' | 1.99 |
| 65 | 1081562.95 | 2468761.05 | 339° 28' 39'' | 2 |
| 62 | 1081564.82 | 2468760.35 |  |  |
| 66 | 1081475.39 | 2468752.52 | 69° 34' 40'' | 2.01 |
| 67 | 1081476.09 | 2468754.4 | 159° 50' 45'' | 2 |
| 68 | 1081474.21 | 2468755.09 | 249° 44' 48'' | 1.99 |
| 69 | 1081473.52 | 2468753.22 | 339° 28' 39'' | 2 |
| 66 | 1081475.39 | 2468752.52 |  |  |
| 70 | 1081540.52 | 2468727.41 | 69° 34' 40'' | 2.01 |
| 71 | 1081541.22 | 2468729.29 | 159° 50' 45'' | 2 |
| 72 | 1081539.34 | 2468729.98 | 249° 44' 48'' | 1.99 |
| 73 | 1081538.65 | 2468728.11 | 339° 28' 39'' | 2 |
| 70 | 1081540.52 | 2468727.41 |  |  |
| 74 | 1081479.97 | 2468752.95 | 68° 56' 31'' | 2 |
| 75 | 1081480.69 | 2468754.82 | 159° 12' 33'' | 2 |
| 76 | 1081478.82 | 2468755.53 | 249° 12' 33'' | 2 |
| 77 | 1081478.11 | 2468753.66 | 339° 6' 26'' | 1.99 |
| 74 | 1081479.97 | 2468752.95 |  |  |

Земельный участок :ЗУ10

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081390.94 | 2468411.78 | 69° 32' 47'' | 68.77 |
| 2 | 1081414.97 | 2468476.21 | 69° 34' 32'' | 7.65 |
| 3 | 1081417.64 | 2468483.38 | 69° 32' 56'' | 34.52 |
| 4 | 1081429.7 | 2468515.72 | 69° 31' 44'' | 5.52 |
| 5 | 1081431.63 | 2468520.89 | 69° 32' 35'' | 61.57 |
| 6 | 1081453.15 | 2468578.58 | 159° 28' 36'' | 22.56 |
| 7 | 1081432.02 | 2468586.49 | 249° 9' 2'' | 5.03 |
| 8 | 1081430.23 | 2468581.79 | 159° 38' 37'' | 10.75 |
| 9 | 1081420.15 | 2468585.53 | 69° 31' 25'' | 5.06 |
| 10 | 1081421.92 | 2468590.27 | 159° 28' 3'' | 45.62 |
| 11 | 1081379.2 | 2468606.27 | 251° 51' 27'' | 4.34 |
| 12 | 1081377.85 | 2468602.15 | 161° 46' 30'' | 6.04 |
| 13 | 1081372.11 | 2468604.04 | 71° 48' 9'' | 4.58 |
| 14 | 1081373.54 | 2468608.39 | 159° 44' 37'' | 0.9 |
| 15 | 1081372.7 | 2468608.7 | 159° 28' 49'' | 23.99 |
| 16 | 1081350.23 | 2468617.11 | 159° 28' 26'' | 29.03 |
| 17 | 1081323.04 | 2468627.29 | 159° 27' 42'' | 30.41 |
| 18 | 1081294.56 | 2468637.96 | 248° 33' 56'' | 20 |
| 19 | 1081287.25 | 2468619.34 | 339° 28' 1'' | 43.71 |
| 20 | 1081328.18 | 2468604.01 | 339° 28' 21'' | 58.97 |
| 21 | 1081383.41 | 2468583.33 | 339° 28' 45'' | 28.5 |
| 22 | 1081410.1 | 2468573.34 | 339° 28' 10'' | 18.51 |
| 23 | 1081427.43 | 2468566.85 | 249° 33' 17'' | 33.9 |
| 24 | 1081415.59 | 2468535.09 | 249° 32' 1'' | 29.89 |
| 25 | 1081405.14 | 2468507.09 | 249° 33' 19'' | 32.55 |
| 26 | 1081393.77 | 2468476.59 | 159° 41' 27'' | 42.35 |
| 27 | 1081354.05 | 2468491.29 | 159° 42' 4'' | 39.38 |
| 28 | 1081317.12 | 2468504.95 | 159° 40' 48'' | 25.86 |
| 29 | 1081292.87 | 2468513.93 | 159° 41' 0'' | 21.28 |
| 30 | 1081272.91 | 2468521.32 | 159° 41' 53'' | 22.42 |
| 31 | 1081251.88 | 2468529.1 | 248° 34' 53'' | 15.01 |
| 32 | 1081246.4 | 2468515.13 | 339° 41' 28'' | 77.07 |
| 33 | 1081318.68 | 2468488.38 | 339° 41' 20'' | 74.47 |
| 34 | 1081388.52 | 2468462.53 | 249° 32' 51'' | 54.43 |
| 35 | 1081369.5 | 2468411.53 | 339° 28' 51'' | 20 |
| 36 | 1081388.23 | 2468404.52 | 69° 31' 50'' | 7.75 |
| 1 | 1081390.94 | 2468411.78 |  |  |

Земельный участок :ЗУ11

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081693.82 | 2468724.22 | 69° 16' 0'' | 9.46 |
| 2 | 1081697.17 | 2468733.07 | 69° 20' 18'' | 9.52 |
| 3 | 1081700.53 | 2468741.98 | 69° 16' 50'' | 9.44 |
| 4 | 1081703.87 | 2468750.81 | 69° 18' 34'' | 9.48 |
| 5 | 1081707.22 | 2468759.68 | 69° 19' 1'' | 9.51 |
| 6 | 1081710.58 | 2468768.58 | 69° 18' 7'' | 9.45 |
| 7 | 1081713.92 | 2468777.42 | 69° 17' 45'' | 9.5 |
| 8 | 1081717.28 | 2468786.31 | 69° 18' 29'' | 10.36 |
| 9 | 1081720.94 | 2468796 | 69° 17' 31'' | 12.36 |
| 10 | 1081725.31 | 2468807.56 | 66° 15' 13'' | 6.73 |
| 11 | 1081728.02 | 2468813.72 | 66° 17' 47'' | 110.99 |
| 12 | 1081772.64 | 2468915.35 | 66° 19' 1'' | 9.16 |
| 13 | 1081776.32 | 2468923.74 | 50° 0' 54'' | 7.77 |
| 14 | 1081781.31 | 2468929.69 | 50° 3' 4'' | 39.92 |
| 15 | 1081806.94 | 2468960.29 | 141° 58' 0'' | 20 |
| 16 | 1081791.19 | 2468972.61 | 230° 3' 55'' | 32.36 |
| 17 | 1081770.42 | 2468947.8 | 230° 1' 24'' | 18.01 |
| 18 | 1081758.85 | 2468934 | 248° 44' 38'' | 16 |
| 19 | 1081753.05 | 2468919.09 | 248° 45' 5'' | 46 |
| 20 | 1081736.38 | 2468876.22 | 248° 46' 7'' | 28 |
| 21 | 1081726.24 | 2468850.12 | 248° 45' 58'' | 18 |
| 22 | 1081719.72 | 2468833.34 | 248° 40' 4'' | 10.89 |
| 23 | 1081715.76 | 2468823.2 | 248° 46' 39'' | 25.36 |
| 24 | 1081706.58 | 2468799.56 | 248° 45' 50'' | 20.71 |
| 25 | 1081699.08 | 2468780.26 | 249° 10' 9'' | 51.74 |
| 26 | 1081680.68 | 2468731.9 | 249° 19' 39'' | 43.74 |
| 27 | 1081665.24 | 2468690.98 | 158° 56' 54'' | 54.79 |
| 28 | 1081614.11 | 2468710.66 | 158° 56' 13'' | 56.07 |
| 29 | 1081561.79 | 2468730.81 | 158° 39' 26'' | 8.35 |
| 30 | 1081554.01 | 2468733.85 | 248° 47' 34'' | 15.04 |
| 31 | 1081548.57 | 2468719.83 | 339° 7' 50'' | 1.71 |
| 32 | 1081550.17 | 2468719.22 | 338° 55' 33'' | 19.02 |
| 33 | 1081567.92 | 2468712.38 | 338° 56' 48'' | 33.71 |
| 34 | 1081599.38 | 2468700.27 | 338° 57' 2'' | 75.84 |
| 35 | 1081670.16 | 2468673.03 | 338° 41' 53'' | 4.05 |
| 36 | 1081673.93 | 2468671.56 | 69° 18' 33'' | 25.39 |
| 37 | 1081682.9 | 2468695.31 | 69° 19' 26'' | 5.58 |
| 38 | 1081684.87 | 2468700.53 | 69° 18' 13'' | 25.32 |
| 1 | 1081693.82 | 2468724.22 |  |  |
| 39 | 1081626.52 | 2468694.24 | 69° 34' 40'' | 2.01 |
| 40 | 1081627.22 | 2468696.12 | 159° 34' 40'' | 2.01 |
| 41 | 1081625.34 | 2468696.82 | 249° 50' 45'' | 2 |
| 42 | 1081624.65 | 2468694.94 | 339° 28' 39'' | 2 |
| 39 | 1081626.52 | 2468694.24 |  |  |
| 43 | 1081561.88 | 2468719.41 | 69° 34' 40'' | 2.01 |
| 44 | 1081562.58 | 2468721.29 | 159° 50' 45'' | 2 |
| 45 | 1081560.7 | 2468721.98 | 249° 50' 45'' | 2 |
| 46 | 1081560.01 | 2468720.1 | 339° 44' 48'' | 1.99 |
| 43 | 1081561.88 | 2468719.41 |  |  |
| 47 | 1081589.76 | 2468708.58 | 69° 50' 45'' | 2 |
| 48 | 1081590.45 | 2468710.46 | 159° 44' 48'' | 1.99 |
| 49 | 1081588.58 | 2468711.15 | 249° 28' 39'' | 2 |
| 50 | 1081587.88 | 2468709.28 | 339° 34' 40'' | 2.01 |
| 47 | 1081589.76 | 2468708.58 |  |  |
| 51 | 1081654.28 | 2468684 | 69° 28' 39'' | 2 |
| 52 | 1081654.98 | 2468685.87 | 159° 50' 45'' | 2 |
| 53 | 1081653.1 | 2468686.56 | 249° 44' 48'' | 1.99 |
| 54 | 1081652.41 | 2468684.69 | 339° 44' 48'' | 1.99 |
| 51 | 1081654.28 | 2468684 |  |  |

Земельный участок :ЗУ12

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081376.45 | 2468618.34 | 68° 44' 37'' | 156.56 |
| 2 | 1081433.21 | 2468764.25 | 102° 50' 18'' | 15.66 |
| 3 | 1081429.73 | 2468779.52 | 68° 44' 14'' | 43.27 |
| 4 | 1081445.42 | 2468819.84 | 68° 44' 15'' | 45 |
| 5 | 1081461.74 | 2468861.78 | 68° 45' 41'' | 45 |
| 6 | 1081478.04 | 2468903.72 | 68° 46' 24'' | 10 |
| 7 | 1081481.66 | 2468913.04 | 68° 44' 15'' | 30 |
| 8 | 1081492.54 | 2468941 | 68° 44' 15'' | 30 |
| 9 | 1081503.42 | 2468968.96 | 89° 41' 52'' | 26.54 |
| 10 | 1081503.56 | 2468995.5 | 89° 39' 19'' | 29.92 |
| 11 | 1081503.74 | 2469025.42 | 180° 2' 10'' | 15.91 |
| 12 | 1081487.83 | 2469025.41 | 269° 47' 8'' | 40.08 |
| 13 | 1081487.68 | 2468985.33 | 269° 49' 15'' | 12.79 |
| 14 | 1081487.64 | 2468972.54 | 248° 45' 14'' | 27.6 |
| 15 | 1081477.64 | 2468946.82 | 248° 44' 15'' | 30 |
| 16 | 1081466.76 | 2468918.86 | 248° 48' 53'' | 10.02 |
| 17 | 1081463.14 | 2468909.52 | 248° 44' 15'' | 30 |
| 18 | 1081452.26 | 2468881.56 | 248° 44' 15'' | 30 |
| 19 | 1081441.38 | 2468853.6 | 248° 44' 15'' | 30 |
| 20 | 1081430.5 | 2468825.64 | 248° 47' 37'' | 27.53 |
| 21 | 1081420.54 | 2468799.97 | 248° 11' 55'' | 0.59 |
| 22 | 1081420.32 | 2468799.42 | 251° 51' 25'' | 1.86 |
| 23 | 1081419.74 | 2468797.65 | 251° 49' 43'' | 9.62 |
| 24 | 1081416.74 | 2468788.51 | 251° 56' 40'' | 2.39 |
| 25 | 1081416 | 2468786.24 | 248° 45' 5'' | 30.02 |
| 26 | 1081405.12 | 2468758.26 | 248° 44' 48'' | 30.29 |
| 27 | 1081394.14 | 2468730.03 | 248° 45' 27'' | 29.7 |
| 28 | 1081383.38 | 2468702.35 | 248° 44' 37'' | 30.26 |
| 29 | 1081372.41 | 2468674.15 | 248° 44' 19'' | 29.76 |
| 30 | 1081361.62 | 2468646.42 | 248° 45' 49'' | 31.45 |
| 31 | 1081350.23 | 2468617.11 | 339° 28' 49'' | 23.99 |
| 32 | 1081372.7 | 2468608.7 | 68° 44' 38'' | 10.34 |
| 1 | 1081376.45 | 2468618.34 |  |  |
| 33 | 1081428.29 | 2468759.58 | 66° 53' 52'' | 7.03 |
| 34 | 1081431.05 | 2468766.05 | 157° 2' 14'' | 7.97 |
| 35 | 1081423.71 | 2468769.16 | 247° 2' 52'' | 7.03 |
| 36 | 1081420.97 | 2468762.69 | 336° 58' 52'' | 7.95 |
| 33 | 1081428.29 | 2468759.58 |  |  |
| 37 | 1081387.06 | 2468658.31 | 69° 50' 45'' | 2 |
| 38 | 1081387.75 | 2468660.19 | 159° 50' 45'' | 2 |
| 39 | 1081385.87 | 2468660.88 | 249° 44' 48'' | 1.99 |
| 40 | 1081385.18 | 2468659.01 | 339° 34' 40'' | 2.01 |
| 37 | 1081387.06 | 2468658.31 |  |  |
| 41 | 1081403.53 | 2468699.66 | 69° 44' 48'' | 1.99 |
| 42 | 1081404.22 | 2468701.53 | 159° 34' 40'' | 2.01 |
| 43 | 1081402.34 | 2468702.23 | 249° 50' 45'' | 2 |
| 44 | 1081401.65 | 2468700.35 | 339° 50' 45'' | 2 |
| 41 | 1081403.53 | 2468699.66 |  |  |
| 45 | 1081420.11 | 2468742.04 | 69° 50' 45'' | 2 |
| 46 | 1081420.8 | 2468743.92 | 159° 44' 48'' | 1.99 |
| 47 | 1081418.93 | 2468744.61 | 249° 28' 39'' | 2 |
| 48 | 1081418.23 | 2468742.74 | 339° 34' 40'' | 2.01 |
| 45 | 1081420.11 | 2468742.04 |  |  |
| 49 | 1081372.08 | 2468620.08 | 69° 28' 39'' | 2 |
| 50 | 1081372.78 | 2468621.95 | 159° 50' 45'' | 2 |
| 51 | 1081370.9 | 2468622.64 | 249° 44' 48'' | 1.99 |
| 52 | 1081370.21 | 2468620.77 | 339° 44' 48'' | 1.99 |
| 49 | 1081372.08 | 2468620.08 |  |  |

Элемент планировочной структуры 02:06:01

Земельный участок :ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081596.81 | 2468326.47 | 68° 47' 39'' | 113.43 |
| 2 | 1081637.84 | 2468432.22 | 159° 23' 3'' | 17.95 |
| 3 | 1081621.04 | 2468438.54 | 160° 57' 37'' | 31.76 |
| 4 | 1081591.02 | 2468448.9 | 156° 58' 47'' | 5.06 |
| 5 | 1081586.36 | 2468450.88 | 157° 2' 28'' | 25.74 |
| 6 | 1081562.66 | 2468460.92 | 246° 59' 52'' | 11.87 |
| 7 | 1081558.02 | 2468449.99 | 247° 18' 22'' | 74.39 |
| 8 | 1081529.32 | 2468381.36 | 249° 57' 0'' | 13.91 |
| 9 | 1081524.55 | 2468368.29 | 249° 48' 41'' | 11.68 |
| 10 | 1081520.52 | 2468357.33 | 249° 43' 22'' | 2.16 |
| 11 | 1081519.77 | 2468355.3 | 339° 28' 59'' | 82.26 |
| 1 | 1081596.81 | 2468326.47 |  |  |

Земельный участок :ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081637.84 | 2468432.22 | 68° 48' 1'' | 27.4 |
| 2 | 1081647.75 | 2468457.77 | 159° 9' 34'' | 18.38 |
| 3 | 1081630.57 | 2468464.31 | 248° 54' 32'' | 6.89 |
| 4 | 1081628.09 | 2468457.88 | 158° 59' 27'' | 7.25 |
| 5 | 1081621.32 | 2468460.48 | 68° 56' 19'' | 6.9 |
| 6 | 1081623.8 | 2468466.92 | 158° 39' 25'' | 28.55 |
| 7 | 1081597.21 | 2468477.31 | 247° 40' 51'' | 28.57 |
| 8 | 1081586.36 | 2468450.88 | 336° 58' 47'' | 5.06 |
| 9 | 1081591.02 | 2468448.9 | 340° 57' 37'' | 31.76 |
| 10 | 1081621.04 | 2468438.54 | 339° 23' 3'' | 17.95 |
| 1 | 1081637.84 | 2468432.22 |  |  |

Земельный участок :ЗУ3

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081628.09 | 2468457.88 | 68° 54' 32'' | 6.89 |
| 2 | 1081630.57 | 2468464.31 | 158° 55' 2'' | 7.26 |
| 3 | 1081623.8 | 2468466.92 | 248° 56' 19'' | 6.9 |
| 4 | 1081621.32 | 2468460.48 | 338° 59' 27'' | 7.25 |
| 1 | 1081628.09 | 2468457.88 |  |  |

Земельный участок :ЗУ4

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081692.88 | 2468574.07 | 68° 47' 34'' | 109.39 |
| 2 | 1081732.45 | 2468676.05 | 158° 46' 14'' | 24 |
| 3 | 1081710.08 | 2468684.74 | 158° 51' 10'' | 4.88 |
| 4 | 1081705.53 | 2468686.5 | 158° 43' 43'' | 24.28 |
| 5 | 1081682.9 | 2468695.31 | 249° 18' 33'' | 25.39 |
| 6 | 1081673.93 | 2468671.56 | 158° 41' 53'' | 4.05 |
| 7 | 1081670.16 | 2468673.03 | 248° 41' 20'' | 3.91 |
| 8 | 1081668.74 | 2468669.39 | 338° 51' 51'' | 8.79 |
| 9 | 1081676.94 | 2468666.22 | 249° 4' 24'' | 7.06 |
| 10 | 1081674.42 | 2468659.63 | 159° 6' 8'' | 8.83 |
| 11 | 1081666.17 | 2468662.78 | 248° 44' 9'' | 73.1 |
| 12 | 1081639.66 | 2468594.66 | 338° 50' 58'' | 57.06 |
| 1 | 1081692.88 | 2468574.07 |  |  |

Земельный участок :ЗУ5

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081674.42 | 2468659.63 | 69° 4' 24'' | 7.06 |
| 2 | 1081676.94 | 2468666.22 | 158° 51' 51'' | 8.79 |
| 3 | 1081668.74 | 2468669.39 | 248° 45' 13'' | 7.09 |
| 4 | 1081666.17 | 2468662.78 | 339° 6' 8'' | 8.83 |
| 1 | 1081674.42 | 2468659.63 |  |  |

Земельный участок :ЗУ6

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081498.68 | 2468500.74 | 69° 39' 2'' | 9.09 |
| 2 | 1081501.84 | 2468509.26 | 159° 32' 54'' | 8.99 |
| 3 | 1081493.42 | 2468512.4 | 249° 46' 8'' | 9.08 |
| 4 | 1081490.28 | 2468503.88 | 339° 30' 14'' | 8.97 |
| 1 | 1081498.68 | 2468500.74 |  |  |

Земельный участок :ЗУ7

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081592.1 | 2468681.48 | 68° 49' 18'' | 20.15 |
| 2 | 1081599.38 | 2468700.27 | 158° 56' 48'' | 33.71 |
| 3 | 1081567.92 | 2468712.38 | 289° 0' 52'' | 20.01 |
| 4 | 1081574.44 | 2468693.46 | 198° 50' 20'' | 17.5 |
| 5 | 1081557.88 | 2468687.81 | 108° 51' 3'' | 28.75 |
| 6 | 1081548.59 | 2468715.02 | 69° 23' 3'' | 4.49 |
| 7 | 1081550.17 | 2468719.22 | 159° 7' 50'' | 1.71 |
| 8 | 1081548.57 | 2468719.83 | 158° 56' 26'' | 123.62 |
| 9 | 1081433.21 | 2468764.25 | 248° 44' 37'' | 156.56 |
| 10 | 1081376.45 | 2468618.34 | 338° 16' 5'' | 15.34 |
| 11 | 1081390.7 | 2468612.66 | 18° 51' 57'' | 212.83 |
| 1 | 1081592.1 | 2468681.48 |  |  |

Земельный участок :ЗУ8

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081529.14 | 2468510.88 | 69° 39' 2'' | 9.09 |
| 2 | 1081532.3 | 2468519.4 | 159° 30' 14'' | 8.97 |
| 3 | 1081523.9 | 2468522.54 | 249° 39' 2'' | 9.09 |
| 4 | 1081520.74 | 2468514.02 | 339° 30' 14'' | 8.97 |
| 1 | 1081529.14 | 2468510.88 |  |  |

Земельный участок :ЗУ9

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081531.64 | 2468504.72 | 70° 21' 49'' | 53.38 |
| 2 | 1081549.58 | 2468555 | 72° 14' 42'' | 4.26 |
| 3 | 1081550.88 | 2468559.06 | 51° 8' 48'' | 12.94 |
| 4 | 1081559 | 2468569.14 | 339° 18' 49'' | 11.83 |
| 5 | 1081570.07 | 2468564.96 | 68° 7' 20'' | 45.92 |
| 6 | 1081587.18 | 2468607.57 | 68° 7' 16'' | 11 |
| 7 | 1081591.28 | 2468617.78 | 157° 51' 39'' | 49.78 |
| 8 | 1081545.17 | 2468636.54 | 198° 51' 55'' | 84.65 |
| 9 | 1081465.07 | 2468609.17 | 248° 42' 47'' | 16.33 |
| 10 | 1081459.14 | 2468593.95 | 248° 42' 29'' | 16.5 |
| 11 | 1081453.15 | 2468578.58 | 249° 32' 35'' | 61.57 |
| 12 | 1081431.63 | 2468520.89 | 338° 43' 58'' | 33.66 |
| 13 | 1081463 | 2468508.68 | 338° 16' 30'' | 11.13 |
| 14 | 1081473.34 | 2468504.56 | 69° 15' 34'' | 29.08 |
| 15 | 1081483.64 | 2468531.76 | 338° 58' 29'' | 33.45 |
| 16 | 1081514.86 | 2468519.76 | 273° 27' 52'' | 8.94 |
| 17 | 1081515.4 | 2468510.84 | 339° 21' 4'' | 17.35 |
| 1 | 1081531.64 | 2468504.72 |  |  |
| 18 | 1081574.24 | 2468604.18 | 65° 36' 12'' | 8.04 |
| 19 | 1081577.56 | 2468611.5 | 158° 4' 50'' | 16.23 |
| 20 | 1081562.5 | 2468617.56 | 246° 32' 2'' | 8.44 |
| 21 | 1081559.14 | 2468609.82 | 249° 30' 38'' | 10.06 |
| 22 | 1081555.62 | 2468600.4 | 338° 25' 53'' | 9.14 |
| 23 | 1081564.12 | 2468597.04 | 69° 55' 13'' | 10.14 |
| 24 | 1081567.6 | 2468606.56 | 340° 16' 50'' | 7.05 |
| 18 | 1081574.24 | 2468604.18 |  |  |
| 25 | 1081529.14 | 2468510.88 | 69° 39' 2'' | 9.09 |
| 26 | 1081532.3 | 2468519.4 | 159° 30' 14'' | 8.97 |
| 27 | 1081523.9 | 2468522.54 | 249° 39' 2'' | 9.09 |
| 28 | 1081520.74 | 2468514.02 | 339° 30' 14'' | 8.97 |
| 25 | 1081529.14 | 2468510.88 |  |  |

Земельный участок :ЗУ10

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081650.57 | 2468465.01 | 68° 47' 46'' | 116.98 |
| 2 | 1081692.88 | 2468574.07 | 158° 50' 58'' | 57.06 |
| 3 | 1081639.66 | 2468594.66 | 248° 43' 7'' | 52.6 |
| 4 | 1081620.57 | 2468545.65 | 339° 15' 41'' | 3.3 |
| 5 | 1081623.66 | 2468544.48 | 248° 20' 47'' | 64.82 |
| 6 | 1081599.74 | 2468484.23 | 339° 17' 14'' | 54.34 |
| 1 | 1081650.57 | 2468465.01 |  |  |

Земельный участок :ЗУ11

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081599.74 | 2468484.23 | 68° 20' 47'' | 64.82 |
| 2 | 1081623.66 | 2468544.48 | 159° 15' 41'' | 3.3 |
| 3 | 1081620.57 | 2468545.65 | 159° 4' 28'' | 54.07 |
| 4 | 1081570.07 | 2468564.96 | 159° 18' 49'' | 11.83 |
| 5 | 1081559 | 2468569.14 | 231° 8' 48'' | 12.94 |
| 6 | 1081550.88 | 2468559.06 | 252° 14' 42'' | 4.26 |
| 7 | 1081549.58 | 2468555 | 250° 21' 49'' | 53.38 |
| 8 | 1081531.64 | 2468504.72 | 159° 21' 4'' | 17.35 |
| 9 | 1081515.4 | 2468510.84 | 93° 27' 52'' | 8.94 |
| 10 | 1081514.86 | 2468519.76 | 158° 58' 29'' | 33.45 |
| 11 | 1081483.64 | 2468531.76 | 249° 15' 34'' | 29.08 |
| 12 | 1081473.34 | 2468504.56 | 339° 12' 45'' | 34.21 |
| 13 | 1081505.32 | 2468492.42 | 335° 45' 16'' | 20.55 |
| 14 | 1081524.06 | 2468483.98 | 269° 56' 39'' | 20.51 |
| 15 | 1081524.04 | 2468463.47 | 338° 12' 12'' | 22.49 |
| 16 | 1081544.92 | 2468455.12 | 338° 36' 52'' | 14.07 |
| 17 | 1081558.02 | 2468449.99 | 66° 59' 52'' | 11.87 |
| 18 | 1081562.66 | 2468460.92 | 56° 24' 9'' | 6.87 |
| 19 | 1081566.46 | 2468466.64 | 68° 38' 41'' | 28.86 |
| 20 | 1081576.97 | 2468493.52 | 337° 48' 18'' | 24.59 |
| 1 | 1081599.74 | 2468484.23 |  |  |
| 21 | 1081498.68 | 2468500.74 | 69° 39' 2'' | 9.09 |
| 22 | 1081501.84 | 2468509.26 | 159° 32' 54'' | 8.99 |
| 23 | 1081493.42 | 2468512.4 | 249° 46' 8'' | 9.08 |
| 24 | 1081490.28 | 2468503.88 | 339° 30' 14'' | 8.97 |
| 21 | 1081498.68 | 2468500.74 |  |  |

Земельный участок :ЗУ12

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081491.69 | 2468408.99 | 68° 56' 8'' | 51.97 |
| 2 | 1081510.37 | 2468457.49 | 159° 21' 36'' | 16.77 |
| 3 | 1081494.68 | 2468463.4 | 160° 12' 49'' | 1.74 |
| 4 | 1081493.04 | 2468463.99 | 248° 45' 5'' | 15.01 |
| 5 | 1081487.6 | 2468450 | 159° 9' 35'' | 39.63 |
| 6 | 1081450.56 | 2468464.1 | 248° 37' 46'' | 18.77 |
| 7 | 1081443.72 | 2468446.62 | 248° 37' 41'' | 19.07 |
| 8 | 1081436.77 | 2468428.86 | 340° 6' 36'' | 58.4 |
| 1 | 1081491.69 | 2468408.99 |  |  |

Земельный участок :ЗУ13

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081524.55 | 2468368.29 | 69° 57' 0'' | 13.91 |
| 2 | 1081529.32 | 2468381.36 | 67° 18' 22'' | 74.39 |
| 3 | 1081558.02 | 2468449.99 | 158° 36' 52'' | 14.07 |
| 4 | 1081544.92 | 2468455.12 | 158° 12' 12'' | 22.49 |
| 5 | 1081524.04 | 2468463.47 | 89° 56' 39'' | 20.51 |
| 6 | 1081524.06 | 2468483.98 | 155° 45' 16'' | 20.55 |
| 7 | 1081505.32 | 2468492.42 | 249° 51' 53'' | 30.91 |
| 8 | 1081494.68 | 2468463.4 | 339° 21' 36'' | 16.77 |
| 9 | 1081510.37 | 2468457.49 | 339° 22' 19'' | 30.74 |
| 10 | 1081539.14 | 2468446.66 | 285° 33' 59'' | 2.91 |
| 11 | 1081539.92 | 2468443.86 | 249° 19' 15'' | 64.28 |
| 12 | 1081517.22 | 2468383.72 | 203° 56' 22'' | 25.38 |
| 13 | 1081494.02 | 2468373.42 | 159° 35' 16'' | 109.99 |
| 14 | 1081390.94 | 2468411.78 | 249° 31' 50'' | 7.75 |
| 15 | 1081388.23 | 2468404.52 | 339° 28' 55'' | 67.08 |
| 16 | 1081451.05 | 2468381.01 | 339° 29' 37'' | 36.48 |
| 17 | 1081485.22 | 2468368.23 | 339° 28' 56'' | 36.89 |
| 18 | 1081519.77 | 2468355.3 | 69° 43' 22'' | 2.16 |
| 19 | 1081520.52 | 2468357.33 | 69° 48' 41'' | 11.68 |
| 1 | 1081524.55 | 2468368.29 |  |  |
| 20 | 1081438.02 | 2468448.8 | 69° 19' 19'' | 23.11 |
| 21 | 1081446.18 | 2468470.42 | 159° 4' 4'' | 28.16 |
| 22 | 1081419.88 | 2468480.48 | 127° 40' 59'' | 3.66 |
| 23 | 1081417.64 | 2468483.38 | 249° 31' 11'' | 3.54 |
| 24 | 1081416.4 | 2468480.06 | 249° 37' 25'' | 4.11 |
| 25 | 1081414.97 | 2468476.21 | 18° 36' 13'' | 4.29 |
| 26 | 1081419.04 | 2468477.58 | 338° 47' 35'' | 20.4 |
| 27 | 1081438.06 | 2468470.2 | 292° 55' 33'' | 6.62 |
| 28 | 1081440.64 | 2468464.1 | 249° 58' 19'' | 15.24 |
| 29 | 1081435.42 | 2468449.78 | 339° 20' 51'' | 2.78 |
| 20 | 1081438.02 | 2468448.8 |  |  |
| 30 | 1081461.36 | 2468504.4 | 69° 2' 3'' | 4.58 |
| 31 | 1081463 | 2468508.68 | 158° 43' 58'' | 33.66 |
| 32 | 1081431.63 | 2468520.89 | 249° 31' 44'' | 5.52 |
| 33 | 1081429.7 | 2468515.72 | 340° 19' 32'' | 33.62 |
| 30 | 1081461.36 | 2468504.4 |  |  |

Земельный участок :ЗУ14

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081620.57 | 2468545.65 | 68° 43' 7'' | 52.6 |
| 2 | 1081639.66 | 2468594.66 | 68° 44' 9'' | 73.1 |
| 3 | 1081666.17 | 2468662.78 | 68° 45' 13'' | 7.09 |
| 4 | 1081668.74 | 2468669.39 | 68° 41' 20'' | 3.91 |
| 5 | 1081670.16 | 2468673.03 | 158° 57' 2'' | 75.84 |
| 6 | 1081599.38 | 2468700.27 | 248° 49' 18'' | 20.15 |
| 7 | 1081592.1 | 2468681.48 | 198° 51' 57'' | 212.83 |
| 8 | 1081390.7 | 2468612.66 | 158° 16' 5'' | 15.34 |
| 9 | 1081376.45 | 2468618.34 | 248° 44' 38'' | 10.34 |
| 10 | 1081372.7 | 2468608.7 | 339° 44' 37'' | 0.9 |
| 11 | 1081373.54 | 2468608.39 | 339° 27' 58'' | 6.04 |
| 12 | 1081379.2 | 2468606.27 | 339° 28' 3'' | 45.62 |
| 13 | 1081421.92 | 2468590.27 | 339° 28' 53'' | 10.78 |
| 14 | 1081432.02 | 2468586.49 | 339° 28' 36'' | 22.56 |
| 15 | 1081453.15 | 2468578.58 | 68° 42' 29'' | 16.5 |
| 16 | 1081459.14 | 2468593.95 | 68° 42' 47'' | 16.33 |
| 17 | 1081465.07 | 2468609.17 | 18° 51' 55'' | 84.65 |
| 18 | 1081545.17 | 2468636.54 | 337° 51' 39'' | 49.78 |
| 19 | 1081591.28 | 2468617.78 | 248° 7' 16'' | 11 |
| 20 | 1081587.18 | 2468607.57 | 248° 7' 20'' | 45.92 |
| 21 | 1081570.07 | 2468564.96 | 339° 4' 28'' | 54.07 |
| 1 | 1081620.57 | 2468545.65 |  |  |

Земельный участок :ЗУ15

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081647.75 | 2468457.77 | 68° 43' 8'' | 7.77 |
| 2 | 1081650.57 | 2468465.01 | 159° 17' 14'' | 54.34 |
| 3 | 1081599.74 | 2468484.23 | 157° 48' 18'' | 24.59 |
| 4 | 1081576.97 | 2468493.52 | 248° 38' 41'' | 28.86 |
| 5 | 1081566.46 | 2468466.64 | 236° 24' 9'' | 6.87 |
| 6 | 1081562.66 | 2468460.92 | 337° 2' 28'' | 25.74 |
| 7 | 1081586.36 | 2468450.88 | 67° 40' 51'' | 28.57 |
| 8 | 1081597.21 | 2468477.31 | 338° 39' 25'' | 28.55 |
| 9 | 1081623.8 | 2468466.92 | 338° 55' 2'' | 7.26 |
| 10 | 1081630.57 | 2468464.31 | 339° 9' 34'' | 18.38 |
| 1 | 1081647.75 | 2468457.77 |  |  |

Элемент планировочной структуры 02:06:02

Земельный участок :ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081739.54 | 2468706.96 | 68° 24' 51'' | 9.38 |
| 2 | 1081742.99 | 2468715.68 | 198° 33' 14'' | 3.05 |
| 3 | 1081740.1 | 2468714.71 | 198° 29' 42'' | 6.02 |
| 4 | 1081734.39 | 2468712.8 | 110° 33' 22'' | 0.34 |
| 5 | 1081734.27 | 2468713.12 | 198° 41' 24'' | 9.24 |
| 6 | 1081725.52 | 2468710.16 | 108° 26' 6'' | 0.35 |
| 7 | 1081725.41 | 2468710.49 | 198° 33' 37'' | 5.78 |
| 8 | 1081719.93 | 2468708.65 | 156° 23' 26'' | 1.65 |
| 9 | 1081718.42 | 2468709.31 | 156° 7' 29'' | 1.33 |
| 10 | 1081717.2 | 2468709.85 | 156° 5' 8'' | 2.42 |
| 11 | 1081714.99 | 2468710.83 | 248° 40' 56'' | 1.76 |
| 12 | 1081714.35 | 2468709.19 | 248° 40' 14'' | 2.25 |
| 13 | 1081713.53 | 2468707.09 | 248° 44' 35'' | 4.69 |
| 14 | 1081711.83 | 2468702.72 | 336° 11' 27'' | 4.93 |
| 15 | 1081716.34 | 2468700.73 | 0° 28' 4'' | 2.45 |
| 16 | 1081718.79 | 2468700.75 | 18° 49' 51'' | 5.95 |
| 17 | 1081724.42 | 2468702.67 | 287° 16' 53'' | 0.47 |
| 18 | 1081724.56 | 2468702.22 | 18° 42' 5'' | 6.8 |
| 19 | 1081731 | 2468704.4 | 289° 26' 24'' | 0.36 |
| 20 | 1081731.12 | 2468704.06 | 18° 58' 54'' | 5.96 |
| 21 | 1081736.76 | 2468706 | 19° 3' 4'' | 2.94 |
| 1 | 1081739.54 | 2468706.96 |  |  |

Земельный участок :ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081742.99 | 2468715.68 | 68° 23' 26'' | 9.42 |
| 2 | 1081746.46 | 2468724.44 | 198° 0' 58'' | 9.09 |
| 3 | 1081737.82 | 2468721.63 | 107° 39' 0'' | 0.23 |
| 4 | 1081737.75 | 2468721.85 | 198° 17' 40'' | 7.74 |
| 5 | 1081730.4 | 2468719.42 | 110° 33' 22'' | 0.34 |
| 6 | 1081730.28 | 2468719.74 | 199° 0' 52'' | 5 |
| 7 | 1081725.55 | 2468718.11 | 157° 20' 37'' | 3.61 |
| 8 | 1081722.22 | 2468719.5 | 157° 4' 59'' | 1.34 |
| 9 | 1081720.99 | 2468720.02 | 157° 23' 59'' | 2.26 |
| 10 | 1081718.9 | 2468720.89 | 248° 47' 21'' | 5.22 |
| 11 | 1081717.01 | 2468716.02 | 248° 42' 10'' | 3.17 |
| 12 | 1081715.86 | 2468713.07 | 248° 46' 27'' | 2.4 |
| 13 | 1081714.99 | 2468710.83 | 336° 5' 8'' | 2.42 |
| 14 | 1081717.2 | 2468709.85 | 336° 7' 29'' | 1.33 |
| 15 | 1081718.42 | 2468709.31 | 336° 23' 26'' | 1.65 |
| 16 | 1081719.93 | 2468708.65 | 18° 33' 37'' | 5.78 |
| 17 | 1081725.41 | 2468710.49 | 288° 26' 6'' | 0.35 |
| 18 | 1081725.52 | 2468710.16 | 18° 41' 24'' | 9.24 |
| 19 | 1081734.27 | 2468713.12 | 290° 33' 22'' | 0.34 |
| 20 | 1081734.39 | 2468712.8 | 18° 30' 53'' | 9.07 |
| 1 | 1081742.99 | 2468715.68 |  |  |

Земельный участок :ЗУ3

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081746.46 | 2468724.44 | 68° 23' 18'' | 9.53 |
| 2 | 1081749.97 | 2468733.3 | 198° 45' 42'' | 3.33 |
| 3 | 1081746.82 | 2468732.23 | 198° 51' 35'' | 5.97 |
| 4 | 1081741.17 | 2468730.3 | 109° 26' 24'' | 0.36 |
| 5 | 1081741.05 | 2468730.64 | 198° 32' 1'' | 9.19 |
| 6 | 1081732.34 | 2468727.72 | 111° 48' 5'' | 0.38 |
| 7 | 1081732.2 | 2468728.07 | 198° 26' 6'' | 5.88 |
| 8 | 1081726.62 | 2468726.21 | 157° 31' 52'' | 1.75 |
| 9 | 1081725 | 2468726.88 | 157° 34' 27'' | 1.36 |
| 10 | 1081723.74 | 2468727.4 | 157° 30' 13'' | 2.14 |
| 11 | 1081721.76 | 2468728.22 | 248° 35' 33'' | 3.78 |
| 12 | 1081720.38 | 2468724.7 | 248° 46' 17'' | 4.09 |
| 13 | 1081718.9 | 2468720.89 | 337° 23' 59'' | 2.26 |
| 14 | 1081720.99 | 2468720.02 | 337° 4' 59'' | 1.34 |
| 15 | 1081722.22 | 2468719.5 | 337° 20' 37'' | 3.61 |
| 16 | 1081725.55 | 2468718.11 | 19° 0' 52'' | 5 |
| 17 | 1081730.28 | 2468719.74 | 290° 33' 22'' | 0.34 |
| 18 | 1081730.4 | 2468719.42 | 18° 17' 40'' | 7.74 |
| 19 | 1081737.75 | 2468721.85 | 287° 39' 0'' | 0.23 |
| 20 | 1081737.82 | 2468721.63 | 18° 0' 58'' | 9.09 |
| 1 | 1081746.46 | 2468724.44 |  |  |

Земельный участок :ЗУ4

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081749.97 | 2468733.3 | 68° 24' 4'' | 9.45 |
| 2 | 1081753.45 | 2468742.09 | 198° 48' 12'' | 3.44 |
| 3 | 1081750.19 | 2468740.98 | 198° 49' 51'' | 5.95 |
| 4 | 1081744.56 | 2468739.06 | 108° 26' 6'' | 0.35 |
| 5 | 1081744.45 | 2468739.39 | 198° 40' 18'' | 7.65 |
| 6 | 1081737.2 | 2468736.94 | 110° 13' 29'' | 0.4 |
| 7 | 1081737.06 | 2468737.32 | 199° 2' 39'' | 5.06 |
| 8 | 1081732.28 | 2468735.67 | 155° 38' 55'' | 3.59 |
| 9 | 1081729.01 | 2468737.15 | 155° 44' 19'' | 1.56 |
| 10 | 1081727.59 | 2468737.79 | 155° 46' 20'' | 1.97 |
| 11 | 1081725.79 | 2468738.6 | 248° 38' 56'' | 4.72 |
| 12 | 1081724.07 | 2468734.2 | 248° 53' 43'' | 2.44 |
| 13 | 1081723.19 | 2468731.92 | 248° 52' 9'' | 3.97 |
| 14 | 1081721.76 | 2468728.22 | 337° 30' 13'' | 2.14 |
| 15 | 1081723.74 | 2468727.4 | 337° 34' 27'' | 1.36 |
| 16 | 1081725 | 2468726.88 | 337° 31' 52'' | 1.75 |
| 17 | 1081726.62 | 2468726.21 | 18° 26' 6'' | 5.88 |
| 18 | 1081732.2 | 2468728.07 | 291° 48' 5'' | 0.38 |
| 19 | 1081732.34 | 2468727.72 | 18° 32' 1'' | 9.19 |
| 20 | 1081741.05 | 2468730.64 | 289° 26' 24'' | 0.36 |
| 21 | 1081741.17 | 2468730.3 | 18° 49' 29'' | 9.3 |
| 1 | 1081749.97 | 2468733.3 |  |  |

Земельный участок :ЗУ5

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081753.45 | 2468742.09 | 68° 27' 32'' | 9.4 |
| 2 | 1081756.9 | 2468750.83 | 198° 32' 10'' | 3.59 |
| 3 | 1081753.5 | 2468749.69 | 198° 29' 46'' | 5.93 |
| 4 | 1081747.88 | 2468747.81 | 107° 52' 43'' | 0.33 |
| 5 | 1081747.78 | 2468748.12 | 198° 33' 8'' | 9.27 |
| 6 | 1081738.99 | 2468745.17 | 110° 22' 35'' | 0.37 |
| 7 | 1081738.86 | 2468745.52 | 199° 34' 31'' | 5.88 |
| 8 | 1081733.32 | 2468743.55 | 153° 45' 15'' | 1.61 |
| 9 | 1081731.88 | 2468744.26 | 153° 35' 13'' | 1.69 |
| 10 | 1081730.37 | 2468745.01 | 153° 26' 6'' | 1.95 |
| 11 | 1081728.63 | 2468745.88 | 248° 29' 37'' | 3.25 |
| 12 | 1081727.44 | 2468742.86 | 248° 49' 39'' | 4.57 |
| 13 | 1081725.79 | 2468738.6 | 335° 46' 20'' | 1.97 |
| 14 | 1081727.59 | 2468737.79 | 335° 44' 19'' | 1.56 |
| 15 | 1081729.01 | 2468737.15 | 335° 38' 55'' | 3.59 |
| 16 | 1081732.28 | 2468735.67 | 19° 2' 39'' | 5.06 |
| 17 | 1081737.06 | 2468737.32 | 290° 13' 29'' | 0.4 |
| 18 | 1081737.2 | 2468736.94 | 18° 40' 18'' | 7.65 |
| 19 | 1081744.45 | 2468739.39 | 288° 26' 6'' | 0.35 |
| 20 | 1081744.56 | 2468739.06 | 18° 49' 15'' | 9.39 |
| 1 | 1081753.45 | 2468742.09 |  |  |

Земельный участок :ЗУ6

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081756.9 | 2468750.83 | 68° 18' 11'' | 9.17 |
| 2 | 1081760.29 | 2468759.35 | 190° 8' 6'' | 3.92 |
| 3 | 1081756.43 | 2468758.66 | 198° 46' 2'' | 6 |
| 4 | 1081750.75 | 2468756.73 | 198° 44' 14'' | 7.19 |
| 5 | 1081743.94 | 2468754.42 | 197° 56' 45'' | 4.45 |
| 6 | 1081739.71 | 2468753.05 | 112° 50' 1'' | 4.12 |
| 7 | 1081738.11 | 2468756.85 | 122° 56' 6'' | 1.89 |
| 8 | 1081737.08 | 2468758.44 | 116° 37' 20'' | 4.49 |
| 9 | 1081735.07 | 2468762.45 | 248° 44' 58'' | 9.66 |
| 10 | 1081731.57 | 2468753.45 | 248° 43' 35'' | 3.83 |
| 11 | 1081730.18 | 2468749.88 | 248° 49' 7'' | 4.29 |
| 12 | 1081728.63 | 2468745.88 | 333° 26' 6'' | 1.95 |
| 13 | 1081730.37 | 2468745.01 | 333° 35' 13'' | 1.69 |
| 14 | 1081731.88 | 2468744.26 | 333° 45' 15'' | 1.61 |
| 15 | 1081733.32 | 2468743.55 | 19° 34' 31'' | 5.88 |
| 16 | 1081738.86 | 2468745.52 | 290° 22' 35'' | 0.37 |
| 17 | 1081738.99 | 2468745.17 | 18° 33' 8'' | 9.27 |
| 18 | 1081747.78 | 2468748.12 | 287° 52' 43'' | 0.33 |
| 19 | 1081747.88 | 2468747.81 | 18° 30' 40'' | 9.51 |
| 1 | 1081756.9 | 2468750.83 |  |  |

Земельный участок :ЗУ7

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081760.29 | 2468759.35 | 68° 26' 40'' | 8.66 |
| 2 | 1081763.47 | 2468767.4 | 179° 50' 39'' | 3.68 |
| 3 | 1081759.79 | 2468767.41 | 198° 46' 2'' | 6 |
| 4 | 1081754.11 | 2468765.48 | 198° 42' 42'' | 7.2 |
| 5 | 1081747.29 | 2468763.17 | 197° 34' 57'' | 4.04 |
| 6 | 1081743.44 | 2468761.95 | 114° 26' 38'' | 2.05 |
| 7 | 1081742.59 | 2468763.82 | 155° 51' 55'' | 1.69 |
| 8 | 1081741.05 | 2468764.51 | 153° 7' 19'' | 1.64 |
| 9 | 1081739.59 | 2468765.25 | 156° 18' 34'' | 3.21 |
| 10 | 1081736.65 | 2468766.54 | 248° 52' 41'' | 4.38 |
| 11 | 1081735.07 | 2468762.45 | 296° 37' 20'' | 4.49 |
| 12 | 1081737.08 | 2468758.44 | 302° 56' 6'' | 1.89 |
| 13 | 1081738.11 | 2468756.85 | 292° 50' 1'' | 4.12 |
| 14 | 1081739.71 | 2468753.05 | 17° 56' 45'' | 4.45 |
| 15 | 1081743.94 | 2468754.42 | 18° 44' 14'' | 7.19 |
| 16 | 1081750.75 | 2468756.73 | 18° 46' 2'' | 6 |
| 17 | 1081756.43 | 2468758.66 | 10° 8' 6'' | 3.92 |
| 1 | 1081760.29 | 2468759.35 |  |  |

Земельный участок :ЗУ8

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081763.47 | 2468767.4 | 70° 58' 28'' | 8.59 |
| 2 | 1081766.27 | 2468775.52 | 160° 19' 51'' | 2.5 |
| 3 | 1081763.92 | 2468776.36 | 199° 9' 43'' | 2.74 |
| 4 | 1081761.33 | 2468775.46 | 197° 43' 4'' | 4.04 |
| 5 | 1081757.48 | 2468774.23 | 198° 42' 42'' | 7.2 |
| 6 | 1081750.66 | 2468771.92 | 198° 33' 31'' | 4.4 |
| 7 | 1081746.49 | 2468770.52 | 107° 48' 50'' | 7.58 |
| 8 | 1081744.17 | 2468777.74 | 121° 47' 25'' | 2.26 |
| 9 | 1081742.98 | 2468779.66 | 96° 55' 6'' | 2.41 |
| 10 | 1081742.69 | 2468782.05 | 248° 43' 10'' | 11.85 |
| 11 | 1081738.39 | 2468771.01 | 248° 43' 51'' | 4.8 |
| 12 | 1081736.65 | 2468766.54 | 336° 18' 34'' | 3.21 |
| 13 | 1081739.59 | 2468765.25 | 333° 7' 19'' | 1.64 |
| 14 | 1081741.05 | 2468764.51 | 335° 51' 55'' | 1.69 |
| 15 | 1081742.59 | 2468763.82 | 294° 26' 38'' | 2.05 |
| 16 | 1081743.44 | 2468761.95 | 17° 34' 57'' | 4.04 |
| 17 | 1081747.29 | 2468763.17 | 18° 42' 42'' | 7.2 |
| 18 | 1081754.11 | 2468765.48 | 18° 46' 2'' | 6 |
| 19 | 1081759.79 | 2468767.41 | 359° 50' 39'' | 3.68 |
| 1 | 1081763.47 | 2468767.4 |  |  |

Земельный участок :ЗУ9

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081766.27 | 2468775.52 | 71° 32' 20'' | 6.95 |
| 2 | 1081768.47 | 2468782.11 | 160° 5' 47'' | 2.47 |
| 3 | 1081766.15 | 2468782.95 | 157° 46' 58'' | 18.94 |
| 4 | 1081748.62 | 2468790.11 | 157° 39' 34'' | 1.58 |
| 5 | 1081747.16 | 2468790.71 | 157° 40' 50'' | 1.03 |
| 6 | 1081746.21 | 2468791.1 | 248° 44' 47'' | 9.71 |
| 7 | 1081742.69 | 2468782.05 | 276° 55' 6'' | 2.41 |
| 8 | 1081742.98 | 2468779.66 | 301° 47' 25'' | 2.26 |
| 9 | 1081744.17 | 2468777.74 | 287° 48' 50'' | 7.58 |
| 10 | 1081746.49 | 2468770.52 | 18° 33' 31'' | 4.4 |
| 11 | 1081750.66 | 2468771.92 | 18° 42' 42'' | 7.2 |
| 12 | 1081757.48 | 2468774.23 | 17° 43' 4'' | 4.04 |
| 13 | 1081761.33 | 2468775.46 | 19° 9' 43'' | 2.74 |
| 14 | 1081763.92 | 2468776.36 | 340° 19' 51'' | 2.5 |
| 1 | 1081766.27 | 2468775.52 |  |  |

Земельный участок :ЗУ10

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081705.53 | 2468686.5 | 68° 41' 13'' | 5.23 |
| 2 | 1081707.43 | 2468691.37 | 68° 49' 20'' | 7.34 |
| 3 | 1081710.08 | 2468698.21 | 157° 7' 35'' | 2.78 |
| 4 | 1081707.52 | 2468699.29 | 118° 47' 26'' | 28.45 |
| 5 | 1081693.82 | 2468724.22 | 249° 18' 13'' | 25.32 |
| 6 | 1081684.87 | 2468700.53 | 249° 19' 26'' | 5.58 |
| 7 | 1081682.9 | 2468695.31 | 338° 43' 43'' | 24.28 |
| 1 | 1081705.53 | 2468686.5 |  |  |

Земельный участок :ЗУ11

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081710.08 | 2468698.21 | 68° 47' 33'' | 4.84 |
| 2 | 1081711.83 | 2468702.72 | 68° 44' 35'' | 4.69 |
| 3 | 1081713.53 | 2468707.09 | 158° 49' 58'' | 2.85 |
| 4 | 1081710.87 | 2468708.12 | 118° 46' 16'' | 28.46 |
| 5 | 1081697.17 | 2468733.07 | 249° 16' 0'' | 9.46 |
| 6 | 1081693.82 | 2468724.22 | 298° 47' 26'' | 28.45 |
| 7 | 1081707.52 | 2468699.29 | 337° 7' 35'' | 2.78 |
| 1 | 1081710.08 | 2468698.21 |  |  |

Земельный участок :ЗУ12

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081714.35 | 2468709.19 | 68° 40' 56'' | 1.76 |
| 2 | 1081714.99 | 2468710.83 | 68° 46' 27'' | 2.4 |
| 3 | 1081715.86 | 2468713.07 | 68° 42' 10'' | 3.17 |
| 4 | 1081717.01 | 2468716.02 | 158° 35' 52'' | 2.93 |
| 5 | 1081714.28 | 2468717.09 | 119° 31' 27'' | 6.76 |
| 6 | 1081710.95 | 2468722.97 | 118° 43' 43'' | 21.68 |
| 7 | 1081700.53 | 2468741.98 | 249° 20' 18'' | 9.52 |
| 8 | 1081697.17 | 2468733.07 | 298° 46' 16'' | 28.46 |
| 9 | 1081710.87 | 2468708.12 | 338° 49' 58'' | 2.85 |
| 10 | 1081713.53 | 2468707.09 | 68° 40' 14'' | 2.25 |
| 1 | 1081714.35 | 2468709.19 |  |  |

Земельный участок :ЗУ13

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081717.01 | 2468716.02 | 68° 47' 21'' | 5.22 |
| 2 | 1081718.9 | 2468720.89 | 68° 46' 17'' | 4.09 |
| 3 | 1081720.38 | 2468724.7 | 158° 18' 18'' | 3 |
| 4 | 1081717.59 | 2468725.81 | 118° 45' 29'' | 28.52 |
| 5 | 1081703.87 | 2468750.81 | 251° 33' 54'' | 0.03 |
| 6 | 1081703.86 | 2468750.78 | 249° 16' 22'' | 9.41 |
| 7 | 1081700.53 | 2468741.98 | 298° 43' 43'' | 21.68 |
| 8 | 1081710.95 | 2468722.97 | 299° 31' 27'' | 6.76 |
| 9 | 1081714.28 | 2468717.09 | 338° 35' 52'' | 2.93 |
| 1 | 1081717.01 | 2468716.02 |  |  |

Земельный участок :ЗУ14

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081720.38 | 2468724.7 | 68° 35' 33'' | 3.78 |
| 2 | 1081721.76 | 2468728.22 | 68° 52' 9'' | 3.97 |
| 3 | 1081723.19 | 2468731.92 | 68° 53' 43'' | 2.44 |
| 4 | 1081724.07 | 2468734.2 | 158° 20' 11'' | 3.09 |
| 5 | 1081721.2 | 2468735.34 | 122° 33' 9'' | 8.1 |
| 6 | 1081716.84 | 2468742.17 | 118° 47' 4'' | 19.98 |
| 7 | 1081707.22 | 2468759.68 | 249° 18' 34'' | 9.48 |
| 8 | 1081703.87 | 2468750.81 | 298° 45' 29'' | 28.52 |
| 9 | 1081717.59 | 2468725.81 | 338° 18' 18'' | 3 |
| 1 | 1081720.38 | 2468724.7 |  |  |

Земельный участок :ЗУ15

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081724.07 | 2468734.2 | 68° 38' 56'' | 4.72 |
| 2 | 1081725.79 | 2468738.6 | 68° 49' 39'' | 4.57 |
| 3 | 1081727.44 | 2468742.86 | 158° 13' 56'' | 3.15 |
| 4 | 1081724.51 | 2468744.03 | 122° 54' 19'' | 5.67 |
| 5 | 1081721.43 | 2468748.79 | 118° 44' 3'' | 22.57 |
| 6 | 1081710.58 | 2468768.58 | 249° 19' 1'' | 9.51 |
| 7 | 1081707.22 | 2468759.68 | 298° 47' 4'' | 19.98 |
| 8 | 1081716.84 | 2468742.17 | 302° 33' 9'' | 8.1 |
| 9 | 1081721.2 | 2468735.34 | 338° 20' 11'' | 3.09 |
| 1 | 1081724.07 | 2468734.2 |  |  |

Земельный участок :ЗУ16

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081727.44 | 2468742.86 | 68° 29' 37'' | 3.25 |
| 2 | 1081728.63 | 2468745.88 | 68° 49' 7'' | 4.29 |
| 3 | 1081730.18 | 2468749.88 | 68° 43' 35'' | 3.83 |
| 4 | 1081731.57 | 2468753.45 | 155° 24' 44'' | 3.63 |
| 5 | 1081728.27 | 2468754.96 | 122° 12' 24'' | 6.64 |
| 6 | 1081724.73 | 2468760.58 | 122° 41' 51'' | 20.01 |
| 7 | 1081713.92 | 2468777.42 | 249° 18' 7'' | 9.45 |
| 8 | 1081710.58 | 2468768.58 | 298° 44' 3'' | 22.57 |
| 9 | 1081721.43 | 2468748.79 | 302° 54' 19'' | 5.67 |
| 10 | 1081724.51 | 2468744.03 | 338° 13' 56'' | 3.15 |
| 1 | 1081727.44 | 2468742.86 |  |  |

Земельный участок :ЗУ17

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081731.57 | 2468753.45 | 68° 44' 58'' | 9.66 |
| 2 | 1081735.07 | 2468762.45 | 164° 1' 43'' | 3.02 |
| 3 | 1081732.17 | 2468763.28 | 126° 2' 25'' | 6.49 |
| 4 | 1081728.35 | 2468768.53 | 121° 54' 24'' | 20.94 |
| 5 | 1081717.28 | 2468786.31 | 249° 17' 45'' | 9.5 |
| 6 | 1081713.92 | 2468777.42 | 302° 41' 51'' | 20.01 |
| 7 | 1081724.73 | 2468760.58 | 302° 12' 24'' | 6.64 |
| 8 | 1081728.27 | 2468754.96 | 335° 24' 44'' | 3.63 |
| 1 | 1081731.57 | 2468753.45 |  |  |

Земельный участок :ЗУ18

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081735.07 | 2468762.45 | 68° 52' 41'' | 4.38 |
| 2 | 1081736.65 | 2468766.54 | 68° 43' 51'' | 4.8 |
| 3 | 1081738.39 | 2468771.01 | 156° 36' 40'' | 3.95 |
| 4 | 1081734.76 | 2468772.58 | 121° 24' 43'' | 6.14 |
| 5 | 1081731.56 | 2468777.82 | 120° 17' 30'' | 21.05 |
| 6 | 1081720.94 | 2468796 | 249° 18' 29'' | 10.36 |
| 7 | 1081717.28 | 2468786.31 | 301° 54' 24'' | 20.94 |
| 8 | 1081728.35 | 2468768.53 | 306° 2' 25'' | 6.49 |
| 9 | 1081732.17 | 2468763.28 | 344° 1' 43'' | 3.02 |
| 1 | 1081735.07 | 2468762.45 |  |  |

Земельный участок :ЗУ19

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081738.39 | 2468771.01 | 68° 43' 10'' | 11.85 |
| 2 | 1081742.69 | 2468782.05 | 68° 44' 47'' | 9.71 |
| 3 | 1081746.21 | 2468791.1 | 68° 47' 16'' | 7.77 |
| 4 | 1081749.02 | 2468798.34 | 158° 45' 2'' | 25.44 |
| 5 | 1081725.31 | 2468807.56 | 249° 17' 31'' | 12.36 |
| 6 | 1081720.94 | 2468796 | 300° 17' 30'' | 21.05 |
| 7 | 1081731.56 | 2468777.82 | 301° 24' 43'' | 6.14 |
| 8 | 1081734.76 | 2468772.58 | 336° 36' 40'' | 3.95 |
| 1 | 1081738.39 | 2468771.01 |  |  |

Земельный участок :ЗУ20

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081808.94 | 2468830.2 | 50° 3' 9'' | 51.15 |
| 2 | 1081841.78 | 2468869.41 | 146° 23' 53'' | 83.01 |
| 3 | 1081772.64 | 2468915.35 | 246° 17' 47'' | 110.99 |
| 4 | 1081728.02 | 2468813.72 | 339° 7' 17'' | 62.15 |
| 5 | 1081786.09 | 2468791.57 | 59° 23' 43'' | 44.88 |
| 1 | 1081808.94 | 2468830.2 |  |  |

Земельный участок :ЗУ21

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081841.78 | 2468869.41 | 50° 2' 59'' | 24.34 |
| 2 | 1081857.41 | 2468888.07 | 139° 25' 42'' | 25.09 |
| 3 | 1081838.35 | 2468904.39 | 139° 14' 30'' | 2.77 |
| 4 | 1081836.25 | 2468906.2 | 139° 10' 3'' | 33.86 |
| 5 | 1081810.63 | 2468928.34 | 139° 13' 28'' | 4.99 |
| 6 | 1081806.85 | 2468931.6 | 184° 16' 37'' | 25.61 |
| 7 | 1081781.31 | 2468929.69 | 230° 0' 54'' | 7.77 |
| 8 | 1081776.32 | 2468923.74 | 246° 19' 1'' | 9.16 |
| 9 | 1081772.64 | 2468915.35 | 326° 23' 53'' | 83.01 |
| 1 | 1081841.78 | 2468869.41 |  |  |

Земельный участок :ЗУ22

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081857.41 | 2468888.07 | 50° 3' 29'' | 25.83 |
| 2 | 1081873.99 | 2468907.87 | 141° 58' 54'' | 85.11 |
| 3 | 1081806.94 | 2468960.29 | 230° 3' 4'' | 39.92 |
| 4 | 1081781.31 | 2468929.69 | 4° 16' 37'' | 25.61 |
| 5 | 1081806.85 | 2468931.6 | 319° 13' 28'' | 4.99 |
| 6 | 1081810.63 | 2468928.34 | 319° 10' 3'' | 33.86 |
| 7 | 1081836.25 | 2468906.2 | 319° 14' 30'' | 2.77 |
| 8 | 1081838.35 | 2468904.39 | 319° 25' 42'' | 25.09 |
| 1 | 1081857.41 | 2468888.07 |  |  |

Земельный участок :ЗУ23

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081735.14 | 2468695.83 | 68° 25' 47'' | 11.97 |
| 2 | 1081739.54 | 2468706.96 | 199° 3' 4'' | 2.94 |
| 3 | 1081736.76 | 2468706 | 198° 58' 54'' | 5.96 |
| 4 | 1081731.12 | 2468704.06 | 109° 26' 24'' | 0.36 |
| 5 | 1081731 | 2468704.4 | 198° 42' 5'' | 6.8 |
| 6 | 1081724.56 | 2468702.22 | 107° 16' 53'' | 0.47 |
| 7 | 1081724.42 | 2468702.67 | 198° 49' 51'' | 5.95 |
| 8 | 1081718.79 | 2468700.75 | 180° 28' 4'' | 2.45 |
| 9 | 1081716.34 | 2468700.73 | 156° 11' 27'' | 4.93 |
| 10 | 1081711.83 | 2468702.72 | 248° 47' 33'' | 4.84 |
| 11 | 1081710.08 | 2468698.21 | 248° 49' 20'' | 7.34 |
| 12 | 1081707.43 | 2468691.37 | 248° 41' 13'' | 5.23 |
| 13 | 1081705.53 | 2468686.5 | 338° 51' 10'' | 4.88 |
| 14 | 1081710.08 | 2468684.74 | 70° 38' 10'' | 2.93 |
| 15 | 1081711.05 | 2468687.5 | 19° 4' 29'' | 25.49 |
| 1 | 1081735.14 | 2468695.83 |  |  |

Элемент планировочной структуры 02:06:03

Земельный участок :ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081595.89 | 2468724.84 | 68° 21' 59'' | 31.06 |
| 2 | 1081607.34 | 2468753.71 | 71° 4' 50'' | 2.99 |
| 3 | 1081608.31 | 2468756.54 | 158° 49' 50'' | 34 |
| 4 | 1081576.6 | 2468768.82 | 248° 43' 8'' | 27.19 |
| 5 | 1081566.73 | 2468743.48 | 248° 41' 58'' | 13.6 |
| 6 | 1081561.79 | 2468730.81 | 338° 56' 57'' | 34.02 |
| 7 | 1081593.54 | 2468718.59 | 69° 23' 37'' | 6.68 |
| 1 | 1081595.89 | 2468724.84 |  |  |

Земельный участок :ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081617.61 | 2468719.77 | 68° 44' 14'' | 28.84 |
| 2 | 1081628.07 | 2468746.65 | 62° 5' 19'' | 2.09 |
| 3 | 1081629.05 | 2468748.5 | 158° 48' 39'' | 22.24 |
| 4 | 1081608.31 | 2468756.54 | 251° 4' 50'' | 2.99 |
| 5 | 1081607.34 | 2468753.71 | 248° 21' 59'' | 31.06 |
| 6 | 1081595.89 | 2468724.84 | 249° 23' 37'' | 6.68 |
| 7 | 1081593.54 | 2468718.59 | 338° 55' 4'' | 22.05 |
| 8 | 1081614.11 | 2468710.66 | 68° 59' 1'' | 9.76 |
| 1 | 1081617.61 | 2468719.77 |  |  |

Земельный участок :ЗУ3

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081640.62 | 2468710.82 | 68° 18' 7'' | 28.83 |
| 2 | 1081651.28 | 2468737.61 | 68° 29' 55'' | 2.13 |
| 3 | 1081652.06 | 2468739.59 | 158° 49' 57'' | 24.67 |
| 4 | 1081629.05 | 2468748.5 | 242° 5' 19'' | 2.09 |
| 5 | 1081628.07 | 2468746.65 | 248° 44' 14'' | 28.84 |
| 6 | 1081617.61 | 2468719.77 | 249° 0' 17'' | 9.77 |
| 7 | 1081614.11 | 2468710.65 | 338° 58' 39'' | 24.73 |
| 8 | 1081637.19 | 2468701.78 | 69° 13' 19'' | 9.67 |
| 1 | 1081640.62 | 2468710.82 |  |  |

Земельный участок :ЗУ4

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081665.24 | 2468690.98 | 69° 19' 39'' | 43.74 |
| 2 | 1081680.68 | 2468731.9 | 158° 44' 58'' | 0.39 |
| 3 | 1081680.32 | 2468732.04 | 158° 38' 43'' | 29.05 |
| 4 | 1081653.26 | 2468742.62 | 248° 23' 40'' | 3.26 |
| 5 | 1081652.06 | 2468739.59 | 248° 29' 55'' | 2.13 |
| 6 | 1081651.28 | 2468737.61 | 248° 18' 7'' | 28.83 |
| 7 | 1081640.62 | 2468710.82 | 249° 13' 19'' | 9.67 |
| 8 | 1081637.19 | 2468701.78 | 338° 56' 31'' | 30.06 |
| 1 | 1081665.24 | 2468690.98 |  |  |

Земельный участок :ЗУ5

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081770.42 | 2468947.8 | 50° 3' 55'' | 32.36 |
| 2 | 1081791.19 | 2468972.61 | 141° 58' 24'' | 38.44 |
| 3 | 1081760.91 | 2468996.29 | 230° 7' 7'' | 26.15 |
| 4 | 1081744.14 | 2468976.22 | 248° 46' 38'' | 6.44 |
| 5 | 1081741.81 | 2468970.22 | 321° 54' 59'' | 36.35 |
| 1 | 1081770.42 | 2468947.8 |  |  |
| 6 | 1081768.3 | 2468988.54 | 90° 30' 9'' | 1.14 |
| 7 | 1081768.29 | 2468989.68 | 180° 31' 32'' | 1.09 |
| 8 | 1081767.2 | 2468989.67 | 270° 0' 0'' | 1.13 |
| 9 | 1081767.2 | 2468988.54 | 0° 0' 0'' | 1.1 |
| 6 | 1081768.3 | 2468988.54 |  |  |

Элемент планировочной структуры 02:06:04

Земельный участок :ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081631.44 | 2468821.56 | 68° 46' 45'' | 30.06 |
| 2 | 1081642.32 | 2468849.58 | 68° 44' 31'' | 3.92 |
| 3 | 1081643.74 | 2468853.23 | 158° 46' 55'' | 31.91 |
| 4 | 1081613.99 | 2468864.78 | 248° 42' 60'' | 37.8 |
| 5 | 1081600.27 | 2468829.56 | 336° 54' 54'' | 1.99 |
| 6 | 1081602.1 | 2468828.78 | 338° 8' 30'' | 29.97 |
| 7 | 1081629.92 | 2468817.62 | 68° 54' 15'' | 4.22 |
| 1 | 1081631.44 | 2468821.56 |  |  |

Земельный участок :ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081643.74 | 2468853.23 | 68° 43' 56'' | 11.96 |
| 2 | 1081648.08 | 2468864.38 | 68° 45' 20'' | 25.03 |
| 3 | 1081657.15 | 2468887.71 | 158° 50' 33'' | 31.89 |
| 4 | 1081627.41 | 2468899.22 | 248° 42' 39'' | 36.96 |
| 5 | 1081613.99 | 2468864.78 | 338° 46' 55'' | 31.91 |
| 1 | 1081643.74 | 2468853.23 |  |  |

Земельный участок :ЗУ3

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081675.14 | 2468853.88 | 68° 46' 3'' | 43.02 |
| 2 | 1081690.72 | 2468893.98 | 158° 44' 29'' | 29.01 |
| 3 | 1081663.68 | 2468904.5 | 248° 44' 52'' | 18.02 |
| 4 | 1081657.15 | 2468887.71 | 248° 45' 20'' | 25.03 |
| 5 | 1081648.08 | 2468864.38 | 338° 47' 33'' | 29.03 |
| 1 | 1081675.14 | 2468853.88 |  |  |

Земельный участок :ЗУ4

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081657.15 | 2468887.71 | 68° 44' 52'' | 18.02 |
| 2 | 1081663.68 | 2468904.5 | 68° 42' 10'' | 19 |
| 3 | 1081670.58 | 2468922.2 | 158° 50' 10'' | 31.88 |
| 4 | 1081640.85 | 2468933.71 | 248° 42' 37'' | 37.02 |
| 5 | 1081627.41 | 2468899.22 | 338° 50' 33'' | 31.89 |
| 1 | 1081657.15 | 2468887.71 |  |  |

Земельный участок :ЗУ5

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081670.58 | 2468922.2 | 68° 46' 57'' | 26.97 |
| 2 | 1081680.34 | 2468947.34 | 68° 50' 4'' | 11.88 |
| 3 | 1081684.63 | 2468958.42 | 158° 47' 49'' | 31.82 |
| 4 | 1081654.96 | 2468969.93 | 243° 26' 6'' | 0.04 |
| 5 | 1081654.94 | 2468969.89 | 248° 43' 19'' | 38.83 |
| 6 | 1081640.85 | 2468933.71 | 338° 50' 10'' | 31.88 |
| 1 | 1081670.58 | 2468922.2 |  |  |

Земельный участок :ЗУ6

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081707.4 | 2468936.86 | 68° 43' 25'' | 45.99 |
| 2 | 1081724.09 | 2468979.72 | 158° 27' 54'' | 20.76 |
| 3 | 1081704.78 | 2468987.34 | 248° 39' 50'' | 31.55 |
| 4 | 1081693.3 | 2468957.95 | 159° 45' 5'' | 8.29 |
| 5 | 1081685.52 | 2468960.82 | 249° 39' 13'' | 2.56 |
| 6 | 1081684.63 | 2468958.42 | 248° 50' 4'' | 11.88 |
| 7 | 1081680.34 | 2468947.34 | 338° 49' 45'' | 29.02 |
| 1 | 1081707.4 | 2468936.86 |  |  |

Земельный участок :ЗУ7

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081693.3 | 2468957.95 | 68° 39' 50'' | 31.55 |
| 2 | 1081704.78 | 2468987.34 | 159° 14' 36'' | 8.35 |
| 3 | 1081696.97 | 2468990.3 | 158° 47' 10'' | 21.92 |
| 4 | 1081676.54 | 2468998.23 | 158° 17' 6'' | 9.84 |
| 5 | 1081667.4 | 2469001.87 | 248° 43' 12'' | 34.28 |
| 6 | 1081654.96 | 2468969.93 | 338° 47' 49'' | 31.82 |
| 7 | 1081684.63 | 2468958.42 | 69° 39' 13'' | 2.56 |
| 8 | 1081685.52 | 2468960.82 | 339° 45' 5'' | 8.29 |
| 1 | 1081693.3 | 2468957.95 |  |  |

Земельный участок :ЗУ8

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081726.69 | 2468986.53 | 50° 7' 14'' | 25.83 |
| 2 | 1081743.25 | 2469006.35 | 50° 13' 9'' | 2.95 |
| 3 | 1081745.14 | 2469008.62 | 141° 59' 38'' | 27.24 |
| 4 | 1081723.68 | 2469025.39 | 179° 54' 42'' | 12.98 |
| 5 | 1081710.7 | 2469025.41 | 248° 39' 20'' | 8.85 |
| 6 | 1081707.48 | 2469017.17 | 248° 38' 15'' | 28.85 |
| 7 | 1081696.97 | 2468990.3 | 339° 14' 36'' | 8.35 |
| 8 | 1081704.78 | 2468987.34 | 338° 27' 54'' | 20.76 |
| 9 | 1081724.09 | 2468979.72 | 69° 6' 13'' | 7.29 |
| 1 | 1081726.69 | 2468986.53 |  |  |

Земельный участок :ЗУ9

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081696.97 | 2468990.3 | 68° 38' 15'' | 28.85 |
| 2 | 1081707.48 | 2469017.17 | 68° 39' 20'' | 8.85 |
| 3 | 1081710.7 | 2469025.41 | 179° 55' 58'' | 34.11 |
| 4 | 1081676.59 | 2469025.45 | 248° 42' 26'' | 25.31 |
| 5 | 1081667.4 | 2469001.87 | 338° 17' 6'' | 9.84 |
| 6 | 1081676.54 | 2468998.23 | 338° 47' 10'' | 21.92 |
| 1 | 1081696.97 | 2468990.3 |  |  |

Земельный участок :ЗУ10

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081583.9 | 2468782.08 | 68° 42' 29'' | 50.12 |
| 2 | 1081602.1 | 2468828.78 | 156° 54' 54'' | 1.99 |
| 3 | 1081600.27 | 2468829.56 | 248° 42' 42'' | 50.18 |
| 4 | 1081582.05 | 2468782.8 | 338° 44' 4'' | 1.99 |
| 1 | 1081583.9 | 2468782.08 |  |  |

Элемент планировочной структуры 02:06:05

Земельный участок :ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081541.87 | 2468743.84 | 68° 55' 5'' | 44.37 |
| 2 | 1081557.83 | 2468785.24 | 159° 4' 58'' | 6.5 |
| 3 | 1081551.76 | 2468787.56 | 158° 25' 43'' | 0.92 |
| 4 | 1081550.9 | 2468787.9 | 158° 52' 49'' | 9.99 |
| 5 | 1081541.58 | 2468791.5 | 248° 46' 17'' | 36.59 |
| 6 | 1081528.33 | 2468757.39 | 247° 54' 31'' | 1.83 |
| 7 | 1081527.64 | 2468755.69 | 158° 45' 2'' | 29.88 |
| 8 | 1081499.79 | 2468766.52 | 248° 44' 41'' | 6.04 |
| 9 | 1081497.6 | 2468760.89 | 338° 56' 11'' | 47.44 |
| 1 | 1081541.87 | 2468743.84 |  |  |

Земельный участок :ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081557.83 | 2468785.24 | 68° 55' 24'' | 36.71 |
| 2 | 1081571.03 | 2468819.49 | 159° 57' 17'' | 6.3 |
| 3 | 1081565.11 | 2468821.65 | 160° 9' 33'' | 1.03 |
| 4 | 1081564.14 | 2468822 | 158° 44' 1'' | 14.92 |
| 5 | 1081550.24 | 2468827.41 | 248° 48' 2'' | 36.59 |
| 6 | 1081537.01 | 2468793.3 | 338° 30' 7'' | 4.91 |
| 7 | 1081541.58 | 2468791.5 | 338° 52' 49'' | 9.99 |
| 8 | 1081550.9 | 2468787.9 | 338° 25' 43'' | 0.92 |
| 9 | 1081551.76 | 2468787.56 | 339° 4' 58'' | 6.5 |
| 1 | 1081557.83 | 2468785.24 |  |  |

Земельный участок :ЗУ3

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081587.95 | 2468839.28 | 68° 42' 60'' | 11.71 |
| 2 | 1081592.2 | 2468850.19 | 158° 43' 39'' | 14.88 |
| 3 | 1081578.33 | 2468855.59 | 152° 15' 57'' | 1.1 |
| 4 | 1081577.36 | 2468856.1 | 159° 1' 42'' | 10 |
| 5 | 1081568.02 | 2468859.68 | 158° 58' 15'' | 9.78 |
| 6 | 1081558.89 | 2468863.19 | 249° 14' 24'' | 36.48 |
| 7 | 1081545.96 | 2468829.08 | 338° 41' 6'' | 4.59 |
| 8 | 1081550.24 | 2468827.41 | 338° 44' 1'' | 14.92 |
| 9 | 1081564.14 | 2468822 | 340° 9' 33'' | 1.03 |
| 10 | 1081565.11 | 2468821.65 | 339° 57' 17'' | 6.3 |
| 11 | 1081571.03 | 2468819.49 | 68° 54' 55'' | 24.35 |
| 12 | 1081579.79 | 2468842.21 | 340° 14' 54'' | 8.67 |
| 1 | 1081587.95 | 2468839.28 |  |  |

Земельный участок :ЗУ4

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081592.2 | 2468850.19 | 68° 42' 45'' | 36.03 |
| 2 | 1081605.28 | 2468883.76 | 158° 41' 24'' | 25.98 |
| 3 | 1081581.08 | 2468893.2 | 248° 40' 34'' | 8.91 |
| 4 | 1081577.84 | 2468884.9 | 248° 43' 31'' | 27.06 |
| 5 | 1081568.02 | 2468859.68 | 339° 1' 42'' | 10 |
| 6 | 1081577.36 | 2468856.1 | 332° 15' 57'' | 1.1 |
| 7 | 1081578.33 | 2468855.59 | 338° 43' 39'' | 14.88 |
| 1 | 1081592.2 | 2468850.19 |  |  |

Земельный участок :ЗУ5

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081605.28 | 2468883.76 | 68° 42' 15'' | 35.99 |
| 2 | 1081618.35 | 2468917.29 | 158° 39' 9'' | 26.01 |
| 3 | 1081594.12 | 2468926.76 | 248° 43' 59'' | 17.92 |
| 4 | 1081587.62 | 2468910.06 | 248° 47' 55'' | 18.08 |
| 5 | 1081581.08 | 2468893.2 | 338° 41' 24'' | 25.98 |
| 1 | 1081605.28 | 2468883.76 |  |  |

Земельный участок :ЗУ6

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081618.35 | 2468917.29 | 68° 43' 17'' | 36.02 |
| 2 | 1081631.42 | 2468950.85 | 158° 28' 50'' | 26.03 |
| 3 | 1081607.2 | 2468960.4 | 248° 44' 34'' | 26.98 |
| 4 | 1081597.42 | 2468935.26 | 248° 46' 55'' | 9.12 |
| 5 | 1081594.12 | 2468926.76 | 338° 39' 9'' | 26.01 |
| 1 | 1081618.35 | 2468917.29 |  |  |

Земельный участок :ЗУ7

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081631.45 | 2468950.92 | 68° 42' 26'' | 35.77 |
| 2 | 1081644.44 | 2468984.25 | 157° 29' 2'' | 29.77 |
| 3 | 1081616.94 | 2468995.65 | 248° 21' 23'' | 36.39 |
| 4 | 1081603.52 | 2468961.83 | 338° 45' 52'' | 3.95 |
| 5 | 1081607.2 | 2468960.4 | 338° 28' 50'' | 26.03 |
| 6 | 1081631.42 | 2468950.85 | 66° 48' 5'' | 0.08 |
| 1 | 1081631.45 | 2468950.92 |  |  |

Земельный участок :ЗУ8

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081644.44 | 2468984.25 | 68° 42' 48'' | 44.24 |
| 2 | 1081660.5 | 2469025.47 | 179° 56' 46'' | 31.96 |
| 3 | 1081628.54 | 2469025.5 | 248° 46' 2'' | 20.21 |
| 4 | 1081621.22 | 2469006.66 | 248° 45' 25'' | 11.81 |
| 5 | 1081616.94 | 2468995.65 | 337° 29' 2'' | 29.77 |
| 1 | 1081644.44 | 2468984.25 |  |  |

Земельный участок :ЗУ9

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081616.94 | 2468995.65 | 68° 45' 25'' | 11.81 |
| 2 | 1081621.22 | 2469006.66 | 68° 46' 2'' | 20.21 |
| 3 | 1081628.54 | 2469025.5 | 180° 3' 43'' | 46.31 |
| 4 | 1081582.23 | 2469025.45 | 270° 0' 0'' | 22.84 |
| 5 | 1081582.23 | 2469002.61 | 348° 39' 41'' | 35.4 |
| 1 | 1081616.94 | 2468995.65 |  |  |

Земельный участок :ЗУ10

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081603.52 | 2468961.83 | 68° 21' 23'' | 36.39 |
| 2 | 1081616.94 | 2468995.65 | 168° 39' 41'' | 35.4 |
| 3 | 1081582.23 | 2469002.61 | 270° 0' 0'' | 24.03 |
| 4 | 1081582.23 | 2468978.58 | 248° 48' 7'' | 7.94 |
| 5 | 1081579.36 | 2468971.18 | 338° 50' 36'' | 25.91 |
| 1 | 1081603.52 | 2468961.83 |  |  |

Земельный участок :ЗУ11

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081587.62 | 2468910.06 | 68° 43' 59'' | 17.92 |
| 2 | 1081594.12 | 2468926.76 | 68° 46' 55'' | 9.12 |
| 3 | 1081597.42 | 2468935.26 | 158° 59' 24'' | 29.84 |
| 4 | 1081569.56 | 2468945.96 | 248° 44' 38'' | 27.11 |
| 5 | 1081559.73 | 2468920.69 | 339° 8' 10'' | 29.85 |
| 1 | 1081587.62 | 2468910.06 |  |  |

Земельный участок :ЗУ12

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081577.84 | 2468884.9 | 68° 40' 34'' | 8.91 |
| 2 | 1081581.08 | 2468893.2 | 68° 47' 55'' | 18.08 |
| 3 | 1081587.62 | 2468910.06 | 159° 8' 10'' | 29.85 |
| 4 | 1081559.73 | 2468920.69 | 248° 47' 17'' | 26.89 |
| 5 | 1081550 | 2468895.62 | 338° 56' 26'' | 29.83 |
| 1 | 1081577.84 | 2468884.9 |  |  |

Элемент планировочной структуры 02:06:06

Земельный участок :ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081482.67 | 2468763.89 | 68° 45' 48'' | 25.62 |
| 2 | 1081491.95 | 2468787.77 | 159° 26' 38'' | 0.17 |
| 3 | 1081491.79 | 2468787.83 | 69° 6' 26'' | 1.99 |
| 4 | 1081492.5 | 2468789.69 | 337° 37' 12'' | 0.18 |
| 5 | 1081492.67 | 2468789.62 | 68° 45' 17'' | 22.96 |
| 6 | 1081500.99 | 2468811.02 | 159° 25' 22'' | 28.51 |
| 7 | 1081474.3 | 2468821.04 | 247° 41' 4'' | 11.59 |
| 8 | 1081469.9 | 2468810.32 | 247° 41' 48'' | 38.58 |
| 9 | 1081455.26 | 2468774.63 | 338° 36' 12'' | 29.44 |
| 1 | 1081482.67 | 2468763.89 |  |  |

Земельный участок :ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081455.26 | 2468774.63 | 67° 41' 48'' | 38.58 |
| 2 | 1081469.9 | 2468810.32 | 158° 44' 58'' | 26.27 |
| 3 | 1081445.42 | 2468819.84 | 248° 44' 14'' | 43.27 |
| 4 | 1081429.73 | 2468779.52 | 338° 56' 0'' | 25.48 |
| 5 | 1081453.51 | 2468770.36 | 67° 42' 52'' | 4.61 |
| 1 | 1081455.26 | 2468774.63 |  |  |

Земельный участок :ЗУ3

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081502.79 | 2468815.65 | 153° 26' 6'' | 0.04 |
| 2 | 1081502.75 | 2468815.67 | 69° 12' 33'' | 2 |
| 3 | 1081503.46 | 2468817.54 | 341° 33' 54'' | 0.06 |
| 4 | 1081503.52 | 2468817.52 | 68° 44' 55'' | 31.73 |
| 5 | 1081515.02 | 2468847.09 | 158° 46' 11'' | 29.24 |
| 6 | 1081487.76 | 2468857.68 | 248° 50' 42'' | 5.6 |
| 7 | 1081485.74 | 2468852.46 | 249° 59' 36'' | 33.44 |
| 8 | 1081474.3 | 2468821.04 | 339° 25' 22'' | 28.51 |
| 9 | 1081500.99 | 2468811.02 | 68° 45' 20'' | 4.97 |
| 1 | 1081502.79 | 2468815.65 |  |  |

Земельный участок :ЗУ4

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081515.02 | 2468847.09 | 68° 45' 55'' | 39.62 |
| 2 | 1081529.37 | 2468884.02 | 158° 46' 51'' | 29.23 |
| 3 | 1081502.12 | 2468894.6 | 248° 44' 47'' | 39.61 |
| 4 | 1081487.76 | 2468857.68 | 338° 46' 11'' | 29.24 |
| 1 | 1081515.02 | 2468847.09 |  |  |

Земельный участок :ЗУ5

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081487.76 | 2468857.68 | 68° 44' 47'' | 39.61 |
| 2 | 1081502.12 | 2468894.6 | 159° 15' 23'' | 25.75 |
| 3 | 1081478.04 | 2468903.72 | 248° 45' 41'' | 45 |
| 4 | 1081461.74 | 2468861.78 | 338° 46' 38'' | 25.75 |
| 5 | 1081485.74 | 2468852.46 | 68° 50' 42'' | 5.6 |
| 1 | 1081487.76 | 2468857.68 |  |  |

Земельный участок :ЗУ6

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081532.89 | 2468893.06 | 68° 45' 30'' | 30.03 |
| 2 | 1081543.77 | 2468921.05 | 158° 40' 31'' | 29.23 |
| 3 | 1081516.54 | 2468931.68 | 248° 46' 24'' | 30 |
| 4 | 1081505.68 | 2468903.72 | 338° 36' 23'' | 29.22 |
| 1 | 1081532.89 | 2468893.06 |  |  |

Земельный участок :ЗУ7

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081543.77 | 2468921.05 | 68° 45' 16'' | 30.05 |
| 2 | 1081554.66 | 2468949.06 | 158° 46' 26'' | 29.22 |
| 3 | 1081527.42 | 2468959.64 | 248° 44' 15'' | 30 |
| 4 | 1081516.54 | 2468931.68 | 338° 40' 31'' | 29.23 |
| 1 | 1081543.77 | 2468921.05 |  |  |

Земельный участок :ЗУ8

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081554.66 | 2468949.06 | 68° 45' 31'' | 26.41 |
| 2 | 1081564.23 | 2468973.68 | 90° 0' 0'' | 21.87 |
| 3 | 1081564.23 | 2468995.55 | 180° 4' 57'' | 34.67 |
| 4 | 1081529.56 | 2468995.5 | 270° 9' 11'' | 29.94 |
| 5 | 1081529.64 | 2468965.56 | 249° 26' 38'' | 6.32 |
| 6 | 1081527.42 | 2468959.64 | 338° 46' 26'' | 29.22 |
| 1 | 1081554.66 | 2468949.06 |  |  |

Земельный участок :ЗУ9

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081564.23 | 2468995.55 | 90° 0' 0'' | 29.89 |
| 2 | 1081564.23 | 2469025.44 | 179° 56' 2'' | 34.67 |
| 3 | 1081529.56 | 2469025.48 | 270° 0' 0'' | 0.05 |
| 4 | 1081529.56 | 2469025.43 | 270° 0' 0'' | 29.93 |
| 5 | 1081529.56 | 2468995.5 | 0° 4' 57'' | 34.67 |
| 1 | 1081564.23 | 2468995.55 |  |  |

Земельный участок :ЗУ10

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081481.06 | 2468759.75 | 68° 44' 58'' | 4.44 |
| 2 | 1081482.67 | 2468763.89 | 158° 36' 12'' | 29.44 |
| 3 | 1081455.26 | 2468774.63 | 247° 42' 52'' | 4.61 |
| 4 | 1081453.51 | 2468770.36 | 338° 56' 15'' | 29.52 |
| 1 | 1081481.06 | 2468759.75 |  |  |

Земельный участок :ЗУ11

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081529.37 | 2468884.02 | 68° 43' 30'' | 9.7 |
| 2 | 1081532.89 | 2468893.06 | 158° 36' 23'' | 29.22 |
| 3 | 1081505.68 | 2468903.72 | 158° 47' 36'' | 25.76 |
| 4 | 1081481.66 | 2468913.04 | 248° 46' 24'' | 10 |
| 5 | 1081478.04 | 2468903.72 | 339° 15' 23'' | 25.75 |
| 6 | 1081502.12 | 2468894.6 | 338° 46' 51'' | 29.23 |
| 1 | 1081529.37 | 2468884.02 |  |  |

Элемент планировочной структуры 02:06:07

Земельный участок :ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081350.23 | 2468617.11 | 68° 45' 49'' | 31.45 |
| 2 | 1081361.62 | 2468646.42 | 158° 45' 50'' | 28.99 |
| 3 | 1081334.6 | 2468656.92 | 248° 41' 13'' | 31.81 |
| 4 | 1081323.04 | 2468627.29 | 339° 28' 26'' | 29.03 |
| 1 | 1081350.23 | 2468617.11 |  |  |

Земельный участок :ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081323.04 | 2468627.29 | 68° 41' 13'' | 31.81 |
| 2 | 1081334.6 | 2468656.92 | 158° 43' 27'' | 30.37 |
| 3 | 1081306.3 | 2468667.94 | 248° 36' 54'' | 32.2 |
| 4 | 1081294.56 | 2468637.96 | 339° 27' 42'' | 30.41 |
| 1 | 1081323.04 | 2468627.29 |  |  |

Земельный участок :ЗУ3

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081361.62 | 2468646.42 | 68° 44' 19'' | 29.76 |
| 2 | 1081372.41 | 2468674.15 | 158° 15' 13'' | 29.01 |
| 3 | 1081345.46 | 2468684.9 | 248° 47' 13'' | 30.01 |
| 4 | 1081334.6 | 2468656.92 | 338° 45' 50'' | 28.99 |
| 1 | 1081361.62 | 2468646.42 |  |  |

Земельный участок :ЗУ4

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081334.6 | 2468656.92 | 68° 47' 13'' | 30.01 |
| 2 | 1081345.46 | 2468684.9 | 158° 46' 30'' | 30.27 |
| 3 | 1081317.24 | 2468695.86 | 248° 11' 55'' | 0.22 |
| 4 | 1081317.16 | 2468695.66 | 248° 36' 22'' | 29.77 |
| 5 | 1081306.3 | 2468667.94 | 338° 43' 27'' | 30.37 |
| 1 | 1081334.6 | 2468656.92 |  |  |

Земельный участок :ЗУ5

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081372.41 | 2468674.15 | 68° 44' 37'' | 30.26 |
| 2 | 1081383.38 | 2468702.35 | 158° 45' 35'' | 29.01 |
| 3 | 1081356.34 | 2468712.86 | 248° 44' 15'' | 30 |
| 4 | 1081345.46 | 2468684.9 | 338° 15' 13'' | 29.01 |
| 1 | 1081372.41 | 2468674.15 |  |  |

Земельный участок :ЗУ6

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081345.46 | 2468684.9 | 68° 44' 15'' | 30 |
| 2 | 1081356.34 | 2468712.86 | 158° 46' 9'' | 30.21 |
| 3 | 1081328.18 | 2468723.8 | 249° 26' 38'' | 0.17 |
| 4 | 1081328.12 | 2468723.64 | 248° 36' 44'' | 29.83 |
| 5 | 1081317.24 | 2468695.86 | 338° 46' 30'' | 30.27 |
| 1 | 1081345.46 | 2468684.9 |  |  |

Земельный участок :ЗУ7

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081383.38 | 2468702.35 | 68° 45' 27'' | 29.7 |
| 2 | 1081394.14 | 2468730.03 | 158° 9' 30'' | 29 |
| 3 | 1081367.22 | 2468740.82 | 248° 44' 15'' | 30 |
| 4 | 1081356.34 | 2468712.86 | 338° 45' 35'' | 29.01 |
| 1 | 1081383.38 | 2468702.35 |  |  |

Земельный участок :ЗУ8

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081356.34 | 2468712.86 | 68° 44' 15'' | 30 |
| 2 | 1081367.22 | 2468740.82 | 158° 48' 20'' | 30.15 |
| 3 | 1081339.11 | 2468751.72 | 248° 37' 15'' | 29.98 |
| 4 | 1081328.18 | 2468723.8 | 338° 46' 9'' | 30.21 |
| 1 | 1081356.34 | 2468712.86 |  |  |

Земельный участок :ЗУ9

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081394.14 | 2468730.03 | 68° 44' 48'' | 30.29 |
| 2 | 1081405.12 | 2468758.26 | 158° 44' 29'' | 29.01 |
| 3 | 1081378.08 | 2468768.78 | 248° 46' 24'' | 30 |
| 4 | 1081367.22 | 2468740.82 | 338° 9' 30'' | 29 |
| 1 | 1081394.14 | 2468730.03 |  |  |

Земельный участок :ЗУ10

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081367.22 | 2468740.82 | 68° 46' 24'' | 30 |
| 2 | 1081378.08 | 2468768.78 | 158° 46' 24'' | 30 |
| 3 | 1081350.12 | 2468779.64 | 244° 16' 9'' | 0.92 |
| 4 | 1081349.72 | 2468778.81 | 248° 36' 43'' | 29.09 |
| 5 | 1081339.11 | 2468751.72 | 338° 48' 20'' | 30.15 |
| 1 | 1081367.22 | 2468740.82 |  |  |

Земельный участок :ЗУ11

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081405.12 | 2468758.26 | 68° 45' 5'' | 30.02 |
| 2 | 1081416 | 2468786.24 | 71° 56' 40'' | 2.39 |
| 3 | 1081416.74 | 2468788.51 | 159° 6' 12'' | 28.93 |
| 4 | 1081389.71 | 2468798.83 | 250° 15' 34'' | 2.22 |
| 5 | 1081388.96 | 2468796.74 | 248° 44' 15'' | 30 |
| 6 | 1081378.08 | 2468768.78 | 338° 44' 29'' | 29.01 |
| 1 | 1081405.12 | 2468758.26 |  |  |

Земельный участок :ЗУ12

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081378.08 | 2468768.78 | 68° 44' 15'' | 30 |
| 2 | 1081388.96 | 2468796.74 | 70° 15' 34'' | 2.22 |
| 3 | 1081389.71 | 2468798.83 | 159° 17' 22'' | 29.95 |
| 4 | 1081361.7 | 2468809.42 | 248° 44' 58'' | 1.93 |
| 5 | 1081361 | 2468807.62 | 248° 45' 5'' | 30.02 |
| 6 | 1081350.12 | 2468779.64 | 338° 46' 24'' | 30 |
| 1 | 1081378.08 | 2468768.78 |  |  |

Земельный участок :ЗУ13

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081420.32 | 2468799.42 | 68° 46' 52'' | 28.13 |
| 2 | 1081430.5 | 2468825.64 | 158° 44' 28'' | 28.24 |
| 3 | 1081404.18 | 2468835.88 | 248° 45' 29'' | 28.15 |
| 4 | 1081393.98 | 2468809.64 | 247° 50' 40'' | 1.8 |
| 5 | 1081393.3 | 2468807.97 | 338° 40' 42'' | 28.38 |
| 6 | 1081419.74 | 2468797.65 | 71° 51' 25'' | 1.86 |
| 1 | 1081420.32 | 2468799.42 |  |  |

Земельный участок :ЗУ14

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081393.98 | 2468809.64 | 68° 45' 29'' | 28.15 |
| 2 | 1081404.18 | 2468835.88 | 158° 45' 12'' | 29.91 |
| 3 | 1081376.3 | 2468846.72 | 248° 34' 36'' | 28.14 |
| 4 | 1081366.02 | 2468820.52 | 248° 39' 15'' | 1.87 |
| 5 | 1081365.34 | 2468818.78 | 338° 51' 44'' | 29.98 |
| 6 | 1081393.3 | 2468807.97 | 67° 50' 40'' | 1.8 |
| 1 | 1081393.98 | 2468809.64 |  |  |

Земельный участок :ЗУ15

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081404.18 | 2468835.88 | 68° 44' 15'' | 30 |
| 2 | 1081415.06 | 2468863.84 | 158° 44' 40'' | 29.82 |
| 3 | 1081387.27 | 2468874.65 | 248° 33' 24'' | 30.01 |
| 4 | 1081376.3 | 2468846.72 | 338° 45' 12'' | 29.91 |
| 1 | 1081404.18 | 2468835.88 |  |  |

Земельный участок :ЗУ16

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081415.06 | 2468863.84 | 68° 46' 24'' | 30 |
| 2 | 1081425.92 | 2468891.8 | 158° 9' 59'' | 29.71 |
| 3 | 1081398.34 | 2468902.85 | 248° 33' 51'' | 30.26 |
| 4 | 1081387.28 | 2468874.68 | 251° 33' 54'' | 0.03 |
| 5 | 1081387.27 | 2468874.65 | 338° 44' 40'' | 29.82 |
| 1 | 1081415.06 | 2468863.84 |  |  |

Земельный участок :ЗУ17

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081425.92 | 2468891.8 | 68° 44' 15'' | 30 |
| 2 | 1081436.8 | 2468919.76 | 158° 41' 0'' | 29.63 |
| 3 | 1081409.2 | 2468930.53 | 248° 34' 29'' | 29.7 |
| 4 | 1081398.35 | 2468902.88 | 251° 33' 54'' | 0.03 |
| 5 | 1081398.34 | 2468902.85 | 338° 9' 59'' | 29.71 |
| 1 | 1081425.92 | 2468891.8 |  |  |

Земельный участок :ЗУ18

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081440.42 | 2468929.08 | 68° 44' 15'' | 30 |
| 2 | 1081451.3 | 2468957.04 | 158° 46' 32'' | 29.5 |
| 3 | 1081423.8 | 2468967.72 | 248° 34' 56'' | 29.96 |
| 4 | 1081412.86 | 2468939.83 | 338° 41' 29'' | 29.58 |
| 1 | 1081440.42 | 2468929.08 |  |  |

Земельный участок :ЗУ19

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081451.3 | 2468957.04 | 68° 47' 59'' | 30.09 |
| 2 | 1081462.18 | 2468985.09 | 158° 50' 19'' | 1 |
| 3 | 1081461.25 | 2468985.45 | 158° 56' 1'' | 28.38 |
| 4 | 1081434.77 | 2468995.65 | 248° 33' 24'' | 30.01 |
| 5 | 1081423.8 | 2468967.72 | 338° 46' 32'' | 29.5 |
| 1 | 1081451.3 | 2468957.04 |  |  |

Земельный участок :ЗУ20

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081477.64 | 2468946.82 | 68° 45' 14'' | 27.6 |
| 2 | 1081487.64 | 2468972.54 | 89° 49' 15'' | 12.79 |
| 3 | 1081487.68 | 2468985.33 | 180° 32' 21'' | 25.5 |
| 4 | 1081462.18 | 2468985.09 | 248° 47' 59'' | 30.09 |
| 5 | 1081451.3 | 2468957.04 | 338° 47' 37'' | 28.25 |
| 1 | 1081477.64 | 2468946.82 |  |  |

Земельный участок :ЗУ21

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081461.25 | 2468985.45 | 77° 54' 40'' | 40.83 |
| 2 | 1081469.8 | 2469025.37 | 180° 4' 25'' | 23.38 |
| 3 | 1081446.42 | 2469025.34 | 248° 34' 32'' | 31.89 |
| 4 | 1081434.77 | 2468995.65 | 338° 56' 1'' | 28.38 |
| 1 | 1081461.25 | 2468985.45 |  |  |

Земельный участок :ЗУ22

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081463.14 | 2468909.52 | 68° 48' 53'' | 10.02 |
| 2 | 1081466.76 | 2468918.86 | 158° 47' 37'' | 28.25 |
| 3 | 1081440.42 | 2468929.08 | 158° 41' 29'' | 29.58 |
| 4 | 1081412.86 | 2468939.83 | 248° 31' 5'' | 9.99 |
| 5 | 1081409.2 | 2468930.53 | 338° 41' 0'' | 29.63 |
| 6 | 1081436.8 | 2468919.76 | 338° 45' 21'' | 28.26 |
| 1 | 1081463.14 | 2468909.52 |  |  |

Земельный участок :ЗУ23

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081416.74 | 2468788.51 | 71° 49' 43'' | 9.62 |
| 2 | 1081419.74 | 2468797.65 | 158° 40' 42'' | 28.38 |
| 3 | 1081393.3 | 2468807.97 | 158° 51' 44'' | 29.98 |
| 4 | 1081365.34 | 2468818.78 | 248° 44' 58'' | 10.04 |
| 5 | 1081361.7 | 2468809.42 | 339° 17' 22'' | 29.95 |
| 6 | 1081389.71 | 2468798.83 | 339° 6' 12'' | 28.93 |
| 1 | 1081416.74 | 2468788.51 |  |  |

Элемент планировочной структуры 02:06:08

Земельный участок :ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081393.77 | 2468476.59 | 69° 33' 19'' | 32.55 |
| 2 | 1081405.14 | 2468507.09 | 159° 37' 39'' | 41.62 |
| 3 | 1081366.12 | 2468521.58 | 248° 16' 25'' | 32.61 |
| 4 | 1081354.05 | 2468491.29 | 339° 41' 27'' | 42.35 |
| 1 | 1081393.77 | 2468476.59 |  |  |

Земельный участок :ЗУ2

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081405.14 | 2468507.09 | 69° 32' 1'' | 29.89 |
| 2 | 1081415.59 | 2468535.09 | 159° 29' 48'' | 19.1 |
| 3 | 1081397.7 | 2468541.78 | 159° 30' 18'' | 28.5 |
| 4 | 1081371 | 2468551.76 | 248° 31' 55'' | 30 |
| 5 | 1081360.02 | 2468523.84 | 339° 40' 15'' | 6.51 |
| 6 | 1081366.12 | 2468521.58 | 339° 37' 39'' | 41.62 |
| 1 | 1081405.14 | 2468507.09 |  |  |

Земельный участок :ЗУ3

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081415.59 | 2468535.09 | 69° 33' 17'' | 33.9 |
| 2 | 1081427.43 | 2468566.85 | 159° 28' 10'' | 18.51 |
| 3 | 1081410.1 | 2468573.34 | 248° 33' 0'' | 33.91 |
| 4 | 1081397.7 | 2468541.78 | 339° 29' 48'' | 19.1 |
| 1 | 1081415.59 | 2468535.09 |  |  |

Земельный участок :ЗУ4

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081397.7 | 2468541.78 | 68° 33' 0'' | 33.91 |
| 2 | 1081410.1 | 2468573.34 | 159° 28' 45'' | 28.5 |
| 3 | 1081383.41 | 2468583.33 | 248° 21' 52'' | 1.93 |
| 4 | 1081382.7 | 2468581.54 | 248° 33' 4'' | 32 |
| 5 | 1081371 | 2468551.76 | 339° 30' 18'' | 28.5 |
| 1 | 1081397.7 | 2468541.78 |  |  |

Земельный участок :ЗУ5

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081354.05 | 2468491.29 | 68° 16' 25'' | 32.61 |
| 2 | 1081366.12 | 2468521.58 | 159° 40' 15'' | 6.51 |
| 3 | 1081360.02 | 2468523.84 | 159° 29' 51'' | 45.05 |
| 4 | 1081317.82 | 2468539.62 | 268° 50' 36'' | 34.68 |
| 5 | 1081317.12 | 2468504.95 | 339° 41' 46'' | 39.37 |
| 6 | 1081354.04 | 2468491.29 | 0° 0' 0'' | 0.01 |
| 1 | 1081354.05 | 2468491.29 |  |  |

Земельный участок :ЗУ6

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081293.98 | 2468516.6 | 68° 46' 24'' | 30 |
| 2 | 1081304.84 | 2468544.56 | 159° 23' 17'' | 21.65 |
| 3 | 1081284.58 | 2468552.18 | 249° 21' 16'' | 30.01 |
| 4 | 1081274 | 2468524.1 | 248° 35' 26'' | 2.99 |
| 5 | 1081272.91 | 2468521.32 | 339° 41' 0'' | 21.28 |
| 6 | 1081292.87 | 2468513.93 | 67° 25' 33'' | 2.89 |
| 1 | 1081293.98 | 2468516.6 |  |  |

Земельный участок :ЗУ7

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081304.84 | 2468544.56 | 68° 37' 57'' | 29.92 |
| 2 | 1081315.74 | 2468572.42 | 159° 28' 51'' | 43.65 |
| 3 | 1081274.86 | 2468587.72 | 248° 35' 40'' | 29.84 |
| 4 | 1081263.97 | 2468559.94 | 339° 22' 4'' | 22.02 |
| 5 | 1081284.58 | 2468552.18 | 339° 23' 17'' | 21.65 |
| 1 | 1081304.84 | 2468544.56 |  |  |

Земельный участок :ЗУ8

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081315.74 | 2468572.42 | 68° 30' 21'' | 33.95 |
| 2 | 1081328.18 | 2468604.01 | 159° 28' 1'' | 43.71 |
| 3 | 1081287.25 | 2468619.34 | 248° 36' 10'' | 33.96 |
| 4 | 1081274.86 | 2468587.72 | 339° 28' 51'' | 43.65 |
| 1 | 1081315.74 | 2468572.42 |  |  |

Земельный участок :ЗУ9

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081274 | 2468524.1 | 69° 21' 16'' | 30.01 |
| 2 | 1081284.58 | 2468552.18 | 159° 22' 4'' | 22.02 |
| 3 | 1081263.97 | 2468559.94 | 248° 35' 37'' | 33.13 |
| 4 | 1081251.88 | 2468529.1 | 339° 41' 53'' | 22.42 |
| 5 | 1081272.91 | 2468521.32 | 68° 35' 26'' | 2.99 |
| 1 | 1081274 | 2468524.1 |  |  |

Земельный участок :ЗУ10

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081317.12 | 2468504.95 | 88° 50' 36'' | 34.68 |
| 2 | 1081317.82 | 2468539.62 | 89° 47' 7'' | 5.34 |
| 3 | 1081317.84 | 2468544.96 | 68° 32' 52'' | 24.99 |
| 4 | 1081326.98 | 2468568.22 | 68° 33' 4'' | 32 |
| 5 | 1081338.68 | 2468598 | 339° 29' 53'' | 47 |
| 6 | 1081382.7 | 2468581.54 | 68° 21' 52'' | 1.93 |
| 7 | 1081383.41 | 2468583.33 | 159° 28' 21'' | 58.97 |
| 8 | 1081328.18 | 2468604.01 | 248° 30' 21'' | 33.95 |
| 9 | 1081315.74 | 2468572.42 | 248° 37' 57'' | 29.92 |
| 10 | 1081304.84 | 2468544.56 | 248° 46' 24'' | 30 |
| 11 | 1081293.98 | 2468516.6 | 247° 25' 33'' | 2.89 |
| 12 | 1081292.87 | 2468513.93 | 339° 40' 48'' | 25.86 |
| 1 | 1081317.12 | 2468504.95 |  |  |

Элемент планировочной структуры 02:06:09

Земельный участок :ЗУ1

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1081298.84 | 2468437.94 | 68° 31' 42'' | 54.2 |
| 2 | 1081318.68 | 2468488.38 | 159° 41' 28'' | 77.07 |
| 3 | 1081246.4 | 2468515.13 | 248° 35' 29'' | 53.89 |
| 4 | 1081226.73 | 2468464.96 | 339° 29' 5'' | 61.06 |
| 5 | 1081283.92 | 2468443.56 | 339° 6' 8'' | 1.18 |
| 6 | 1081285.02 | 2468443.14 | 339° 22' 49'' | 14.77 |
| 1 | 1081298.84 | 2468437.94 |  |  |